# ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για οκταώροφο κτίριο, με ισόγειο, επτά (7) ορόφους (συνολικά οκτώ υπέργειους) και δύο υπόγεια.

1) Φέρων Οργανισμός

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου ανήκει στο μικτό σύστημα κτιρίων. Τα πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος αλληλεπιδρούν με τα τοιχώματα και μαζί παρέχουν την απαραίτητη αντίσταση στις οριζόντιες σεισμικές δυνάμεις, ενώ κάθε σύστημα αναλαμβάνει το μερίδιο που του αναλογεί από τα φορτία βαρύτητας.

(ΕΑΚ 2000,  § 4.1.7.1 Κατά τη διαμόρφωση του συστήματος σε κάτοψη)

Η διάταξη των κατακόρυφων στοιχείων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να ελαχιστοποιείται η στρεπτική παραμόρφωση του κτιρίου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη διάταξη τοιχωμάτων κατάλληλα στις πλευρές της περιμέτρου.

Η μορφή των πλακών είναι τέτοια που εξασφαλίζει τη διαφραγματική λειτουργία. Συγκεκριμένα δεν είναι ούτε επιμήκεις (λόγος πλευρών μικρότερος του 4,00) ούτε συντίθενται από επί μέρους επιμήκη στοιχεία (μορφής L ή Π κτλ).

Όσον αφορά στη διαμόρφωση του κτιρίου καθ’ ύψος, εξασφαλίζεται η συνεχής και κανονική κατανομή της δυσκαμψίας των κατακορύφων στοιχείων (πλαισίων και τοιχωμάτων) καθώς και των μαζών και των τοιχοπληρώσεων. Συνεπώς υπάρχει πλήρης κανονικότητα καθ΄ύψος.

(αριθμ. Δ17α/67/1/ΦΝ 275 ,ΥΠΕΧΩΔΕ  Τροποποίηση & συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού 2000)

Για τα συνήθη ύψη ορόφων και δοκών οικοδομικών έργων, μπορεί να θεωρηθεί – χωρίς ιδιαίτερους ελέγχους -  ότι ένα κατακόρυφο δομικό στοιχείο είναι τοίχωμα, όταν έχει μήκος  2,00m, σε κτίρια με περισσότερους από τέσσερις υπέργειους ορόφους.

Το στατικό σύστημα των κλιμάκων είναι το εξής: τα πλατύσκαλα είναι πλάκες διέρειστες ή πρόβολοι (κατά περίπτωση), οι οποίες εδράζονται στα τοιχώματα των κλιμακοστασίων. Οι βαθμίδες φέρονται από πλάκες διέρειστες, οι οποίες εδράζονται με τη σειρά τους στα πλατύσκαλα.

Τα κλιμακοστάσια περιστοιχίζονται από ισχυρά τοιχώματα, σύμφωνα και με τις υποδείξεις του ΕΑΚ 2000, ώστε σε περίπτωση σεισμού οι δίοδοι διαφυγής να παραμείνουν ασφαλείς.

Οι πλάκες οροφής των δύο υπογείων προτείνεται να γίνουν μυκητοειδείς (χωρίς δοκούς), με αποτέλεσμα να δύναται να μειωθεί στο ελάχιστο το ύψος ορόφου των δύο υπογείων, να γίνει ευκολότερη η διέλευση των στοιχείων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και τελικά να μειωθεί το κόστος κατασκευής.

2) Επαφή με Γειτονικά Κτίρια

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας τόσο του υπό μελέτη όσο και του υφισταμένου κτιρίου από δυσμενείς συνέπειες προσκρούσεων κατά τη διάρκεια της σεισμικής απόκρισης.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση που υπάρχει πιθανότητα εμβολισμού υποστυλωμάτων από πλάκες θα πρέπει να προβλεφθεί σεισμικός αρμός, σύμφωνα και με όσα προβλέπει ο ΕΑΚ 2000,  4.1.7.2.

3) Υλικά Κατασκευής

(ΕΚΩΣ 2000,  § 2.3.2 Κατηγορίες σκυροδέματος)

Ο φέρων οργανισμός κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 δεδομένου ότι το κτίριο έχει οκτώ υπέργειους ορόφους και έχει αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας.

(ΕΚΩΣ 2000,  § 3.1.4 Οπλισμοί υψηλής συνάφειας (νευροχάλυβες))

Ο οπλισμός είναι S500s υψηλής συνάφειας.

4) Χαρακτηριστικά Κτιρίου

(ΕΑΚ 2000,  § 2 Σεισμικές δράσεις σχεδιασμού)

Ο συντελεστής συμπεριφοράς q λαμβάνεται ίσος με 3,50 για πλαίσια ή μικτά συστήματα.

Το κτίριο κατατάσσεται από πλευράς σπουδαιότητας στην κατηγορία Σ2 (κτίριο γραφείων).

5) Φορτία

Το κτίριο υπόκειται στις παρακάτω φορτίσεις.

Πίνακας 5.1:  Φορτία

| Μόνιμα φορτία πλακών | Τιμή |  |
| --- | --- | --- |
| Ίδια βάρη πλάκας | 25hπλακ | kN/m2 |
| Επιστρώσεις | 2,00 |  |
| Μπατική τοιχοποιία | 3,50 |  |
| Δρομική τοιχοποιία | 2,10 |  |
| Ίδια βάρη δομικών στοιχείων (δοκών, υποστυλωμάτων κτλ) | Τιμή |  |
| - | - | - |
| Κινητά φορτία πλακών | Τιμή |  |
| Χώροι γραφείων, βατό δώμα | 2,00 | kN/m2 |
| Κλίμακες, πλατύσκαλα | 3,50 |  |

6) Εδαφοτεχνική Έρευνα – Θεμελίωση

(αριθμ. Δ17α/67/1/ΦΝ 275 ,ΥΠΕΧΩΔΕ  Τροποποίηση & συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού 2000)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Απόφασης, για ένα οκταώροφο οικοδόμημα κατηγορίας Σ2 απαιτείται η διενέργεια εδαφοτεχνικής έρευνας – μελέτης με προτάσεις θεμελίωσης, που θα βασίζονται σε μία τουλάχιστον δειγματοληπτική γεώτρηση με επιτόπου και εργαστηριακές μετρήσεις και δοκιμές, προκειμένου να υπολογιστεί η φέρουσα ικανότητα υπό σεισμική φόρτιση.

Η τελική επιλογή του τρόπου θεμελίωσης θα γίνει με τεχνικοοικονομικά κριτήρια και με βάση τα δεδομένα της γεωτεχνικής έρευνας.

Πάντως, κριτήριο για το σχεδιασμό θεμελιώσεων αντισεισμικών κατασκευών είναι ότι το σύστημα θεμελίωσης θα πρέπει να είναι ικανό να στηρίξει τα φορτία σχεδιασμού λόγω βαρύτητας, ενώ παράλληλα θα διατηρεί τους επιλεγμένους μηχανισμούς διάχυσης της σεισμικής ενέργειας.

Στις περιπτώσεις πολυωρόφων κτιρίων (μεγάλα αξονικά φορτία), θεμελιωμένων σε πολύ χαλαρά εδάφη (χαμηλή φέρουσα ικανότητα) μπορεί να είναι αναπόφευκτη η θεμελίωση με γενική κοιτόστρωση, παρόλο που παρουσιάζει υψηλό κόστος. Εάν το απαιτούμενο εμβαδόν θεμελίωσης υπερβαίνει το 50% της κάτοψης, η γενική κοιτόστρωση μπορεί να αποτελεί οικονομικότερη λύση από την εσχάρα πεδιλοδοκών.

Οι κοιτοστρώσεις είναι ενιαίες πλάκες θεμελίωσης, επιφανειακοί δηλαδή φορείς, οι οποίοι ισορροπούν με τα φορτία της ανωδομής από πάνω και τις αντιδράσεις του εδάφους από κάτω, ανεπτυγμένες σε όλη την έκτασή τους. Στο στάδιο της Προμελέτης επιλέχθηκε τύπος κοιτόστρωσης με απευθείας έδραση των υποστυλωμάτων επάνω στην πλάκα θεμελίωσης.

Η κοιτόστρωση εξασφαλίζει μεγάλη ασφάλεια από πλευράς υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας (μεγάλο πλάτος Β), μικρές καθιζήσεις (γενικές και διαφορικές) και αντιμετώπιση του προβλήματος υπογείου νερού. Τέλος, παρουσιάζει πολύ καλή αντισεισμική συμπεριφορά.

7) Ύπαρξη Υπογείου

Εάν υπάρχουν γειτονικά κτίρια στην κοινή γραμμή ιδιοκτησίας με βάθος θεμελίωσης μικρότερο από το θεωρούμενο βάθος εκσκαφής, θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα αντιστήριξης ή και υποστήριξης. Τα μέτρα αυτά θα καθοριστούν σύμφωνα με τα δεδομένα της γεωτεχνικής μελέτης.

Εάν από τη γεωτεχνική μελέτη προκύψει ότι υπάρχει υπόγειος ορίζοντας υψηλότερα της στάθμης θεμελίωσης, θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης, όπως εκτόνωση της άνωσης μέσω πρόβλεψης κατάλληλου αριθμού και διάταξης οπών στην πλάκα κοιτόστρωσης, ώστε να μην παρουσιαστεί πρόβλημα ανύψωσής της στις πρώιμες φάσεις της κατασκευής.

| Η Συντάξασα | Ο Τμηματάρχης | Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2004 Εγκρίνεται Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Μελετών Αρχ/κών Έργων |
| --- | --- | --- |
| Σ. Λαφτσίδου | Κ. Μπελιμπασάκης | Φιλιώ Πολυμένη |