| ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΕΡΓΟ: «Kτίριο γραφείων Δήμου Θεσ/νίκης στην οδό Μοναστηρίου 57-59 |
| --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΔΑΠΑΝΗ: 2.850.000 € |
| ΤΜΗΜΑ: ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ | ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2004 |
| ΠΛΗΡ: Λ.Εμμανωλίδου | ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: Α11/2004 |
| Τηλέφωνο: 2310/ 296-874 |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα προμελέτη αφορά την κατασκευή κτιρίου σε δημοτικό οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Μοναστηρίου 57-59, προκειμένου να στεγαστούν γραφεία δημοτικών υπηρεσιών.

Το κτίριο έχει όψη επί της οδού Μοναστηρίου, πλάτους 24,50 m και βάθους 10.30m ενώ στις πλάγιες πλευρές του συνοδεύει με γειτονικά κτίρια. Έχει κάλυψη 252.35m2 <275,583 m2 επιτρ. και δόμηση 1417 m2 <1417,284 m2 επιτρ.

Στο ισόγειο αφήνεται υποχρεωτική στοά πλάτους 4,5 m και διαμορφώνεται ο χώρος εισόδου με pilotis.

Στο πίσω μέρος του οικοπέδου διαμορφώνεται υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος. Το κτίριο  αποτελείται από 7 υπέργειους ορόφους, ισόγειο, δύο υπόγεια και δώμα.

Αναλυτικότερα:

Στο α΄ υπόγειο έχουμε λεβητοστάσιο και θέσεις στάθμευσης.

Στο β΄ υπόγειο αποθήκη, χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων και θέσεις στάθμευσης.

Στο ισόγειο κατασκευάζεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου, (κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρας, χώρος πληροφοριών) και το βοηθητικό υποχρεωτικό κλιμακοστάσιο.

Στο χώρο της pilotis βρίσκεται και ο ανελκυστήρας αυτοκινήτων προκειμένου να οδηγήσει στο α΄και β΄υπόγειο όπου βρίσκονται οι θέσεις στάθμευσης (1 θέση /80m2      18 θέσεις ).

Επειδή οι θέσεις που προκύπτουν στα δύο υπόγεια δεν επαρκούν στον υποχρεωτικό αριθμό των 18 αυτοκινήτων, θα πρέπει ή να δημιουργηθούν επιπλέον θέσεις με μηχανικό τρόπο ή να κατασκευασθεί και τρίτο υπόγειο.

Όλοι οι υπέργειοι όροφοι διαμορφώνονται ενδεικτικά ως χώροι γραφείων με σταθερά στοιχεία τα δύο κλιμακοστάσια, τους ανελκυστήρες και τους χώρους υγιεινής.

Οι χώροι των γραφείων διαχωρίζονται με ελαφρά χωρίσματα αλουμινίου πλήρη ή με  υαλοστάσια ανάλογα με την θέση, το μέγεθος και το είδος του γραφείου.

Τα δάπεδα της εισόδου και τα κλιμακοστάσια θα επενδυθούν με μάρμαρο. Οι χώροι κυκλοφορίας τα γραφεία και οι ημιυπαίθριοι – εξώστες θα διαστρωθούν με πλακίδια αντοχής και αντιολισθητικά. Η ενιαία αντιμετώπιση των δαπέδων είναι υποχρεωτική, καθόσον δεν είναι συγκεκριμένος ο χώρος και το μέγεθος του κάθε γραφείου στην τελική διάταξη. Έτσι είναι ευέλικτη η διαμόρφωση αργότερα ανάλογα με τις υπηρεσίες που θα στεγαστούν στο κτίριο. Οι χώροι υγιεινής θα επενδυθούν και θα διαστρωθούν επίσης με κεραμικά πλακίδια.

Στο δώμα του κτιρίου βρίσκεται η απόληξη του κλιμακοστασίου . Το δώμα είναι βατό με αντεστραμμένη μόνωση.

Η Συντάξασα Ο Τμηματάρχης Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης Μελετών Αρχ/κών Έργων

Λ.Εμμανωλίδου Κων. Μπελιμπασάκης Φ. Πολυμένη