ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:«Αναβάθμιση οδικού άξονα Κασσάνδρου»

ΔΑΠΑΝΗ: 1.045.000 Ευρώ

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2004

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: Α22 / 16-6-2004

ΚΑ : 75 Α / 151.9.33

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Γενικά

Το έργο αφορά την ανακατασκευή των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της  οδού Κασσάνδρου, σε όλο της το μήκος (περίπου 1300 μέτρα)  από την πλατεία Μουσχουντή έως την οδό Ολυμπιάδος  και περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό της κυκλοφορίας αυτοκινήτων και πεζών και την αναδιάρθρωση των στοιχείων εξοπλισμού.

Στόχος του έργου είναι να αναβαθμιστεί αισθητικά ο άξονας της οδού Κασσάνδρου, να εξασφαλιστεί καθ΄όλο το μήκος επέμβασης άνετη και ασφαλής κυκλοφορία πεζών και να διευκολυνθεί η εμπορική δραστηριότητα που υφίσταται κατά μήκος του άξονα.

- Υφιστάμενη κατάσταση

Η οδός  Κασσάνδρου  αποτελεί ένα από τους κύριους άξονες κυκλοφορίας  της πόλης με μία κατεύθυνση από τα Ανατολικά προς τα Δυτικά. Εξαιρετική είναι η σημασία της για το κυκλοφοριακό δίκτυο λόγω της γραμμικής διάρθρωσης της πόλης και της μονόδρομης κίνησης της όπως και των παράλληλων δρόμων σ’ αυτή. Αποτέλεσμα είναι ο μεγάλος φόρτος που δέχεται καθημερινά από ιδιωτικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα μεταφορών, αστικά λεωφορεία και ΤΑΞΙ.

Ταυτόχρονα η οδός Κασσάνδρου αποτελεί εμπορικό άξονα καθώς οι οικοδομές στεγάζουν καταστήματα λιανικού εμπορίου και υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τέλος, σ΄ όλη την έκταση φιλοξενούν χρήση κατοικίας στους ορόφους. Η συσσώρευση όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων προσελκύει αυξημένο αριθμό πεζών, ενώ παρατηρείται ιδιαίτερο πρόβλημα παράνομης στάθμευσης καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας για φορτοεκφόρτωση.

Το πλάτος των πεζοδρομίων κυμαίνεται από 1.50 μ. έως 2.50μ. ενώ το σημερινό καθαρό πλάτος οδοστρώματος κυμαίνεται από 9.00 μ. έως 10.50 μ. και περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων και στάθμευση εκατέρωθεν του δρόμου.

Η τελική επίστρωση των πεζοδρομίων μέχρι σήμερα έχει γίνει με κοινές πλάκες τσιμέντου χρώματος γκρι 50Χ50 εκ. Λόγω των αλλεπάλληλων ανακατασκευών και φθορών τα πλακόστρωτα παρουσιάζουν μια εικόνα ανομοιομορφίας και ακαλαισθησίας, Τα κράσπεδα της οδού είναι τσιμεντένια.

Η υποδομή των πεζοδρομίων περιλαμβάνει διάφορα δίκτυα κοινωφελών οργανισμών (ΕΥΑΘ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, Δημοτικός φωτισμός) και τα αντίστοιχα φρεάτια.

Τα ‘’ στοιχεία ‘’ αστικού εξοπλισμού που καταγράφονται κατά μήκος των πεζοδρομίων είναι τα εξής μόνιμα: αναπηρικά περίπτερα, δενδροδόχοι, κάδοι, καλάθια απορριμμάτων, πινακίδες Τροχαίας, πινακίδες σήμανσης οδού, στύλοι ηλεκτροφωτισμού, στύλοι ΔΕΗ, κιβώτια ΟΤΕ, γραμματοκιβώτια  ΕΛΤΑ, φωτεινοί σηματοδότες, εμπόδια στάθμευσης, τηλεφωνικοί θάλαμοι, προκατασκευασμένες ζαρντινιέρες, σήμανση πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων, διαφημιστικές πινακίδες και stands καταστημάτων. Εξάλλου ένα τμήμα πεζοδρομίου καταλαμβάνεται παράνομα από εμπορεύματα (από λάστιχα αυτοκινήτων  ως οπωρολαχανικά)

Η γενική εντύπωση είναι ενός δρόμου χωρίς χαρακτήρα, με άναρχη στάθμευση και οχήματα παντού, με δυσχερή την κίνηση των πεζών, λόγω της στενότητας των πεζοδρομίων και των πολλαπλών εμποδίων που συναντά κανείς στην όδευση.

- Γενικές αρχές προτεινόμενης διαμόρφωσης

Με δεδομένη την υφιστάμενη κατάσταση της κυκλοφορίας των πεζών και των αυτοκινήτων, η μελέτη ξεκίνησε με την επαναχάραξη της οδού και των πεζοδρομίων. Συγκεκριμένα, στο μεγαλύτερο τμήμα που ήταν εφικτό, κρατήθηκε σταθερό πλάτος οδοστρώματος 10 μ, με πιο ευθυγραμμισμένη χάραξη, διατηρώντας τον αριθμό των λωρίδων κυκλοφορίας σε δύο. Δημιουργούνται δύο ζώνες εκατέρωθεν του οδοστρώματος για χώρο στάθμευσης, δίνοντας το υπόλοιπο στο πλάτος του πεζοδρομίου. Στα τμήματα που το πλάτος της οδού στενεύει, το οδόστρωμα περιορίζεται σε 9 μ. και σε σημεία που στενεύει ακόμη περισσότερο, κρατιούνται οι λωρίδες κυκλοφορίας με σταθερό πλάτος καταργώντας την μία από τις δύο ζώνες στάθμευσης.

Στις δύο πλευρές που και σήμερα σταθμεύουν αυτοκίνητα διατηρούνται οι ζώνες στάθμευσης σε διαμορφωμένες εσοχές αφού διαπλατύνονται τα πεζοδρόμια στην αρχή και στο τέλος κάθε οικοδομικού τετραγώνου.

Σαν γενική αρχή για τον επανασχεδιασμό των πλακόστρωτων της οδού τέθηκε η επιλογή ενός ενιαίου και λιτού υλικού, από τσιμεντόπλακες  διαστάσεων 40Χ40 εκ. Σημαντικό στοιχείο της διαμόρφωσης είναι η δημιουργία ‘’ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών’’ ελάχιστου πλάτους 1,50μ. και της λωρίδας όδευσης τυφλών σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία για την κυκλοφορία ΑΜΕΑ στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Η ζώνη όδευσης τυφλών έχει πλάτος 40 εκατ., σχηματίζεται από έγχρωμες τετράγωνες πλάκες τσιμέντου, διαστάσεων 40 Χ 40 εκ., με διαφορετική κατεργασία της επιφάνειάς τους ώστε να σηματοδοτούν την πορεία (τύπου Α «Οδηγός», τύπου Β «Κίνδυνος», τύπου Γ «Αλλαγή», τύπου Δ «Εξυπηρέτηση»). Το υπόλοιπο πλάτος του πεζοδρομίου ως το κράσπεδο, καταλαμβάνεται από τα διάφορα στοιχεία αστικού εξοπλισμού. Αφετηρία για την τοποθέτηση των πλακών θεωρείται το κράσπεδο κάθετα προς το οποίο ορίζονται κάθε φορά οι αρμοί.

Προβλέπονται διαπλατύνσεις πεζοδρομίων εκατέρωθεν του οδικού άξονα στις συμβολές του με τις κάθετες οδούς, στα σημεία όπου τοποθετούνται κάδοι απορριμμάτων, ράμπες εισόδων καθώς και διαβάσεις πεζών καθορίζοντας τις θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και διευκολύνοντας ταυτόχρονα την κίνηση των πεζών.

Στα πλαίσια της δημιουργίας της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών, μετατοπίζονται όλα τα υπάρχοντα φωτιστικά της δεξιάς πλευράς στην άκρη του πεζοδρομίου και αντικαθίστανται οι τσιμεντένιοι ιστοί από μεταλλικούς. Τέλος προβλέπεται η αναβάθμιση της ποιότητας του φωτισμού της οδού με τοποθέτηση νέων φωτιστικών (ιστοί και φωτιστικά σώματα) ανά 12.50 μ. περίπου στη αριστερή πλευρά της οδού.

Όσον αφορά τέλος το φυτικό δυναμικό της οδού, αυτό διατηρείται και προστατεύεται με ειδικές μαρμάρινες δενδροδόχους. Η στενότητα των πεζοδρομίων δεν επιτρέπει την αύξηση της δενδροφύτευσης στην οδό.

4. Ειδικά στοιχεία διαμόρφωσης

4.1 Δενδροδόχοι

Η τελική καθαρή επιφάνεια των δενδροδόχων ορίζεται σε 1.20 Χ 1.20 μ. και τοποθετείται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η θέση της σε σχέση με τη συνολική πλακόστρωση, όσον αφορά τα υφιστάμενα δένδρα. Σ’ αυτή την περίπτωση το δένδρο μπορεί και τοποθετείται ως επί το πλείστον στο κέντρο  του τετράγωνου σχήματος της δενδροδόχου. Κάθε δενδροδόχος αποτελείται από 4 μαρμάρινα τεμάχια τραπεζοειδούς κάτοψης  και διατομής (όπως φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο). Το πλάτος κάθε τεμαχίου είναι 0,20 μ. ώστε η καθαρή προς φύτευση επιφάνεια να είναι 0,80Χ0,80 μ.

4.2. Κάδοι απορριμμάτων

Η θέση των κάδων απορριμμάτων, επανεξετάστηκε και αποφασίστηκε σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας και τον Ο.Τ.Α.

Ως βέλτιστη λύση θεωρήθηκε η τοποθέτησή τους σε διαπλατύνσεις όπου τοπικά σχηματίζεται εσοχή για έναν ή δύο κάδους, στην πλευρά της οδού που προτείνονται διαπλατύνσεις πεζοδρομίων.	Όσον αφορά το τμήμα στο οποίο δεν ήταν δυνατό να γίνουν διαπλατύνσεις στα πεζοδρόμια, οι κάδοι τοποθετούνται σε ειδικής μορφής απότμηση του πεζοδρομίου.

4.3. Ράμπες Α.Μ.Ε.Α.

Μέσα στην ‘’ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών’’ οργανώνονται και κατασκευάζονται οι ράμπες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ με μέγιστη κλίση 5% και επιστρώνονται με πλάκες τσιμέντου ειδικής επεξεργασίας για την όδευση τυφλών 40 Χ 40 Χ 3,5 - 4,0 εκ., (τύπου Α «Οδηγός», με τις ρίγες τοποθετημένες κάθετα στην κίνηση), σε υπόβαση από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι πρέπει να προσεχθεί κατά την κατασκευή η διαμόρφωση των γωνιών όπου λόγω στενού πλάτους του πεζοδρομίου, δεν είναι εφικτή η κατασκευή δύο ραμπών ΑΜΕΑ μιας παράλληλης και μιας κάθετης (διάβαση) κίνησης πεζών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνεται υποβάθμιση όλης της γωνίας, διατηρώντας τη μέγιστη κλίση που είναι επιτρεπτή για την κίνηση των αναπηρικών αμαξιδίων (δηλαδή το 5%). Σε αυτήν την περίπτωση, αντί για διάστρωση ράμπας με πλάκες τύπου Α «Οδηγός» κάθετα στην κίνηση, όλη η γωνία διαστρώνεται με κυβόλιθο και απλώς διατηρείται μια ζώνη πλάτους 40 εκ. όπου σηματοδοτείται η όδευση για τους τυφλούς με τις κατάλληλες πλάκες. Κατά μήκος της ακμής της ράμπας ή του κεκλιμένου επίπέδου με το οδόστρωμα, τα κράσπεδα θα είναι υποβιβασμένα πλήρως, ώστε να μην υπάρχει διαφορά από την άσφαλτο (σε καμία περίπτωση μεγαλύτερη των 2 εκατ.). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την κυκλοφορία των αναπηρικών αμαξιδίων.

4.4. Διαπλατύνσεις

Οι διαπλατύνσεις πεζοδρομίου υποδείχθηκαν από την Δ/νση Κυκλοφορίας και έγιναν στα σημεία όπου αυτό ήταν εφικτό και σίγουρα στο τμήμα που το πλάτος του οδοστρώματος το επέτρεπε.

Ειδικότερα, οι επεμβάσεις αφορούν είτε διαπλατύνσεις καθ΄όλο το μήκος των  πεζοδρομίων, είτε διαπλατύνσεις στην αρχή και στο τέλος κάθε οικοδομικού τετραγώνου, στις διαβάσεις των πεζών όπου και προβλέπονται ράμπες ΑΜΕΑ με εγκάρσια κίνηση ως προς  τον  οδικό  άξονα, σε  εισόδους για αυτοκίνητα  που  εξυπηρετούν  ειδικές   χρήσεις  (εφόσον υπάρχει άδεια), σε πεζοδρόμους και τέλος σε σημεία που τοποθετούνται κάδοι ή μετακινούνται περίπτερα.

4.5. Πλακόστρωση

Τα κριτήρια επιλογής τους είδους πλακόστρωσης καθορίστηκαν με βάση την αισθητική, την υφή, τους χρωματισμούς, την προέλευση και την αντοχή, σε συνδυασμό με το κόστος των υλικών και τη δυνατότητα σχετικά εύκολης ανακατασκευής του πεζοδρομίου από τους Ο.Κ.Ω. στο μέλλον.

Τα υλικά που επιλέγησαν και πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές είναι:

α) Τσιμεντόπλακες ειδικής ανάγλυφης επιφάνειας καρώ 5Χ5 cm, τελικής επίστρωσης μωσαϊκού, χρώματος γκρι με λευκή ψηφίδα με λειασμένη επιφάνεια, διαστάσεων 40Χ40 πάχους 3,5 έως 4 εκ. τοποθετημένες χωρίς αρμό σε υπόβαση ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος (με πλέγμα Δάριγκ).

β) Πλάκες τσιμέντου ειδικής επεξεργασμένης επιφάνειας ένδειξης οδηγού τυφλών, διαστάσεων 40Χ40Χ3,5 εκ., με αρμό μεταξύ τους, που τοποθετούνται πάνω σε υπόβαση ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος, τόσο στη ζώνη όδευσης τυφλών πλάτους 40 εκατ. όσο και στις ειδικά διαμορφωμένες ράμπες.

γ) Έγχρωμοι τσιμεντένιοι κυβόλιθοι, χαλαζιακής επίστρωσης 10,40Χ10,40 εκ. πάχους  6 εκ. τοποθετημένοι επάνω σε στρώμα άμμου πάχους 3 cm χωρίς αρμό, που τοποθετούνται σε όλη την επιφάνεια των υποβαθμισμένων γωνιών που διαμορφώνονται ως ενιαίο κεκλιμένο επίπεδο.

δ) Μάρμαρο Καβάλας θα χρησιμοποιηθεί για επένδυση βαθμίδων  όπου έχουμε μεγάλη υψομετρική διαφορά στα πεζοδρόμια  ώστε να γίνονται εύκολα αντιληπτά από τους πεζούς.

4.6.  Άλλα στοιχεία

Στο έργο προβλέπεται η αποξήλωση  και η τοποθέτηση νέων προχύτων κρασπέδων.

Τα διάφορα στοιχεία αστικού εξοπλισμού ( καλάθια και κάδοι απορριμμάτων, φωτιστικά  σώματα, πινακίδες σήμανσης και κυκλοφορίας, περίπτερα)  επανεξετάζονται ως προς τη θέση και τη λειτουργία τους, απομακρύνονται εάν χρειάζεται και ξανατοποθετούνται καθ΄υπόδειξη της Υπηρεσίας. Η θέση ορισμένων σηματοδοτών αλλάζει μετά από υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας (ΔΕΣΕ).

Τα αναπηρικά περίπτερα περιορίζονται στις προβλεπόμενες από το Νόμο διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκεκριμένων ψυγείων και τεντών και σε ορισμένες περιπτώσεις μετατοπίζονται προκειμένου να διευκολύνεται η κίνηση των πεζών. Στα υπόγεια που εξέχουν από την οικοδομική γραμμή, επισκευάζονται και προσαρμόζονται υψομετρικά στη διαμόρφωση οι διάφορες επικαλύψεις (σχάρες , καταπακτές, υαλότουβλα).

Σε πολλά σημεία των διαπλατύνσεων τα υφιστάμενα φρεάτια αποχέτευσης καταργούνται και είτε δημιουργούνται νέα είτε γίνεται μεταφορά τους σε νέες θέσεις που θα καθοριστούν επί τόπου και κατά διάρκεια του έργου. Στους διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης γίνεται καινούρια ασφαλτόστρωση με κλίση προς το οδόστρωμα, όπως φαίνεται στο σχέδιο λεπτομερειών, ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση ομβρίων.

Επίσης θα κατασκευαστούν φρεάτια για την υπογείωση και διευθέτηση αγωγών (υδρορροών) από τις παρακείμενες πολυκατοικίες.

- Εργασίες – Οργάνωση Έργου

Η περιοχή επέμβασης περιλαμβάνει τα πεζοδρόμια της οδού Κασσάνδρου από  το ύψος της πλατείας Μουσχουντή έως την οδό Ολυμπιάδος.

Οι εργασίες, που θα γίνονται με την σειρά που περιγράφεται παρακάτω, θα ολοκληρώνονται ανά οικοδομικό τετράγωνο, το οποίο θα αποπερατώνεται λειτουργικά με την επανατοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού καθ΄υπόδειξη  της Υπηρεσίας. Με την σταδιακή κατ΄αυτόν τον τρόπο παράδοση του έργου σε χρήση, θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του Εμπορικού Κέντρου και η ελαχιστοποίηση του κυκλοφοριακού προβλήματος, κατά τη διάρκεια  εκτέλεσης των εργασιών.

5.1  Εγκατάσταση εργοταξίου

Πριν την έναρξη των εργασιών σε κάθε οικοδομικό  τετράγωνο, εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών, Α.Μ.Ε.Α. και οχημάτων, με ειδικές κατασκευές (ράμπα), επί του οδοστρώματος, με υλικά κατασκευής, διαστάσεις και φωτεινή σήμανση καθ΄όλο το εικοσιτετράωρο, σύμφωνα με τις ισχύουσες από την Νομοθεσία ( ΥΠΕΧΩΔΕ, Κ.Ο.Κ. κ.λ.π.) προδιαγραφές. Θα εξασφαλίζεται επίσης η προσπέλαση στις εισόδους των κατοικιών και των καταστημάτων, όπου είναι δυνατό, καθ΄όλη τη διάρκεια των εργασιών. Για να μην δυσχεραίνεται περισσότερο η κυκλοφορία, δεν θα επιτρέπεται άλλη πλην της ράμπας πεζών  κατάληψη του οδοστρώματος, και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα για το έργο οχήματα ( φορτηγά , φορτωτές κλπ.) θα σταθμεύουν σε παράπλευρες οδούς.

5.2 Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις

Για τις αποξηλώσεις και καθαιρέσεις προβλέπονται οι εργασίες των άρθρων  1.02,1.03,1.04,1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.12, 1.13.

Κατ΄αρχήν, απομακρύνεται και μεταφέρεται σε χώρο φύλαξης καθ΄ υπόδειξη της Υπηρεσίας, ο αστικός εξοπλισμός που θα επανατοποθετηθεί (καλαθάκια  απορριμμάτων, περίπτερα αναπήρων, πινακίδες Τροχαίας και σήμανσης πόλης, κιβώτια ΕΛΤΑ, καλύμματα φρεατίων, στέγαστρα και στύλοι ΟΑΣΘ κατά περίπτωση ) ή θα καταργηθεί ( εμπόδια στάθμευσης, κάδοι απορριμμάτων εκτός προδιαγραφών, διαφημιστικές πινακίδες, κινητές ζαρτινιέρες, παγκάκια, στύλοι δημοτικού φωτισμού ). Τα υπόλοιπα στοιχεία  αστικού εξοπλισμού (στύλοι ΔΕΗ, σηματοδότες, κιβώτια και θάλαμοι ΟΤΕ) παραμένουν στις υφιστάμενες θέσεις, εκτός εάν κριθεί απαραίτητο από την επίβλεψη η μετακίνηση ορισμένων.

Στη συνέχεια αποξηλώνονται οι υφιστάμενες πλακοστρώσεις, η υπόβαση αόπλου ή οπλισμένου σκυροδέματος, καθαιρώνται τα κατεστραμμένα τμήματα κρασπέδων καθώς και εκείνα που θα μετατοπισθούν στα σημεία διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων.

Η καθαίρεση και αποξήλωση των πλακοστρώσεων, της υποδομής και του ασφαλτοτάπητα τοπικά, θα γίνει με χρήση μηχανικών μέσων (J.C.B., σφύρα αεροσυμπιεστής) και ελαφρών μηχανικών μέσων ( κομπρεσέρ χειρός ) ή και χειροκίνητων εργαλείων, ώστε να μην καταστραφούν τα υφιστάμενα υπόγεια δίκτυα και ο αστικός εξοπλισμός που δεν είναι δυνατόν να μετακινηθεί.

Υφιστάμενες κατασκευές φωτισμού και εξυπηρέτησης υπογείων εκτός της οικοδομικής γραμμής, αποξηλώνονται, επισκευάζονται και επανατοποθετούνται αφού προσαρμοστούν υψομετρικά προς τη νέα τελική επιφάνεια πλακόστρωσης.

5.3 Εκσκαφές – Επιχώσεις – Μεταφορές

Για τις εκσκαφές , επιχώσεις και μεταφορές προβλέπονται οι εργασίες των άρθρων  1.01,1.05,1.10,7.01,7.02.

Προβλέπονται γενικές εκσκαφές με μηχανικά μέσα για την διαμόρφωση του πυθμένα του πεζοδρομίου, καθώς και τοπικές εκσκαφές μικρών τάφρων και θεμελίων, για την διευθέτηση των αγωγών  ομβρίων ( υδροροών ) μέχρι το οδόστρωμα, για την τοποθέτηση κρασπέδων και στοιχείων αστικού εξοπλισμού.

Επίχωση με θραυστά υλικά προβλέπεται κατά την κρίση της επίβλεψης σε στρώση 7-10 εκ. για την τελική επιπέδωση της υπόβασης  και την ομαλοποίηση του επιπέδου διαμόρφωσης πριν την κατασκευή της επιφάνειας διαμόρφωσης.

Οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων θα γίνουν με μηχανικά μέσα και φορτηγά αυτοκίνητα στις προβλεπόμενες από τις αρμόδιες αρχές θέσεις απόρριψης.

Τα στοιχεία αστικού εξοπλισμού που καταργούνται ( σήματα κυκλοφορίας, παγκάκια, προκατασκευασμένες ζαρτινιέρες,  κάδοι μεταλλικοί, εμπόδια στάθμευσης, στύλοι δημοτικού φωτισμού ) απομακρύνονται με προσοχή και μεταφέρονται σε φυλασσόμενο δημοτικό χώρο καθ΄υπόδειξη της επίβλεψης ( άρθρα 1.07, 1.08, 1.11, 1.12, 1.13 ).

5.4 Σκυροδέματα – Οπλισμοί

Προβλέπονται σκυροδέματα δαπέδων C12/15 των 300 kgr. τσιμέντου σε όλες τις δαπεδοστρώσεις με οπλισμό πλέγματος Τ131 (S500-s) (άρθρο 2.01). Σκυρόδεμα C12/15 των 300 Kgr τσιμέντου για τις βάσεις των κρασπεδορείθρων.

Ξυλότυποι χυτών κατασκευών προβλέπονται για την κατασκευή εγκιβωτισμού κυβολίθων, φρεατίων, για την υπογείωση και διευθέτηση αγωγών (υδρορροών), τη πάκτωση της βάσης των φωτιστικών σωμάτων και των εμποδίων στάθμευσης, των καναλιών απορροής ομβρίων και τις βάσεις για την επανατοποθέτηση πινακίδων Τροχαίας και σήμανσης, κ.α. σύμφωνα με τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου (άρθρα 2.01).

5.5  Καλύψεις - Επιστρώσεις

Προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

- Τοποθέτηση νέων τσιμεντένιων κρασπέδων, προς αντικατάσταση των παλιών (άρθρο 2.02)

- Πλακόστρωση ειδικής μορφής, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης στην οποία συνδυάζονται: (άρθρα 3.01 - 3.04).

α) Πλάκες τσιμέντου ειδικής ανάγλυφης επιφάνειας καρώ 5Χ5 εκ., χρώματος γκρι με λευκή ψηφίδα, διαστάσεων 40Χ40 εκ., πάχους 3,5 έως 4 εκ.

β) Πλάκες τσιμέντου έγχρωμες, διαστάσεων 40Χ40Χ3.5 εκ., σε λωρίδες - για την όδευση τυφλών – ειδικής επεξεργασμένης επιφάνειας ώστε να δηλώνουν πορεία, κίνδυνο, αλλαγή πορείας και εξυπηρέτηση, σύμφωνα με τα σχέδια.

γ) Κυβόλιθος  τσιμεντένιος έγχρωμος, διαστάσεων 10,40Χ10,40Χ6 εκ. τοποθετημένος χωρίς αρμούς.

δ) Μάρμαρο Καβάλας για επένδυση βαθμίδων.

Οι τσιμεντόπλακες τοποθετούνται σε υπόβαση τσιμεντοκονιάματος πάχους 2-3 εκ.

Οι κυβόλιθοι τοποθετούνται σε υπόστρωμα πάχους 2 έως 3 εκ., από άμμο χωρίς αρμό.

Κατασκευή ραμπών για άτομα με ειδικές ανάγκες, από πλάκες τσιμέντου ειδικής επεξεργασμένης επιφάνειας. Στις περιπτώσεις που γίνεται υποβάθμιση όλης της γωνίας των διαπλατύνσεων η ράμπα επιστρώνεται με τσιμεντένιους κυβόλιθους. Το κράσπεδο της ράμπας υποβαθμίζεται στα 2 εκ. από το οδόστρωμα.

Διατηρείται η υφιστάμενη υψομετρική κατάσταση των κρασπέδων στα τμήματα που δεν γίνεται διαπλάτυνση πεζοδρομίων, εκτός από τις περιπτώσεις όπου θα κριθεί αναγκαίο από την επίβλεψη κατά τη διάρκεια των εργασιών, να βελτιωθούν οι κλίσεις απορροής των ομβρίων, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερες του 1,5% προς το οδόστρωμα.

Τα κράσπεδα που φέρουν επισημάνσεις τοπογραφικών στάσεων θα απομακρυνθούν, εφ΄ όσον αυτό απαιτηθεί, μετά από συνεννόηση με την Δ/νση Τοπογραφίας του Δ.Θ. και σε συνεργασία με την παραπάνω Υπηρεσία.

5.6 Αστικός Εξοπλισμός

Διατηρείται ο υφιστάμενος αστικός εξοπλισμός με τις εξής παρεμβάσεις :

Επανεξετάζεται η λειτουργικότητα και η χωροθέτηση όλων των σημάτων της Τροχαίας.

Απομακρύνονται όσοι στύλοι υποδειχθούν ως περιττοί από τη Δ/νση Κυκλοφορίας, ενώ τα σήματα που παραμένουν ενοποιούνται ή τοποθετούνται στους στύλους των φωτιστικών.

Απομακρύνονται προσωρινά και επανατοποθετούνται μετά την ολοκλήρωση της πλακόστρωσης τα στέγαστρα ΟΑΣΘ, οι κάδοι απορριμμάτων και μικροαντικειμένων, τα αναπηρικά περίπτερα με τα ψυγεία τους ( τα οποία επανατοποθετούνται στις νόμιμες θέσεις και στις κατά το Νόμο ελάχιστες επιτρεπτές διαστάσεις) και οι πάγκοι εφημεριδοπωλών.

Αντικαθίστανται οι τσιμεντένιοι ιστοί των υφισταμένων φωτιστικών σωμάτων, με νέους μεταλλικούς και ενισχύεται ο φωτισμός της οδού με νέα φωτιστικά ύψους 4.5μ, τα οποία τοποθετούνται ανά 21.50 περίπου μέτρα, στην νότια πλευρά του οδικού άξονα.

Τοποθετούνται κιγκλιδώματα κατά μήκος των διαπλατύνσεων των πεζοδρομίων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Τέλος, τα καλαθάκια και οι κάδοι απορριμμάτων θα τοποθετηθούν από την Δ/νση Καθαριότητας και τον  Ο.Τ.Α  στις θέσεις που προβλέπει η μελέτη και που θα υποδειχθούν από τον επιβλέποντα.

### 6. Διάρκεια – Τρόπος εκτέλεσης του έργου

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε  330  ( τριακόσιες τριάντα ) ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο προβλέπεται να παραδίδεται σταδιακά, ανά οικοδομικό τετράγωνο, με πλήρως αποπερατωμένες τις οικοδομικές εργασίες και με  αποκατεστημένη τη βατότητα των επιφανειών.

Θεσσαλονίκη 20/8/2004

Αρ.Μελέτης Α22 / 16-6-2004

Η  Συντάξασα Μηχανικός          	  Ο Τμηματάρχης                     Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Μελετών Αρχ/κών ΄Εργων

Ε. Ξυλά   		             Κ. Μπελιμπασάκης                      Φ.Πολυμένη