Δ/ΝΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ         	ΕΡΓΟ: ‘’Aνάπλαση περιοχής

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 					Κοιμητηρίων Αγίας  Παρασκευής

ΚΑ: 	30.02/7326.20 / 	30.02/7326.09									 								Aρ. Μελέτης:        Α24 /27.10.2005

Προϋπολογισμός:                      €

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ

## Β.1	Οι  εργασίες εγκατάστασης φυτικού υλικού περιλαμβάνουν τα εξής:

- Εκσκαφή, συμπλήρωση των προβλεπόμενων χώρων με κηπαίο χώμα και μόρφωση επιφανείας.

- Προσθήκη βελτιωτικών εδάφους (περλίτης, χούμος) στα σημεία που θα τοποθετηθούν θάμνοι και δέντρα.

Στη συνέχεια πραγματοποιείται η εγκατάσταση του φυτικού υλικού με επιλογή ειδών κατάλληλα για την τοποθεσία,  χρήση και την έκθεση. Προτιμήθηκαν είδη χαμηλής ανάπτυξης, σε ομαδικές κατά κανόνα φυτεύσεις.

Οι αποστάσεις φύτευσης για τους φυτικούς φράκτες (κάσσια, τεύκριο, ελαίαγνος)είναι 0.65 και 0.50 μ, ενώ για τα είδη φυτοκάλυψης και τα σκιόφυτα οι αποστάσεις ποικίλουν ανά θέση και χρήση.

Το άνοιγμα λάκκων με κοχλιωτή συσκευή θα πραγματοποιηθεί για τους θάμνους κατηγορίας Θ2 και το θάμνο υπέρικο, ενώ το άνοιγμα λάκκων με εργάτες θα πραγματοποιηθεί για όλους τους υπόλοιπους θάμνους, όπως αυτοί παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 της συγγραφής υποχρεώσεων.

Η κατηγοριοποίηση των ειδών για τις φυτεύσεις γίνεται σύμφωνα με το μέγεθος μπάλας χώματος όπως αυτή παρουσιάζεται, επίσης στον Πίνακα 1.

Η εγκατάσταση του χλοοτάπητα που ακολουθεί γίνεται με μίγμα σπόρων με την παρακάτω σύνθεση: 40% Festuca Arundinacea Barfelix, 10% Poa pratensis, και 10% Lolium perenne.

Κατά την οριστική παραλαβή του  έργου πραγματοποιείται έλεγχος σωστής εγκατάστασης του φυτικού υλικού.

## Β.2	Η εγκατάσταση του αρδευτικού δικτύου

ξεκινά κατά το στάδιο κατασκευής των παρτεριών, όπου εγκαθίστανται οι πλαστικοί σωλήνες Φ100 μεταξύ των παρτεριών για τη διέλευση των σωλήνων άρδευσης.

Μετά την πλήρωση των παρτεριών με κηπαίο χώμα, ακολουθεί η εγκατάσταση του αυτόματου αρδευτικού δικτύου που περιλαμβάνει:

- το άνοιγμα λάκκων για την τοποθέτηση των φρεατίων (εντός των οποίων τοποθετούνται οι προγραμματιστές, οι ηλεκτροβάνες και οι χειροκίνητες βάνες), την τοποθέτηση του φίλτρου γραμμής, την εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τη διέλευση των σωλήνων άρδευσης (Φ32 και Φ20) και την τοποθέτηση των εκτοξευτήρων άρδευσης. Ακολουθεί η φύτευση των παρτεριών και η τοποθέτηση του σταλλακτηφόρου σωλήνα άρδευσης Φ20 στην επιφάνεια του εδάφους.

Στο τελικό στάδιο, πραγματοποιείται έλεγχος  σωστής  λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου.

Θεσσαλονίκη, ΜΑΙΟΣ 2005

| Οι Μελετητές της Δ/νσης Πρασίνου Κ. Ανδρεοπούλου Σ. Στεφάνου | Η Προϊστάμενη του Ττμήματος Μελετών-Κατασκευών Β. Λατσού |  | Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Πρασίνου Χρ.Αποστολίδης |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |