Δ/ΝΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ         	ΕΡΓΟ: ‘’Aνάπλαση Κοιμητηρίων

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 								   Αγίας  Παρασκευής

ΚΑ:  	                   30.02/7326.20 				                                  						 	 `Aρ. Μελέτης:          Α24 /27.10.2005

Προϋπολογισμός:  1 210 000.00   €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	4

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ	4

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	4

1.1  Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης	4

2.1	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ	4

2.1	Γενικές αρχές επέμβασης	4

2.2	Αρχιτεκτονική οργάνωση	5

2.2.1	Βόρειο τμήμα περιοχής ανάπλασης	5

2.2.2	Κεντρικό τμήμα περιοχής ανάπλασης	5

2.2.3	Νότιο τμήμα περιοχής ανάπλασης	6

2.2.4.	Νέες κατασκευές – Επισκευές υφιστάμενων κτιρίων	7

Φυλάκιο	7

Αποθηκευτικός-βοηθητικός χώρος πλατείας	7

Περίφραξη βόρειου τμήματος-Χώρος πλατείας	7

Περίφραξη τμήματος Κοιμητηρίων	7

Κτίριο Οστεοφυλακίου	7

Κτίριο αποθήκης-Χωνευτήριο	8

Οικογενειακός τάφος	8

2.3	Βασικές επιλογές υλικών και τεχνικών κατασκευής	8

ANAΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	9

3.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ	9

3.2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	9

3.2.1 Γενικές εκσκαφές	9

3.3.	 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	9

3.3.1.	 Σκυρόδεμα C20/25	9

3.3.2.	 Σκυρόδεμα C16/20	9

3.3.3.	 Σκυρόδεμα C12/15	10

3.3.4.	 Σκυρόδεμα - Υπόβαση πεζοδρομίων και επιφανειών	10

3.3.5. Πρόχυτα κράσπεδα	10

3.3.5.	Ξυλότυποι	10

3.4.	ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ	10

3.4.1.	 Γενικά	10

3.4.2.	 Πλινθοδομές πάχους 1/2 πλίνθου	11

3.4.3.	 Πλινθοδομές διπλής τοιχοποιίας με εσωτερική μόνωση.	11

3.4.4	Εμφανείς Τοιχοποιίες από πλίνθους διαστάσεων 5,5*9,5*20 εκατοστά	11

3.4.5.	 Ενισχυτικές ζώνες (σενάζ)	12

3.5. ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ	12

3.5.1. 	ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ	12

Λειτουργικές Απαιτήσεις	12

3.5.2	 ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ	13

3.5.2.1	 Γενικά	13

3.5.2.2	 Προετοιμασία	13

3.5.2.3	Σκελετός	14

3.5.2.4 Μονώσεις	14

3.6	 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ	14

3.6.1	Γενικά	14

3.6.2.	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με ξύλινη κάσσα.	14

3.7.	ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	15

3.7.1.	Γενικά	15

3.7.2.	Μεταλλικό κτίριο	16

3.7.3.	Μεταλλική στέγη	16

3.7.4.	Μεταλλικά κιγκλιδώματα	16

3.8.	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	16

3.8.1.Υαλοστάσια αλουμινίου	16

3.8.2.	Ψευτόκασες	17

3.9.	ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	17

3.9.1. Γενικά	17

3.9.2	Υλικά	18

3.9.2.1	Άμμος	18

3.9.2.2	Ασβέστης	18

3.9.2.3	Τσιμέντο	18

3.9.2.4	Νερό	18

3.9.3. Διαφοροποίηση επιχρισμάτων	18

3.9.3.1. Εξωτερικά επιχρίσματα με μαρμαροκονίαμα	18

3.9.3.2.  Εσωτερικά τριφτά επιχρίσματα με τσιμεντοασβεστοκονίαμα.	18

3.9.3.3 Επιχρίσματα Ελαφρών Χωρισμάτων	19

3,10.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	19

3,10.1.  Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης	19

3,10.2.  Επενδύσεις τοίχων με εμφανή τούβλα	19

3,11.	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	19

3,11.1.  Eπίστρωση με κεραμικά πλακίδια	19

3.11.2.	Διακοσμητικό σκυρόδεμα - γαρμπιλομπετόν	20

3.11.3.   Κυβόλιθοι	20

3.11.4.  Τσιμεντόπλακες υπαίθριου χώρου	20

3.11.5	Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας	20

3.12.ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ	21

3.12.1	 Επίστρωση δαπέδων και κλιμάκων  με μάρμαρο	21

3.12.2.	Επίστρωση ποδιών με μάρμαρο Καβάλας 2 εκ.	21

3.13.	ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ	21

3.13.1.	Υαλοπίνακες διπλοί θερμομονωτικοί	21

3.14	 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	22

3	.14.1  Γενικά	22

3.14.2. Ασβεστοχρωματισμοί	22

3.14.3.  Πλαστικά επί τοίχου	22

3.14.4.	Χρωματισμός Γυψοσανίδων	22

3.14.5.  Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών.	22

3.15.  ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ	23

3.15.1. Θερμομόνωση	23

3.16  Εξοπλισμός	23

3.16.1. Φωτιστικά υπαίθριου χώρου	23

Β. ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	24

ΦΥΛΑΚΙΟ	24

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ	24

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ	24

Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	25

ΓΕΝΙΚΑ	25

5.1.  Εγκατάσταση ύδρευσης	25

5.2.  Εγκατάσταση αποχέτευσης	26

5.2.1  Εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων	26

5.2.2	Εγκατάσταση αποχέτευσης ομβρίων	27

5.3.  Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών	28

5.3.1 Εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις	28

5.3.1.1 Γενικά	28

5.3.1.2 Εργασίες προς εκτέλεση	29

5.3.1.2.1  Εκσκαφή	29

5.3.1.2.2  Κατασκευή φρεατίων επισκέψεως - διακλάδωσης	29

5.3.1.2.3  Κατασκευή βάσεων από σκυρόδεμα και πάκτωση των μεταλλικών αγκυρίων των ιστών.	29

5.3.1.2.4 Κατασκευή υπογείων σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων	30

5.3.1.2.5 Καλώδια τροφοδοσίας	30

5.3.1.2.6 Εγκατάσταση γείωσης	30

5.3.1.2.7 Τοποθέτηση φωτιστικών	30

5.3.2 Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις	35

5.3.2.1 Γενικά	35

5.3.2.2 Ηλεκτρικοί Πίνακες	35

5.3.2.3 Εσωτερικός φωτισμός - Τύποι Φωτιστικών Σωμάτων	36

5.3.2.3.1 Φωτιστικό σώμα φθορίου 2 x 36 W	36

5.3.2.3.2 Φωτιστικό σώμα φθορίου 2 x 36 W στεγανό	36

5.3.2.3.3 Φωτιστικό σώμα στεγανό 60 W	36

5.3.2.3.4 Κυκλώματα Φωτισμού	37

5.3.2.3.5 Χειρισμός Φωτιστικών Σωμάτων	37

5.3.2.3.6 Ρευματοδότες	37

5.3.2.3.7 Τοπικές κλιματιστικές μονάδες (Split – unit0	37

5.3.2.3.8 Εγκατάσταση ασθενών	37

5.4. Σύστημα γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας	38

5.4.1.  Γενικά	38

5.4.2  Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)	38

5.4.2.1 Το Εξωτερικό σύστημα περιλαμβάνει:	38

5.4.2.2 Το εσωτερικό σύστημα αποτελείται από :	38

5.4.2.3 Εξωτερική αντικεραυνική προστασία	38

5.4.2.3.1 Συλλεκτήριο σύστημα	38

5.4.2.3.2 Αγωγού καθόδου	39

5.4.2.3.3 Σύστημα Γείωσης	39

5.4.2.3.4 Εξωτερικές ισοδυναμικές συνδέσεις	39

5.4.2.3.5 Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι αναλυτικά :	39

5.4.2.3.6 Κεντρικές Γειώσεις	40

5.4.2.3.7 Εσωτερικό δίκτυο γειώσεων προστασίας	41

### Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην εκτέλεση των εργασιών για την ανάπλαση της των Κοιμητηρίων της Αγίας Παρασκευής όπως προκύπτει με την νέα ρυμοτομία και την διαπλάτυνση της οδού Λαγκαδά. Εξηγεί δε και συμπληρώνει τα σχέδια και τα υπόλοιπα στοιχεία της Αρχιτεκτονικής μελέτης.

Η τεχνική Περιγραφή δίνει τις γενικές κατευθύνσεις και τη μεθοδολογία με την οποία σχεδιάστηκε το παραπάνω έργο, και περιγράφει και αναλύει σε συνδυασμό με τα σχέδια, τις εργασίες, τους τρόπους κατασκευής και τα υλικά κάθε στοιχείου που χρησιμοποιείται.

## 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της Μελέτης όπως προαναφέρθηκε είναι η ανάπλαση των Κοιμητηρίων της Αγίας Παρασκευής. Η έκταση είναι ιδιοκτησία του Δήμου Θεσσαλονίκης και συνορεύει στην ανατολική πλευρά με όριο την οδό Λαγκαδά με το Δήμο Νεαπόλεως και δυτικά με όριο την οδό Κατσάνη με τον Δήμο Αμπελοκήπων. Η περιοχή στην οποία θα γίνουν οι εργασίες ανάπλασης καταλαμβάνει συνολική έκταση των 11500,00 μέτρων και περιλαμβάνει τον χώρο της Εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής με τον αύλειο χώρο της, το κτίριο γραφείων που χρησιμοποιείται και για τον σιτισμό των απόρων της περιοχής, το οστεοφυλάκιο, βοηθητικούς χώρους και  την περιοχή των τάφων.

Η μελέτη χωρίζει την περιοχή ανάπλασης σε δύο υποπεριοχές εκατέρωθεν του διαδρόμου που διασχίζει τον χώρο και ενώνει την οδό Λαγκαδά με την οδό Κατσάνη. α) Το βόρειο και κεντρικό τμήμα που αποτελεί το δημόσιο χώρο στον οποίο θα διαμορφωθούν χώροι πρασίνου, πλατείας, παιδικής χαράς, διαδρομών και ο περιβάλλον χώρος της εκκλησίας και β) την περιοχή που καταλαμβάνει το νότιο τμήμα που θα διαμορφωθεί και θα λειτουργεί ελεγχόμενα και αποκλειστικά ως χώρος Κοιμητηρίων.

## 1.1  Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

Η υφιστάμενη κατάσταση, εκτός της περίφραξης επί της οδού Λαγκαδά που είναι σε πολύ καλή κατάσταση και που δυστυχώς θα πρέπει να καθαιρεθεί λόγω της διάνοιξης της οδού, χαρακτηρίζεται από εγκατάλειψη. Πολλοί από τους τάφους που βρίσκονται διάσπαρτοι είναι εγκαταλειμμένοι, οι δραστηριότητες που αφορούν την λειτουργία της εκκλησίας και των κοιμητηρίων είναι σχεδόν ανύπαρκτες  και ο χώρος γενικότερα καλλιεργεί αισθήματα ανασφάλειας για τους κατοίκους της περιοχής.

## 2.1	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

## 2.1	Γενικές αρχές επέμβασης

Για την αναβάθμιση της περιοχής μέσα στα πλαίσια της οποίας εκπονήθηκε και η παρούσα μελέτη, βασική προϋπόθεση και ενόψει της διάνοιξης  της οδού Λαγκαδά, ήταν η μετακίνηση και η συγκέντρωση όλων των τάφων στο νότιο τμήμα της περιοχής ανάπλασης. Για να είναι εφικτή η διευθέτηση αυτή,  προηγήθηκε με ευθύνη της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων η ενημέρωση όλων των ιδιοκτητών οικογενειακών τάφων για την πρόθεση μετακίνησης των μνημάτων. Επίσης ενημερώθηκαν και υπήρξε συνεργασία  με τους εκκλησιαστικούς φορείς της Μητροπόλεως Νεαπόλεως. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω και επιπλέον τις ανάγκες των κατοίκων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των όμορων Δήμων εκπονήθηκε η μελέτη της οποίας οι γενικές κατευθύνσεις της είναι:

- Η δημιουργία ενός δημόσιου χώρου εκτόνωσης για τους κατοίκους της περιοχής που θα περιλαμβάνει χώρους πλατείας, περίπατου και παιδική χαρά

- Η διαμόρφωση χώρων πρασίνου με την διατήρηση όλων των δέντρων και νέων φυτεύσεων σύμφωνα με την μελέτη της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

- Η αναβάθμιση των χώρων γύρω από την Εκκλησία το κτίριο γραφείων και τη μέριμνα για την ανάδειξη του παρεκκλησιού και του τόπου μαρτυρίου του Άγιου Αθανασίου

- Η ανάδειξη του άξονα που διασχίζει την περιοχή ανάπλασης και συνδέει τις οδούς Λαγκαδά και Κατσάνη και ταυτόχρονα τους δήμους Νεαπόλεως και Αμπελοκήπων.

- Η οριοθέτηση του νέου χώρου των Κοιμητηρίων με την κατασκευή νέας περίφραξης και χώρου φυλακίου  και η ανακαίνιση των υφιστάμενων  κτιρίων.

- Μέριμνα για την δυνατή και εύκολη πρόσβαση σε όλους τους χώρους των ατόμων με ειδικές ανάγκες

- Πρόβλεψη δημιουργίας ενιαίων χώρων και κατασκευή περιφράξεων για την εξασφάλιση και η καλλιέργεια του αισθήματος ασφάλειας.

Εκπονήθηκαν επιπρόσθετα οι απαραίτητες μελέτες φύτευσης, άρδευσης, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης.

### 2.2	Αρχιτεκτονική οργάνωση

Αναλυτικά :

## 2.2.1	Βόρειο τμήμα περιοχής ανάπλασης

Το βόρειο τμήμα της περιοχής, έκτασης περίπου 2850,00 τετ.μέτρων, αφού εκκενωθεί από τους υφιστάμενους τάφους, θα διαμορφωθεί σε χώρο πλατείας 460,00 τμ, παιδική χαρά 430,00τμ., χώρο πρασίνου με καθιστικά και θα κατασκευαστεί βοηθητικός χώρος που θα περιλαμβάνει αποθήκη και χώρους υγιεινής.

Στην έκταση αυτή αφού οριοθετηθεί με  περίφραξη θα υπάρχει πρόσβαση από τέσσερα σημεία. Από την ανατολική πλευρά επί της οδού Λαγκαδά θα είναι η κύρια είσοδος, νότια θα είναι η είσοδος που επικοινωνεί με τον αύλειο χώρο της εκκλησίας, βόρεια η είσοδος που οδηγεί στην αδιαμόρφωτη για την ώρα οδό που συνδέει την οδό Λαγκαδά με την οδό Κατσάνη και  τέλος δυτικά από την οδό Κατσάνη, στο χώρο της παιδικής χαράς μέσω μίας κλίμακας, λόγω υψομετρικής διαφοράς. Η περίφραξη στην δυτική πλευρά τοποθετείται όχι στο όριο του οικοπέδου αλλά υποχωρεί ώστε να αφήσει ικανή επιφάνεια διαμορφωμένου πρασίνου σε πρανή, σε επαφή με την οδό Κατσάνη. Η κλιμακωτή διαμόρφωση μέσω πρανών επιχειρεί την ομαλότερη και αμεσότερη μετάβαση στον διαμορφωμένο χώρο.

Η περίφραξη του χώρου αυτού προσβλέπει στην ασφαλέστερη και λειτουργικότερη χρήση του..

## 2.2.2	Κεντρικό τμήμα περιοχής ανάπλασης

Το κεντρικό τμήμα της περιοχής ανάπλασης στο οποίο προσμετράται και ο χώρος πρασίνου του βορείου τμήματος που βρίσκεται έξω από την περίφραξη,  έκτασης περίπου 3950,00 τετ. μέτρων περιλαμβάνει τον αύλειο χώρο της εκκλησίας του οποίου το μέγεθος αυξάνεται και ενοποιείται με το χώρο που περιβάλει το κτίριο γραφείων.  Το μνημείο-κενοτάφιο που βρίσκεται στην νότια πλευρά του κτιρίου των γραφείων απομακρύνεται και μεταφέρεται στο νότιο τμήμα των κοιμητηρίων.

Ο παραπάνω χώρος μέσω κλίμακας και διαμορφώσεων πρασίνου, συνδέεται με το παρεκκλήσιο του Αγίου Αθανασίου, όπου είναι και ο τόπος του Μαρτυρίου του και για το λόγο αυτό δημιουργείται  μπροστά του ένας ανοικτός χώρος πλατείας για να αναδείξει  και να προβάλει τη σπουδαιότητά του.

Σε επαφή και κατά μήκος των παραπάνω χώρων αναπτύσσεται ο κεντρικός διάδρομος που διασχίζει την περιοχή ανάπλασης και συνδέει την οδό Λαγκαδά με την οδό Κατσάνη. Ο ανασχεδιασμός αυτού του άξονα αποβλέπει στην ομαλότερη υψομετρική προσαρμογή των έξη (6,00) περίπου μέτρων μεταξύ των δύο σημείων εισόδου και εξόδου και της κλιμάκωσης της σκάλας που καλύπτει την υψομετρική διαφορά των 3,25 μέτρων. Η επέμβαση που έγινε αφορά την εξομάλυνση μέσω προσχώσεων, για να αποφευχθεί  η διατάραξη των υπαρχόντων διαμορφώσεων και η προσαρμογή τους στις νέες. Επιπλέον κατασκευάζεται ράμπα κατά μήκος και σε επαφή με την περίφραξη του χώρου των κοιμητηρίων.

Στο τμήμα αυτό της ανάπλασης πραγματοποιείται το σύνολο σχεδόν των καθαιρέσεων που απαιτούνται και περιλαμβάνει την αποξήλωση των υφιστάμενων δαπέδων και την καθαίρεση κατασκευών. Στην ανατολική πλευρά του παρεκκλησίου καθαιρείται αποθηκευτικός χώρος που βρίσκεται σε επαφή με τοιχίο διαμορφώσεων και το ξύλινο στέγαστρο στην νότια πλευρά του. Καθαιρείται επίσης το στέγαστρο που βρίσκεται δυτικά της εκκλησίας και το κενοτάφιο νότια του κτιρίου γραφείων. Καθαιρείται το φυλάκιο στην σημερινή είσοδο των κοιμητηρίων και όλη η περίφραξη.

Το παρεκκλήσι που βρίσκεται σήμερα έξω από την περίφραξη  θα παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθεί η διάνοιξη της οδού Λαγκαδά. Στην συνέχεια και αφού θεωρηθεί απαραίτητο να κατασκευαστεί νέο, η θέση του ορίζεται να είναι στην είσοδο του κεντρικού διαδρόμου επί της οδού Λαγκαδά στην βόρεια πλευρά του και μπορεί διακριτικά να καταλάβει τμήμα του χώρου πρασίνου που θα έχει διαμορφωθεί χωρίς να αλλοιώνει την μορφή της μελέτης.

## 2.2.3	Νότιο τμήμα περιοχής ανάπλασης

Στο νότιο τμήμα εμβαδού περίπου 4700,00 τετ. μέτρων θα διαμορφωθεί ο χώρος των κοιμητηρίων και θα περικλείεται από νέα περίφραξη που θα κατασκευαστεί και στην οποία θα επαναχρησιμοποιηθούν τα κάγκελα της υφιστάμενης περίφραξης που αναγκαστικά καθαιρείται. Στο χώρο αυτό διατηρούνται οι τάφοι που σήμερα υπάρχουν και ο υπόλοιπος διαμορφώνεται εν είδη οικοδομικών τετραγώνων για να παραλάβει τους τάφους που μεταφέρονται.

Η κύρια είσοδος στο χώρο των κοιμητηρίων γίνεται από την ανατολική πλευρά επί της οδού Λαγκαδά. Προβλέπεται μία δευτερεύουσα είσοδος στην βόρεια πλευρά από τον κεντρικό διάδρομο δίπλα στην εκκλησία και μία βοηθητική δυτικά δίπλα στο χώρο του οστεοφυλακίου. Στην δυτική επίσης πλευρά  διατηρείται το άνοιγμα στην πέτρινη περίφραξη για να υπάρχει η δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης, υλικών από την οδό Κατσάνη.

Εσωτερικά της  περίφραξης δίπλα στην κύρια είσοδο, προβλέπεται η κατασκευή του νέου φυλακίου και από το σημείο αυτό ξεκινά ένας διάδρομος πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων που διασχίζει τον χώρο των κοιμητηρίων μέχρι  το κέντρο του παρέχοντας την δυνατότητα κυκλοφορίας οχημάτων. Η διαδρομή αυτή συναντάται με τον διάδρομο που έρχεται από την δευτερεύουσα είσοδο που βρίσκεται στον κεντρικό διάδρομο και συνεχίζει μέσω μία κλίμακας και μίας ράμπας μέχρι έναν υφιστάμενο χώρο που επισκευάζεται και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος ή ως χωνευτήρι. Στην συνέχεια της διαδρομής διαμορφώνεται ο χώρος στον οποίο μεταφέρεται το μνημείο-κενοτάφιο που καταλήγει στο κτίσμα του οστεοφυλακίου.

Όλες οι διαμορφώσεις του χώρου των κοιμητηρίων προσαρμόζονται στην φυσική κλίση του εδάφους με την κατασκευή κάποιων χαμηλών τοιχίων για την παραλαβή μεγαλύτερων υψομετρικών διαφορών.

Διατηρείται φυσικά όλη η υπάρχουσα υγιής φύτευση του χώρου και επιπλέον δημιουργούνται νέες ζώνες πρασίνου.

Φυτεύονται επίσης και όλοι οι χώροι που διαμορφώνονται για τους νέους ενταφιασμούς και δεν χρησιμοποιούνται.

## 2.2.4.	Νέες κατασκευές – Επισκευές υφιστάμενων κτιρίων

## Φυλάκιο

Το φυλάκιο είναι ένα μικρό μονόχωρο κτίσμα (4,00χ3,35 μέτρα), με γραφείο και wc, συνολικού εμβαδού 18,60τ.μ. με τον ημιυπαίθριο χώρο στην νότια πλευρά του. Είναι συμβατικής  κατασκευής με εγκιβωτισμένη στέγη και επικάλυψη σύνθετου πάνελ αλουμινίου. Το σώμα της κατασκευής είναι από εμφανές σκυρόδεμα και διακοσμητικό τουβλάκι.

## Αποθηκευτικός-βοηθητικός χώρος πλατείας

Στο χώρο της πλατείας στο βόρειο τμήμα της περιοχής ανάπλασης θα κατασκευαστεί ένα βοηθητικός χώρος (4,00χ5,20 μέτρα), εμβαδού 20,80 τετ. μέτρων, μεταλλικής κατασκευής με πλήρωση τοιχοποιίας εμφανούς τούβλου και εσωτερικά με επένδυση γυψοσανίδας. Το κτίριο θα στεγάζεται με μεταλλική κατασκευή επενδυμένη με σύνθετο πάνελ αλουμινίου.

Το κτίριο θα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση εργαλείων και εξαρτημάτων για την συντήρηση του χώρου και ταυτόχρονα θα περιλαμβάνει δύο χώρους υγιεινής. Στην ανατολική του πλευρά θα κατασκευαστεί ένας διακοσμητικός τοίχος από εμφανές σκυρόδεμα πάνω στον οποίο θα φαίνεται ότι εδράζεται η μεταλλική στέγη.

## Περίφραξη βόρειου τμήματος-Χώρος πλατείας

Ο σχεδιασμός της περίφραξης αυτού του τμήματος της πλατείας έγινε με στόχο τον εναρμονισμό της με την εικόνα της προϋπάρχουσας περίφραξης, διαφοροποιημένης, βέβαια χρησιμοποιώντας στοιχεία, όπως το εμφανές σκυρόδεμα, μεταλλικές λάμες και επένδυση τοπικά με τουβλάκι. Στα σημεία εισόδου και εξόδου τοποθετούνται μεταλλικές θύρες με την ίδια μορφή σχεδιασμού και κατασκευάζονται τοιχία καμπύλα ή ευθύγραμμα που τις πλαισιώνουν και βάφονται.

## Περίφραξη τμήματος Κοιμητηρίων

Η περίφραξη που θα οριοθετεί τον χώρο των Κοιμητηρίων σχεδιάζεται ώστε να ομοιάζει της υφιστάμενης περίφραξης αλλά σε απλούστερη μορφή. Επιλέγεται να διατηρηθούν τα υπάρχοντα κάγκελα τα οποία θα επανατοποθετηθούν μετά τη συντήρηση τους και για το λόγο αυτό το μέγεθος των φατνωμάτων που την απαρτίζουν έχει τις ίδιες διαστάσεις με αυτά της παλαιάς περίφραξης.

Η περίφραξη αποτελείται από υποστυλώματα εμφανούς σκυροδέματος με επένδυση τουβλάκια και επιστέγαση των υποστυλωμάτων με μάρμαρο, όπως φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο. Οι θύρες των εισόδων θα κατασκευαστούν από σφυρήλατη λαμαρίνα που θα στερεώνεται πάνω σε σκελετό μεταλλικών κοιλοδοκών.

Στην περίφραξη του χώρου των κοιμητηρίων περιλαμβάνεται και ο πέτρινος τοίχος που ορίζει το χώρο στην δυτική και νότια πλευρά, ο οποίος θα συντηρηθεί.

Στο τμήμα του τοίχου επί της οδού Κατσάνη θα καθαιρεθεί το υπάρχον επίχρισμα, θα αρμολογηθεί και στη συνέχεια θα επιχριστεί εκ νέου, αφού συμπληρωθεί καθ’ ύψος όπου απαιτείται και θα χρωματιστεί.

Το τμήμα επί της οδού Καιστρίου θα επισκευαστεί τοπικά όπου χρειάζεται.

## Κτίριο Οστεοφυλακίου

Το κτίριο του οστεοφυλακίου είναι υφιστάμενο και βρίσκεται στην νοτιοδυτική γωνία της περιοχής ανάπλασης. Η σημερινή κατάσταση του είναι πολύ κακή καθώς έχει σπασμένα κουφώματα, πεσμένους σοβάδες, το ξύλινο πατάρι του είναι ετοιμόρροπο και επιπλέον στο εσωτερικό του βρίσκονται διαλυμένα κυτία οστών.

Το κτίριο θα επισκευαστεί, θα επαναεπιχριστεί αφού καθαιρεθούν τα παλαιά επιχρίσματα, θα βαφεί, θα τοποθετηθούν νέα κουφώματα, θα καταργηθεί το ξύλινο πατάρι και θα συντηρηθούν οι δύο θύρες των εισόδων που υπάρχουν.

Στο ανατολικό τμήμα εμβαδού 40,73τμ. του κτιρίου που όπως φαίνεται είναι προσθήκη θα διαμορφωθεί χώρος γραφείου και θα κατασκευαστεί χώρος υγιεινής και αποθήκης. Η στέγη διατηρείται καθώς φαίνεται να είναι καλή κατάσταση. Εσωτερικά η οροφή επενδύεται με γυψοσανίδα.

Στο κτίριο του οστεοφυλακίου εμβαδού 111,34τμ. θα μεταφερθούν τα οστά που θα προκύψουν από την εκταφή των τάφων που μεταφέρονται.

## Κτίριο αποθήκης-Χωνευτήριο

Το κτίσμα αυτό εμβαδού 22,46τμ. βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής των κοιμητηρίων και λόγω της υφιστάμενης υψομετρικής διαφοράς και των διαμορφώσεων, φανερές είναι μόνο οι δυτική και νότια πλευρά του. Η χρήση του κτιρίου ήταν αποθηκευτικός χώρος και προτείνεται να παραμείνει ή ίδια. Εναλλακτικά το κτίσμα λόγω της θέσης του και των λειτουργικών αναγκών των Κοιμητηρίων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σαν χωνευτήριο οστών, με πιθανές τροποποιήσεις.

Θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες εργασίες ανακαίνισης και επισκευής όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο σχέδιο  προμετρήσεων.

## Οικογενειακός τάφος

Στην περιοχή των Κοιμητηρίων, προβλέπεται στην παρούσα εργολαβία, η κατασκευή  60 νέων οικογενειακών τάφων 	σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων. Η κατασκευή του τάφου θα γίνει βάσει του σχεδίου Α32 και τα μάρμαρα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι λευκά.

## 2.3	Βασικές επιλογές υλικών και τεχνικών κατασκευής

Η επιλογή των υλικών όσον αφορά τις διαμορφώσεις  είναι συγκεκριμένη με λίγα υλικά και έγινε με κριτήριο την αισθητική, την ποιότητα, και την εύκολη εφαρμογή τους και συντήρηση τους

Ο τρόπος τοποθέτησης οριοθετεί ή συνδέει περιοχές, υποδεικνύει ή ορίζει κινήσεις και στάσεις. Αναλυτικότερα:

Οι επιφάνειες των πλατειών επιστρώνονται με διακοσμητικό σκυρόδεμα σε συνδυασμό με κυβόλιθους τσιμέντου.

Το δάπεδο του χώρου της παιδικής χαράς επιστρώνεται με ελαστικό δάπεδο σε διάφορες αποχρώσεις και σχηματισμούς και δημιουργεί περιοχές παιχνιδιού για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Οι διαδρομές στο χώρο των Κοιμητηρίων θα επιστρωθούν με κυβόλιθους τσιμέντου.

Στις περιφράξεις τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εμφανές σκυρόδεμα και διακοσμητικό τουβλάκι.

Στα νέα κτίρια, στο φυλάκιο και στον αποθηκευτικό χώρο θα χρησιμοποιηθούν υλικά συμβατικής και μεταλλικής κατασκευής, με επενδύσεις από κεραμικά τούβλα είτε σαν φέρουσα τοιχοποιία είτε ως υλικό επένδυσης. Τα κτίρια αυτά θα επιστεγαστούν με συνθετικά πάνελ αλουμινίου και θα πληρωθούν με ανοίγματα αλουμινίου.

Πλάκες πεζοδρομίου απλές γκρι διαστάσεων 40Χ40Χ4 εκατοστά θα τοποθετηθούν σε όλα τα περιμετρικά πεζοδρόμια που υπάρχουν ή διαμορφώνονται.

Η πλαισίωση των δενδροδόχων γίνεται με κυβόλιθους τσιμέντου και οι χώροι πρασίνου με κράσπεδα οδοποιίας.

### ANAΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

## 3.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι καθαιρέσεις γενικά διακρίνονται σε :

Καθαιρέσεις κτισμάτων

Καθαιρέσεις αόπλων και οπλισμένων σκυροδεμάτων

Πριν την έναρξη των εκσκαφών θα πραγματοποιηθούν οι κατεδαφίσεις της υπάρχουσας περίφραξης και του φυλακίου,  η καθαίρεση οπλισμένων και άοπλων σκυροδεμάτων, και γενικά πάσης φύσεως κατασκευών, με ή χωρίς την βοήθεια μηχανικών μέσων και η μεταφορά τους σε χώρους αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση τους ή σε χώρους μακράν του έργου, της έγκρισης του Εργοδότη.

Οι πάσης φύσεως καθαιρέσεις περιλαμβάνονται στις γενικές εκσκαφές.

- Στις προεργασίες περιλαμβάνεται η μεταφορά των μαρμάρινων κατασκευών που θα προκύψουν από εκταφιασμούς και θα αποθηκευτούν σε σημείο εντός της περιοχής ανάπλασης και θα τον υποδείξει η επιβλέπουσα αρχή. Ο χώρος αποθήκευσης θα βρίσκεται στο τμήμα της πλατείας, σε χώρο πρασίνου και αποτελεί δέσμευση για τον ανάδοχο να διαμορφωθεί εξ αρχής.

- Επίσης θα αποθηκευτούν τα κάγκελά της υφιστάμενης περίφραξης σε χώρο ευθύνης του αναδόχου για να υποστούν την επεξεργασία συντήρησης που απαιτείται.

## 3.2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

## 3.2.1 Γενικές εκσκαφές

Θα γίνουν γενικές εκσκαφές με οποιοδήποτε μέσο και σε βάθος που ορίζεται από την Στατική μελέτη για την μόρφωση του επιπέδου εφαρμογής των κτιρίων και του υπαίθριου χώρου (σε δεύτερη φάση). Θα γίνουν εκσκαφές τάφρων και θεμελίων με οποιοδήποτε μέσο και σε στατικό βάθος για την κατασκευή των θεμελίων.

Θα γίνουν γενικές εκσκαφές εξυγίανσης στο σύνολο της περιοχής ανάπλασης, εκσκαφές τάφρων για την διέλευση των απαιτούμενων σωληνώσεων της υδραυλικής εγκατάστασης για το πότισμα των χώρων πρασίνου και της ηλεκτρικής εγκατάστασης του ηλεκτροφωτισμού. Επίσης  και για την θεμελίωση των  κρασπέδων. Οι εκσκαφές αυτές θα εκτελεστούν με μικρό μηχάνημα και χειρωνακτικά.

Θα γίνει συμπύκνωση του χώματος με οποιαδήποτε κατάλληλα μέσα.

Εκσκαφή θα γίνει σε βάθος 30 εκατοστών στις επιφάνειες που θα επιστρωθούν.

Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των υγιών  προϊόντων εκσκαφών θα μεταφερθούν προσωρινά  μέσα στο εργοτάξιο μέχρι να ξαναχρησιμοποιηθούν όπου απαιτείται ή να απομακρυνθούν.

Οι επιφάνειες που θα προκύψουν είτε από επίχωση είτε από εκσκαφή θα συμπυκνωθούν καταλλήλως.

## 3.3.	 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

## 3.3.1.	 Σκυρόδεμα C20/25

Σκυρόδεμα C20/25 μαζί με τον απαιτούμενο ξυλότυπο και οπλισμό S500 θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του φέροντα οργανισμού των κτιρίων.

## 3.3.2.	 Σκυρόδεμα C16/20

Επίσης σκυρόδεμα C16/20 θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πλακών επί εδάφους με οπλισμό S500 και στα τοιχία της περίφραξης.

## 3.3.3.	 Σκυρόδεμα C12/15

Σκυρόδεμα C12/15  θα χρησιμοποιηθεί για το γέμισμα και την εξομάλυνση της στάθμης όλων των εσωτερικών δαπέδων.

## 3.3.4.		Σκυρόδεμα - Υπόβαση πεζοδρομίων και επιφανειών

Στους χώρους των διαμορφώσεων θα κατασκευασθούν στρώσεις υποβάσεων από ελαφρό σκυρόδεμα. Οι επιφάνειες των δαπέδων θα έχουν κλίση κατά πλάτος 2-3% για την ελεύθερη απορροή των ομβρίων και λοιπών υδάτων προς επιφανειακό ή υπεδάφιο σύστημα απορροής χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Οι κλίσεις θα αρχίσουν να διαμορφώνονται με τις υποβάσεις και θα λάβουν την τελική μορφή τους με τα υποστρώματα.

Το υπόστρωμα των διαμορφώσεων θα κατασκευασθεί από σκυρόδεμα C12/16 οπλισμένο με St IV Τ.131

Κατά την κατασκευή θα αφήνεται αρμός ανά επιφάνεια 20 περίπου τετραγωνικών μέτρων.

Στην  κατασκευή θεμελίων των παρτεριών και κρασπέδων θα χρησιμοποιηθεί C12/16

## 3.3.5. Πρόχυτα κράσπεδα

Επί τόπου κράσπεδα κατασκευάζονται για τον εγκιβωτισμό επιφανειών καθώς και σαν διαχωριστικά επιφανειών από διαφορετικά υλικά. Χρησιμοποιούνται κράσπεδα οδοποιίας διαστάσεων 25Χ15Χ100 και κήπου διαστάσεων 25Χ6Χ100 σε χώρους πρασίνου.

## 3.3.5.	Ξυλότυποι

Προβλέπονται στην μορφή και τις διατάξεις που καθορίζονται από την στατική και αρχιτεκτονική μελέτη για τον εγκιβωτισμό των πάσης φύσεως διαστρωμένων σκυροδεμάτων.  Θα κατασκευαστούν έτσι ώστε να φέρουν ασφαλώς το βάρος του σκυροδέματος με τον όποιο σιδηρά οπλισμό του, καθώς και οποιονδήποτε άλλων φορτίων κατά την διάρκεια της διάστρωσης.

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις προβλέψεις στον ξυλότυπο που απορρέουν από τις ανάγκες Η/Μ εγκαταστάσεων ή άλλων οικοδομικών εργασιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων θα χρησιμοποιηθούν στα τοιχία των περιφράξεων και των υποστυλωμάτων του φυλακίου

## 3.4.	ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

## 3.4.1.	 Γενικά

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών τοιχοποιιών από οπτόπλινθους, τσιμεντόλιθους, θερμομονωτικές πλίνθους, πυρίμαχες πλίνθους, λιθοδομές, και άλλες εργασίες τοιχοποιίας (π.χ. εμφανείς, διακοσμητικές τοιχοποιίες).

Οι οπτόπλινθοι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τυποποιημένοι Α' διαλογής και ακέραιοι. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν σπασμένοι οπτόπλινθοι πλην των απαραίτητων και αναγκαίων στα άκρα της κάθε τοιχοποιίας και στα ανοίγματα. Θα κτιστούν σε πλεκτή δόμηση και η κοπή τους όπου απαιτείται θα γίνει με τα απαραίτητα εργαλεία. Η επιπεδότητα και η κατακορυφότητα τους θα εξασφαλίζονται από κάναβο ραμμάτων. Οι μέγιστη αποδεκτή απόκλιση δεν πρέπει να ξεπερνά το 0.3% της εκάστοτε διάστασης. Η δόμηση της τοιχοποιίας σταματά λίγο πριν την στέψη της και ολοκληρώνεται μετά από τουλάχιστον τρεις ημέρες από το αρχικό κτίσιμο του τοίχου, με οπτόπλινθους της ίδιας διατομής που χτίζονται λοξά αμφίπλευρα σφραγισμένων με κονίαμα.

Διασταυρούμενοι τοίχοι θα κτίζονται ταυτόχρονα και στο ίδιο ύψος ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη σύνδεση.

Η δόμηση των πλινθοδομών θα γίνει με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2,5 των 150kgr τσιμέντου. Η πρώτη σειρά οπτόπλινθων θα κτιστεί επάνω σε πλούσιο υπόστρωμα τσιμεντοκονίας. Ομοίως στην επαφή της τοιχοποιίας με τα δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα θα παρεμβάλλεται η ανάλογη επίστρωση κονίας. Στην περίπτωση που ο εξωτερικός τοίχος συνορεύει συνεπίπεδα με ημιυπαίθριο χώρο, κατασκευάζεται βάση από σκυρόδεμα C12/15 πάχους ίσου με το πάχος του τοίχου και ύψους που υπερβαίνει την αντίστοιχη στάθμη εξωτερικού τελικού δαπέδου κατά 20 εκ. Στην μάζα αυτού του σκυροδέματος θα προστεθεί στεγανοποιητικό μάζας.

Οι οπτόπλινθοι θα κτίζονται με άφθονο κονίαμα κατόπιν ολισθήσεως και σύγχρονης πίεσης ώστε το κονίαμα να ξεχειλίζει από όλα τα σημεία των αρμών. Οι αρμοί θα είναι παντού ομοιόπαχοι (~ 1.0 εκατοστό), και το κονίαμα που περισσεύει θα συμπιεστεί αμέσως στους αρμούς με το μυστρί.

## 3.4.2.	 Πλινθοδομές πάχους 1/2 πλίνθου

Με πλινθοδομή 1/2 πλίνθου πάχους 9 εκ. μαζί με τα απαραίτητα σενάζ θα κατασκευασθούν  όλες οι εσωτερικές τοιχοποιίες των κτιρίων όπως φαίνεται στα σχέδια της Αρχιτεκτονικής μελέτης.

Σε όλους τους χώρους οι τοιχοποιίες θα φθάνουν μέχρι την δοκό ή την πλάκα της οροφής κατά περίπτωση.

## 3.4.3.	 Πλινθοδομές διπλής τοιχοποιίας με εσωτερική μόνωση.

Οι εξωτερικοί τοίχοι θα κατασκευαστούν με διπλή τοιχοποιία με εσωτερική μόνωση ως εξής:

Εξωτερική πλινθοδομή από διάτρητες πλίνθους 9χ15χ35 χτισμένη μπατικά (πλάτος 15 εκ.).

Θερμομονωτική πλάκα εξηλασμένης πολυστερόλης, πάχους 5 εκ., θα στερεώνεται  στην εξωτερική τοιχοποιία με ειδικούς συνδέσμους.

Για την σεισμική ενίσχυση της τοιχοποιίας θα προβλεφθούν οριζόντια σενάζ  ανά περίπου 1,5 μ. ύψος όπως περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση που υπάρχει άνοιγμα στον τοίχο το πρώτο σενάζ κατασκευάζεται σε ύψος 1,00 μέτρο.

## 3.4.4	Εμφανείς Τοιχοποιίες από πλίνθους διαστάσεων 5,5*9,5*20 εκατοστά

Η τοιχοποιία του κτιρίου του αποθηκευτικού χώρου θα είναι  δρομική εμφανής από συμπαγές διακοσμητικό τούβλο ενδεικτικού τύπου, διαστάσεων 20Χ9,5Χ5,5 cm, με σφηνοειδή σκάφη εξωτερικών διαστάσεων  3Χ11 cm, βάθους 2,7cm και εσωτερικής ακμής μήκους  9cm.  σε συνδυασμό με επένδυση στο εσωτερικό γυψοσανίδας και ενδιάμεση μόνωση.

Τα εμφανή τούβλα δεν είναι κεραμικά, δεν έχουν υποστεί θερμική κατεργασία και η σύνθεσή τους δεν θα πρέπει να περιέχει άργιλο.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να προέρχονται από ειδικά εξευγενισμένες κονίες βιομηχανικών ορυκτών και πυριτικών πετρωμάτων με χρωστικές οξειδίων των μετάλλων.

Η μάζα τους θα πρέπει να είναι συμπαγής, χρωματισμένη στο σύνολό της,  με πορώδες μικρότερου του 4,5% και θερμική αγωγιμότητα έως 1,5 W/m/K

Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτουν ματ επιφάνεια, αδρή στην αφή, να είναι ισομετρικών διαστάσεων και σταθερού σχήματος, χωρίς στρεβλώσεις και άλλου είδους παραμορφώσεις.

Η απόχρωση του τούβλου θα είναι κόκκινη.

Τα εμφανή τούβλα τοποθετούνται δημιουργώντας αρμούς πάχους 1 cm και σκοτίας βάθους 1 cm με τη βοήθεια μεταλλικών πήχεων.

Για τη λάσπη κτισίματος τους χρησιμοποιείται κοινή τσιμεντοκονία, από άμμο λατομείου, ή άμμο ποταμού πλυμένη και κοσκινισμένη. Κατά την παρασκευή του μίγματος, να χρησιμοποιηθεί τυποποιημένος ρευστός πλαστικοποιητής μάζας, στην συνιστώμενη από τον κατασκευαστή αναλογία.

Κάθε 1,5 μέτρο ύψους κατά μέγιστο, η εμφανής τοιχοποιία πρέπει να φέρει σενάζ από οπλισμένη τσιμεντοκονία. Τα σενάζ να επικαλύπτονται με εμφανή τούβλα μικρότερης διατομής που θα επικολλούνται σε αυτό με κόλλα πλακιδίων.

Κάθε 3 μέτρα μήκους κατά μέγιστο, η εμφανής τοιχοποιία πρέπει να διακόπτεται από κατακόρυφους αρμούς διαστολής, οι οποίοι θα σφραγίζονται με ελαστομερές μονωτικό κορδόνι.

Η εμφανής τοιχοποιία θα στηρίζεται συνδεόμενη με τον εσωτερικό τοίχο και τις κολώνες, στο ύψος των σενάζ, με την βοήθεια μεταλλικών εξαρτημάτων.

- Η τοποθέτηση των πλίνθων θα γίνει με διαστάσεις επί των όψεων 5,5*20 εκατοστά, με ενδιάμεσο αρμό 1 εκατοστό. Θα πρέπει κατά την κατασκευή του να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να ολοκληρωθεί το κτίσμα καθ’ ύψος με ακέραιο αριθμό πλίνθων. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τεμάχια πλίνθων κατάλληλων διαστάσεων ίδιου τύπου

Οι πλίνθοι πρέπει κατά την τοποθέτηση να είναι απολύτως στεγνοί. Σε περίπτωση σταδιακής κατασκευής της τοιχοποιίας, τα έτοιμα τμήματα θα πρέπει να προστατεύονται έναντι της βροχής.

Οι πλίνθοι μετά την αρμολόγηση και όσο παραμένουν στεγνοί, καθαρίζονται με βούρτσα (ανοξείδωτη ή από φυσικές ίνες). Αφού απομακρυνθούν τα υπολείμματα κονιάματος και άλλων ρύπων, η επιφάνεια καθαρίζεται επιμελώς με σφουγγάρι και νερό.

## 3.4.5.	 Ενισχυτικές ζώνες (σενάζ)

Όλοι οι τοίχοι θα ενισχύονται με οριζόντιες ζώνες (σενάζ) από σκυρόδεμα C12/15 οπλισμένο με 4 Φ10 και συνδετήρες Φ8/20, S 500s,  πλάτους όσο το πάχος του τοίχου και ύψους 15 εκ. Οι ζώνες αυτές θα κατασκευάζονται στους  εσωτερικούς τοίχους που είναι μέχρι την οροφή συνεχείς στο ύψος των πρεκιών. Θα κατασκευάζονται επίσης στην τυχόν ελεύθερη απόληξη των τοίχων, οποιοδήποτε κι αν είναι το ύψος τους. Στους τοίχους όπου δεν υπάρχουν ανοίγματα θα κατασκευαστούν δύο σειρές σενάζ λόγω του μεγάλου ύψους.

Στις εξωτερικές τοιχοποιίες, τα σενάζ θα μονώνονται εξωτερικά με λωρίδα εξηλασμένης πολυστερόλης όπως ακριβώς τα στοιχεία του φέροντα οργανισμού.

## 3.5. ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

## 3.5.1. 	ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

Ελαφρά χωρίσματα γυψοσανίδας χρησιμοποιούνται στο κτίριο του αποθηκευτικού χώρου. Κατασκευάζονται σε όλα τα πρόσθετα εσωτερικά χωρίσματα που διαμορφώνονται και είναι χωρίσματα από γυψοσανίδα διάφορων ειδών (διπλή, ανθυγρή) με σκελετό από αλουμίνιο ή ελαφρές γαλβανισμένες διατομές και πετάσματα από γυψοσανίδα.

## Λειτουργικές Απαιτήσεις

α.	Η επιλογή του είδους ελαφρών χωρισμάτων για ένα χώρο βασίζεται στη χρήση και στη λειτουργία του. Τα ελαφρά χωρίσματα θα πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές:

αντοχή στα φορτία από αναρτημένα αντικείμενα στην κρούση, στις δονήσεις και γενικά στις καταπονήσεις λόγω χρήσεως

προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε ανάγκες και εύκολη μετακίνηση όταν απαιτείται

κάλυψη των απαιτήσεων υδρομόνωσης, θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, πυρασφαλείας (συντελεστής τουλάχιστον F 60) κτλ

συμβατότητα μεταξύ των χρησιμοποιούμενων υλικών, ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα διαβρώσεως που προκαλούνται λόγω ασυμβατότητας υλικών

εύκολη συντήρηση.

β.	Ο σκελετός των ελαφρών χωρισμάτων πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

απόλυτη σταθερότητα προσαρμογής

εύκολη αποσυναρμολόγηση του χωρίσματος χωρίς να καταστρέφεται ο τυχόν εμφανής σκελετός της ψευδοροφής

αποφυγή ηχογεφυρών

γ.	Τα υλικά που προορίζονται για χώρους που προσβάλλονται από την υγρασία θα είναι ανθυγρά και δεν θα προσβάλλονται από υδρατμούς ή υγρασία που ενδεχομένως προκύψει από τη συνήθη χρήση του χώρου αλλά ακόμη και από διαρροές υδραυλικών εγκαταστάσεων. Η τοποθέτηση υδρομονωτικών υλικών είναι επίσης απαραίτητη.

Τα χωρίσματα αποτελούνται από δύο επιφάνειες γυψοσανίδας (μονής ή διπλής ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης) και διάκενο με μονωτικό υλικό (ορυκτοβάμβακας ή πετροβάμβακας). Στην περίπτωση διπλής γυψοσανίδας οι αρμοί του εξωτερικού πετάσματος δεν θα  βρίσκονται στην ίδια θέση με τους αρμούς του εσωτερικού πετάσματος αλλά θα είναι εναλλασσόμενοι. Τα πετάσματα που προσκομίζονται στο εργοτάξιο ενδείκνυται να έχουν το κατάλληλο ύψος, ώστε να καλύπτουν όλο το ύψος του προς κάλυψη χώρου χωρίς να απαιτείται αρμός.

## 3.5.2		ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

Στο κτίριο του αποθηκευτικού χώρου εφαρμόζεται ψευδοροφή από γυψοσανίδα   για την κάλυψη του χώρου  κάτω από την οροφή και την αποτελεσματικότερη θέρμανση και ψύξη του

## 3.5.2.1		Γενικά

- Το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

- τα υλικά του να έχουν αντοχή στην υγρασία, στη διάβρωση και να μην είναι εύφλεκτα

- να είναι εύκολα προσβάσιμος ο χώρος μεταξύ ψευδοροφής - οροφής και να επιτρέπεται ο αερισμός του

- να έχει ηχοαπορροφητική ικανότητα

- Οι ψευδοροφές αναρτώνται από την οροφή με αναρτήρες μεταβλητού ύψους (όχι σύρματα) με δυνατότητα ρύθμισης της τάξης του mm

- Οι ψευδοροφές δεν θα συνδέονται σε καμία περίπτωση με τυχόν υφιστάμενα ελαφρά χωρίσματα.

## 3.5.2.2		Προετοιμασία

α. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής, προηγείται χάραξη των οριζόντιων κατά μήκος και πλάτος και των κατακόρυφων διαστάσεων σε σχέση με τα άλλα στοιχεία του έργου (εσωτερικά χωρίσματα, φωτιστικά, στόμια κτλ), ώστε το προκύπτον αποτέλεσμα να είναι άρτιο τεχνικά και αισθητικά. Ως επίπεδο αναφοράς για τη χάραξη της κάτω επιφάνειας της ψευδοροφής λαμβάνεται ένα νοητό επίπεδο σε απόσταση 1 m από το δάπεδο, του οποίου το ίχνος χαράσσεται στους τοίχους. Η οριζοντιότητά του ελέγχεται με αλφάδι.

β.	Στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις εντάσσονται στο χώρο μεταξύ οροφής - ψευδοροφής θα προβλέπονται όλες οι απαιτούμενες θυρίδες επίσκεψης σε θέσεις που απαιτείται η πρόσβαση για επισκευές και συντηρήσεις. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος. Οι θυρίδες επίσκεψης θα είναι μη ορατές, αφαιρούμενες, πλήρεις με πλαίσια, τελειώματα και μηχανισμούς στερέωσης των φύλλων εύκολους στη χρήση. Τα πλαίσια των θυρίδων θα είναι είτε γαλβανισμένα μεταλλικά είτε από αλουμίνιο σύμφωνα με τα σχέδια, ενώ η θύρα θα είναι από μέταλλο ή γυψοσανίδα ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις του χώρου (υδρομόνωση, αεροστεγάνωση, ηχομόνωση, πυραντίσταση).

γ.	Καμία ψευδοροφή δεν σφραγίζει με το υλικό τελειώματος πριν ολοκληρωθούν όλες οι δοκιμές των Η/Μ εγκαταστάσεων, έστω και αν αυτό γίνει λίγο πριν την παράδοση του έργου.

δ.	Στην περίπτωση που αναμένεται συμπύκνωση υδρατμών στο κενό μεταξύ ψευδοροφής – οροφής, πρέπει να προβλέπεται η τοποθέτηση μικρών ελεγχόμενων ανοιγμάτων αερισμού ή μηχανικών υγροποιητών.

## 3.5.2.3	Σκελετός

α.	Ο σκελετός στήριξης της ψευδοροφής αναρτάται από τη δομική οροφή ανεξάρτητα από άλλες κατασκευές, πρέπει να έχει την απαιτούμενη ευστάθεια για όλα τα ύψη ανάρτησης και να μπορεί να ρυθμίζεται εύκολα ως προς το ύψος.

β.	Στις περιπτώσεις όπου η στήριξη είναι χωριστή από το σύστημα κανάβου, θα πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα ρυθμίσεων, έτσι ώστε αυτά τα στοιχεία να ευθυγραμμίζονται με το τελείωμα της οροφής. Το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση των στοιχείων αυτών για λόγους συντήρησης, χωρίς να προκαλούνται φθορές στα τελειώματα ή διαταραχές στο σύστημα στήριξης της ψευδοροφής.

γ.	Ο σκελετός της ψευδοροφής πρέπει να μπορεί να παραλάβει όλα τα μεταβιβαζόμενα φορτία που θα προκύψουν από αποσυναρμολογούμενα χωρίσματα, από εξαρτήματα φωτισμού, από στόμια εισαγωγής και εξαγωγής αέρος κτλ, χωρίς παραμορφώσεις, στρεβλώσεις ή άλλες ζημίες.

## 3.5.2.4 Μονώσεις

α.	Οι ηχομονώσεις και θερμομονώσεις  των τοιχοποιιών και των ελαφρών χωρισμάτων θα συνεχίζονται και εντός της ψευδοροφής.

β.	Όλες οι ενώσεις θα έχουν τις ίδιες ιδιότητες ηχομόνωσης, αεροστεγανότητας, προστασίας από φωτιά κτλ, όπως απαιτούνται για τις αντίστοιχες ψευδοροφές.

## 3.6		ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

## 3.6.1	Γενικά

Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (θυρών και παραθύρων. Η φυσική ή τεχνητή ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί, ανεξάρτητα από το είδος, πρέπει να είναι απόλυτα ξηρή, είτε φυσικά είτε τεχνητά. Δεν θα παρουσιάζει ρόζους, ρωγμές, στρεβλώσεις, ανώμαλους ή αραιούς δακτυλίους, έντονες χρωματικές διαφορές ή άλλα ελαττώματα. Για εσωτερικά ξύλινα στοιχεία που δεν έρχονται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον:

## 3.6.2.	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με ξύλινη κάσσα.

Οι πόρτες των χώρων υγιεινής θα γίνουν πρεσαριστές πάχους 45 χλστ. από ξυλεία Κεντρ. Ευρώπης.

3.6.2.1 Τα θυρόφυλλα θα αποτελούνται από σκελετό από μπόγια και τραβέρσες από Σουηδική ξυλεία, που δημιουργούν κάνναβο περίπου 10χ10. Αφού συνδεθεί ο σκελετός κολλιέται και στις δύο εξωτερικές επιφάνειες ένα φύλλο κόντρα πλακέ με συμπίεση. Τα θυρόφυλλα θα εφοδιασθούν με τις απαραίτητες κλειδαριές και πόμολα.

3.6.2.2. Οι κάσσες των παραπάνω θυρών θα είναι ξύλινες από Σουηδική ξυλεία όπως περιγράφεται στο παραπάνω άρθρο.

Όλες οι επιφάνειες των θυρόφυλλων και οι κάσσες τους θα βερνικωθούν με διαφανές βερνίκι ξύλου. (βλέπε άρθρο, Χρωματισμοί)

Η κάσσα στερεώνεται στον τοίχο με δύο τρόπους:

είτε με 3 ζεύγη τζινετιών (συνήθως λάμες πάxους 1,5 cm που απολήγουν σε χελιδονοουρά) σε κάθε κατακόρυφο σκέλος, τα οποία βιδώνονται στην κάσσα και κατά την τοποθέτηση της, πακτώνονται λοξά στον τοίχο με τσιμεντοκονίαμα

είτε με 6 τεμάχια καδρονιών(τάκοι) διατομής 5 cm x 5 cm, (3 ανά κατακόρυφο σκέλος) που πακτώνονται στον τοίχο με γυψοκονίαμα και η κάσσα καρφώνεται σε αυτούς με καρφοβελόνες. Οι κεφαλές βυθίζονται στο ξύλο, ώστε να μη διακρίνονται μετά το χρωματισμό.

Η κατακορυφότητα της κάσσας ελέγχεται με το νήμα της στάθμης και κατά το μέτωπο και κατά το πάχος του τοίχου.

3.6.2.3 Οι μεταλλικές κάσσες θα είναι από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5 mm σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια. Κάθε ορθοστάτης της κάσσας έχει 3 καθ’ ύψος εγκάρσιες εσωτερικές ενισχύσεις σε συνδυασμό με αγκύρια διατομής 30 mm x 2 mm και θα έχουν τουλάχιστον 3 στροφές.

3.6.2.4 Σε υαλόθυρες που αποτελούνται από πολλά φατνώματα υαλοπινάκων, η στήριξη των ενδιάμεσων φατνωμάτων γίνεται με την κατασκευή υαλοδόχων πήχεων (καΐτια), που φέρουν πατούρα στην ίδια πλευρά με την πατούρα των στοιχείων του τελάρου. Οι υαλοπίνακες τοποθετούνται στηριζόμενοι στην κάτω πλευρά τους από την πατούρα ενώ στις άλλες πλευρές αφήνεται αέρας και στερεώνονται με βελόνες λεπτές και χωρίς κεφάλι (προκάκια). Κατόπιν καρφώνονται τα πηχάκια στερέωσης και τα τυχόν κενά συμπληρώνονται με στόκο.

]

## 3.7.	ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

## 3.7.1.	Γενικά

Σιδηρά κατασκευή νοείται κάθε πλαισιωτή, κελυφωτή ή κρεμαστή κατασκευή ή συνδυασμός αυτών, με φέροντα στοιχεία από δομικό χάλυβα (μορφοσίδηρος - κοίλες διατομές).

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος περιλαμβάνει τις γενικές απαιτήσεις για πάσης φύσεως υπέργειες και υπόγειες σιδηρές κατασκευές.  Ενδεικτικά αναφέρονται:

- σιδηρές κατασκευές κτιρίων

- χειρολισθήρες, στηθαία ασφαλείας και λοιπά σιδηρά εξαρτήματα στα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας

- ενσωματωμένα σε σκυρόδεμα ελάσματα (π.χ. περιμετρική διαμόρφωση σε ανθρωποθυρίδες επίσκεψης από οπλισμένο σκυρόδεμα, σε φρεάτια της αποχέτευσης, σε καλύμματα επίσκεψης φρεατίων κτλ)

- σιδηρές κατασκευές και πλαίσια στήριξης τους

- σιδηρές κατασκευές κλιμάκων, πλατυσκάλων και κιγκλιδωμάτων

- υδρορροές από σιδηροσωλήνα

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. Οι ράβδοι πρέπει να έχουν ομοιόμορφη διατομή, να είναι απόλυτα ευθύγραμμες και να μην παρουσιάζουν καμία ανωμαλία στις επιφάνειες και στις ακμές τους. Οι ίδιες απαιτήσεις ισχύουν και για τα χρησιμοποιούμενα ελάσματα.

Ο καθαρισμός και ο χρωματισμός εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα ενσωματωμένα στο σκυρόδεμα μεταλλικά στοιχεία τοποθετούνται με ακρίβεια στη θέση τους κατά τη σκυροδέτηση, αλλιώς παραμένουν υποδοχές στο σκυρόδεμα για τη μεταγενέστερη, μετά την πήξη του σκυροδέματος τοποθέτηση και αγκύρωση του μεταλλικού στοιχείου. Η υποδοχή πληρώνεται κατόπιν με κονίαμα.

## 3.7.2.	Μεταλλικό κτίριο

Μεταλλικό εξ ολοκλήρου κατασκευάζεται το κτίριο του αποθηκευτικού χώρου στον βόρειο τμήμα ανάπλασης. Το κτίριο θα κατασκευαστεί από μεταλλικές διατομές και ελάσματα φερουσών κατασκευών από χάλυβα με τους απαραίτητους συνδέσμους και αγκύρια. Λεπτομέρειες στην στατική μελέτη.

## 3.7.3.	Μεταλλική στέγη

Οι στέγες του αποθηκευτικού χώρου και του φυλακίου θα κατασκευαστούν από μεταλλικό σκελετό με επικάλυψη σύνθετων panel αλουμινίου.

Τα panel αλουμινίου λεπτού πάχους (τύπου σάντουιτς), το οποίο αποτελείται από δύο φύλλα αλουμινίου 0,50mm πάχους το καθένα, και ανάμεσα υπάρχει ένας πυρήνας από μη τοξικό-πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας πάχους 2, 3, ή 5 mm έτσι ώστε να προκύπτει συνολικό πάχος 3, 4, ή 6 mm. Η συγκόλληση των φύλλων αλουμινίου με τον πυρήνα πραγματοποιείται με ταυτόχρονη εφαρμογή μηχανικών και χημικών μεθόδων κάτω από συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών. Μετά το τελικό στάδιο παραγωγής, προκύπτει ένα ισχυρό και εξαιρετικά δύσκαμπτο, επίπεδο φύλλο σύνθετου panel, ολικού πάχους 3, 4, ή 6 mm.

Για λόγους ευστάθειας και επιπεδότητας η απόσταση μεταξύ των πανέλων ή  επίπεδων φύλλων πρέπει να διατηρείται σταθερή και είναι συνάρτηση των παρατηρούμενων θερμοδιαστολλών του υλικού.  Οι ενώσεις μεταξύ των πάνελς πρέπει να έχουν μεταξύ τους ένα διάκενο 8 mm τουλάχιστον προκειμένου να απορροφώνται με ασφάλεια  οι θερμοδιαστολές του υλικού.

## 3.7.4.	Μεταλλικά κιγκλιδώματα

Η νέα περίφραξη του βόρειου τμήματος της περιοχής ανάπλασης θα κατασκευαστεί με μεταλλικούς ράβδους όπως φαίνεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια.

Τα κιγκλιδώματα που θα εφαρμοστούν στην περίφραξη του χώρου των Κοιμητηρίων καθώς του κτιρίου του οστεοφυλακίου θα είναι τα ήδη υπάρχοντα που θα επανατοποθετηθούν μετά την συντήρηση τους.

## 3.8.	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

## 3.8.1.Υαλοστάσια αλουμινίου

Όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι κατασκευασμένα από διατομές αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος επιλογής του εργοδότη, με ανοιγόμενα, ανακλινόμενα, και συρόμενα μέρη κατά περίπτωση.

Κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή των αλουμινένιων κουφωμάτων, θα ληφθούν υπόψη  οι διαστολές και συστολές των κατασκευών, τα βέλη κάμψης, ο σεισμός, τα φορτία των υαλοπινάκων κ.λ.π., ώστε η κατασκευή να είναι ασφαλής, αθόρυβη (τριγμοί), απαραμόρφωτη και γενικά να είναι  άψογη από κάθε άποψη σε  οποιεσδήποτε συνθήκες.

Όλες οι συνδέσεις θα γίνουν με τα αντίστοιχα  ειδικά τεμάχια  και ισχυρή εποξειδική κόλλα δύο συστατικών ώστε να εξασφαλίζεται  το απαραμόρφωτο και η στεγανότητα όλων των πλαισίων.

Κινούμενα τμήματα διατομών αλουμινίου δεν θα εφάπτονται απ’ ευθείας μεταξύ τους, αλλά πάντοτε μέσω ειδικών παρεμβυσμάτων (βουρτσάκια κλπ.).

Η τοποθέτηση υαλοπινάκων, θα γίνει με την βοήθεια κλιπ αλουμινίου και νεοπρενίου, αποκλειομένου του P.V.C. κατάλληλου για τις διατομές των κουφωμάτων του έργου, και μελετημένης μορφής έτσι ώστε η εφαρμοζόμενη πίεση επί του υαλοπίνακα να μην είναι μικρότερη των 3 Kgr ανά τρέχον εκατοστόμετρο και να αποκλείεται το παρατηρούμενο «κρέμασμα» των νεοπρενίων.

Τα νεοπρένια στις άκρες τους (γωνίες) θα είναι κομμένα κατά γωνίες 45°, κολλημένα μεταξύ τους και όχι κολλημένα στα κλιπς ώστε να είναι ευχερής η απομάκρυνση των κλιπς, εάν παραστεί ανάγκη.

Η στεγανότητα των κουφωμάτων έναντι των καιρικών συνθηκών (ανεμόβροχο κλπ.) θα είναι εξασφαλισμένη και μέσα στα επιτρεπόμενα από τα DIN όρια. Για το σκοπό αυτό αρμοί μεταξύ διατομών αλουμινίου θα σφραγίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες και τα προβλεπόμενα υλικά και τρόπους από τον κατασκευαστή των διατομών. Επίσης θα σφραγίζονται με τις ανάλογες μαστίχες οι αρμοί μεταξύ διατομών κουφωμάτων αλουμινίου και άλλων οικοδομικών στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών σφράγισης.

## 3.8.2.	Ψευτόκασες

Σε όλα τα κουφώματα αλουμινίου θα τοποθετηθούν ψευτόκασες πλήρεις (πλαίσιο) από κλειστές στραντζαριστές διατομές ανάλογες προς το μέγεθος του κουφώματος, πάχους τοιχωμάτων  τουλάχιστον 1,5 χλστ., ηλεκτροσυγκολλημένες  και χρωματισμένες με αντισκωρικό χρωμικού ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Τα κατωκάσια καθώς και τα περισσότερο εκτεθειμένα τμήματα των ψευτοκασών θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ.

Οι ψευτόκασες θα τοποθετηθούν κατά τον ενδεδειγμένο χρόνο, ώστε τα κενά μεταξύ ψευτοκασών και τοίχων να κλείνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εφόσον είναι ανάγκη  να σφραγίζονται με ειδικές μαστίχες. Η στήριξή τους θα γίνει  σε τρία τουλάχιστον σημεία σε κάθε κατακόρυφη πλευρά, και στις οριζόντιες αναλόγως του μήκους τους, με γαλβανισμένα στηρίγματα, βύσματα και βίδες. Οι ψευτόκασες δεν θα είναι  ορατές σε καμία περίπτωση. Εάν δεν καλύπτονται από άλλες διατομές θα επενδύονται με φύλλο αλουμινίου παχ. 0,6 χλστ.

## 3.9.	ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

## 3.9.1. Γενικά

Ως κονία, νοείται η συνδετική ύλη με φυσική ή βιομηχανική προέλευση που έχει συγκολλητικές ιδιότητες (π.χ. άσβεστος, τσιμέντο κτλ).

Ως κονίαμα, νοείται το μείγμα αδρανών, κονιών και νερού που χρησιμοποιείται ως συνδετικό υλικό στη δόμηση των τοιχοποιιών, στην παρασκευή επιχρισμάτων, στις αρμολογήσεις, στις πλακοστρώσεις κτλ.

Θα επιχριστούν όλες οι νέες επιφάνειες και αυτές των υφιστάμενων κτιρίων μετά τον καθαρισμό τους και την καθαίρεση των παλαιών επιχρισμάτων.

Όλες οι επιφάνειες που θα επιχριστούν θα καθαριστούν επιμελώς με συρμάτινη βούρτσα, θα απομακρυνθούν όλα τα σαθρά τμήματα και θα γίνουν τοπικές επισκευές με τσιμεντοκονία. Λίγο πριν την διάστρωση οι επιφάνειες θα διαβρεχτούν μέχρι κορεσμού.

Η αναλογία τσιμέντου-άμμου γενικά θα είναι 1:3 κατ' όγκο. Η άμμος θα είναι ποταμίσια καθαρή και θα έχει την κατάλληλη διαβάθμιση για το κάθε χέρι. Το τσιμέντο θα είναι τύπου PORTLAND κοινό ελληνικής προέλευσης. Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί θα έχει την καθαρότητα του πόσιμου και η ποσότητα του εξαρτάται από την επιθυμητή εργασιμότητα κατά περίπτωση, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 230 lt/m3. Αντί ασβέστη θα χρησιμοποιηθεί ειδικό πρόσμικτο αερακτικό, σε ποσοστό από 0.1%έως 0.2% επί του τσιμέντου, εξαρτώμενο από την ταυτόχρονη ύπαρξη και άλλων προσθετικών.

Η εργασία θα εκτελείται σε τρεις πάντα στρώσεις. Το πρώτο χέρι (πεταχτό), το δεύτερο χέρι (λάσπωμα), το οποίο πριν την πήξη του θα χαραχτεί για την καλύτερη πρόσφυση της επόμενης στρώσης, και το πάχος του οποίου θα είναι 15-20 χιλιοστά, και το τρίτο χέρι (τριφτό) που θα έχει πάχος 6-10 χιλιοστά και η τελική επιφάνεια του θα επεξεργαστεί με το τριβίδι.

Η κάθε μία στρώση θα συντηρείται με συνεχή διαβροχή ή με επίστρωση φύλλων λινάτσας μέχρι την τελική πήξη.

Η επιπεδότητα και η κατακορυφότητα των επιφανειών θα ελέγχεται με ράμματα. Αν γίνει χρήση οδηγών από άλλα υλικά, αυτά θα πρέπει να καθαιρούνται πριν την ολοκλήρωση της επίστρωσης. Οι ακμές και οι γωνίες θα είναι απόλυτα κατακόρυφες και ελαφρά αποτετμημένες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους τοίχους των χώρων υγιεινής που θα επενδυθούν με πλακίδια με κόλλα.

Τα επιχρίσματα θα πρέπει να έχουν ομοιοχρωμία, γι’αυτό οι σκαλωσιές που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τους δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τις επιφάνειες που θα επιχριστούν ούτε και να στηρίζονται σε τρύπες στους τοίχους.

## 3.9.2	Υλικά

## 3.9.2.1	Άμμος

Η άμμος που προέρχεται από θραύση, πρέπει να είναι προελεύσεως λατομείου της έγκρισης της Υπηρεσίας, κατάλληλη ανάλογα με τη χρήση του κονιάματος. Για τσιμεντοκονιάματα είναι προτιμότερο να είναι χαλαζιακή ή τουλάχιστον να προέρχεται από σκληρό ασβεστόλιθο. Πρέπει να έχει επίσης επαρκή μηχανική αντοχή και να μην αποσαθρώνεται.

## 3.9.2.2	Ασβέστης

Ο ασβέστης θα είναι της καλύτερης ποιότητας του τύπου που κυκλοφορεί στο εμπόριο, με περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου μαζί με οξείδιο του μαγνησίου μεγαλύτερη του 95%. Ο πολτός που προέρχεται από το σβήσιμο του ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόμβους ή στερεές ουσίες και να αποτελείται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από κολλοειδούς μορφής ασβέστη. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πολτού ασβέστη που έχει μετατραπεί σε ανθρακικό ασβέστιο. Γενικά για τον ασβέστη ισχύει το πρότυπο ΕΝ 459.

## 3.9.2.3	Τσιμέντο

α.	Το τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, Portland, καθαρό και θα πληροί τα αναφερόμενα στο άρθρο «Σκυροδέματα» και θα συμφωνεί με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 ή και το DIN 1164. Δεν θα χρησιμοποιείται τσιμέντο ηλικίας πέραν των 3 μηνών. Το τσιμέντο που χρησιμοποιείται θα είναι του ίδιου τύπου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.

## 3.9.2.4	Νερό

Για την κατασκευή των κονιαμάτων χρησιμοποιείται νερό που πληροί  το σχετικό πρότυπο ΕΛΟΤ 345. Το νερό γενικά πρέπει να είναι καθαρό, διαυγές, γλυκό και πόσιμο. .

## 3.9.3. Διαφοροποίηση επιχρισμάτων

## 3.9.3.1. Εξωτερικά επιχρίσματα με μαρμαροκονίαμα

Στις εξωτερικές επιφάνειες θα εφαρμοστού επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα των 400 Κgr τσιμέντου σε τρεις στρώσεις.

Το συνολικό πάχος της επίστρωσης θα είναι 2.5 - 3.0 εκατοστά. Στο δεύτερο και στο τρίτο χέρι θα προστεθεί στεγανωτικό πρόσμικτο σε αναλογία 1:60 ως προς το νερό.

## 3.9.3.2.  Εσωτερικά τριφτά επιχρίσματα με τσιμεντοασβεστοκονίαμα.

Εσωτερικά επιχρίσματα προβλέπονται σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.  Θα κατασκευασθούν τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 150 Kg τσιμέντου σε τρεις στρώσεις. Το συνολικό πάχος της επίστρωσης θα είναι 2.0 - 2.5 εκατοστά.

## 3.9.3.3 Επιχρίσματα Ελαφρών Χωρισμάτων

Τα επιχρίσματα για τα ελαφρά χωρίσματα μπορεί να είναι τσιμεντοειδή επιχρίσματα με μεγάλη ρευστότητα ή ειδικά επιχρίσματα με οργανική βάση. Εφαρμόζονται με την παρεμβολή λεπτών μεταλλικών πλεγμάτων ή πλεγμάτων από υαλοΐνες για τη βελτίωση της πρόσφυσης και είναι πεταχτά ή τριφτά και εκτελούνται χειροκίνητα ή με μηχανή εκτόξευσης.

## 3,10.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

## 3,10.1.  Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης

Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής θα επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια, διαστάσεων 2020 εκ. τοποθετούμενα στο επίχρισμα με ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων, με αρμούς 1 χλστ. και αρμολογούμενα με το κατάλληλο υλικό αρμολόγησης. Η επένδυση θα φθάνει μέχρι το ύψος των 2,20 μέτρων.

## 3,10.2.  Επενδύσεις τοίχων με εμφανή τούβλα

Τμήματα των περιφράξεων όπως φαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια θα επενδυθούν με εμφανή τούβλα διαστάσεων 5,5Χ20Χ9,5.

Με τα ίδια τούβλα θα επενδυθεί και το κτίριο του φυλακίου στο νότιο τμήμα των Κοιμητηρίων.

## 3,11.	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

## 3,11.1.  Eπίστρωση με κεραμικά πλακίδια

Τα δάπεδα του αποθηκευτικού χώρου της πλατείας, του φυλακίου, του κτιρίου του οστεοφυλακίου και του αποθηκευτικού χώρου των Κοιμητηρίων επιστρώνονται με κεραμικά πλακίδια πρώτης ποιότητας.

Τα πλακίδια δαπέδου θα συγκολληθούν επάνω στο υπόστρωμα γκρο-μπετόν το οποίο θα διαστρωθεί με πολύ προσοχή έτσι ώστε να είναι πλήρως αλφαδιασμένο (μέγιστη ανεκτή απόκλιση 0.2%). Οι αρμοί σε όλα τα πλακίδια των δαπέδων θα είναι 5 χιλιοστά εκτός από αυτά των δαπέδων των χώρων υγιεινής που θα είναι 2 χιλιοστά. Η ευθυγραμμία και η ομοιομορφία στο πλάτος των αρμών θα εξασφαλίζονται με την τοποθέτηση πλαστικών σταυρών 5 και 2 χλστ αντίστοιχα.

Η συγκόλληση θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω στάδια:

Έλεγχος της επιπεδότητας του υποστρώματος γκρο-μπετόν.

Σχολαστικός καθαρισμός και πλύσιμο της επιφάνειας.

Διάστρωση διαλύματος κόλλας και νερού σε κατάλληλη αναλογία, κτένισμα με την αντίστοιχη κτένα (κτένα 1 εκατοστού για τα δάπεδα) και συγκόλληση των πλακιδίων. Όπου απαιτείται κοπή των πλακιδίων θα γίνεται προσεκτικά με τα κατάλληλα εργαλεία χωρίς ανωμαλίες.

Συγκόλληση των αντίστοιχων με τα πλακίδια ειδικών σοβατεπιών σε όλες τις ακμές πλην των χώρων υγιεινής.

Στους χώρους υγιεινής αντί για σοβατεπί θα χρησιμοποιηθεί ως πρώτο πλακίδιο παντού το πλακίδιο του δαπέδου.

Μετά το πλήρες στέγνωμα της κόλλας θα ακολουθήσει αρμολόγημα με κατάλληλο αρμοκονίαμα για όλα τα πλακίδια των δαπέδων των χώρων πλην αυτών των χώρων υγιεινής. Στους χώρους υγιεινής και στα δάπεδα και στους τοίχους, όπως επίσης και στα πλακίδια του πάγκου της κουζίνας για το αρμολόγημα θα χρησιμοποιηθεί εποξειδικό στεγανό υλικό. Μεταξύ πλακιδίων και ειδών υγιεινής οι αρμοί θα σφραγιστούν με σιλικονούχα μαστίχη βακτήριο-και μυκητοστατική. Μεταξύ πλακιδίων και κουφωμάτων οι αρμοί θα σφραγιστούν επίσης με σιλικονούχα μαστίχη.

## 3.11.2.	Διακοσμητικό σκυρόδεμα - γαρμπιλομπετόν

Το διακοσμητικό σκυρόδεμα χρησιμοποιείται στον κεντρικό πεζόδρομο, στην πλατειά του βόρειου τμήματος και στην περιοχή του κτιρίου γραφείων στο κεντρικό τμήμα της περιοχής  ανάπλασης.

Αποτελείται από επιλεγμένα αδρανή διαφορετικών χρωμάτων και υφής, τσιμέντο, νερό, ίνες πολυπροπυλενίου και χημικά πρόσθετα. Στην επιφάνεια του εμφανίζονται τα επιλεγμένα αδρανή κατόπιν ειδικής επεξεργασίας, με την τεχνική της απενεργοποίησης. Η τεχνική της απενεργοποίησης ή χημικής απογύμνωσης του νωπού σκυροδέματος συνιστάται στην απομάκρυνση της επιφανειακής τσιμεντόπαστας και αποκάλυψης του σκελετού των αδρανών με ψεκασμό ειδικού προσθέτου.

Η κοκκομετρία του μπορεί να φτάσει έως και τα 31,5mm, κυρίως όμως χρησιμοποιούνται αδρανή έως 16mm (γαρμπίλι).

Η θλιπτική του αντοχή αντιστοιχεί στην κατηγορία C20/25.

Το αρχιτεκτονικό-διακοσμητικό σκυρόδεμα δεν είναι αντλήσιμο.

Απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο μείγμα και συνιστάται η χρήση μόνο υπερευστοποιητή.

## 3.11.3.   Κυβόλιθοι

Κυβόλιθοι χρησιμοποιούνται σε διάφορα σημεία τη μελέτης ως μέσο διαχωρισμού υλικών, πλαισίωσης, σήμανσης χώρων και υπόδειξης κατευθύνσεων. Είναι προϊόντα τσιμέντου τύπο διαστάσεων 10Χ20Χ6 ή 10Χ10Χ6 εκατοστών και τοποθετούνται  σύμφωνα με τη μελέτη.

Απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες  βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338/2003:

μ.ο. σε τριβή	: <23

μ.ο. σε ολίσθηση	: =70 – 80

μ.ο. Αντοχή σε θλίψη	: >45

## 3.11.4.  Τσιμεντόπλακες υπαίθριου χώρου

Στα πεζοδρόμια θα τοποθετηθούν αντιολισθητικές τσιμεντόπλακες 40Χ40Χ4  τύπου απλού σε χρώματος γκρι. Θα στερεωθούν πάνω στο σκυρόδεμα με τσιμεντοκονία. Οι θέσεις του σημειώνονται στα σχέδια της μελέτης.

Όλες οι πλάκες παρουσιάζουν εσοχές στις άκρες της κάτω επιφάνειας και επιπεδοποιούνται με κονίαμα 1 μέρος τσιμέντο με 1 μέρος άμμου σύμφωνα με τον κανονισμό.

Ο έλεγχος αντοχής σε κάμψη  του προϊόντος  γίνεται με απόσταξη στήριξης 3,5εκ.

Μηχανικές ιδιότητες σύμφωνα με την Πρότυπη Προδιαγραφή Δ.Τ. 62588/1969.:

μ.ο. Αντοχή σε κάμψη (kg/cm2)	: >50

μ.ο Απορρόφηση	: < 2 στα 10΄ και <4,5 στις 24h

Ανοχή διαστάσεων	: + 2.00mm

## 3.11.5	Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας

Το χυτό ελαστικό δάπεδο πάχους 5 εκατοστών εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω σε πατημένο, στεγνό καθαρό αμμοχάλικο πάχους 15εκατοστών περίπου.

Αποτελείται κατά βάση από μείγμα πολυουρεθάνης και ανακυκλωμένο λάστιχο ως πρώτη στρώση και από μείγμα πολυουρεθάνης και έγχρωμους κόκους ανακυκλωμένου λάστιχου ως δεύτερη στρώση. Είναι υψηλής αντοχής, αναλλκοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών της ηλιακής ακτινοβολίας και πληροί τις προδιαγραφές κατά ΕΝ 1177.

Το υλικό καθώς και το συνεργείο που θα το τοποθετήσει θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 για τη σωστή εφαρμογή και τοποθέτηση.

- Με πραγματοποιούμενη δοκιμή προσδιορισμού του ύψους πτώσης της επένδυσης που αντιστοιχεί σε κριτήριο τραυματισμού της κεφαλής (HIC) ίσο με 1000 διαπιστώνεται:

Το κρίσιμο ύψος πτώσης του δείγματος αναφοράς, προσδιοριζόμενο σύμφωνα με το πρότυπο NF EN 1177, είναι HCC=1,50μ.

## 3.12.ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

## 3.12.1		Επίστρωση δαπέδων και κλιμάκων  με μάρμαρο

Το δάπεδο του ημιυπαίθριου χώρου του φυλακίου που διαμορφώνεται και στις κλίμακες του υπαίθριου χώρου θα επιστρωθούν πλάκες μαρμάρου 3 cm αδροποιημένες επιλογής του εργοδότη σε χρώμα μπεζ. Φιλέτα αδροποιημένου μαρμάρου επίσης θα τοποθετηθούν στο τελείωμα των βαθμίδων στην εναλλαγή του υλικού επίστρωσης .

Η τοποθέτηση των μαρμάρων θα γίνει με τσιμεντοκονίαμα 450 kgr τσιμέντου (1:3), το δε αρμολόγημα τους με τσιμεντοκονίαμα  600 kgr λευκού τσιμέντου (1:2). Τα μάρμαρα προσκομίζονται σε μορφή πλακών, οι οποίες θα είναι Α’ διαλογής, αυστηρά ισομεγέθεις, ομοιόχρωμες, ομοιογενείς, συμπαγείς, χωρίς ξένες επιβλαβείς προσμίξεις και ελαττώματα.

Τα μάρμαρα θα πρέπει να προέρχονται από καθαρούς ασβεστόλιθους και να είναι συμπαγή, χωρίς κομμούς, κηλίδες και υαλώδεις στρώσεις και απόλυτα κανονικού σχήματος. Θα έχουν ακριβείς διαστάσεις, με ακέραιες ακμές, επίπεδη και λεία επιφάνεια.

Οι βαθμίδες θα επενδυθούν με το αντίστοιχο μάρμαρο, πάχους 3 εκ. για τα πατήματα και 2 εκ. για τα μέτωπα. Τα μάρμαρα θα είναι μονοκόμματα, και θα τοποθετηθούν όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.

## 3.12.2.	Επίστρωση ποδιών με μάρμαρο Καβάλας 2 εκ.

Προέλευση: 		Καβάλα.

Φυσικές Ιδιότητες:	Ημίλευκα, σκληρά έως εξαιρετικώς σκληρά.

Ορυκτολογική Σύσταση:	Ασβεστίτης	97%

Δολομίτης	1%

Μηχανικές  Ιδιότητες:	Φαινόμενο ειδικό βάρος (Κg/m3)	: 2,709

Υδατοαπορρόφηση (wt%)	: 0.07

Αντοχή σε τριβή (mm)	: 7.00

Μέτρο ελαστικότητας (Τn/cm3)	: 481.5

Οι ποδιές των παραθύρων θα επιστρωθούν με μάρμαρο Καβάλας πάχους 2 εκ., το οποίο θα προεξέχει προς τα έξω κατά 2 εκ. με εγκοπή ποταμού στην κάτω επιφάνεια πλάτους 3 χλστ. Για μήκος ποδιάς έως 2.00 μέτρα οι ποδιές θα είναι μονοκόμματες ως προς το μήκος. Για μεγαλύτερα μήκη θα κατασκευαστούν τρία κομμάτια με μήκος α/2 το μεσαίο και α/4 τα ακραία, όπου α το συνολικό μήκος της ποδιάς. Η τοποθέτηση των μαρμάρων θα γίνει με τσιμεντοκονίαμα 450 Kgr τσιμέντου (1:3).

Στο πλάτος οι ποδιές δεν θα είναι μονοκόμματες και θα αποτελούνται από δύο επιμήκη τεμάχια (εσωτερικό και εξωτερικό), κολλημένα στα σόκορά τους με ειδική κόλλα μαρμάρων. Το εσωτερικό τεμάχιο θα είναι οριζόντιο, το εξωτερικό ελαφρά κεκλιμένο για την ελεύθερη ροή των νερών (κλίση 2%-3%). Ο επιμήκης αρμός της κόλλησης θα καλύπτεται από το κατωκάσι του κουφώματος.

## 3.13.	ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ

## 3.13.1.	Υαλοπίνακες διπλοί θερμομονωτικοί

Στα εξωτερικά κουφώματα θα τοποθετηθούν υαλοπίνακες διπλοί θερμομονωτικοί που θα αποτελούνται από δύο διαφανείς υαλοπίνακες πάχους 5 mm με ενδιάμεσο κενό 8 mm., και τοποθέτηση περιμετρικά ειδικού μονωτικού προφίλ για την στήριξη των υαλοπινάκων και την εξασφάλιση της στεγανότητας από υδρατμούς και σκόνη. Οι ίδιοι υαλοπίνακες θα χρησιμοποιηθούν και στα εσωτερικά κουφώματα όπου χρειάζονται.

## 3.14		ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

## 3	.14.1  Γενικά

Όλες οι εσωτερικές επιφάνειες των κτιρίων θα χρωματιστούν κατ’ επιλογή του αναδόχου και του επιβλέποντα.

Κατά την εκτέλεση των χρωματισμών θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προστατεύονται οι υπόλοιπες επιφάνειες του κτιρίου (δάπεδα, κουφώματα κτλ). Οι χρωματισμοί θα εκτελεστούν σε επιφάνειες τελείως ξηρές και καμία στρώση δεν θα εφαρμοστεί χωρίς να έχει στεγνώσει τελείως η προηγούμενη της.

## 3.14.2. Ασβεστοχρωματισμοί

Τα ασβεστοχρώματα χρησιμοποιούνται για τον χρωματισμό οροφών. Δεν χρησιμοποιούνται σε εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρμόζονται σε τραχείες επιφάνειες και αφού αυτές έχουν τριφτεί με χόρτινη βούρτσα σε πολλές, λεπτές στρώσεις με βούρτσα ή πινέλο. Η εργασία θα εκτελεστεί με την παρακάτω σειρά:

Καθαρισμός και τρίψιμο των επιχρισμένων επιφανειών.

Στοκάρισμα των οπών ή εκβαθύνσεων με γυψοκονίαμα, εξίσωση τους με το τριβίδι και τρίψιμο με ειδικό σύρμα.

Αστάρωμα με μία στρώση ασβεστόχρωμα

Κυρίως ασβεστοχρωματισμός  σε δύο τουλάχιστον στρώσεις έως ότου η επιφάνεια γίνει ομοιόχρωμη, χωρίς λεκέδες και σκιάσεις.

Ο υδροχρωματισμός θα γίνει με ασβεστόχρωμα, διάλυμα γλουτολίνης και προσθήκη λευκού του ψευδαργύρου (τσίγκου).

## 3.14.3.  Πλαστικά επί τοίχου

Οι εσωτερικές επιφάνειες των κτιρίων θα χρωματιστούν με πλαστικό χρώμα χρώματος επιλογής του αναδόχου επάνω στο επίχρισμα αφού αυτές προετοιμαστούν ως εξής:

- λείανση της επιφάνειας των τοίχων από κάθε ανωμαλία με σπάτουλα

- ελαφρό τρίψιμο με υαλόχαρτο, καθαρισμός από τη σκόνη και τις σαθρές ουσίες και στοκάρισμα

- αστάρωμα με ειδικό αστάρι, σε 2 στρώσεις με τη χρήση πινέλου, ρολού ή βούρτσας

- ψιλοστοκάρισμα με καθαρό στόκο και επεξεργασία των ψιλοστοκαρισμένων επιφανειών με ειδική ψήκτρα (ξεσκονίστρα)

- εφαρμογή του πλαστικού χρώματος σε δύο στρώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα χρονικά διαστήματα μεταξύ της εφαρμογής του ασταριού και των 2 στρώσεων χρώματος.

## 3.14.4.	Χρωματισμός Γυψοσανίδων

Ο χρωματισμός γυψοσανίδων γίνεται σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ακρυλικού ή βινυλικού χρώματος μετά το τρίψιμο των επιφανειών με υαλόχαρτο ή χόρτινη βούρτσα, τον καθαρισμό τους από τη σκόνη και το αστάρωμα με ειδικό υλικό που μονώνει την επιφάνεια της γυψοσανίδας και εξουδετερώνει τη μεγάλη απορροφητικότητα της.

## 3.14.5.  Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών.

Τα εσωτερικά ξύλινα κουφώματα θα βερνικωθούν αφού προηγηθεί γυαλοχαρτάρισμα, αφαίρεση νεκρών ρόζων και κάψιμο ζωντανών ρόζων, ξεσκόνισμα, επάλειψη με βρασμένο λινέλαιο, στέγνωμα, ελαφρό τρίψιμο, ξεσκόνισμα, δεύτερη στρώση λινελαίου και μετά το στέγνωμα δύο στρώσεις διαφανούς βερνικιού.

## 3.15.  ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ

## 3.15.1. Θερμομόνωση

Για την θερμομόνωση του κτιρίων στο επίπεδο της στέγης θα χρησιμοποιηθούν πλάκες εξηλασμένης πολυστερόλης διαστάσεων 0.60χ1.25 μέτρα

3.15.2  Στεγάνωση στεγών

Οι στεγανωτικές μεμβράνες τοποθετούνται με μερική αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των αμειβόντων και των τεγίδων του ζευκτού της στέγης και σκοπό έχουν τη προστασία του ζευκτού και της θερμομόνωσης από τη βροχή και το χιόνι. Ταυτόχρονα επιτρέπουν τη διαφυγή των υδρατμών του εσωτερικού χώρου. Τοποθετούνται είτε χαλαρές είτε τεντωμένες και οι απολήξεις τους στην κάτω περίμετρο της στέγης φτάνουν μέσα στις υδρορροές.

## 3.16  Εξοπλισμός

## 3.16.1. Φωτιστικά υπαίθριου χώρου

Στους άξονες που προσδιορίζονται από την μελέτη καθώς και σε κάποια σημεία που χρειάζεται να τονιστούν θα τοποθετηθούν φωτιστικά όπως προβλέπονται από την μελέτη ηλεκτροφωτισμού.

### Β. ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Μελέτη αφορά το νέο φυλάκιο και τους δύο τύπους περιφράξεων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη.

## ΦΥΛΑΚΙΟ

Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο εξωτερικών διαστάσεων 4,65 x 4,00 m. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου αποτελείται από πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος ποιότητας C16/20. Η θεμελίωση γίνεται με μεμονωμένα πέδιλα και συνδετήριες δοκούς. Κάτω από τα στοιχεία της θεμελίωσης υπάρχει στρώση σκυροδέματος καθαριότητας C8/10, πάχους 10cm.

Η όπλιση των δομικών στοιχείων (πλακών, δοκών, υποστυλωμάτων, πεδιλοδοκών) ακολουθεί τις διατάξεις του Ε.Κ.Ω.Σ. 2000 για δομικά στοιχεία με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας.

Η μη φέρουσα πλάκα του υπογείου εδράζεται σε στρώση 3Α πάχους 20cm, η οποία προστατεύεται κάτωθεν από μεμβράνη πολυουρεθάνης 0,4mm.

Κατά τη μελέτη του κτιρίου δεν έχει γίνει πρόβλεψη για προσθήκη ορόφου.

Οι εκσκαφές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας.

## ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Η περίφραξη των κοιμητηρίων αποτελείται από στύλους και ενδιάμεσα χαμηλά τοιχεία κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20. Λόγω του κεκλιμένου εδάφους η θεμελίωση της περίφραξης θα γίνει βαθμιδωτά. Ανά δύο φατνώματα θα διακόπτεται η συνέχεια των δομικών στοιχείων, τοποθετώντας αρμό στην μία παρειά του στύλου, που συνορεύει με το τοιχείο, από προκατασκευασμένες πλάκες τύπου Flexcell ή αναλόγου, που σφραγίζεται με μαστίχη πολυουρεθάνης.

## ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

Η περίφραξη της πλατείας αποτελείται από υψηλά και ενδιάμεσα χαμηλά τοιχεία κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20. Λόγω του κεκλιμένου εδάφους η θεμελίωση της περίφραξης θα γίνει βαθμιδωτά. Ανά ένα φάτνωμα θα διακόπτεται η συνέχεια των δομικών στοιχείων, τοποθετώντας αρμό στην μία παρειά του υψηλού τοιχείου, που συνορεύει με το χαμηλό, από προκατασκευασμένες πλάκες τύπου Flexcell, που σφραγίζεται με μαστίχη πολυουρεθάνης.

### Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

## ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν στο έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

Οι εγκαταστάσεις αυτές θα είναι :

Εγκαταστάσεις    ύδρευσης

>>              αποχέτευσης

>>              ηλεκτρολογικών (ισχυρών & ασθενών)

>>              γείωσεις κτιρίων

## 5.1.  Εγκατάσταση ύδρευσης

Στον χώρο υπάρχει υδρόμετρο και από εκεί θα ξεκινήσει το εκτεταμένο, δίκτυο ύδρευσης, που θα τροφοδοτεί τον Αποθηκευτικό χώρο, το χώρο του Φυλακίου, τον χώρο του Γραφείου και κάποιες κρίνες μέσα στο χώρο των Κοιμητηρίων (σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια).  Το δίκτυο θα κατασκευασθεί με  υπόγειο αγωγό σκληρού πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς (HPDE-MRS10), κατάλληλο για πόσιμο νερό, ονομαστικής πίεσης λειτoυργίας 10 atm, διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια. Τα ειδικά τεμάχια που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), θα είναι κατάλληλα για σύστημα συγκόλλησης με ηλεκτρομούφα και συνεργάσιμα με σωλήνα που θα κατασκευασθεί με βάση τις Προδιαγραφές για την κατασκευή των σωλήνων ΡΕ. Οι διαστάσεις, το πάχος τοιχώματος και οι ανοχές των ειδικών τεμαχίων θα είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται συνεργασιμότητα με τους σωλήνες και η καλή ποιότητα της συγκόλλησης.

Ο  υπόγειος αγωγός πολυαιθυλενίου για την ύδρευση θα  οδεύει μέσα σε υπόγειο όρυγμα κατάλληλα διαμορφωμένο και θα περιβάλλεται από κατάλληλα υλικά. Ο υπόγειος αγωγός θα τοποθετηθεί σε βάθος ενός (1) περίπου μέτρου και θα εγκιβωτίζεται σε λεπτόκοκκο υλικό (άμμο χειμάρρου ή ορυχείου). Η άμμος διαστρώνεται σε όλο τον πυθμένα του σκάμματος και στις θέσεις των φωλιών των συνδέσεων έτσι ώστε να καλύπτεται ομοιόμορφα όλο το πλάτος του σκάμματος. Το ελάχιστο πάχος τηςάμμου που θα διαστρωθεί σε οποιαδήποτε θέση του πυθμένα του σκάμματος θα είναι 15 cm. Ο σωλήνας θα εγκιβωτισθεί κατόπιν σε άμμο και επάνω από την σωλήνα θα υπάρχει στρώμα άμμου 20 cm περίπου. Πάνω από το στρώμα της άμμου θα τοποθετηθεί στρώμα τρία άλφα πάχους 30 περίπου εκατοστών  και τέλος το όρυγμα θα γεμίσει με τα υλικά εκσκαφής.  Το πλάτος του ορύγματος θα είναι 60cm.

Ο υπόγειος αγωγός πολυαιθυλενίου θα φθάνει σε κατάλληλα σημεία στους εξωτερικούς χώρους των κτιρίων (αποθηκευτικό χώρο, χώρο του φυλακίου, χώρο γραφείου, σύμφωνα με το σχέδιο), θα τοποθετηθεί σύνδεσμος pe-steel και το δίκτυο θα συνεχίσει με σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο, θα εξέλθει από το υπέδαφος και θα εισέλθει στους εσωτερικούς χώρους για να συνεχίσουν τα δίκτυα ύδρευσης, ζεστά κρύα νερά των κτιρίων.  Επίσης στο υπόγειο δίκτυο όπου υπάρχουν κατακόρυφες τομές του εδάφους ή κλίσεις οι οποίες δεν καλύπτονται με τους αγωγούς πολυαιθυλενίου, θα τοποθετηθούν επίσης pe-steel και σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι για την κάλυψη των κατακορύφων τμημάτων.

Στον υπόγειο αγωγό πολυαιθυλενίου δεν επιτρέπονται κοχλιωτές, φλαντζωτές συνδέσεις, παρά μόνο συνδέσεις ηλεκτροσύντηξης. Κοχλιωτές ή φλαντζωτές συνδέσεις επιτρέπονται μόνο μέσα σε φρεάτια. Πριν επιχωματωθεί ο υπόγειος αγωγός ύδρευσης θα πρέπει να πρεσαριστεί για να ελεγχθεί η ορθότητα των συνδέσεων, και η συνολική στεγανότητα του υπόγειου αγωγού.

Έξω από κάθε κτίριο και σε ορισμένα σημεία διακλάδωσης θα τοποθετηθούν φρεάτια 0,5x0,6x1 m με  αποφρακτική δικλείδα, βάννα. Τα φρεάτια θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα 300kg, πάχους 10 cm και βάση από σκυρόδεμα 300kg, πάχους 10 cm, τα τοιχώματα θα επιχρισθούν με ταπητή τσιμεντοκονία 600kg, και θα καλύπτονται με κάλυμμα από χυτοσίδηρο.

Στο κτίριο, όλες οι σωληνώσεις ύδρευσης, ζεστά και κρύα νερά, θα είναι χωνευτές, εντοιχισμένες, και θα κατασκευαστούν από σωλήνες πολυπροπυλενίου PPR κατά DIN 8077/78 ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10 atm, συγκολλητές με θερμοσύντηξη  μεταξύ των, με ειδικά εξαρτήματα επίσης από πολυπροπυλένιο.

Για την παραγωγή ζεστών νερών χρήσης θα χρησιμοποιηθεί θερμοσίφωνας.

Όλα τα εξαρτήματα και οι μηχανισμοί (μηχανισμοί βαλβίδων έκπλυσης, μηχανισμοί βαλβίδων εκροής νιπτήρων, διακόπτες κλπ) θα είναι εύκολα επισκέψιμοι για συντήρηση.

Όργανα διακοπής θα τοποθετηθούν επίσης όπου αλλού απαιτείται σύμφωνα με τα σχέδια.

Στα επισυναπτόμενα σχέδια φαίνονται οι υδραυλικοί υποδοχείς, οι προτεινόμενες οδεύσεις των σωλήνων και οι λεπτομέρειές των.

## 5.2.  Εγκατάσταση αποχέτευσης

## 5.2.1  Εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων

Τα είδη υγειϊνής θα τοποθετηθούν στις θέσεις που φαίνονται στα επισυναπτόμενα σχέδια. Αναλυτικά θα τοποθετηθούν στα:

Στον αποθηκευτικό χώρο: δύο λεκάνες τούρκικου τύπου, δύο νιπτήρες και ένας νεροχύτης .

Στον φυλάκιο: μία λεκάνη καθήμενου τύπου και ένας νιπτήρας.

Στο χώρο των γραφείων του οστεοφυλακίου: μία λεκάνη καθήμενου τύπου και ένα νιπτήρα.

Οι λεκάνες αποχωρητηρίου τούρκικου τύπου θα είναι από πορσελάνη με ενσωματωμένη οχυβάδα και καζανάκι πλύσεως υψηλής πιέσεως (τύπου Νιαγάρα) χυτοσιδηρό.

Οι λεκάνες καθήμενου τύπου, αποχωρητηρίου θα είναι από πορσελάνη χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματα του, με κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκό.

Δίπλα σε κάθε λεκάνη θα τοποθετηθούν χαρτοθήκες απλές επιχρωμιωμένες, πλήρης.

Οι νιπτήρες θα είναι από πορσελάνη πλήρης διαστάσεων 40x50 cm,  με αναμικτήρες θερμού – ψυχρού ύδατος Φ1/2΄΄, τοποθετημένους στους νιπτήρες, με καθρέπτη τοίχου διαστάσεων 36 x 48 cm μπιζουτέ  και σαπωνοθήκη πορσελάνης διαστάσεων 15x15 cm χωρίς χειρολαβή.

Ο νεροχύτης θα είναι μιας σκάφης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, διαστάσεων περίπου 35x40x20 cm ,μήκους 1,20 m, και πλάτους περίπου 50 cm.

Θα υπάρχουν δυο δίκτυα αποχέτευσης. Το ένα θα οδεύει στο χώρο της πλατείας και θα συνδέει των Αποθηκευτικό χώρο και το Διατηρούμενο κτίσμα και το δεύτερο θα οδεύει στο χώρο των κοιμητηρίων και θα συνδέει το Φυλάκιο, τους χώρους των Γραφείων στο οστεοφυλάκιο και τις Κρίνες που βρίσκονται διάσπαρτες μέσα στο χώρο των κοιμητηρίων. Και τα δύο δίκτυα θα οδηγούνται στο δίκτυο αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ που βρίσκεται στην οδό Κατσάνου, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια. Τα δίκτυα θα γίνουν με τις απαραίτητες κλίσεις σύμφωνα με την νομοθεσία και την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2412/86 και θα συνδέονται με το δίκτυο της Ε.Υ.Α.Θ που βρίσκεται σε βάθος 1,75 m περίπου σε εκείνο το σημείο. Οι απαραίτητες κλίσεις θα δοθούν μετά από συνεννόηση με την Ε.Υ.Α.Θ για τα ακριβή σημεία σύνδεσης και τα βάθη.

Τα ακάθαρτα των υδραυλικών υποδοχέων θα συλλέγονται από πλαστικούς σωλήνες PVC των 6ΑΤΜ κατά DIN 19531. Στη συνέχεια θα οδηγούνται στα κεντρικά υπόγεια δίκτυα αποχέτευσης των ακαθάρτων που θα είναι πλαστικοί σωλήνες PVC σειράς 41 Φ160. Τα υπόγεια δίκτυα θα οδεύουν μέσα σε χάνδακα , οι διαστάσεις του οποίου θα είναι βάθος 1,12 m, πλάτος (μέγεθος σωλήνας + 20cm σκυρόδεμα+15 cm εκατέρωθεν) m και μήκος σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια. Μέσα σε αυτό το χάνδακα θα εγκιβωτισθούν  οι σωλήνες σε άοπλο σκυρόδεμα 300kg τσιμέντου. Αναλυτικά θα εδράζονται σε πάχος 10 cm, θα καλύπτονται από πάχος 10 cm και πλευρικά 10 cm.

Φρεάτια για το δίκτυο αποχέτευσης θα κατασκευασθούν στον περιβάλλοντα χώρο στα σημεία εξόδου των αποχετεύσεων των κτιρίων, στα σημεία αλλαγής διεύθυνσης του εξωτερικού δικτύου και ανά 50 m περίπου στο εξωτερικό δίκτυο. Έξω από τα κτίρια εκτός από φρεάτια θα τοποθετηθούν και μηχανοσίφωνες με μίκα αερισμού.

Ο πυθμένας του φρεατίου θα διαστρωθεί με γκρό μπετόν αναλογίας 300kg τσιμέντου ανά m3 σε πάχος 10 cm επί του οποίου θα διαμορφοθεί αυλάκι με ενσωματωμένη μέσα στο γκρο – μπετόν σωλήνα PVC σειράς 41, ίδιας διαμέτρου με την διερχόμενη σωλήνα, ίσιου ή καμπύλου, ο οποίος θα προσαρμόζεται στεγανά στους κυρίους αγωγούς αποχέτευσης που συμβάλουν στον πυθμένα του φρεατίου. Τα τοιχώματα των φρεατίων θα είναι από οπλισμένο σκυρόμεμα. Τα τοιχώματα και ο πυθμένας θα επιχρισθούν με τσιμεντοκονία πατητή 600kg/m3 με άμμο θάλασσας, πάχους 2 cm (αναλογίας 1;2 τσιμέντου με άμμο θάλασσας), με λείανση της επιφάνειας με μυστρί. Τα καλύμματα των φρεατίων θα είναι διπλά χυτοσιδηρά αναλόγων διατομών. Για τα φρεάτια 60x70x100cm και 60x70x150cm, η οροφή θα καλύπτεται με οπλισμένο σκυρόδεμα, όπου διαμορφώνεται άνοιγμα 50x60 cmκαι τοποθετείται το αντίστοιχο κάλυμμα.

Οι μηχανικοί σίφωνες ακαθάρτων θα τοποθετηθούν στον πυθμένα ιδιαιτέρου φρεατίου που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Οι σίφωνες θα προστατευθούν με περίβλημα από ισχυρό σκυρόδεμα αναλογίας 300 Κg ανά m3.

Στα επισυναπτόμενα σχέδια φαίνονται οι υδραυλικοί υποδοχείς, οι σωληνώσεις και όλες οι σχετικές απαιτούμενες λεπτομέρειες.

## Εγκατάσταση αποχέτευσης ομβρίων

Η εγκατάσταση θα μελετηθεί σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86 ‘’Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα :’’ Αποχετεύσεις ‘’.

Πρότυπα ΕΛΟΤ 34 για την τυποποίηση των ειδών υγιεινής ως προς τις διαστάσεις σύνδεσης και των υλικών – μορφής.

Τα όμβρια του αποθηκευτικού χώρου θα συγκεντρώνονται σε οριζόντια ανοικτή υδρορροή 9x13 cm από γαλβανισμένη λαμαρίνα στην πλευρά κλίσης και με δύο κατακόρυφες στήλες από γαλβανισμένη λαμαρίνα Φ75 θα παροχετεύονται τα όμβρια νερά στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο.

Τα όμβρια του φυλακίου θα συγκεντρώνονται σε οριζόντια ανοικτή υδρορροή 9x13 cm από γαλβανισμένη λαμαρίνα στην πλευρά κλίσης και με δύο κατακόρυφες στήλες από γαλβανισμένη λαμαρίνα Φ63 θα παροχετεύονται τα όμβρια νερά στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο.

Τα όμβρια του οστεοφυλακίου θα συγκεντρώνονται σε οριζόντιες ανοικτές υδρορροές 9x13 cm από γαλβανισμένη λαμαρίνα στις ακμές της στέγης και με τέσσερεις κατακόρυφες στήλες από γαλβανισμένη λαμαρίνα Φ75 θα παροχετεύονται τα όμβρια νερά στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο.

Οι υδρορροές και οι κατακόρυφες θα βαφούν σε χρώμα σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Οι κατακόρυφες υδρορροές θα αγκυρώνονται με σφιγκτήρες στην δομική κατασκευή.

Μετά την εγκατάσταση του δικτύου σωληνώσεων ο Ανάδοχος θα εκτελέσει δοκιμή στεγανοποίησης του οριζοντίου δικτύου και των κατακόρυφων στηλών.

Για την δοκιμή των κατακόρυφων στηλών θα πωματισθούν οι απολήξεις των στηλών και θα γεμιστούν με νερό για 24 ώρες. Μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, δεν πρέπει να παρατηρηθεί πτώση της στάθμης του νερού.

Σε αντίθετη περίπτωση θα ανεβρεθούν και επισκευασθούν οι βλάβες και θα επαναληφθεί η δοκιμή μέχρι να διαπιστωθεί η ανυπαρξία διαρροών.

Δεν θα γίνονται επιχώσεις ή εγκιβωτισμοί σωληνώσεων ή με οποιοδήποτε τρόπο κάλυψη των σωλήνων πριν γίνουν οι παραπάνω δοκιμές κατά τμήματα ή στο σύνολο του έργου.

Στα επισυναπτόμενα σχέδια φαίνονται οι υδραυλικοί υποδοχείς, οι σωληνώσεις και όλες οι σχετικές απαιτούμενες λεπτομέρειες.

## 5.3.  Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών

## 5.3.1 Εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

## 5.3.1.1 Γενικά

Θα κατασκευασθεί  νέο υπόγειο δίκτυο (πλαστικός σωλήνας PVC Φ100, φρεάτια διέλευσης καλωδίων κ.λπ.) και θα τοποθετηθούν φωτιστικά, οι θέσεις των οποίων φαίνονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο.

Τα φωτιστικά θα είναι διαφορετικών τριών διαφορετικών μορφών :

Φωτιστικά (ΤΥΠΟΥ 1), συνολικού ύψους 4,5 m αποτελούμενα από σιδηροϊστό, φωτιστικό σώμα κωνικής μορφής και λαμπτήρα μεταλλικών ιωδιδίων 100 W, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, που θα τοποθετηθούν στο χώρο της πλατείας.

Φωτιστικά (ΤΥΠΟΥ 2), συνολικού ύψους 4,5 m αποτελούμενα από σιδηροϊστό παραδοσιακής μορφής, φωτιστικό σώμα παραδοσιακής μορφής και λαμπτήρα νατρίου υψηλής πίεσης 100 W, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, που θα τοποθετηθούν στο χώρο των κοιμητηρίων.

Φωτιστικά (ΤΥΠΟΥ 3),  συνολικού ύψους 4,5 m αποτελούμενα από σιδηροϊστό και δύο φωτιστικά σώματα όπως του ΤΥΠΟΥ 1, με διπλό βραχίωνα από χυτοχάλυβα και λαμπτήρες νατρίου υψηλής πιέσεως 100 W, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, που θα τοποθετηθούν στο χώρο του πεζοδρομίου επί της οδού Λαγκαδά έξω από την περιοχή ανάπλασης.

## 5.3.1.2 Εργασίες προς εκτέλεση

Εκσκαφή ορύγματος τοποθέτησης σωληνώσεων, φρεατίων και βάσεων των ιστών.

Κατασκευή βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα και ταυτόχρονη πάκτωση των μεταλλικών αγκυρίων των ιστών.

Κατασκευή φρεατίων, απομάκρυνση των υπαρχόντων χυτοσιδηρών καλυμμάτων.

Τοποθέτηση, εγκατάσταση φωτιστικών και σύνδεση αυτών με το υπόγειο δίκτυο.

Τοποθέτηση δύο πινάκων διανομής.

Ασφάλιση του δικτύου και ηλεκτροδότηση αυτού από τους πίνακες διανομής.

## 5.3.1.2.1  Εκσκαφή

Εκσκαφή ορύγματος με την χρήση μηχανικών μέσων. Σε σημεία όπου δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων (λόγω άλλων παρακείμενων δικτύων κλπ), η εκσκαφή θα γίνεται χωρίς την χρήση τους. Η διατομή της εκσκαφής θα είναι πλάτους 0,5 m και βάθους 0,5 m.

Επίσης θα εκσκαφεί και ο χώρος στον οποίο θα τοποθετηθεί η βάση του ιστού από οπλισμένο  σκυρόδεμα, διαστάσεων 0,5x0,5x0,6 m.

## 5.3.1.2.2  Κατασκευή φρεατίων επισκέψεως - διακλάδωσης

Φρεάτια διακλάδωσης θα τοποθετηθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο) :

α) παραπλεύρως στη βάση κάθε ιστού,

β) στις θέσεις όπου αλλάζει η ευθύγραμμη πορεία των σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων είτε σε  διακλαδώσεις αυτών

Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν έγχυτα από άοπλο σκυρόδεμα με πάχος τοιχώματος 0,1 m, σε  εσωτερικές διαστάσεις 0,4x0,4 m και βάθος 0,5 m. Θα πληρώνονται με ποταμιαία άμμο. Τέλος θα επικαλύπτονται με χυτοσιδηρά καλύμματα μεσαίου τύπου (σίδηρος 25 kg).

## 5.3.1.2.3  Κατασκευή βάσεων από σκυρόδεμα και πάκτωση των μεταλλικών αγκυρίων των ιστών.

Το θεμέλιο των ιστών που τοποθετούνται προβλέπεται να έχει διαστάσεις 0,5x0,5x0,6 m, (ή όπως διαστασιολογηθούν βάση των σύγχρονων κανονισμών σύμφωνα με τις προδιαγραφές) και θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20,     (το θεμέλιο οπλίζεται με διαμήκη οπλισμό Φ12 και συνδετήρες Φ12, σε ποσοστό 80 kg ανά 1 m3), μέσα στο οποίο θα πακτώνονται τα αγκύρια, σύμφωνα με τους κανονισμούς. Το όρυγμα για την έγχυση του σκυροδέματος του θεμελίου θα εκσκάπτεται στις απαιτούμενες διαστάσεις, με κατάλληλα διαμορφωμένα τοιχώματα και η σκυροδέτηση σ΄αυτό θα γίνεται απ΄αυθείας προκειμένου τα τοιχώματα να παραμείνουν συμπαγή.

Το όρυγμα για την έγχυση του σκυροδέματος του θεμελίου θα εκσκάπτεται στις απαιτούμενες διαστάσεις, με κατάλληλα διαμορφωμένα τοιχώματα και η σκυροδέτηση σ΄αυτό θα γίνεται απ΄αυθείας προκειμένου τα τοιχώματα να παραμείνουν συμπαγή.

## 5.3.1.2.4 Κατασκευή υπογείων σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων

Στο υπόγειο δίκτυο θα τοποθετηθεί πλαστικός σωλήνας από PVC Φ110, 6 Atm κατά DIN 8061-8062 και όπου απαιτείται εύκαμπτη πλαστική σωλήνα πολυαιθυλενίου P.E.-H.D. Φ 110, 6 ατμοσφαιρών κατά DIN8074. Θα περιλαμβάνουν τον απαιτούμενο οδηγό από γαλβανισμένο σύρμα 5 mm2 για το τράβηγμα των καλωδίων. Με λεία εσωτερική επιφάνεια και το ένα άκρο τους θα είναι μεγαλύετρης διαμέτρου ώστε να γίνεται σύνδεση τους χωρίς πρόσθετη μούφα. Οι σωλήνες θα τοποθετούνται εντός χάνδακα (όρυγμα εκσκαφής).

Ο πλαστικός σωλήνας PVC θα τοποθετηθεί μέσα στο χάνδακα, θα εγκιβωτισθεί σε ποταμιαία άμμο (0,3 m) και το όρυγμα θα συμπληρωθεί με τα προϊόντα εκσκαφής.

## 5.3.1.2.5 Καλώδια τροφοδοσίας

Σε όλο το υπόγειο δίκτυο θα τοποθετηθεί καλώδιο J1VV (Ν.Υ.Υ) 4x10 mm2 , 4x6 mm2 ,4x4 mm2 ή σύμφωνα με το σχέδιο, εντός των σωλήνων (PVC, εύκαμπτη πλαστική σωλήνα πολυαιθυλενίου P.E.-H.D.), για την παροχή ρεύματος στα φωτιστικά, από το αντίστοιχο πίλλαρ μέχρι τα ακροκιβώτια των ιστών όπου και θα ασφαλίζονται. Tα καλώδια θα είναι ανθυγρά τάσεως 0,6/1 kV τάσεως δοκιμής 4kV με χάλκινους πολύκλωνους αγωγούς (R) με εξωτερική επένδυση PVC και εσωτερική ελαστική ή πλαστική, σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΛΟΤ, IEC,  VDE. Ο αριθμός των καλωδίων που θα οδεύουν μέσα στον ίδιο σωλήνα θα διευκρινισθεί κατά την επίβλεψη.

Από το ακροκιβώτιο θα συνεχίζει καλώδιο AO5VV-U (Ν.Υ.Μ.) 3x1,5 mm2 μέχρι τα φωτιστικά σώματα και τη σύνδεση τους για πλήρη λειτουργία. Τα καλώδια θα είναι ανθυγρά τάσεως 300/500 kV τάσεως δοκιμής 2 kV με χάλκινους αγωγούς μονόκλωνους (U) διατομής 1,5 mm2 με εξωτερική επένδυση PVC και εσωτερική ελαστική, σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΛΟΤ,  IEC, VDE.

Η τροφοδοσία των φωτιστικών θα γίνει από δύο πίλλαρ που θα τοποθετηθούν. Τα κυκλώματα τροφοδοσίας θα γίνουν κατόπιν  συνεννοήσεως  με την Δ/νση Ηλεκτρολογικού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

## 5.3.1.2.6 Εγκατάσταση γείωσης

Ο αγωγός γείωσης (γυμνός χάλκινος πολύκλωνος) Cu 25 mm2  θα τοποθετηθεί στην ίδια τάφρο με τους σωλήνες διέλευσης καλωδίων. Ο αγωγός γείωσης (γυμνός χάλκινος πολύκλωνος) Cu 16 mm2 θα συνδεθεί από το ακροκιβώτιο των ιστών μέχρι να συναντήσει τον αγωγό γείωσης Cu 25 mm2. Το ηλεκτρόδιο γείωσης θα τοποθετείται ανά 3 ιστούς. Το ηλεκτρόδιο γείωσης θα είναι επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά με χαλύβδινη ψυχή με πάχος επιχαλκώσεως 250 μm Φ14x150cm, αποτελούμενης από επιχαλκωμένο ηλεκτρόδιο με όλα τα μικροϋλικά που χρειάζονται, σφικτήρες γειώσεως κ.λπ.

Γενικά η γείωση, οι εσωτερικές συρματώσεις, οι ακροδέκτες και η πρόβλεψη για προστασία από ηλεκτροπληξία θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 60598-1

Επίσης εφιστάται η προσοχή στη γείωση των ιστών σε συνεννόηση με την υπηρεσία.

## 5.3.1.2.7 Τοποθέτηση φωτιστικών

1.  Φωτιστικά (ΤΥΠΟΥ 1), θα τοποθετηθούν στο χώρο της πλατείας στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια, σε απόσταση 12 μέτρων περίπου μεταξύ τους.

Τα φωτιστικά θα είναι συνολικού ύψους 4,5 m. Θα αποτελούνται από σιδηροϊστό και φωτιστικό σώμα.

Η μορφή του ιστού και του φωτιστικού σώματος θα είναι σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

Ο ιστός ύψους 4 m, θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή Φ100 περίπου και πάχους 4 mm, γαλβανισμένος εσωτερικά και εξωτερικά μετά το πέρας της κατασκευής εν θερμώ. Στο πάνω άκρο του ιστού θα υπάρχει σιδηροσωλήνας Φ60 για την στήριξη του φωτιστικού σώματος. Ο κορμός του ιστού θα είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα θερμής εξέλασης. Δεν επιτρέπεται καμία εγκάρσια ή κατά μήκος ραφή.

Σε ύψος 0,80 m τουλάχιστον θα κατασκευασθεί θυρίδα επίσκεψης για ηλεκτρολογική σύνδεση. Αυτή θα είναι καθαρών διαστάσεων 100 x 200 mm. Στο επάνω και στο κάτω μέρος θα έχει πατούρες πλάτους 15 mm όπου θα στερεώνεται το καπάκι της θυρίδας.

Ο ιστός θα εδράζεται σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα όπου στερεώνεται με 4 αγκύρια τα οποία είναι πακτωμένα στο σκυρόδεμα. Η βάση έδρασης θα είναι 330 x 330 x 10 mm, με τέσσερεις οπές για τις αγκυρόβιδες. Οι αγκυρόβιδες πρέπει να είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω τους σιδηρογωνιές σε σχήμα τετραγώνου 230 x 230 mm στη βάση τους και χιαστή προ του σπειρώματος τους για να αποφευχθεί η μετακίνηση τους, κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στην βάση από σκυρόδεμα.

Ο ιστός θα βαφεί με ηλεκτροστατική βαφή. Συγκεκριμένα σε πρώτο στάδιο θα γίνει η χρήση εποξειδικού PRIMER, ενώ η τελική στρώση θα γίνει από πολυουρεθανικό σμάλτο κατά αριθμό RAL που θα καθορισθεί από την υπηρεσία. Τα πάχη του PRIMER και της τελικής στρώσης θα πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζουν εγγύηση στην ποιότητα της βαφής τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

Ο ιστός θα είναι τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 40,1-9. Το εργαστάσιο παραγωγής θα κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σχετικά με την οργάνωση της λειτουργίας του, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2000 τόσο για την κατασκευή του μεταλλικού μέρους του ιστού όσο και για το γαλβάνισμα του.

Η κατασκευή και οι διαστάσεις του ιστού φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο και η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο να μην παρουσιάζει ελαττώματα.

Το φωτιστικό σώμα κορυφής, θα είναι κατάλληλο για ανάρτηση στον ιστό που προδιαγράφεται παραπάνω και μορφής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο

Το φωτιστικό σώμα θα είναι αντεστραμμένου κωνικού σχήματος, το κυρίως σώμα του οποίου θα  είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και το άνω κάλυμμα (καπάκι) του από αλουμίνιο. Το ύψος του φωτιστικού σώματος δεν θα ξεπερνά τα 49 cm και η τελική διάμετρος του θα είναι περίπου 52 cm.

Το κάλυμμα του φωτιστικού σώματος είναι από διαφανές πολυάνθρακα (polycarbonate), άθραυστο και αυτοσβέσιμο. Το φωτιστικό σώμα θα φέρει κεραμική λυχνιολαβή με επαργυρωμένες επαφές και θα είναι κατάλληλο για να δεχθεί λαμπτήρα μεταλλικών ιωδιδίων 100 W.

Το φωτιστικό σώμα θα έχει προστασία τουλάχιστον IP 44 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60529. Θα είναι κατάλληλο για ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας 230 V και συχνότητας 50 Hz. Και θα φέρει αντιθαμβωτική διατάξη.

Το φωτιστικό σώμα θα είναι βαμμένο σε τρία στάδια : στο πρώτο στάδιο θα βαφεί με ηλεκτροστατική εποξειδική βαφή μετά από επεξεργασία φωσφάτωσης ώστε να καταστεί ιδιαίτερα ανθεκτικό σε παραθαλάσσιο περιβάλλον και έπειτα σε δεύτερο στάδιο ακρυλική επικάλυψη φιλική προς το περιβάλλον και σταθεροποιημένη στην ακτινοβολία UV και σε τρίτο στάδιο σε χρώμα που θα καθορισθεί από την υπηρεσία.

Θα γίνονται δεκτά φωτιστικά που θα είναι σύμφωνα με τα Πρότυπα   ΕΝ 60598 - 1 και θα φέρουν Πιστοποίηση CE. Το εργοστάσιο κατασκευής των φωτιστικών θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000.

Η ηλεκτρική μόνωση θα είναι κλάσης ΙΙ. Η εσωτερική συνδεσμολογία θα γίνεται σε καλώδιο αντοχής 120 οC.

Το φωτιστικό θα διαθέτει ασφάλεια προστασίας 6 Α, θερμική προστασία και αντοχή σε κρούση.

Το φωτιστικό θα διαθέτει βεβαίωση από τον οίκο κατασκευής του ότι δεν δημιουργεί παράσιτα σε οποιεσδήποτε ηλεκτρικές ή/και ηλεκτρονικές συσκευές.

Δείγματα των φωτιστικών πρέπει να κατατεθούν σε κάθε ζήτηση της Υπηρεσίας.

2.  Φωτιστικά (ΤΥΠΟΥ 2), θα τοποθετηθούν στο χώρο των κοιμητηρίων στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια, σε απόσταση 12 μέτρων περίπου μεταξύ τους.

Τα φωτιστικά θα είναι συνολικού ύψους 4,3 m περίπου. Θα αποτελούνται από σιδηροϊστό παραδοσιακης μορφής και φωτιστικό σώμα παραδοσιακής μορφής. Η μορφή του ιστού και του φωτιστικού σώματος θα είναι σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

Ο ιστός ύψους 3,5 m, θα είναι μικτής διατομής από χυτοσίδηρο, σπομδυλωτός παραδοσιακής μορφής. Ο κύριος κορμός θα αποτελείται από 4 τεμάχια διαφορετικής διατομής (3κυκλικής διατομής και 1 εξαγωνικής διατομής). Η γενική εικόνα θα πρέπει να είναι αυτή ενός τηλεσκοπικού ιστού.

Ο ιστός στο ανώτερο σημείο του θα φέρει ειδικά διαμορφωμένο τελείωμα κατάλληλο για την ανάρτηση του παραδοσιακού φωτιστικού σώματος κορυφής.

Στο τεμάχιο βάσης (εξαγωνικής διατομής) θα υπάρχει κατάλληλη θυρίδα σύνδεσης – επισκευής. Στο εσωτερικό του ιστού και στο ύψος της θυρίδας (περίπου σε απόσταση 0,80 m από το φυσικό έδαφος) θα πρέπει να προβλέπεται η κατάλληλη στήριξη ενός ή περισσοτέρων ακροκιβωτίων. Θα τοποθετηθούν στεγανά ακροκιβώτια IP55 κατάλληλα στερεωμένα και προστατευμένα, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δημοτών σε περίπτωση βανδαλισμών.

Στον ίδιο επίσης χώρο πρέπει να συγκολληθεί κοχλίας διαμέτρου 5/16΄΄ κατάλληλος για τη στερέωση ακροδέκτου (KOS) του αγωγού γείωσεως με το οποίο ο ιστός θα γεφυρώνεται προς το σύστημα γειώσεως του δικτύου για λόγους προστασίας.

Το χυτό θα είναι αρίστης ποιότητας και κατεργασίας και από πιστοποιημένο κατασκευαστή.

Τα τεμάχια του ιστού θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η είσοδος νερού στο εσωτερικό.

Το ύψος του ιστού, καθώς και οι υπόλοιπες κατασκευαστικές λεπτομέρειες φαίνονται στο ενδεικτικό σχέδιο. Αλλαγές μπορούν να υπάρξουν λόγω αναγκαιότητας του έργου. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να φέρουν τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα. Ο ιστός θα εδράζεται σε βάση θεμελίωσης, διαστάσεων 60x60x60 cm. Η βάση θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα φέρει εγκιβωτισμένα αγκύρια Φ18 και μήκους 50 cm, συνδεδεμένα μεταξύ τους με μεταλλικές λάμες, στα κοχλιοτομημένα άκρα των οποίων θα στερεωθεί η βάση του ιστού. Το χυτοσιδηρό κάλυμμα θα καλύπτει τα κοχλιοτομημένα αυτά άκρα, εάν αυτά είναι ορατά. Τα χυτά τεμάχια του ιστού πρέπει να έχουν αντιδιαβρωτική προστασία. Η προστασία των επιφανειών του ιστού θα επιτευχθεί με τις παρακάτω φάσεις επεξεργασίας :

- Aφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών από τη χύτευση

- Aμμοβολή (για λείανση και απομάκρυνση κακοτεχνιών)

- Στρλωση εποξειδικού υλικού δύο συνθετικών

- Στρώση (πέρασμα με ειδικό σμάλτο)

Η βαφή θα είναι ηλεκτροστατική. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ελάχιστες προδιαγραφές για την βαφή μετά τον γαλβανισμό : την επίστρωση με εποξειδικό primer και το τελευταίο στρώμα βαφής με αλειφατική πολυουρεθάνη. Η βαφή θα πρέπει να δίνει άψογη συνάφεια με το υπόστρωμα της βαφής ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα απόξεσης.

Συγκεκριμένα, θα γίνει η χρήση αρχικά (μετά το γαλβανισμό) εποξειδικού PRIMER πλούσιου σε ψευδάργυρο, σε κατάλληλο πάχος, ενώ η τελική στρώση θα γίνει από σμάλτο κατά RAL. Ο αριθμός RAL θα καθορισθεί από την Υπηρεσία.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των PRIMER και των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία.

Επισημαίνεται ότι η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της βαφής των χυτοσιδηρών και χαλύβδινω τεμαχίων θα είναι απολύτων όμοια.

Θα πρέπει επιπλέον να δοθεί γραπτή εγγύηση για την ποιότητα της βαφής, τουλάχιστον 8 ετών. Στην εγγύηση θα αναφέρονται και οι προδιαγραφές που επιλέχθηκαν τελικά σε σχέση με τη βαφή.

Η μορφή και η κατασκευή του ιστού θα είναι τουλάχιστον όπως αυτού που βρίσκεται στην οδό Αλεξ. Σβώλου ή βελτιωμένος.

Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει ελαττώματα στη στναρμογή και στην εξωτερική επιφάνεια του ιστού.

Το φωτιστικό σώμα θα είναι παραδοσιακής μορφής κατάλληλο για λαμπτήρα νατρίου υψηλής πίεσης 100 W και θερμοκρασίας λειτουργίας από –20 έως +35ο C, ο οποίος θα είναι τοποθετημένος μέσα σε κοίλο κάτοπτρο και θα πρέπει να είναι ικανό να δέχεται λαμπτήρα 100 W.

Ο ανταυγαστήρας του φωτιστικού θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένος έτσι ώστε να κατευθύνει τη φωτεινή δέσμη προς τα κάτω μειώνοντας τη φωτορύπανση. Το κέλυφος του φωτιστικού σώματος θα είναι μεταλλικό, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα RAL σύμφωνα με την γνώμη της Υπηρεσίας.

Τα ποιοτικά και αισθητικά στοιχεία του φωτιστικού θα είναι κατ’ ελάχιστον ίδια με τα φωτιστικά σώματα που είναι ήδη τοποθετημένα στην πόλη.

Τα φωτιστικά θα καλύπτουν τις γενικές απαιτήσεις και δοκιμές του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 60598-2-3. Ο κατασκευαστής του θα πρέπει να διαθέτει στη συγκεκριμένη παραγωγική του διαδικασία Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας (π.χ. της σειράς ISO 9000 κ.λπ.) και θα παρέχει στην Υπηρεσία βεβαίωση ότι το φωτιστικό σώμα έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60598-2-3.

Το κάλυμμα θα είναι διαφανές ή ημιδιαφανές άθραυστο και αυτοσβέσιμο πολυκαρβονικό, πάχους μεγαλύτερου των 2 mm και ανθεκτικό στη γήρανση και σε βανδαλιστικές ενέργειες.

Το άνω τμήμα του κελύφους χρησιμοποιείται ως διαμέρισμα των ηλεκτρικών οργάνων, ενώ το κάτω μέρος μαζί με το διαφανές κάλυμμα αποτελεί το χώρο του λαμπτήρα. Εντός του χώρου αυτού θα βρίσκεται αναρτημένος ο κατοπτρικός μηχανισμός και η λυχνιολαβή από πορσελάνη Ε40, για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως 100 W. Ο λαμπτήρας θα εδράζεται σε οριζόντια θέση. Η λυχνιολαβή είναι ανθεκτική στην τάση λειτουργίας και τα ρεύματα ερπισμού.

Τα όργανα αφής και λειτουργίας θα βρίσκονται σε ειδιική βάση, σε ανεξάρτητο χώρο στο πάνω μέρος του φωτιστικού από αυτόν του λαμπτήρα προστατευμένο από μονωτικό υλικό με σχισμή που θα επιτρέπουν την αναγκαία ανανέωση του αέρα αποφεύγοντας έτσι υψηλές θερμοκρασίας επικίνδυνες για τα όργανα. Ενώ θα υπάρχει κατάλληλο παρέμβυσμα για την επίτευξη της στεγανοποίησης.

Ο κατοπτρικός μηχανισμός θα αποτελείται από κάτοπτρα ασσύμετρης διάταξης, τα οποία είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο καθαρότητας 99% τουλάχιστον, στιλβωμένο και σκληρυμένο με τη μέθοδο eloxieren.

Τα κάτοπτρα και η λυχνιολαβή θα είναι δυνατό να ρυθμιστού, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη έξοδος της ισχύος της εκπεμπόμενης δέσμης.

Η ηλεκτρική μόνωση θα είναι κλάσης Ι. Η εσωτερική συνδεσμολογία θα γίνεται σε καλωδιο αντοχής 120o C. Το στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλο για λειτουργία λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, τάσης λειτουργίας 230 V +10%, 50Hz και με απώλειες μικρότερες του 10% περίπου της ονομαστικής ισχύος.

Ο εκκινητής είναι ηλεκτρονικός αυτοδιακοπτώμενος κατάλληλος για λειτουργία σε συνεργασία με το στραγγαλιστικό πηνίο.

Ο πυκνωτής επιτυγχάνει διόρθωση του συντελεστή ισχύος του φωτιστικού σε 0,85 και συνεργάζεται με τα υπόλοιπα εξαρτήματα αφής και λειτουργίας του φωτιστικού.

Το φωτιστικό σώμα θα έχει βαθμό προστασίας ΙΡ44 στο χώρο του λαμπτήρα και των ηλεκτρικών οργάνων.

3.  Φωτιστικά (ΤΥΠΟΥ 3), θα τοποθετηθούν στο χώρο του πεζοδρομίου επί της οδού Λαγκαδά έξω από την περιοχή ανάπλασης, στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια, σε απόσταση 12 μέτρων περίπου μεταξύ τους.

Τα φωτιστικά θα είναι συνολικού ύψους 4,0 m περίπου. Θα αποτελούνται από σιδηροϊστό, φωτιστικά σώματα και διπλό βραχίωνα. Η μορφή του ιστού και του φωτιστικού σώματος θα είναι σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

Ο ιστός και τα φωτιστικά σώματα θα είναι ίδια με το φωτιστικό ΤΥΠΟΥ 1. Οι βραχίονες θα είναι ανωφερείς, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, από γαλβανισμένο χυτοχάλυβα, διατομής Φ30 mm. θα είναι βαμμένοι ηλεκτροστατικά με εποξειδική βαφή μετά από επεξεργασία φωσφάτωσης, που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Θα συγκρατούνται στον ανωτέρω ιστό με κατάλληλα εξαρτήματα. Θα φέρουν δύο οπές για την στήριξη τους με τα εξαρτήματα και οπή για την διέλευση του καλωδίου τροφοδοσίας. Στην άνω κατάληξη θα φέρουν κάλυμμα από συνθετικό ελαστικό, ενώ στην κάτω θα φέρουν υποδοχέα διατομής Φ60 για την στήριξη του φωτιστικού. Τα εξαρτήματα (κορόνα και φλάντζα) με τα οποία θα στηρίζονται οι βραχίονες στον ιστό θα είναι μορφής σύμφωνα με το σχέδιο.  Η κορόνα θα είναι από χυτό αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά με εποξειδική βαφή μετά πό επεξεργασία φωσφάτωσης, θα τοποθετηθεί στην κορυφή του ιστού στο στέλεχος με διατομή Φ60 mm και θα συγκρατείται σε αυτό με τρεις βίδες. Σε αυτό θα στηριχθούν οι βραχίονες, κάθε βραχίονας θα στηριχθεί με δύο βίδες. Μεταξύ των βιδών που συγκρατούν τον βραχίονα θα υπάρχει μια επιπλέον οπή για τη διέλευση του καλωδίου τροφοδοσίας. Εσωτερικά θα φέρει κλέμμα για τη συνδεσμολογία και τροφοδοσία των φωτιστικών. Κλάση μόνωσης ΙΙ. Η φλάντζα θα είναι από χυτό αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά με εποξειδική βαφή μετά πό επεξεργασία φωσφάτωσης, θα έχει εξωτερική διατομή Φ210 mm περίπου και εσωτερική Φ100 mm περίπου. Θα τοποθετηθεί στον ιστό και θα συγκρατηθεί με τρεις βίδες. Διαιρείται σε έξι τομές όπου ο καθένας συγκρατεί δια της συσφίξεως ένα βραχίονα. Κάθε τομέας συγκρατείται με δύο βίδες.

Τα φωτιστικά θα τοποθετηθούν σύμφωνα με το σχέδιο, σε θέση τέτοια στο πεζοδρόμιο, που η άκρη του φωτιστικού θα είναι μέσα στο όριο του κρασπέδου, έτσι ώστε τα φωτιστικά να μην προεξάχουν μέσα στο δρόμο.

ΛΥΧΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΩΔΙΔΙΩΝ 100 W

Οι λαμπτήρες μεταλλικών ιωδιδίων, θα είναι για τάση λειτουργίας 220 V και ισχύος 100 W, ελλειψοειδούς σχήματος. Θα έχουν εξωτερικό περίβλημα εκ σκληρής υάλου που εσωτερικά θα έχει επάλειψη από φθορίζουσα σκόνη. Η φωτεινή τους ροή θα είναι τουλάχιστον 8.000 Lm.

Οι λυχνίες ισχύος 100 W θα είναι χωρίς ενσωματωμένο εκκινητή.

Ο κάλυκας τους θα είναι βιδωτός (Έντισον) τύπου Ε 27. Η αφή του λαμπτήρα θα είναι δυνατό να γίνει σε θερμοκρασία 0ο C με τάση 180 V. Θερμοκρασία χρώματος μεγαλύτερη από 2.900ο Κ. Πολύ καλή βαθμίδα χρωματικής απόδοσης Ra > 70.

ΛΥΧΝΙΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 100 W

Οι λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης, θα είναι για τάση λειτουργίας 220 V και ισχύος 100 W, σωληνοειδούς μορφής. Θα έχουν εξωτερικό περίβλημα εκ σκληρής υάλου που εσωτερικά θα έχει επάλειψη από φθορίζουσα σκόνη. Η φωτεινή τους ροή θα είναι τουλάχιστον 11.000 Lm.

Οι λυχνίες ισχύος 100 W θα είναι χωρίς ενσωματωμένο εκκινητή.

Ο κάλυκας τους θα είναι βιδωτός (Έντισον) τύπου Ε 40. Η αφή του λαμπτήρα θα είναι δυνατό να γίνει σε θερμοκρασία 0ο C με τάση 180 V. Θερμοκρασία χρώματος μεγαλύτερη από 2.000ο Κ. Πολύ καλή βαθμίδα χρωματικής απόδοσης Ra > 20.

Τα νέα φωτιστικά θα καλύπτουν πλήρως από άποψη φωτισμού τον παραπάνω χώρο και θα συνδεθούν με τα υπόγεια καλώδια (παροχές και γειώσεις).

Σε ορισμένες περιπτώσεις , όπου χρειαστεί, λόγω εμποδίων (π.χ. δένδρων) είναι δυνατόν να γίνει μετάθεση των θέσεων των ιστών, με αντίστοιχη τροποποίηση του σχεδίου υποδομής και την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

## 5.3.2 Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

## 5.3.2.1 Γενικά

Από τους δύο πίνακες διανομής που θα τοποθετηθούν στο χώρο θα οδεύσουν γραμμές και θα τροφοδοτούν πίνακες στα κτίρια στα οποία θα γίνουν εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Οι γραμμές θα οδεύουν στην ίδια σωλήνα με τα καλώδια τροφοδοσίας του εξωτερικού φωτισμού, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

Τα κτίρια που τροφοδοτηθούν με ρεύμα είναι :

Αποθηκευτικός χώρος.

Φυλάκιο.

Αποθήκη.

Χώρος γραφείων στο Οστεοφυλάκιο.

Θα τοποθετηθούν ξεχωριστοί ηλεκτρικοί πίνακες σε κάθε χώρο.

## 5.3.2.2 Ηλεκτρικοί Πίνακες

Οι πίνακες θα είναι κατάλληλοι για ορατή εγκατάσταση στον τοίχο, μεταλλικοί ή από αλουμίνιο.

Καταλλήλων διαστάσεων και θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, όργανα αυτοματισμού, ασφάλειες, διακόπτες, μικροαυτόματους κ.λπ, όπως φαίνεται στην μελέτη, πλήρως εγκατεστημένος και έτοιμος για λειτουργία.

Δίκτυα διανομής

1.	Όλο το δίκτυο χαμηλής τάσης θα έχει ακτινική διάταξη.

2.	Τα δίκτυα διανομής θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα παρακάτω:

Παροχές πινάκων με καλώδια ΝΥΥ,

γραμμές κυκλωμάτων μέσα στο δάπεδο ή στο σκυρόδεμα με καλώδια ΝΥΑ ή ΝYM (ΝΥΜ στα split- unit, και στο θερμοσίφωνα) μέσα σε πλαστικούς σωλήνες σπιράλ.

Προστασία γραμμών

1.	     Οι παροχές πινάκων προστατεύονται με αυτόματους διακόπτες ισχύος, με διακόπτες φορτίου PACCO.

2.	Η προστασία γραμμών φωτισμού, ρευματοδοτών κ.λ.π. γίνεται με μικροαυτόματους.

## 5.3.2.3 Εσωτερικός φωτισμός - Τύποι Φωτιστικών Σωμάτων

Ο φωτισμός των διαφόρων χώρων του κτιρίου, σύμφωνα με τα σχέδια, προβλέπεται κατά βάση με :

Γενικά σε όλους τους χώρους θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα λαμπτήρων φθορισμού, 2X36W  οροφής, στο χώρο έξω από τον αποθηκευτικό χώρο θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα φθορισμού 2x36 W  στεγανού τύπου και στου χώρους των W.C και έξω από τις πόρτες στεγανά φωτιστικά οροφής ή τοίχου 100W, το κάθε ένα. Εναλλακτικά στα στεγανά φωτιστικά οροφής ή τοίχου στον χώρο των W.C μπορούν να μπουν και  λαμπτήρες μικρότερης ισχύος.

## 5.3.2.3.1 Φωτιστικό σώμα φθορίου 2 x 36 W

Φωτιστικό σώμα οροφής, ορθογωνικής μορφής, ικανό για να δεχθεί λαμπτήρες φθορισμού ισχύος ( 2 x 36 W, τύπου Τ8). Το σώμα του θα είναι από χαλυβδοέλασμα, βαμμένο ηλεκτροστατικά, με παραβολική οθόνη από γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας. Το φωτιστικό θα είναι πλήρες θα φέρει λαμπτήρες, πυκνωτή και starter. Βαθμού προστασίας ΙΡ40.

## 5.3.2.3.2 Φωτιστικό σώμα φθορίου 2 x 36 W στεγανό

Φωτιστικό σώμα οροφής στεγανό, ορθογωνικής μορφής, ικανό για να δεχθεί λαμπτήρες φθορισμού ισχύος ( 2 x 36 W, τύπου Τ8). Το σώμα του και το κάλυμμα του θα είναι από αθραυστο και αυτοσβέσιμο polycarbonate. Θα φέρει ανακλαστήρα από πρεσσαριστό χαλυβδοέλασμα. Το φωτιστικό θα είναι πλήρες θα φέρει λαμπτήρες, πυκνωτή και starter. Βαθμού προστασίας ΙΡ65, κλάση προστασίας Ι, αντοχή σε κρούση ΙΚ07.

## 5.3.2.3.3 Φωτιστικό σώμα στεγανό 60 W

Φωτιστικό σώμα οροφής ή τοίχου στεγανό, με σφαιρικό κώδωνα (αρματούρα) πορσελάνης με λυχνία πυρακτώσεως 60 W. Το φωτιστικό θα είναι πλήρες θα φέρει λαμπτήρα και όλα τα μικροϋλικά. Βαθμού προστασίας ΙΡ44 το κατώτερο, κλάση προστασίας Ι.

## 5.3.2.3.4 Κυκλώματα Φωτισμού

Τα κυκλώματα φωτισμού θα τροφοδοτούνται με αγωγούς αναλόγου διατομής, η οποία προκείπτει από την υπολογιζόμενη πτώση τάσης και θα φαίνεται στα μονογραμμικά σχέδια των πινάκων, ενώ θα ασφαλίζονται από μικροαυτόματους αναλόγων αμπέρ. Γενικά τα κυκλώματα φωτισμού θα είναι ανεξάρτητα από τα κυκλώματα ρευματοδοτών. Σ’ όλους τους χώρους θα χρησιμοποιηθούν καλώδια ΝΥΑ.

## 5.3.2.3.5 Χειρισμός Φωτιστικών Σωμάτων

Ο χειρισμός των φωτιστικών σωμάτων εντός των κτιρίων θα γίνεται με τοπικούς διακόπτες καθώς, με μικροαυτόματους από τους πίνακες φωτισμού ( 10 Α _ 250V).

## 5.3.2.3.6 Ρευματοδότες

Στους χώρους του κτιρίου προβλέπεται να τοποθετηθούν  ρευματοδότες τύπου ΣΟΥΚΟ (16 Α). Οι ρευματοδότες τροφοδοτούνται με διαφορετικές γραμμές από αυτές του φωτισμού.  Κάθε γραμμή θα είναι  ΝΥΑ 3 x 2.5 mm2 για 1Φ. Οι γραμμές ρευματοδοτών τροφοδοτούν από 1 έως 3 κατά περίπτωση ρευματοδότες (ανάλογα με το φορτίο που προβλέπεται και εξυπηρετούν).

## 5.3.2.3.7 Τοπικές κλιματιστικές μονάδες (Split – unit0

Στους χώρους των γραφείων και στο φυλάκιο, θα τοποθετηθούν τοπικές κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου (split – unit) ψύξης – θέρμανσης, πλήρως τοποθετημένες και σε πλήρη λειτουργία.

1)	Οι κλιματιστικές συσκευές θα είναι ψύξης – θέρμανσης – αφύγρανσης διαιρούμενου τύπου split system, σύγχρονης και άριστης ποιότητος ευρείας και πολυετούς κυκλοφορίας στην Ελληνική αγορά.

Οι ποσότητες και τα χαρακτηριστικά των κλιματιστικών συσκευών θα είναι:

Δύο (2) συσκευές με ικανότητα 8.700 Btu/h ψύξη και 9.600 Btu/h θέρμανση περίπου και εσωτερικό τμήμα επιτοίχιο.

Μία (1) συσκευή με ικανότητα 12.300 Btu/h ψύξη και 13.700 Btu/h θέρμανση περίπου και εσωτερικό τμήμα επιτοίχιο.

Οι κλιματιστικές συσκευές θα φέρουν τους αυτοματισμούς λειτουργίας και τις ασφαλιστικές διατάξεις για την οικονομική, αθόρυβη και ασφαλή λειτουργία καθώς επίσης και δυνατότητα  διατήρησης ενός σταθερού επιπέδου θερμοκρασίας και υγρασίας.

Θα διαθέτουν ασύρματα χειριστήρια με οθόνη ενδείξεων υγρών κρυστάλλων (LCD) και δυνατότητα 24ώρου προγραμματισμού.

Θα διαθέτουν εύκολα καθαριζόμενα φίλτρα αέρος.

Τα εσωτερικά μηχανήματα θα έχουν τη δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης των περσίδων, μέσω του τηλεχειριστηρίου.

Τα μηχανήματα θα πρέπει να έχουν επίσημη εγγύηση του εργοστασίου κατασκευής τους καθώς και τεχνική υποστήριξη στη πόλη μας (σέρβις).

## 5.3.2.3.8 Εγκατάσταση ασθενών

Στους χώρους των γραφείων, στο φυλάκιο και στον αποθηκευτικό χώρο θα τοποθετηθούν πρίζες τηλεφωνικών γραμμών. Το τηλεφωνικό κλαλώδιο θα είναι τύπου Α-2Υ(st)2Y διαμέτρου 0,8 mm  Φ6X2X0,8 mm

## 5.4. Σύστημα γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας

## 5.4.1.  Γενικά

Στόχος του συστήματος γειώσεων είναι όπως όλα τα μεταλλικά στοιχεία των κτηρίων να αποτελέσουν κατά το δυνατόν ισοδυναμική επιφάνεια.

Η ανάγκη εγκατάστασης Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) και η επιλογή της κατάλληλης Στάθμης Προστασίας για το σχεδιασμό του, γίνεται βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ 1412/1998, όπου λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους η κατασκευή κατατάσσεται σε κάποια Στάθμη Προστασίας από Ι έως την πιο χαλαρή IV.

Οσχεδιασμός Αντικεραυνικής Προστασίας γίνεται σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1197/2002 και την υλιποίηση της με υλικά που πρέπει να ικανοποιούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 50164-1 και ΕΝ 50164-2.

## 5.4.2  Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω πρότυπα το ΣΑΠ, περιλαμβάνει το εξωτερικό και το εσωτερικό σύστημα.

## 5.4.2.1 Το Εξωτερικό σύστημα περιλαμβάνει:

Το συλλεκτήριο σύστημα που σκοπό έχει να συλλέξει το κεραυνικό ρεύμα και να το διοχετεύσει μέσω των αγωγών καθόδου στο σύστημα γείωσης με ασφάλεια. Αποτελείται από ράβδους (ακίδες), τεταμένα σύρματα, πλέγμα αγωγών (βρόχοι), μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.

Τους αγωγούς καθόδου που σκοπό έχουν να οδηγήσουν το κεραυνικό ρεύμα από το συλλεκτήριο, με ασφάλεια στο σύστημα γείωσης. Αποτελείται από αγωγούς διατεταγμένους συνήθως περιμετρικά της κατασκευής ορατούς ή μη.

Το σύστημα γείωσης που σκοπός του είναι να επιτευχθεί η διάχυσης του κεραυνικού ρεύματος μέσα στη γη, με ασφάλεια χωρίς να δημιουργούνται επικίνδυνες υπερτάσεις. Αποτελείται από οριζόνται ή κατακόρυφα ηλεκτρόδια γείωσης, τοποθετημένα εντός του εδάφους ή εγκιβωτισμένα σε σκυρόδεμα.

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1197/2002, ανάλογα της απαιτούμενης στάθμης προστασίας ορίζονται οι διαστάσεις των βρόχων του συλλεκτήριου συστήματος, η γωνία προστασίας ακίδος που πιθανός να περιέχεται σε αυτό καθώς επίσης η μέση απόσταση των αγωγών καθόδου, καθώς επίσης ορίζονται ο σχεδιασμός του συστήματος γείωσης σε σχέση με την απαιτούμενη στάθμη προστασίας και τα ελάχιστα μήκη ηλεκτροδίων.

## 5.4.2.2 Το εσωτερικό σύστημα αποτελείται από :

Τις ισοδυναμικές συνδέσεις που σκοπό έχουν την προστασία ατόμων από τάσεις επαφής και την αποτροπή ανάπτυξης επικίνδυνων τόξων εντός της προστατευόμενης κατασκευής.

Τους απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων που σκοπό έχουν τη μείωση επαγόμενων κρουστικών τάσεων σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα.

## 5.4.2.3 Εξωτερική αντικεραυνική προστασία

Η αντικεραυνική προστασία και η απαιτούμενη στάθμη είναι IV και III.

## 5.4.2.3.1 Συλλεκτήριο σύστημα

Στη σκεπή και ειδικότερα στις ακμές και τις αρχιτεκτονικές εξάρσεις του κτιρίου κατασκευάζεται συλλεκτήριο σύστημα που σχηματίζει βρόχους οι διαστάσεις των οποίων εξαρτώνται από τη στάθμη προστασίας. Το σύστημα αποτελείται από αγωγούς Φ8mm κατά ΕΝ 50164-2 οι οποίοι πρέπει να στερεώνονται με κατάλληλα στηρίγματα, κάθε 1 m περίπου. Οι μη ηλεκτρικά αγώγιμες εξάρσεις μικρού εμβαδού προστατεύονται με συλλεκτήριες ράβδους (ακίδες) ώστε η παρεχόμενη γωνία προστασίας να περιέχει την υπό προστασία έξαρση. Οι συνδέσεις των αγωγών του συλλεκτήριου με τους αγωγούς καθόδου και οι διασταρώσεις τους πραγματοποιούνται με σφικτήρες τύπου ΄΄Τ΄΄ ή διασταυρώσεως βαρέως τύπου κατά ΕΝ 50164-1.

## 5.4.2.3.2 Αγωγού καθόδου

Φυλάκιο και Αποθηκευτικός Χώρος : Οι αγωγοί καθόδου εγκιβωτίζονται εντός του σκυροδέματος και κατασκευάζονται με αγωγό Φ 8 mm κατά EN 50164-2 στηριζόμενοι – συνδεόμενοι ηλεκτρικά στο φέροντα οπλισμό ανά 2 m με σφικτήρες οπλισμού. Η κάθε κάθοδος στο άνω μέρος του υποστηλώματος μέσω διπλού σφικτήρα καταλήγει σε υποδοχή σύνδεσης η οποία συνδέεται με συλλεκτήριο σύστημα με γωνιακό ακροδέκτη και σφικτήρα διασταύρωσης. Η κάθε κάθοδος συνδέεται με το σύστημα γείωσης με σφικτήρα ΄΄Τ΄΄ ή διασταύρωσης. Η υποδοχή και όλοι οι σφικτήρες ικανοποιούν τα ΕΝ 50164-1.

Οστεοφυλάκιο : Οι αγωγοί καθόδου κατασκευάζονται με αγωγό Φ8mm κατά ΕΝ 50164-2 και στηρίζονται στην εξωτερική επιφάνεια της κατασκευής με κατάλληλα στηρίγματα ανά 1 m. Η σύνδεση τους με το συλλεκτήριο σύστημα και το σύστημα γείωσης πραγματοποιείται με σφικτήρες ΄΄Τ΄΄ ή διασταύρωσης  κατά ΕΝ 50164-1.

## 5.4.2.3.3 Σύστημα Γείωσης

Φυλάκιο και αποθηκευτικός χώρος : Το σύστημα γείωσης κατασκευάζεται με ταινία σύμφωνα με τα ΕΝ 50164-2 σε μορφή κλειστού δακυλίου εγκιβωτισμένη εντός των εξωτερικών πεδιλοδοκών και τοιχείων της κατασκευής καθώς και σε εγκάρσια ή διαμήκη τμήματα πεδιλοδοκών όπου απαιτείται. Η ταινία στηρίζεται – συνδέται στο φέροντα οπλισμό ανά 2 m με σφικτήρες οπλισμού. Στα προβλεπόμενα υποστηλώματα όδευσης καθόδων , αφήνονται αναμονές από αγωγό Φ8mm συνδεόμενες στην ταινία της θεμελιακής γείωσης με σφικτήρα ΄΄Τ΄΄. Αναμονές αφήνονται και οπουδήποτε απαιτείται γεφύρωση με τη θεμελιακή γείωση όπως στα σημεία εισόδου εξωτερικών δικτύων κ.τ.λ.

Οστεοφυλάκιο : Το σύστημα γείωσης κατασκευάζεται από ταινία σύμφωνα με τα ΕΝ 50164-2 σε μορφή κλειστού δακτυλίου περιμετρικά της κατασκευής σε απόσταση 2 m εντός χάνδακα. Η ταινία τοποθετείται επί δύο ορθοστατών ανά 2 m περίπου με τη μεγάλη της επιφάνεια κάθετη. Η γείωση συνδέεται με τις καθόδους με σφικτήρες κατά ΕΝ 50164-1 (100kA, 10/350μs).

## 5.4.2.3.4 Εξωτερικές ισοδυναμικές συνδέσεις

Η γεφύρωση όλων των μεταλλικών μερών με το συλλεκτήριο και τον αγωγό καθόδου όπου τηρείται η απόσταση ασφαλείας, πραγματοποιειται μέσω κατάλληλων ακροδεκτών, για επίπεδες επιφάνειες (π.χ. κουπαστές, κλιματιστικές μονάδες πλαίσια παραθύρων κ.τ.λ) ή μέσω περιλαιμίων για τις σωληνώσεις υδρορροές κ.τ.λ Όλοι οι σφικτήρες, ακροδέκτες, περιλαίμια κ.τ.λ. ικανοποιούν τα ΕΝ 50164-1 (50 kA, 10/350 μs)

Σε περίπτωση που με την θεμελειακή γείωση δεν επιτευχθεί αντίσταση γειώσεως μικρότερη του 1 	Ohm θα τοποθετηθούν πρόσθετα ηλεκτρόδια που θα συνδεθούν με το σύστημα της θεμελειακής γείωσης.

## 5.4.2.3.5 Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι αναλυτικά :

Αποθηκευτικός χώρος

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- |
| ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ8-10 UPAT St/Zn | 36 τεμ. |
| ΡΟΔΕΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ PVC | 36 τεμ. |
| ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Φ24/40Χ4 | 6 τεμ. |
| ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/Φ8-10 ΕΤ ΚΑΡ. St/Zn | 3 τεμ. |
| ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ 30X3,5/30X3,5 St/Zn | 2 τεμ. |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΦ. /Φ8-10 ΓΩΝΙΑΚΟΣ St/Zn | 2 τεμ. |
| ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/30Χ3,5 St/Zn | 6 τεμ. |
| ΧΑΛΥΒΑΣ Φ10 St/Zn | 15 τεμ. |
| ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 30Χ3,5 mm St/Zn (500gr/m2) | 12 μ. |
| ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm AL | 36 μ. |
| ΤΥΦΛΟ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ Μ6Χ0,5-2 AL | 36 τεμ. |

Οστεοφυλάκιο

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- |
| ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ St/Zn | 30 τεμ. |
| ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ8-10 UPAT Cu | 15 τεμ. |
| ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Φ8-10 Cu (Φ12) | 70 τεμ. |
| ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/Φ8-10 ΕΤ ΚΑΡ. Cu | 6 τεμ. |
| ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ 30X3,5/30X3,5 Cu | 2 τεμ. |
| ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/30Χ3,5 Cu | 3 τεμ. |
| ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm Cu | 100 μ |
| ΤΑΙΝΙΑ 30Χ3 mm Cu | 60 μ |
| ΑΚΙΔΑ Φ10Χ200 ΣΤ/ΤΟΣ Cu | 3 τεμ. |

Φυλάκιο

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- |
| ΣΤΗΡΙΓΜΑ Φ8-10 UPAT Cu | 20 τεμ. |
| ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Φ24/40Χ4 | 13 τεμ. |
| ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ 30X3,5/30X3,5 St/Zn | 2 τεμ. |
| ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/30Χ3,5 St/Zn | 3 τεμ. |
| ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ Φ8-10/Φ8-10 ΕΤ ΚΑΡ. St/Zn | 3 τεμ. |
| ΧΑΛΥΒΑΣ Φ10 St/Zn | 15 μ. |
| ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 30Χ3,5 mm St/Zn (500gr/m2) | 25 μ. |
| ΑΓΩΓΟΣ Φ8 mm Cu | 20 μ. |

## 5.4.2.3.6 Κεντρικές Γειώσεις

Στον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ),  θα υπάρχει  ξεχωριστή μπάρα, από την οποία θα αρχίζει

το δίκτυο γειώσεων των μεταλλικών μερών της ηλεκτρικής εγκατάστασης, δηλ. με την μπάρα αυτή θα συνδέεται ο αγωγός γείωσης κάθε καλωδίου τροφοδότησης που θα αναχωρεί από τον ΓΠΧΤ, στην  συνέχεια μέσω των πιό πάνω αγωγών θα γειώνονται όλοι οι πίνακες και οι υποπίνακες και τελικά από αυτούς μέσω ιδιαίτερου αγωγού για κάθε κύκλωμα, θα γειώνονται οι διάφορες συσκευές της εγκατάστασης. Η μπάρα γείωσης του Γ.Π.Χ.Τ. θα συνδεθεί με την μπάρα ουδετέρου και την θεμελειακή γείωση (γείωση λειτουργίας).

Οι αντιστάσεις γείωσης για κάθε σύστημα θα είναι σύμφωνα με τους Ελληνικούς  Κανονισμούς και τις οδηγίες της Δ.Ε.Η.

## 5.4.2.3.7 Εσωτερικό δίκτυο γειώσεων προστασίας

Το δίκτυο γείωσης στο εσωτερικό του κτηρίου αρχίζει από το ζυγό γείωσης του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης. Όλα τα μεταλλικά μέρη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που κανονικά δεν βρίσκονται υπό τάση γειώνονται. Όλα τα κυκλώματα φωτισμού και κίνησης (ρευματοδότες, τροφοδοτήσεις μηχανημάτων και συσκευών) φέρουν και ανεξάρτητο αγωγό γείωσης, ακόμη και στην περίπτωση που οι καταναλώσεις που τροφοδοτούν δεν έχουν μεταλλικά αντικείμενα. Ο αγωγός γείωσης είναι της αυτής διατομής με τον αγωγό του ουδέτερου και θα τοποθετηθεί στον ίδιο σωλήνα ή περιλαμβάνεται στο ίδιο καλώδιο μαζί με τους αγωγούς φάσης και τον ουδέτερο.

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2006

| Οι Μελετητές της Δ/νσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων Λ. Τόπλη Σ. Λαφτσίδου Μ.Γκατζίωνη | Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών Κ. Μπελιμπασάκης | Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων Φ. Πολυμένη |
| --- | --- | --- |