# ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΥ

## Εκτέλεση εργασιών

Στην περιοχή του έργου θα τοποθετηθεί μεγάλη ενημερωτική πινακίδα της οποίας οι διαστάσεις θα συμφωνούν απόλυτα με τα σχέδια της Υπηρεσίας. Η πινακίδα θα δηλώνει ότι το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς πόρους. Η πινακίδα αφαιρείται 6 μήνες μετά από την περαίωση των εργασιών.

Η πινακίδα στην συνέχεια θα αντικατασταθεί από αναμνηστική πλακέτα δηλωτική της ταυτότητας του έργου. Η πλακέτα θα είναι κατασκευασμένη από μάρμαρο ή μέταλλο ή κάποιο άλλο υλικό ανθεκτικό στις εξωτερικές συνθήκες.

Οι δαπάνες για την κατασκευή και τοποθέτηση της πινακίδας και της πλακέτας θεωρούνται ανηγμένες στο Τιμολόγιο της μελέτης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις οδηγίες της Υπηρεσίας για την τοποθέτηση της πινακίδας και της πλακέτας.

# Ηλεκτροφωτισμός

## ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΟ5VV-U (ΝΥΜ) 3Χ1,5 τ.χ

Ανθυγρό τάσεως 300/500V τάσεως δοκιμής 2 KV με χάλκινους αγωγούς μονόκλωνους (U) διατομής 1,5 τ.χ. με εξωτερική επένδυση PVC και εσωτερική ελαστική σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΛΟΤ, ΙΕC και V.D.E.

## ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-R (NYY) 4Χ10 τ.χ

Ανθυγρό τάσεως 0,6/1ΚV τάσεως δοκιμής 4ΚV με χάλκινους πολύκλωνους αγωγούς (R) με εξωτερική επένδυση PVC και εσωτερική ελαστική ή πλαστική, σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΛΟΤ, ΙΕC και V.D.E.

## ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  1"

Θα είναι γαλβανισμένος εσωτερικής διαμέτρου 1" βαρέως τύπου (πράσινης ετικέτας).

## ΑΓΩΓΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ

Aγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος, διατομής 16τ.χ. για την εγκατάσταση του δικτύου γειώσεως.

## ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΙΣΤΟΥ: ως δείγμα υπηρεσίας με ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟ 6 Α

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες θα έχουν τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

α) Θα είναι μονοπολικοί, ονομαστικής εντάσεως 10 Α, τάσεως 220V, Θα έχουν προστασία έναντι βραχυκυκλωμάτων, Θα στηρίζονται κουμπωτά σε ράγα σιδηροδρόμου των πινάκων φωτισμού και το περίβλημα τους θα είναι από ενισχυμένο μονωτικό πλαστικό.

β) Θα δοθεί το εργοστάσιο κατασκευής των μικροαυτομάτων και η χαρακτηριστική καμπύλη εντάσεως χρόνου του μικροαυτομάτου καθώς και πλήρη περιγραφή των προσφερομένων μικροαυτομάτων με συναφή έντυπα καταλόγους φωτογραφίες κλπ.

## ΛΥΧΝΙΑ ΑΤΜΩΝ NATΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Οι λαμπτήρες ατμών Νατρίου, υψηλής πίεσης, θα είναι για τάση λειτουργίας 220V και ισχύος 100W, σωληνωτής μορφής. Θα έχουν εξωτερικό περίβλημα εκ σκληρής υάλου που εσωτερικά θα έχει επάλειψη από φθορίζουσα σκόνη. Η φωτεινή τους ροή θα είναι περίπου 10.000Lm.

Οι λυχνίες ισχύος 100 W θα είναι χωρίς ενσωματωμένο εκκινητή.

Ο κάλυκας τους θα είναι βιδωτός (Έντισον) τύπου Ε 40. Η αφή του λαμπτήρα θα είναι δυνατό να γίνει σε θερμοκρασία 0ο C με τάση 180 V. Θερμοκρασία χρώματος 2.000ο Κ. Δείκτη χρωμ. Απόδοσης (Ra) 20.

Δείγματα των λαμπτήρων πρέπει να κατατεθούν σε κάθε ζήτηση και η χρήση τους θα πρέπει έχει την έγκριση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Θα χρησιμοποιηθούν λυχνίες κάποιου από τους γνωστούς διεθνώς κατασκευαστές, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: OSRAM, PHILIPS, GENERAL ELECTRIC, ΜAZDA, ΤHORN, SYLVANIA κ.λ.π.

## ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΑ Δ.Ε.Η

Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους ιστούς θα γίνει από τους πίνακες τροφοδοσίας μέχρι το ακροκιβώτιο του ιστού με καλώδιο τύπου ΝΥΥ αναλόγου διατομής και ειδικότερα όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. Από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό σώμα η τροφοδότηση θα γίνει με καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 τ.χ. Τα υπόγεια καλώδια θα οδεύουν μέσα από τις σωληνώσεις της υποδομής. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται:

α) Από τους υπάρχοντες Ηλεκτρικούς Πίνακες με ξεχωριστές παροχές και διατάξεις διακοπής και ασφαλείας.

β) Από νέους Ηλεκ. Πίνακα τύπου Πίλλαρ

Το ΠΙΛΛΑΡ θα είναι μεταλλικό και γαλβανισμένο. Αυτό θα κατασκευαστεί από μεταλλικά πλαίσια και από προφίλ (σιδηρογωνίες 40403 mm λάμες κλπ) συνδεδεμένα με κοχλίες ή συγκολλημένα και από εξωτερικό μεταλλικό κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα πάχους 2mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις θα είναι:  πλάτος 0,80m, ύψος 1,00m και βάθος 0,30m.

Η θύρα  θα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Θα κλείνει με ελαστικό παρέμβυσμα.

- Περιμετρικά θα είναι διπλά κεκαμένη κατά ορθή γωνία (στραντζαριστή ώστε να παρουσιάζει αυξημένη αντοχή σε παραμόρφωση και να εφαρμόζει καλά κατά το κλείσιμο).

- Θα αναρτάται στο σώμα του πίλλαρ με στροφείς (μεντεσέδες) βαρέως τύπου.

- Θα φέρει ανεξάρτητες χωνευτές κλειδαριές ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες.

Η όλη κατασκευή του πίλλαρ θα είναι γαλβανισμένη με θερμό γαλβάνισμα 500 g/m2 και θα είναι βαθμού προστασίας ΙΡ 55.

Στο πίλλαρ που προορίζεται για την ΔΕΗ και στη ράχη του θα είναι στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1mm για την στερέωση των οργάνων της ΔΕΗ. Η θύρα θα έχει θυρίδα ανάλογων διαστάσεων για την ανάγνωση των ενδείξεων του γνώμονα της ΔΕΗ.

Στο κιβώτιο της ΔΕΗ τοποθετούνται ο ασφαλειοδιακόπτης, ο δέκτης και ο μετρητής ηλεκτρικής ενεργείας.

Στο πίλλαρ που προορίζεται για τον πίνακα τροφοδοσίας  θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνιές, ελάσματα κλπ για την στερέωση  των οργάνων ασφαλείας και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.

Το πάνω μέρος των  πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή και θα προεξέχει περιμετρικά της υπόλοιπης κατασκευής κατά 3 cm. Πάνω στον πίνακα και σε εμφανές σημείο θα πρέπει να αναρτηθεί κατάλληλη μεταλλική ταμπέλα. Η ταμπέλα αυτή θα φέρει χαραγμένα στοιχεία που θα δοθούν από την Υπηρεσία.

Μέσα στον πίνακα θα βρίσκεται το παρακάτω υλικό πλήρως συνδεδεμένο και συναρμολογημένο με τα απαραίτητα καλώδια, μπάρες χαλκού, κλέμμες και μικρουλικά έτοιμος προς λειτουργία:

ΤΕΜ

1. Γενικός τριφασικός διακόπτης 3*125   Α 				1

2. Γενικές ασφάλειες πίνακα 100/80 Α πλήρεις, βιδωτές		3

3. Μικροαυτόματοι διακόπτες μονοπολικοί 6 Α   			3

4. Μικροαυτόματοι διακόπτες μονοπολικοί 35 Α			9

5. Αυτόματοι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (ρελέ) 45 Α		3

6. Ενδεικτικές λυχνίες γραμμής					9

7. Αμπερόμετρο διαστ. 96*96 χιλστ. ,περιοχής 0-100 Α 		3

8. Βολτόμετρο διαστ. 96*96 χιλστ. ,περιοχής   0-500 V		1

9. Μεταγωγέας βολτομέτρου 7 θέσεων 				1

- 10. Ρευματοδότης πίνακος ΣΟΥΚΟΥ 16 Α 				1

- 11. Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως 100 W σε ελλειψοειδή

κώδωνα και προφυλακτήρα 					1

12.  Διάταξη αυτομάτου αφής σημάτων				1

13. Χρονοδιακόπτης για ρύθμιση αφής και σβέση προβολέων       1

Τέλος, κάθε πίλλαρ θα στερεωθεί σε μεταλλική βάση που θα κατασκευαστεί από ΠΡΟΦΙΛ   Ρ 8 που θα πακτωθεί σε βάση από σκυρόδεμα Β 160 διαστάσεων 1,00,35 m και ύψος 0,3 m επάνω από το έδαφος.

Αναλυτικά οι διαστάσεις των πίλλαρ και οι υπόλοιπες κατασκευαστικές λεπτομέρειες φαίνονται σε σχέδια της υπηρεσίας. Αλλαγές μπορούν να υπάρξουν λόγω ιδιαίτερων συνθηκών του έργου, οι οποίες θα πρέπει να φέρουν τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα.

## ΙΣΤΟΣ – ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

### Ιστός με βραχίονες και διπλό φωτιστικό σώμα, συνολικού ύψους 6,55 m

Ιστός από χυτοσίδηρο και χάλυβα διαιρετού τύπου, με βραχίονες από χυτοσίδηρο και δύο φωτιστικά σώματα από αλουμίνιο σε μορφή κολουρουκωνική, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχιτεκτονικό σχέδιο. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι κατάλληλα να δεχθούν λυχνία 100 W ατμών νατρίου υψηλής πίεσης σωληνωτή. Το συνολικό ύψος ιστού, βραχιόνων και φωτιστικού θα είναι 6,55 m περίπου.

#### Ιστός

Ο ιστός θα είναι διαιρετού τύπου, το ύψος του δεν θα ξεπερνά τα 4,95 m. Θα αποτελείται από τον εξωτερικό ιστό (περίβλημα) και από τον εσωτερικό ιστό (πυρήνα). Ο εξωτερικός ιστός θα είναι κατασκευασμένος από χύτευση χυτοσιδήρου, σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΝ 1561 και ΕΝ 1563. O πυρήνας θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΝ 1461.

Ο πυρήνας του ιστού θα είναι τηλεσκοπικός, αποτελούμενος από τρία τμήματα χυτοσιδήρου, διαφορετικής διαμέτρου (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο), ενιαίας κατασκευής μη διαιρετής κατασκευής, ηλεκτροσυγκολλημένα κατάλληλα στα άκρα τους και θα είναι γαλβανισμένος ολικά εν θερμώ, σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΝ 1461.

Η σταθεροποίηση του πυρήνα του ιστού θα γίνει σε υπάρχουσα βάση θεμελίωσης διαστάσεων 60x60x70 cm. Εντός της βάσης θα υπάρχουν τοποθετημένα (κατά την έγχυση του σκυροδέματος) αγκύρια πάκτωσης με τέσσερις ντίζες (oι τέσσερις ντίζες Φ20 είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκόλληση πάνω σε σιδηρογωνιές σε σχήμα τετραγώνου στη βάση τους και χιαστί προ του σπειρώματος τους). Η απόσταση μεταξύ των ντιζών της βάσης είναι 230 mm. Το πάχος της πλάκας έδρασης του πυρήνα θα είναι τουλάχιστον 18 mm.

Στο κάτω τμήμα θα φέρει θυρίδα κατάλληλη για την τοποθέτηση ακροκιβωτίου.

Στο άνω μέρος ο πυρήνας θα φέρει κατάλληλο σπείρωμα, σε διάμετρο 1 ¼΄΄με μία συστολή από 1 ¼΄΄ σε ¾’’ και ένα τμήμα από χαλβανισμένο χάλυβα με σπέιρωμα ¾’’ για τη σύσφιξη με περικόχλιο και την σταθεροποίηση των τεμαχίων του εξωτερικού ιστού.

Ο εξωτερικός ιστός θα αποτελείται από τρία επάλληλα τμήματα ενσφηνωμένα μεταξύ τους από κάτω προς τα πάνω για την αποφυγή εισόδου νερού στο εσωτερικό.

Το πρώτο τμήμα θα έχει ύψος έως 165 cm, με διάμετρο βάσης περίπου Φ60 cm. Θα έχει μορφή κολουροκωνική, θα είναι κατασκευασμένο από χύτευση χυτοσίδηρου, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1561 και θα φέρει διακόσμηση εξωτερική στο άνω μέρος του.

Το τμήμα αυτό θα τερματίζει λοξά με γωνία 30ο περίπου και θα φέρει θυρίδα επισκέψεως διαστάσεων 120 x 300 mm.

Το δεύτερο τμήμα θα έχει κολουροκωνική μορφή (κάτω Φ14 cm και πάνω Φ10 cm περίπου), θα είναι από εν θερμώ εξηλασμένο και εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και ύψους έως 320 cm. Ο εν θερμώ γαλβανισμός θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ 1461. Η περιμετρική επιφάνεια θα έχει κλίση 30ο περίπου και θα φέρει εσωτερική φλάντζα για τη σύζευξη / σταθεροποίηση με το πρώτο τμήμα του ιστού.

Το τρίτο τμήμα θα έχει σχήμα σύμφωνα με το σχέδιο, θα είναι από χυτοσίδηρο, θα έχει ύψος έως 25 cm περίπου (κάτω Φ9 cm και άνω Φ23 cm περίπου) και θα σταθεροποιείται στο δεύτερο τμήμα με δύο ανοξείδωτες βίδες Μ10 και μία τρίτη Μ8 που θα εμποδίζει την περιστροφή του.

Ο ιστός θα έχει ενσωματωμένο το ακροκιβώτιο με τις ασφάλειες 6Α των δύο φωτιστικών σωμάτων.

Το συνολικό ύψος του ιστού δεν θα ξεπερνά τα 4,95 m πάνω από το έδαφος.

Η μορφή του ιστού θα είναι σύμφωνα με την αισθητική του επισυναπτόμενου αρχιτεκτονικού σχεδίου.

Για την αντιοξειδωτική προστασία των επιφανειών του ιστού θα εφαρμοσθούν οι ακόλουθες επεξεργασίες :

- Αφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών από τη χύτευση.

- Αμμοβολή

- Μία στρώση ειδικού PRIMER ενός συνθετικού με βάση ψευδάργυρο.

- Μία στρώση εποξειδικού PRIMER δύο συνθετικών με βάση φωσφορικό ψευδάργυρο.

- Εφαρμογή μιας στρώσης με ολική εμβάπτυνση σε συνθετικό PRIMER με βάση αλκυλικές ρητίνες.

- Μία στρώση τελική (φινίρισμα) με ειδικό αλκυδικό σμάλτο.

Το χρώμα της βαφής του θα επιλεγεί από την Υπηρεσία.

Ο οίκος κατασκευής των ιστών πρέπει να είναι διαπιστευμένος με πιστοποιητικό ISO 9001.

#### Προδιαγραφές

Οι ιστοί θα κατασκευασθούν και θα πιστοποιηθούν κατά τρόπο που να ικανοποιούν τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ – 40 και κατ΄ επέκταση τις αντίστοιχες του Πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-1-2-3-4-5-6-7-8-9. Για ελέγχους που δεν καλύπτονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40 παραπέμπουμε στον Ευρωκώδικα 3, §1.1, 1.5, 1.6, 1.7. Το εργοστάσιο κατασκευής των ιστών θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΝ 29000 (ISO 9000).

#### Αντοχές

Τα φορτία σχεδιασμού του ιστού θα ληφθούν από τον ΕΛΟΤ ΕΝ 40/6 §2, δηλαδή 500 Ν/m2, με παρεμβολή του Ευρωκώδικα 1.2.4, παράρτημα Α – που αφορά την κάθε χώρα και ειδικά για την Ελλάδα προκύπτει φορτίο 560 N/m2 και για τις παραθαλάσσιες 810 N/m2 - καθώς και τον πίνακα 10.7.1, που αφορά τη μορφή της διατομής του ιστού.

#### Βραχίονες

Οι βραχίονες θα είναι διπλοί, κατασκευασμένοι από στοιχεία από χυτοσιδηρά σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΝ 1561 και στοιχεία από χυτοσίδηρο σύμφωνα με του Κανονισμούς ΕΝ 1563, η δε μορφή τους και οι διαστάσεις τους θα είναι σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

Οι βραχίονες θα αποτελούνται από τα παρακάτω τμήματα:

- Ένα τμήμα από σφαιροειδή χυτοσίδηρο ύψους 19 cm με διάμετρο βάσης Φ23 cm περίπου. Το κάτω μέρος είναι κολουροκωνικής μορφής ενώ το άνω μέρος θα είναι σε μορφή κύβου, του οποίου οι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες πλευρές είναι για αγκύρωση / στερέωση των βραχιόνων. Το τμήμα αυτό θα σταθεροποιείται στο ανώτατο άκρο του ιστού με τρεις ανοξείδωτες βίδες Μ10.

- Ένα τμήμα από χυτοσίδηρο ωοειδούς μορφής ύψους 11 cm και διαμέτρου 13 cm περίπου, που θα συναρμολογείται στο πρώτο τμήμα με ανοξείδωτες βίδες Μ6.

- Δύο βραχίονες ειδικής καμπύλης μορφής από κονδυλώδη χυτοσίδηρο ύψους 61 cm και μήκους (προβολής) 68 cm περίπου. Κάθε βραχίονας στο άνω άκρο του θα είναι εφοδιασμένος με κατάλληλο σωληνωτό στοιχείο με εσωτερικό σπείρωμα για τη συναρμολόγηση του φωτιστικού σώματος. Εσωτερικά κάθε βραχίονας θα είναι κοίλος για το πέρασμα του καλωδίου τροφοδοσίας, και θα σταθεροποιείται επί του πρώτου τμήματος με τέσσερις ανοξείδωτες βίδες Μ8. Το συνολικό ύψος των βραχιόνων θα είναι 65 cm περίπου, ενώ η απόσταση του άξονα ανάρτησης του φωτιστικού σώματος  θα είναι περίπου 60 cm.

Η αντιοξειδωτική προστασία και βαφή των βραχιόνων θα είναι ίδια με του ιστού.

#### Φωτιστικό σώμα Νατρίου 100W

Φωτιστικό σώμα κορυφής, μιας λυχνίας 100W ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, σωληνωτή, και μορφής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο. Θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, κράμα αλουμινίου υψηλού βαθμού προστασίας και φινιρίσματος των διαφόρων μερών που το αποτελούν. Το ύψος του φωτιστικού δεν θα ξεπερνά τα 95 cm και το πλάτος του τα 50 cm.

Το φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από :

- Βάση, από χυτό αλουμινίο, η οποία θα είναι εφοδιασμένη με θέση έδρας περίπου Φ30 mm για την στήριξη του φωτιστικού σε ιστό ή σε βραχίονα.

- Ένα κεντρικό πλαίσιο, με δύο δακτυλίους και τρεις συνδετήριους κατακόρυφους βραχίονες από χυτό αλουμινίο και με διακοσμήσεις σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

- Κάλυμμα από χυτό αλουμίνιο που θα στερεώνεται στο κεντρικό πλαίσιο μέσω ειδικού μεντεσέ. Στην κορυφή θα υπάρχουν χειρολαβή σε σχήμα κουκουναριού και σχισμές για τον αερισμό.

- Περιμετρικό οπτικό κέλυφος από πολυμεθυλμετακρυλικό υλικό (ΡΜΜΑ), κολουροκωνικού σχήματος. Στο πάνω μέρος του θα υπάρχει ειδικό υλικό για την προσαρμογή του κατόπτρου.

- Κάτοπτρο ασύμμετρης δέσμης προσαρμοσμένο στο πάνω μέρος του οπτικού κελύφους μπλοκαρισμένο με ειδικό ελατήριο. Θα είναι κατασκευασμένο από χημικά καθαρό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας τουλάχιστον 99,5%, ανοδειωμένο ή στιλβωμένο. Πάνω στο κάτοπτρο θα υπάρχει γαλβανισμένο έλασμα για την προσαρμογή των ηλεκτρικών οργάνων και λυχνιολαβή.

Θα είναι κατάλληλο να δεχθεί λαμπτήρα ατμών νατρίου 100 W υψηλής πίεσης, σωληνωτή. Στο χώρο των ηλεκτρικών οργάνων θα έχει προστασία τουλάχιστον ΙP43 και στο χώρο του οπτικού κατόπτρου τουλάχιστον IP66 και κλάση  μόνωσης Ι ή ΙΙ κατά VDE 0710. Θα είναι κατάλληλο για ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας 230V και συχνότητας 50Hz, έτσι ώστε με τοποθέτηση του λαμπτήρα και απλή σύνδεση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. να μπορεί να λειτουργεί.

Θα περιλαμβάνει τα ηλεκτρικά όργανα (στραγγαλιστικό πηνίο, εναυστήρα, πυκνωτή διόρθωσης συντελεστού ισχύος κ.λπ).

Η πρόσβαση των ηλεκτρικών οργάνων, η αντικατάσταση του λαμπτήρα και η συντήρηση του φωτιστικού πρέπει να γίνονται σχετικά εύκολα και χωρίς να αποχωρίζεται από το φωτιστικό σώμα κανένα εξάρτημα ή τεμάχιο.

Για την αντιοξειδωτική προστασία των επιφανειών του φωτιστικού θα εφαρμοσθούν οι ακόλουθες   επεξεργασίες :

- Μία στρώση εποξειδικού PRIMER δύο στοιχείων

- Μία στρώση αλκυδικού σμάλτου.

Θα γίνονται δεκτά φωτιστικά σώματα που κατασκευάζονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνον εγχώρια και που θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60598-1 και ΕΝ 60598-2-3 και πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ENEC 03.

Δείγμα του φωτιστικού πρέπει να κατατεθεί σε κάθε ζήτηση της Υπηρεσίας.

### Ιστός με φωτιστικό σώμα, συνολικού ύψους 4,85 m

Ιστός από χυτοσίδηρο και χάλυβα διαιρετού τύπου, με φωτιστικό σώμα από αλουμίνιο σε μορφή κολουροκωνική, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχιτεκτονικό σχέδιο. Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο να δεχθεί λυχνία 100W ατμών νατρίου υψηλής πίεσης σωληνωτή. Το συνολικό ύψος του φωτιστικού θα είναι 4,85 m περίπου.

#### Ιστός

Ο ιστός θα είναι διαιρετού τύπου ύψους 3,90 m περίπου. Θα αποτελείται από τον εξωτερικό ιστό (περίβλημα) και από τον εσωτερικό ιστό (πυρήνα). Ο εξωτερικός ιστός θα είναι κατασκευασμένος από χύτευση χυτοσίδηρου, σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΝ 1561 και ΕΝ 1563. O πυρήνας θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΝ 1461.

Ο πυρήνας του ιστού θα είναι τηλεσκοπικός, αποτελούμενος από τρία τμήματα χυτοσίδηρου, διαφορετικής διαμέτρου (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο), ενιαίας μη διαιρετής κατασκευής, ηλεκτροσυγκολλημένα κατάλληλα στα άκρα τους και θα είναι γαλβανισμένος ολικά εν θερμώ, σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΝ 1461.

Η σταθεροποίηση του πυρήνα του ιστού θα γίνει σε υπάρχουσα βάση θεμελίωσης διαστάσεων 60x60x70 cm. Εντός της βάσης θα υπάρχουν τοποθετημένα (κατά την έγχυση του σκυροδέματος) αγκύρια πάκτωσης με τέσσερις ντίζες (οι τέσσερις ντίζες Φ20 είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκόλληση πάνω σε σιδηρογωνιές σε σχήμα τετραγώνου στη βάση τους και χιαστί προ του σπειρώματος τους). Η απόσταση μεταξύ των ντιζών της βάσης είναι 230 mm. Το πάχος της πλάκας έδρασης του πυρήνα θα είναι τουλάχιστον 18 mm.

Στο κάτω τμήμα θα φέρει θυρίδα κατάλληλη για την τοποθέτηση ακροκιβωτίου.

Στο άνω μέρος ο πυρήνας θα φέρει κατάλληλο σπείρωμα, σε διάμετρο 1 ¼΄΄με μία συστολή από 1 ¼΄΄ σε ¾’’ και ένα τμήμα από χαλβανισμένο χάλυβα με σπέιρωμα ¾’’ για τη σύσφιξη με περικόχλιο και την σταθεροποίηση των τεμαχίων του εξωτερικού ιστού.

Ο εξωτερικός ιστός θα αποτελείται από τρία επάλληλα τμήματα ενσφηνωμένα μεταξύ τους από κάτω προς τα πάνω για την αποφυγή εισόδου νερού στο εσωτερικό.

Το πρώτο τμήμα θα έχει ύψος έως 140 cm, με διάμετρο βάσης περίπου Φ50 cm. Θα έχει μορφή κολουροκωνική, θα είναι κατασκευασμένο από χύτευση χυτοσίδηρο, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1561 και θα φέρει διακόσμηση εξωτερική στο άνω μέρος του.

Το τμήμα αυτό θα φέρει θυρίδα επισκέψεως καταλλήλων διαστάσεων.

Το δεύτερο τμήμα θα έχει κολουροκωνική μορφή (κάτω Φ14 cm και πάνω Φ10 cm περίπου), θα είναι από εν θερμώ εξηλασμένο και εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και ύψους έως 320 cm. Ο εν θερμώ γαλβανισμός θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ 1461. Η περιμετρική επιφάνεια θα έχει κλίση 30ο περίπου και θα φέρει εσωτερική φλάντζα για την σύζευξη / σταθεροποίηση με το πρώτο τμήμα του ιστού.

Το τρίτο τμήμα θα έχει σχήμα σύμφωνα με το σχέδιο, θα είναι από χυτοσίδηρο, θα έχει ύψος  25 cm περίπου (κάτω Φ10 cm και άνω Φ23 cm περίπου) και θα σταθεροποιείται στο δεύτερο τμήμα με δύο ανοξείδωτες βίδες Μ10 και μία τρίτη Μ8 που θα εμποδίζει την περιστροφή του.

Ο ιστός θα έχει ενσωματωμένο το ακροκιβώτιο με τις ασφάλειες του φωτιστικού σώματος.

Το συνολικό ύψος του ιστού δεν θα ξεπερνά τα 3,90 m πάνω από το έδαφος.

Η μορφή του ιστού θα είναι σύμφωνα με την αισθητική του επισυναπτόμενου αρχιτεκτονικού σχεδίου.

Για την αντιοξειδωτική προστασία των επιφανειών του ιστού θα εφαρμοσθούν οι ακόλουθες   επεξεργασίες :

- Αφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών από τη χύτευση.

- Αμμοβολή

- Μία στρώση ειδικού PRIMER ενός συνθετικού με βάση ψευδάργυρο.

- Μία στρώση εποξειδικού PRIMER δύο συνθετικών με βάση φωσφορικό ψευδάργυρο.

- Εφαρμογή μιας στρώσης με ολική εμβάπτυνση σε συνθετικό PRIMER με βάση αλκυλικές ρητίνες.

- Μία στρώση τελική (φινίρισμα) με ειδικό αλκυδικό σμάλτο.

Το χρώμα της βαφής του θα επιλεγεί από την Υπηρεσία.

Ο οίκος κατασκευής των ιστών πρέπει να είναι διαπιστευμένος με πιστοποιητικό ISO 9001.

#### Προδιαγραφές

Οι ιστοί θα κατασκευασθούν κατά τρόπο που να ικανοποιούν τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές ΕΝ – 40 και κατ΄ επέκταση τις αντίστοιχες του Πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-1-2-3-4-5-6-7-8-9. Για ελέγχους που δεν καλύπτονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40 παραπέμπουμε στον Ευρωκώδικα 3, §1.1, 1.5, 1.6, 1.7. Το εργοστάσιο κατασκευής των ιστών θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΝ 29000 (ISO 9000).

#### Αντοχές

Τα φορτία σχεδιασμού του ιστού θα ληφθούν από τον ΕΛΟΤ ΕΝ 40/6 §2, δηλαδή 500 Ν/m2, με παρεμβολή του Ευρωκώδικα 1.2.4, παράρτημα Α – που αφορά την κάθε χώρα και ειδικά για την Ελλάδα προκύπτει φορτίο 560 N/m2 και για τις παραθαλάσσιες 810 N/m2 - καθώς και τον πίνακα 10.7.1, που αφορά τη μορφή της διατομής του ιστού.

#### Φωτιστικό σώμα Νατρίου 100W

Φωτιστικό σώμα κορυφής, μιας λυχνίας 100W ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, σωληνωτή, και μορφής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο. Θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, κράμα αλουμινίου υψηλού βαθμού προστασίας και φινιρίσματος των διαφόρων μερών που το αποτελούν. Το ύψος του φωτιστικού δεν θα ξεπερνά τα 95 cm και το πλάτος του τα 50 cm.

Το φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από :

- Βάση, από χυτό αλουμινίο, η οποία θα είναι εφοδιασμένη με θέση έδρας περίπου Φ30 mm για την στήριξη του φωτιστικού σε ιστό ή σε βραχίονα.

- Ένα κεντρικό πλαίσιο, με δύο δακτυλίους και τρεις συνδετήριους κατακόρυφους βραχίονες από χυτό αλουμινίο και με διακοσμήσεις σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

- Κάλυμμα από χυτό αλουμίνιο που θα στερεώνεται στο κεντρικό πλαίσιο μέσω ειδικού μεντεσέ. Στην κορυφή θα υπάρχουν χειρολαβή σε σχήμα κουκουναριού και σχισμές για τον αερισμό.

- Περιμετρικό οπτικό κέλυφος από πολυμεθυλμετακρυλικό υλικό (ΡΜΜΑ), κολουροκωνικού σχήματος. Στο πάνω μέρος του θα υπάρχει ειδικό υλικό για την προσαρμογή του κατόπτρου.

- Κάτοπτρο ασύμμετρης δέσμης προσαρμοσμένο στο πάνω μέρος του οπτικού κελύφους μπλοκαρισμένο με ειδικό ελατήριο. Θα είναι κατασκευασμένο από χημικά καθαρό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας τουλάχιστον 99,5%, ανοδειωμένο ή στιλβωμένο. Πάνω στο κάτοπτρο θα υπάρχει γαλβανισμένο έλασμα για την προσαρμογή των ηλεκτρικών οργάνων και λυχνιολαβή.

Θα είναι κατάλληλο να δεχθεί λαμπτήρα ατμών νατρίου 100 W υψηλής πίεσης, σωληνωτή. Στο χώρο των ηλεκτρικών οργάνων θα έχει προστασία τουλάχιστον ΙP43 και στο χώρο του οπτικού κατόπτρου τουλάχιστον IP66 και κλάση  μόνωσης Ι ή ΙΙ κατά VDE 0710. Θα είναι κατάλληλο για ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας 230V και συχνότητας 50Hz, έτσι ώστε με τοποθέτηση του λαμπτήρα και απλή σύνδεση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. να μπορεί να λειτουργεί.

Θα περιλαμβάνει τα ηλεκτρικά όργανα (στραγγαλιστικό πηνίο, εναυστήρα, πυκνωτή διόρθωσης συντελεστού ισχύος κ.λπ.).

Η πρόσβαση των ηλεκτρικών οργάνων, η αντικατάσταση του λαμπτήρα και η συντήρηση του φωτιστικού πρέπει να γίνονται σχετικά εύκολα και χωρίς να αποχωρίζεται από το φωτιστικό σώμα κανένα εξάρτημα ή τεμάχιο.

Για την αντιοξειδωτική προστασία των επιφανειών του φωτιστικού θα εφαρμοσθούν οι ακόλουθες   επεξεργασίες :

- Μία στρώση εποξειδικού PRIMER δύο στοιχείων

- Μία στρώση αλκυδικού σμάλτου.

Θα γίνονται δεκτά φωτιστικά σώματα που κατασκευάζονται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνον εγχώρια και που θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60598-1 και ΕΝ 60598-2-3 και πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ENEC 03.

Δείγμα του φωτιστικού πρέπει να κατατεθεί σε κάθε ζήτηση της Υπηρεσίας.

### Επιτοίχιος βραχίονας με φωτιστικό σώμα

#### Επιτοίχιος βραχίονας

Ο επιτοίχιος βραχίονας θα είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΝ 1563 και από κονδυλώδη χυτοσίδηρο, η δε μορφή τους και οι διαστάσεις τους θα είναι σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο. Η γεωμετρία, τα τεχνικά και αισθητικά χαρακτηριστικά, οι επεξεργασίες για την αντιοξειδωτική προστασία που θα υποστούν  θα είναι όμοιες με αυτές των βραχιόνων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1.4. κατάλληλα προσαρμοσμένου για στήριξή του σε τοίχο.

#### Φωτιστικό σώμα Νατρίου 100W

Φωτιστικό σώμα κορυφής, μιας λυχνίας 100W ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, σωληνωτή, και μορφής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο. Θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, κράμα αλουμινίου υψηλού βαθμού προστασίας και φινιρίσματος των διαφόρων μερών που το αποτελούν. Το ύψος του φωτιστικού δεν θα ξεπερνά τα 95 cm και το πλάτος του τα 50 cm.

Το φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από :

- Βάση, από χυτό αλουμινίο, η οποία θα είναι εφοδιασμένη με θέση έδρας περίπου Φ30 mm για την στήριξη του φωτιστικού σε ιστό ή σε βραχίονα.

- Ένα κεντρικό πλαίσιο, με δύο δακτυλίους και τρεις συνδετήριους κατακόρυφους βραχίονες από χυτό αλουμινίο και με διακοσμήσεις σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

- Κάλυμμα από χυτό αλουμίνιο που θα στερεώνεται στο κεντρικό πλαίσιο μέσω ειδικού μεντεσέ. Στην κορυφή θα υπάρχουν χειρολαβή σε σχήμα κουκουναριού και σχισμές για τον αερισμό.

- Περιμετρικό οπτικό κέλυφος από πολυμεθυλμετακρυλικό υλικό (ΡΜΜΑ), κολουροκωνικού σχήματος. Στο πάνω μέρος του θα υπάρχει ειδικό υλικό για την προσαρμογή του κατόπτρου.

- Κάτοπτρο ασύμμετρης δέσμης προσαρμοσμένο στο πάνω μέρος του οπτικού κελύφους μπλοκαρισμένο με ειδικό ελατήριο. Θα είναι κατασκευασμένο από χημικά καθαρό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας τουλάχιστον 99,5%, ανοδειωμένο ή στιλβωμένο. Πάνω στο κάτοπτρο θα υπάρχει γαλβανισμένο έλασμα για την προσαρμογή των ηλεκτρικών οργάνων και λυχνιολαβή.

Θα είναι κατάλληλο να δεχθεί λαμπτήρα ατμών νατρίου 100 W υψηλής πίεσης, σωληνωτή.

Στο χώρο των ηλεκτρικών οργάνων θα έχει προστασία τουλάχιστον ΙP43 και στο χώρο του οπτικού κατόπτρου τουλάχιστον IP66 και κλάση  μόνωσης Ι ή ΙΙ κατά VDE 0710. Θα είναι κατάλληλο για ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας 230V και συχνότητας 50Hz, έτσι ώστε με τοποθέτηση του λαμπτήρα και απλή σύνδεση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. να μπορεί να λειτουργεί.

Θα περιλαμβάνει τα ηλεκτρικά όργανα (στραγγαλιστικό πηνίο, εναυστήρα, πυκνωτή διόρθωσης συντελεστού ισχύος κ.λπ.).

Η πρόσβαση των ηλεκτρικών οργάνων, η αντικατάσταση του λαμπτήρα και η συντήρηση του φωτιστικού πρέπει να γίνονται σχετικά εύκολα και χωρίς να αποχωρίζεται από το φωτιστικό σώμα κανένα εξάρτημα ή τεμάχιο.

Για την αντιοξειδωτική προστασία των επιφανειών του φωτιστικού θα εφαρμοσθούν οι ακόλουθες   επεξεργασίες :

- Μία στρώση εποξειδικού PRIMER δύο στοιχείων

- Μία στρώση αλκυδικού σμάλτου.

Θα γίνονται δεκτά φωτιστικά σώματα που κατασκευάζονται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνον εγχώρια και που θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60598-1 και ΕΝ 60598-2-3 και πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ENEC 03.

Δείγμα του φωτιστικού πρέπει να κατατεθεί σε κάθε ζήτηση της Υπηρεσίας.

### Συναρμολόγηση - Μεταφορά

Τα μέρη της κατασκευής ιστού - βραχίονα - φωτιστικού θα πρέπει να συσκευασθούν, μεταφερθούν και να εγκατασταθούν κατά τέτοιο τρόπο που να μην παρουσιάζονται τελικά ελαττώματα στη συναρμογή και στις εξωτερικές επιφάνειές τους.

Εάν η επιβλέπουσα υπηρεσία ζητήσει, ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να εγκαταστήσει δείγματα του συστήματος ιστού – βραχίονα - φωτιστικού ή επιτοίχιου βραχίονα-φωτιστικού, σε θέση που θα του υποδειχθεί, προ της τελικής τοποθέτησής τους στο έργο.

### Πληροφοριακά έντυπα (PROSPECTUS) και λοιπά τεχνικά στοιχεία

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία κάθε απαραίτητο πληροφοριακό έντυπο (PROSPECTUS, τεχνικούς καταλόγους, σχέδια, αναλυτικές περιγραφές κ.λ.π.), τα οποία θα κατατοπίζουν πλήρως για τις ιδιότητες των χρησιμοποιούμενων φωτιστικών σωμάτων, ιστών, βραχιόνων και λαμπτήρων για την έγκρισή τους από την υπηρεσία.

### Πιστοποιήσεις

Επισημαίνεται, ότι η εναρμόνιση με όλα τα πρότυπα που αναφέρονται στις παρούσες προδιαγραφές θα πρέπει να πιστοποιούνται για τον συγκεκριμένα προϊόντα (ιστούς, φωτιστικά σώματα, βραχίονες κλπ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο ανάδοχος του έργου, για ηλεκτρικούς πίνακες & κιβώτια ΔΕΗ, ιστούς καθώς και για βραχίονες ιστών είναι υποχρεωμένος πριν την κατασκευή να συνεννοηθεί με την επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου και να τα κατασκευάσει σύμφωνα με τις υποδείξεις της.

Θεσ/νίκη     10/10//2005

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΝ/ΣΗΣ ΗΛ/ΚΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗ		                   ΕΛΕΓΧΟΣ			           ΘΕΩΡΗΣΗ

Θ. ΣΙΓΛΙΔΟΥ			Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ		          Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Μηχανολόγος  Μηχανικός		Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος	         Μηχανολόγος Μηχανικός

Μηχανικός

# ΦΥΤΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ

## ΓΕΝΙΚΑ

### ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Τα υλικά θα πρέπει να προέρχονται από εργοστάσια αναγνωρισμένα για την καλή ποιότητα, να είναι αρίστης ποιότητας και πρώτης διαλογής, άσχετα αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στο Τιμολόγιο, να προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα, όπως συνήθως κυκλοφορούν  στην αγορά και να συνοδεύονται απαραίτητα από έγκυρα πιστοποιητικά ποιότητας και από αναλυτικές οδηγίες χρήσης ή εφαρμογής και δοκιμών.

Όσον αφορά στον τρόπο χρήσης των εν λόγω υλικών πρέπει να τηρούνται κατά γράμμα οι οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, εκτός αν δοθούν άλλες εντολές από τον επιβλέποντα Γεωτεχνικό(Δασολόγο ή Γεωπόνο).

### ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

Καμία παραγγελία δεν θα δίδεται αν προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί το αντίστοιχο δείγμα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Οι παραγγελίες υλικών και κατά συνέπεια η προσκόμιση δειγμάτων, θα γίνονται έγκαιρα. Πάντως ο Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την έγκαιρη εξασφάλιση των απαιτούμενων ποσοτήτων. Τα υλικά που περιλαμβάνονται στην προσφορά και την μελέτη εφαρμογής είναι δεσμευτικά για τον Ανάδοχο.

Υλικά που είναι ελαττωματικά, αλλοιωμένα, φθαρμένα, διαβρωμένα ή παραποιημένα θα απομακρύνονται με πρωτοβουλία, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου, χωρίς την υπόδειξη ή την επέμβαση της Επίβλεψης.

### ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη της διακίνησης και αποθήκευσης των υλικών. Τόσο η διακίνηση όσο και η αποθήκευση, θα γίνονται με την ανάλογη προσοχή και σύμφωνα με τις οδηγίες των προμηθευτικών ή κατασκευαστικών οίκων.

Οι ποσότητες των προσκομιζόμενων και αποθηκευόμενων υλικών θα είναι τόσες ώστε να μην διακόπτεται ο ρυθμός των εργασιών από τις συνήθεις διακυμάνσεις της αγοράς και των μεταφορών και θα ανταποκρίνονται στις προβλέψεις για το συγκεκριμένο έργο.

Η αποθήκευση και η φύλαξη των υλικών θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους με φροντίδα και δαπάνη του εργολάβου. Η τοποθέτηση των υλικών στους αποθηκευτικούς χώρους θα γίνεται με τρόπο ώστε να αναλώνονται ανάλογα με τη σειρά παραγωγής τους ή προσκόμισής τους και να είναι εύκολος ο έλεγχος τους από την Επίβλεψη, όποτε αυτή κρίνει απαραίτητο, χωρίς να απαιτούνται μετακινήσεις ανατοποθετήσεις στους χώρους αποθήκευσης.

### ΥΛΙΚΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

#### ΦΥΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ (ΤΥΡΦΗ)

Η τύρφη πρέπει να είναι καλοσυντηρημένη ως προς το χρώμα και τη μορφή της (ινώδης ή κοκκώδης),συσκευασμένη σε σφραγισμένους σάκους επώνυμου προμηθευτικού οίκου, όπου θα είναι εμφανής η σύσταση, η προέλευση και το PH της και εμπλουτισμένη με οργανικό λίπασμα.

#### ΧΗΜΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

Το είδος του χημικού λιπάσματος που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να προσκομίζεται σε σφραγισμένους σάκους πού θα συνοδεύονται με την καρτέλα του προμηθευτικού οίκου. Εκεί θα αναγράφεται το είδος του λιπάσματος και η ποσοστιαία αναλογία του, αν πρόκειται για μικτό λίπασμα.

#### ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σε περίπτωση προσβολών από διάφορες ασθένειες (έντομα, μύκητες) συνιστάται αρχικά η  βιολογική καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών. Γενικά  συνιστάται η αποφυγή χρησιμοποίησης χημικών σκευασμάτων και μόνο   όταν κριθεί απαραίτητη  να προτιμούνται τα ηπιότερα σκευάσματα γνωστών εγκεκριμένων  εμπορικών οίκων.  Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προφύλαξης από ενδεχόμενα προβλήματα τοξικότητας στον περιβάλλοντα χώρο.

Τα χημικά φυτοφάρμακα θα είναι της απολύτου εγκρίσεως  της επιβλέπουσας  Υπηρεσίας  (προληπτικά και κατασταλτικά).

Ποσότητα εφαρμογής  σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης  και με την αποκλειστική ευθύνη του γεωτεχνικού του αναδόχου.

## ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

### ΔΕΝΔΡA

Τα δένδρα θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  - Να είναι ευθυτενή, εύρωστα, υγιή, απαλλαγμένα από ενδείξεις ή συμπτώματα μυκητολογικών και εντομολογικών ασθενειών, καθώς και από ενδείξεις πλημμελούς λίπανσης και θρέψης.

- Να έχουν έναν κεντρικό κορμό με πλήρη και ισορροπημένη κόμη.

- Καλά σχηματισμένους πλάγιους βλαστούς, χωρίς την παρουσία κλάδων με εμπεριεχόμενο φλοιώδη ιστό(διακλαδώσεις με πολύ μικρή γωνία), καθώς και χωρίς την παρουσία συνεπικρατούντων ή συνκυριαρχούντων κλάδων.

- Στον κορμό καθώς και στους κλάδους δεν θα πρέπει να υπάρχουν πληγώσεις ή τραυματισμοί.

- Να είναι ανεπτυγμένα σε ανάλογο του ύψους τους πλαστικό δοχείο, όπου το ριζικό σύστημα να είναι καλά συνδεδεμένο με το εδαφικό υλικό του δοχείου, χωρίς ενδείξεις πρόσφατης μεταφύτευσης.

- Το ριζικό σύστημα θα πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγμένο χωρίς όμως την έντονη παρουσία ριζών που περιστρέφονται στο χώρο μεταξύ τοιχώματος πλαστικού δοχείου και εδαφικού υλικού.

- Στο φυτικό υλικό δεν θα πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις εσφαλμένων επεμβάσεων, όπως μη ενδεδειγμένης ή αυστηρής κλάδευσης(topping)

### ΘΑΜΝOI, ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΠΤΙΚA ΦΥΤA  ΚΑΙ ΕΤΗΣΙA

Οι θάμνοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Να είναι εύρωστοι, υγιείς, απαλλαγμένοι από ενδείξεις ή συμπτώματα μυκητολογικών και εντομολογικών ασθενειών, καθώς και από ενδείξεις πλημμελούς λίπανσης και θρέψης(χλώρωση κλπ).

- Στους βλαστούς και κλάδους δεν θα πρέπει να υπάρχουν πληγώσεις ή τραυματισμοί

- Να είναι ανεπτυγμένοι σε ανάλογο του μεγέθους τους πλαστικό δοχείο, όπου το ριζικό σύστημα να είναι καλά συνδεδεμένο με το εδαφικό υλικό του δοχείου, χωρίς ενδείξεις πρόσφατης μεταφύτευσης.

- Το ριζικό σύστημα θα πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγμένο χωρίς όμως την έντονη παρουσία ριζών που περιστρέφονται στο χώρο μεταξύ τοιχώματος πλαστικού δοχείου και εδαφικού υλικού.

- Το μέγεθος τους να είναι τέτοιο που να καλύπτει πλήρως τη διάμετρο του πλαστικού φυτοδοχείου.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τα εδαφοκαλυπτικά φυτά.

### ΕΠΟΧΙΚΑ

Τα εποχικά φυτά πρέπει να είναι υγιή και εύρωστα, απαλλαγμένα από ενδείξεις ή συμπτώματα μυκητολογικών και εντομολογικών ασθενειών, καθώς και από ενδείξεις πλημμελούς λίπανσης και θρέψης (χλώρωση κλπ) τοποθετημένα σε φυτοδοχεία, σε ικανοποιητικό μέγεθος για μεταφύτευση.

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Η επιλογή του έτοιμου χλοοτάπητα θα γίνει με βάση την προσαρμογή του στις επί τόπου εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες.

Ο χλοοτάπητας θα πρέπει να έχει αναπτυχθεί στο φυτώριο τουλάχιστον δέκα (10) μήνες, Να είναι κατάλληλος για μεταμόσχευση,  και της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας.

Η σύσταση του σπόρου του έτοιμου χλοοτάπητα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να αποτελείται κατά 70%-80% από ένα υβριδικό μίγμα 2 βελτιωμένων ποικιλιών Festuca Arundinacea,  κατά 10%-20% από δύο ποικιλίες Poa pratensis και κατά 10% από  Lolium perenne.

Ο χλοοτάπητας να έχει πολύ καλή φυτουγιεινή κατάσταση να είναι απαλλαγμένος  μυκήτων και εντόμων, απαλλαγμένος ζιζανίων αγρωστωδών και πλατύφυλλων. Να έχει μεγάλη πυκνότητα και συγκράτηση (δυνατότητα να κρέμεται χωρίς να κόβεται). Να είναι βγαλμένος   σε ρολά διαστάσεων πλάτους 40 cm  και μήκους  ως 180 cm) και να έχει    ελάχιστο πάχος ριζικού συστήματος 1-2 cm.  Το ύψος κοπής του να κυμαίνεται στα 5-6cm.

- Αμέσως μόλις ριζώσει ο χλοοτάπητας θα γίνει πολύ καλή έρευνα να διαπιστωθεί αν υπάρχουν σημεία χωρίς χλοοτάπητα. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κενά επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί αμέσως επανατοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα.

Η λίπανση να γίνει με υδατοδιαλυτό λίπασμα της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας.

Μετά την επίστρωση του χλοοτάπητα, πιθανόν να έχουμε εμφάνιση ασθενειών και εντομολογικών προσβολών. Για την καταπολέμησή τους να γίνουν προληπτικοί ή κατασταλτικοί ψεκασμοί, αν χρειασθεί, με κατάλληλα κατά περίπτωση φυτοφάρμακα, με ψεκαστικό μηχάνημα το οποίο υποχρεούται να διαθέτει ο ανάδοχος.

## ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

### ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ (POP-UP) ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ - ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ(7,6-15,2μ)

Ο παραπάνω εκτοξευτήρας θα  είναι γραναζωτού τύπου, υδρολύπαντος, με δυνατότητα κάλυψης ακτίνας 7,6 έως 15,2 μέτρα σε πίεση 1,7 bar  έως 4,5 bar.

Κάθε εκτοξευτήρας θα διαθέτει πλήρη σειρά εναλλακτικών  ακροφυσίων, βίδα ρύθμισης της ακτίνας, που να επιτρέπει μείωση της ακτίνας κατά 25% και δυνατότητα ρύθμισης πλήρους κύκλου ή τμήματος κύκλου από 40ο έως 360ο. Θα είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό πλαστικό που δεν θα διαβρώνεται και όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. Θα έχει στιβαρό καπάκι από καουτσούκ για μεγαλύτερη αντοχή στο πάτημα. Ο εκτοξευτήρας θα έχει είσοδο ¾ θηλυκό.

Για τους εκτοξευτήρες του παραπάνω τύπου θα πρέπει να διατίθεται μοντέλο για θάμνους(χωρίς ανύψωση) για χρήση σε ορθοστάτη, καθώς και μοντέλο με αποστραγγιστική βαλβίδα.

Οι εκτοξευτήρες θα πρέπει να έχουν πενταετή εγγύηση και να είναι της σειράς 5000 της εταιρίας  RAIN BIRD ή άλλου αντίστοιχου τύπου.

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Ο προγραμματιστής θα είναι τύπου ΤΒΟS   της εταιρίας RAIN BIRD και θα χρησιμοποιείται για το άνοιγμα και το κλείσιμο βανών που είναι εξοπλισμένες με προσκολλητό πηνίο TBOS (τύπου latching).Θα λειτουργεί με μία αλκαλική μπαταρία 9V  τύπου 6ΑΜ6(Διεθνή πρότυπα) ή 6LR6(Ευρωπαϊκά πρότυπα).

Ο προγραμματιστής θα είναι ανθεκτικός και τελείως αδιάβροχος, με εξωτερικό συμπυκνωμένο συνδετήρα υπέρυθρων ακτίνων και δύο εγκοπές εγκατάστασης. Δυνατότητα εγκατάστασης διακόπτη On/Of για την υπόγεια συσκευή διακοπής λόγω βροχής. Τα μοντέλα θα είναι 1,2 και 4 στάσεων ανάλογα με τον αριθμό ζωνών άρδευσης που θα πρέπει να καλύψουν.

### ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ.

Η ηλεκροβαλβίδα θα είναι πολύ γερής κατασκευής από PVC. Θα έχει διπλό φιλτράρισμα(διάφραγμα με φίλτρο σε συνδυασμό με το φίλτρο πηνίου). Χειροκίνητη λειτουργία με ¼ περιστροφής του πηνίου. Χωρίς εσωτερική διαρροή. Βίδα για εξωτερική διαρροή. Ανοξείδωτες βίδες. Πηνίο σ’ ένα αυτοτελές κομμάτι με τον οπλισμό. Το πηνίο θα είναι προσκολλητό πηνίο TBOS (TBOS Latching Solenoid), ειδικό για χρήση με τους προγραμματιστές μπαταρίας TBOSμε μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar. Η ηλεκτροβαλβίδα θα είναι της σειράς DV της εταιρίας RAIN BIRD, με είσοδο έξοδο θηλυκού σπειρώματος 1’’.

### ΣΩΛΗΝΑΣ Ρ.Ε. Φ32/6ΑΤΜ και Φ20/6ΑΤΜ

Θα είναι κατασκευασμένος από πρωτογενές πολυαιθυλένιο μαύρου χρώματος. Θα είναι κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 6ΑΤΜ τουλάχιστον, και θα είναι σύμφωνος με τις  τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής DIN 8072/8074.

Θα πρέπει οι σωλήνες να έχουν υψηλή αντοχή σε διαβρωτικά υγρά, αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία και αυξημένη ευκαμψία. Λεία εσωτερική επιφάνεια, αντοχή σε κρούσεις και χαμηλές θερμοκρασίες.

Στους εξωτερικούς σωλήνες θα προσαρμόζονται   καρφωτοί εκτοξευτήρες ρυθμιζόμενης παροχής για άρδευση θάμνων και εποχιακών τοποθετημένοι σε απόσταση 0,30-0,50 m  μεταξύ τους ανάλογα με τη φύτευση.

### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης θα πρέπει να είναι ανθεκτικά και να παρουσιάζουν υψηλή χημική αντοχή. Θα πρέπει να επιτυγχάνουν και να εξασφαλίζουν πλήρη στεγανοποίηση νερού τόσο σε υψηλές, όσο και σε χαμηλές πιέσεις.

### ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ

Τα φρεάτια θα πρέπει να είναι:

Μεγάλα  πλαστικά ορθογώνιου σχήματος με διαστάσεις βάσης 60 x 45 cm περίπου και διαστάσεις επιφάνειας 55 x 40 cm  περίπου,

Μεσαία  πλαστικά ορθογώνιου σχήματος με διαστάσεις βάσης 32 x 45 cm περίπου και διαστάσεις επιφάνειας 30 x 43 cm περίπου,

Μικρά με βάση κύκλο διαμέτρου 33 cm και ύψος 26 cm και επιφάνεια κύκλο διαμέτρου 25 cm περίπου.

έτσι ώστε να επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση σε ηλεκτρικές και χειροκίνητες βάνες καθώς και άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις αυτόματης άρδευσης. Θα είναι κατασκευασμένα από μαύρο πολυπροπυλένιο. Το πράσινο κάλυμμα θα είναι από το ίδιο υλικό με αντοχή σε χτυπήματα. Θα διαθέτει εγκοπές για την διέλευση των σωλήνων κατασκευασμένες εξ εργοστασίου. Πρόσθετες εγκοπές θα μπορούν να ανοιχτούν με κοινό πριόνι. Το κάλυμμα θα μπορεί να κλειδωθεί.

### Καρφωτός ΣΤΑΛΛΑΚΤΗΣ με Ρυθμιζόμενη παροχή.

Μικροεκτοξευτήρας ρυθμιζόμενος σε 180 και 360 μοίρες. Ρυθμιζόμενη παροχή και ακτίνα εκτόξευσης που ρυθμίζονται περιστρέφοντας το εξωτερικό καπάκι. Θα πρέπει να μπορεί να καθαριστεί ξεβιδώνοντας το καπάκι από το κάτω μέρος του. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από πλαστικό αντοχής που δεν αλλοιώνεται από το ηλιακό φως και θα εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής.

### ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Οι διακόπτες θα πρέπει να είναι μεταλλικοί σφαιρικού τύπου CIM ή αντίστοιχοι ανοξείδωτοι κατασκευασμένοι  υψηλής ποιότητας υλικά.

### ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ

Το φίλτρο γραμμής θα είναι με σπείρωμα 1’’ ή 3/4’’ με σήτα ανοξείδωτη 120 mesh και θα τοποθετείτε στην αρχή του αρδευτικού δικτύου, πριν τις ηλεκτοβάλβίδες.

## ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

### ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ

- Γεωύφασμα (100 γρ) σε ρολά με 4 μ πλάτος. Μαύρο πλεκτό εδαφοκαλυπτικό από πολυπροπυλένιο με πράσινα τετράγωνα.

### ΦΛΟΥΔΑ

Προϊόν εδαφοκάλυψης με τα εξής χαρακτηριστικά : · Οργανικό προϊόν  από επιλεγμένο φλοιό πεύκου · Να μην υπάρχει καμιά αντένδειξη και να χρησιμοποιείται από όλους τους τύπους φυτών (δέντρα, θάμνους, βολβούς και τριανταφυλλιές)  Να είναι Α’ ποιότητας (διάμετρος 25-40 mm) και να έχει ελάχιστο κύκλο διάρκειας  ζωής 5 χρόνια · Να λειτουργεί ως φυτικό ζιζανιοκτόνο ελέγχοντας με την παρατεταμένη δράση του την εμφάνιση των ζιζανίων ·

## ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΑΣΣΑΛΟΙ)

- Πάσσαλοι από αποφλοιωμένο ξύλο καστανιάς ύψους 2,5 μ και διαμέτρου 5-7 εκ. με μύτη στη μια πλευρά (οι κατακόρυφοι μόνο) και μέχρι τα 50 εκ. εμποτισμένοι σε πίσσα και το υπόλοιπο κομμάτι βαμμένο πράσινο. Όλοι οι κατακόρυφοι πάσσαλοι θα πρέπει να εισέρχονται στο έδαφος τουλάχιστον 50 εκ..

## ΕΡΓΑΣΙΕΣ

### ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Περιλαμβάνουν:

1.Διάνοιξη λάκκων 1,00Χ1,00Χ1,00m, 0,70Χ0,70Χ0,70m   και 0,50Χ0,50Χ0,50 m , 0,30Χ0,30Χ0,30 m, για  τα δένδρα, τους θάμνους, για τα πολυετή ποώδη και για τα ετήσια καθώς  και τη διάνοιξη λάκκου με ότι διαστάσεις χρειαστεί ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του φυτού.

2.Μεταφορά των φυτών στους λάκκους κατά την οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για τη διατήρηση της μπάλας χώματος

3.Φύτευση, πολύ καλό πάτημα, στερέωση και στη συνέχεια υποστύλωση ή πρόσδεση των δέντρων σε πασσάλους.

4.Το σχηματισμό λεκάνης ποτίσματος.

5.Το πότισμα.

6.Την απομάκρυνση των άχρηστων υλικών.

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ  ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ( POP UP).

Οι εργασίες που περιγράφονται παρακάτω αφορούν την εγκατάσταση αυτομάτου αρδευτικού δικτύου άρδευσης με εκτοξευτήρες  (pop-up).

Από τον ανάδοχο  θα πρέπει να ανοιχτούν αυλάκια βάθους 30-35 εκ. για να τοποθετηθούν οι σωλήνες και οι εκτοξευτήρες( pop-up). Τα pop-up θα συνδεθούν με τους σωλήνες με τάφ ρακόρ και εύκαμπτο Φ16 ή Φ20/6ΑΤΜ, ώστε να προσαρμόζεται εύκολα η επιφάνεια τους με την τελική διαμόρφωση του εδάφους. Οι εκτοξευτήρες θα πρέπει να τοποθετούνται σε τέτοιο βάθος έτσι ώστε το καπάκι τους να είναι στο επίπεδο του εδάφους όταν αυτοί δεν είναι σε λειτουργία.  Κάθε ηλεκροβαλβίδα θα ελέγχει μια ζώνη άρδευσης με αριθμό εκτοξευτήρων  οι οποίοι θα μπορούν να λειτουργήσουν πλήρως με τις παρεχόμενες πιέσεις.

Τα πλαστικά φρεάτια θα τοποθετηθούν σε σημεία της αρδευόμενης έκτασης από τα οποία θα είναι εύκολη η πρόσβαση και ο έλεγχός τους. Το βάθος στο οποίο θα εγκατασταθούν θα είναι τέτοιο ώστε η επιφάνεια τους να είναι στο ίδιο επίπεδο με το επίπεδο του εδάφους. Ο χώρος εσωτερικά του φρεατίου θα πρέπει να παρέχει την άνεση για εργασίες συντήρησης και επισκευής. Σε κάθε ηλεκτροβάλβίδα θα υπάρχει και χειροκίνητος μεταλλικός σφαιρικός διακόπτης για χειροκίνητη διακοπή της αντίστοιχης ζώνης ποτίσματος. Στην αρχή του αρδευτικού δικτύου,  πριν τις ηλεκτροβαλβίδες θα τοποθετείται φίλτρο γραμμής ανάλογης διάστασης έτσι ώστε να αποφεύγονται προβλήματα λειτουργίας των ζωνών άρδευσης από εισροή υλικών που παρεμποδίζουν την κανονική ροή του νερού. Οι προγραμματιστές θα τοποθετούνται σταθερά στα τοιχία του φρεατίου από τις δύο εγκοπές εγκατάστασης.

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Από τον Ανάδοχο θα πρέπει να εγκατασταθούν εξωτερικοί σωλήνες άρδευσης Φ20 επί των οποίων θα τοποθετηθούν «καρφωτά» μικροεκτοξευτήρες ρυθμιζόμενης παροχής. Οι αποστάσεις μεταξύ των σταλλακτών θα είναι τέτοιες ώστε η διαβροχή που θα δημιουργηθεί να καλύπτει πλήρως και ικανοποιητικά το χώρο πρασίνου  που πρέπει να αρδευτεί. Η ζώνη άρδευσης η οποία θα χρησιμοποιεί εξωτερικούς σωλήνες με σταλλάκτες θα αρδεύει χώρους πρασίνου με θάμνους εδαφοκάλυψης και εποχιακά άνθη. Η ζώνη άρδευσης θα ελέγχεται με προγραμματιστή και ηλεκτροβαλβίδα όπως και στις εγκαταστάσεις ζωνών άρδευσης με υπόγειους εκτοξευτήρες.

## ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρήσει το πράσινο καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθώς επίσης υποχρεούται και αναλαμβάνει τη συντήρηση  σύμφωνα με το εξάμηνο πρόγραμμα συντήρησης  που θα καταρτισθεί με την παράδοση του έργου (η ημερομηνία έναρξης της εξάμηνης  συντήρησης από τον εργολάβο συμπίπτει με την ημερομηνία παράδοσης- παραλαβής του έργου) σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Πιο συγκεκριμένα υποχρεούται   για ένα εξάμηνο να εκτελεί τουλάχιστον  τις παρακάτω εργασίες :

- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε καθαριότητα των χώρων πρασίνου που του έχουν ανατεθεί από ξένα αντικείμενα, σκουπίδια κ.τ.λ. τουλάχιστον 20 φορές μηνιαίως.

Η συλλογή, συγκέντρωση, συσκευασία και μεταφορά των ανωτέρω προιόντων καθαρισμού θα γίνεται με ευθύνη, προσωπικό υλικά και μεταφορικά μέσα του αναδόχου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου θα πρέπει να λαμβάνεται, με υποδείξεις της επίβλεψης, πρόνοια για τη μικρότερη δυνατή όχληση των κατοίκων της περιοχής, των επισκεπτών του χώρου, των λειτουργούντων αναψυκτηρίων, των εκκλησιών κλπ. Οι δε χώροι πρόσβασης, τόσο προς τις γύρω πολυκατοικίες εκλησίες, όσο και προς τα αναψυκτήρια, θα διατηρούνται διαρκώς καθαροί με ευθύνη του αναδόχου.

Oι ποσότητες των επαναλήψεων μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Ο κύκλος των εργασιών συντήρησης του χλοοτάπητα περιλαμβάνει τις εξής εργασίες :

  - ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ του χλοοτάπητα με το αυτόματο σύστημα άρδευσης, αν χρειαστεί με παροχές  και με βυτίο (χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση) σε περίπτωση βλάβης του δικτύου ώστε ο χλοοτάπητας να  διατηρείται σε άριστη κατάσταση από την εγκατάσταση του μέχρι το τέλος του χρόνου συντήρησής του.

  - Η υπηρεσία έχει την δυνατότητα κατά την κρίση της να αυξήσει τον αριθμό ή την διάρκεια του ποτίσματος.

  - ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ του χλοοτάπητα με χλοοκοπτικές  μηχανές όταν ο τάπητας  αποκτά ύψος 8-10 εκατοστά. Το κούρεμα θα γίνεται τόσο συχνά όσο απαιτείται ανάλογα με την εποχή και τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Τα φυτικά υπολείμματα  θα  συγκεντρώνονται  και θα απομακρύνονται  σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές, η απόρριψη σκουπιδιών  και σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο.

  - ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ, ΑΕΡΙΣΜΟ, όσες φορές χρειαστεί.

  - ΛΙΠΑΝΣΗ με 20 κιλά ανά στρέμμα με λίπασμα της απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας.

  - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ  εφόσον χρειασθεί. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δική του δαπάνη  να επανατοποθετήσει χλοοτάπητα σε όλη την  προσβεβλημένη επιφάνεια έστω και αν είναι όλη η έκταση του έργου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΦΥΤΩΝ

  - ΆΡΔΕΥΣΗ 'Όσες αρδεύσεις κι αν απαιτηθούν θα γίνουν.

  - Όσοι ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ απαιτηθούν.

  - ΛΙΠΑΝΣΗ σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

  - ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τα φάρμακα θα είναι σφραγισμένα σε συσκευασία του εμπορικού οίκου που τα εμπορεύεται. Ποσότητα εφαρμογής  σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης  και με την αποκλειστική ευθύνη του γεωτεχνικού του αναδόχου.

  - ΨΑΛΙΔΙΣΜΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΘΑΜΝΩΝ

  - ΟΣΑ ΒΟΤΑΝΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΕΥΣΗΣ  ΦΥΤΩΝ απαιτηθούν

  - ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ  Στην ανανέωση του Ανθώνος με εποχιακά

  - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ Καθαρισμός των χώρων από ξερά χόρτα, κατεστραμμένα φυτά, φύλλα, φύλλα, κλαδιά, άχρηστα προϊόντα εργασιών συντήρησης του πρασίνου κ.λ.π. ώστε οι χώροι να είναι πάντα καθαροί. Η συλλογή, συγκέντρωση, συσκευασία φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των ανωτέρω προϊόντων καθαρισμού, θα γίνεται με ευθύνη, προσωπικό, υλικά μέσα του αναδόχου.

  - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΞΕΡΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ .

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η συντήρηση και επισκευή του αρδευτικού δικτύου, που τυχόν θα απαιτηθεί στην επιλεγμένη περιοχή,  για ένα εξάμηνο  αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου (η ημερομηνία έναρξης της εξάμηνης  συντήρησης από τον εργολάβο συμπίπτει με την ημερομηνία παραλαβής του έργου).

Για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει πριν και  κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ο ανάδοχος πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Αν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ο ανάδοχος προβεί σε αλλαγές αντικαταστάσεις  σε συνεννόηση με την  Υπηρεσία.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου στα πλαίσια της εξάμηνης συντήρησης του έργου, προκειμένου να διατηρηθεί το πράσινο σε άριστη κατάσταση αλλά και να λειτουργεί άριστα και χωρίς προβλήματα το αρδευτικό δίκτυο και πέρα του εξαμήνου μετά  την παράδοση στην ευθύνη του τμήματος συντήρησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

| Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤ/ΚΗ | ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ | ΓΛΑΣΤΡΑ (ΛΙΤΡΑ) | ΠΕΡΙΜ/ΟΣ ΚΟΡΜΟΥ | ΥΨΟΣ ΚΟΡΜΟΥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΔΕΝΔΡΑ |  |  |  |  |  |
| 1 | Πλατανος | Platanus orientalis | 11 | 200-300 | 30-35cm | 4,50-5,00m |
| 2 | Ιπποκαστανιά | Aesculus hippocastaneum | 17 | 80-130 | 20-25cm | 3,50-4,00m |
| 3 | Σφένδαμος | Acer platanoides | 9 | 130-180 | 25-30cm | 3,50-4,00m |
| 4 | Καλλωπιστική Δαμασκηνιά | Prunus cerassifera "Pissardii" | 6 | 110-130 | 18-20cm | 2,50-3,00m |
| 5 | Χαμέρωψ | Chamaerops excelsa | 1 | 300-400 | _ | 2,00-2,50m |
| 6 | Κέδρος των Ιμαλαίων | Cedrus deodara | 1 | 240-300 | - | 5,00-5,50m |
| 7 | Ακακία Κων/λεως | Albizia jullibrissin | 12 | 80-130 | 20-25cm | 3,50-4,00m |
| 8 | Ψευδοπλάτανος | Acer pseudoplatanus | 4 |  | 25-30cm | 3,50-4,00m |
| 9 | Κυπαρίσσι Ορθόκλαδο | Cupressus semprervirens pyramidalis | 12 | 120-180 | - | 4,50- 5,00m |
| 10 | Κελτίς | Celtis australis | 2 | 50-80 | 16-18cm | 3,50-4,00m |
| 11 | Δενδ. Λιγούστρο | Ligustrum japonicum | 2 | 70-100 | 14-16cm | 2,50-3,00m |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΝΔΡΩΝ | 77 |  |  |  |
|  | ΘΑΜΝΟΙ |  |  |  | ΥΨΟΣ | ΜΗΚΟΣ ΒΛΑΣΤΩΝ-ΜΗΚΟΣ ΦΥΛΛΩΝ |
| 1 | Τούγια | Thuyia orientalis "Pyramidalis Aurea | 26 |  | 2,50-3,00m | _ |
| 2 | Φόρμιο | Formium tenax | 24 |  | 1,25-1,50cm | μήκος φύλλων 1,25m-1,50m |
| 3 | Τριανταφυλιά Πολύανθη κόκκινη | Rosa chinensis | 423 |  |  | ΔΙΕΤΗΣ |
| 4 | Βιβούρνο | Viburnum tinus | 43 |  | 0,80-1,00m | _ |
| 5 | Βερβερίς | Berberis thunbergii | 190 |  |  | μήκος βλαστου 0,80cm |
| 6 | Κυδωνίαστρο έρπον | Cotoneaster dammeri | 280 |  |  | μήκος βλαστου 0,80cm |
| 7 | Πικροδάφνες | Nerium oleander | 5 |  | 1,25-1,50m | _ |
| 8 | Νιτίντα | Lonicera pileata | 78 |  | 40-50cm |  |
| 9 | Γιουνίπερος | Juniperus chinensis pfizeriana | 101 |  | 60-80cm |  |
| 10 | Υπέρικο έρπον | Hypericum calyunum | 298 |  | 40-50cm |  |
|  | ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΟΩΔΗ |  |  |  |  |  |
| 1 | Βερβένα | Verbena hybrida | 4275 |  | 15-30cm |  |
|  | ΕΠΟΧΙΚΑ ΦΥΤΑ |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  |  |  |
| 1 | Ετήσια άνθη σε κουπάκια πετούνια | ή πανσές, πετούνια, κατηφές, βίγκα, ή ότι υποδείξει ο επιβλέπων (ανάλογα πάντα με την εποχή) | 2000 |  |  |  |
|  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ |  | 3.80 m2 |  |  |  |

|  | ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
|  | (ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΦΛΟΥΔΑ ΣΕ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 cm ) | 150 m2 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1 | Σωλήνας Φ32/6 Atm | Μ | 475 |
| 2 | Σωλήνας Φ20 /6 Atm | Μ | 1768 |
| 3 | Ηλεκροβάνες | ΤΕΜ | 24 |
| 4α | Προγραμματιστές μιας στάσης | ΤΕΜ | 9 |
| 4β | Προγραμματιστές δυο στάσεων | ΤΕΜ | 4 |
| 4γ | Προγραμματιστές 4 στάσεων | ΤΕΜ | 2 |
| 5 | Εκτοξευτήρες RAIN-BIRD 5000 PLUS | ΤΕΜ | 37 |
| 6 | Πλαστικά φρεάτια μεγάλα | ΤΕΜ | 2 |
| 7 | Πλαστικά φρεάτια μεσαία | ΤΕΜ | 4 |
| 8 | Πλαστικά φρεάτια μικρά | ΤΕΜ | 9 |
| 9 | Φίλτρα γραμμής | ΤΕΜ | 15 |

Οι πίνακες που ακολουθούν   ομαδοποιούν τα φυτά ανά  κατηγορία,  όπως αυτές περιγράφονται στα σχετικά άρθρα του ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ και στον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κυπαρίσσι Ορθόκλαδο (Cupressus semprervirens pyramidalis) | 12 | Α |
| 2 | Σφένδαμος (Acer platanoides) | 9 | Α |
| 3 | Ψευδοπλάτανος (Acer pseudoplatanus) | 4 | Α |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 27 |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καλλωπιστική Δαμασκηνιά (Prunus cerassifera "Pissardii") | 6 | Β |
| 2 | Κέδρος των Ιμαλαίων (Cedrus deodara) | 1 | Β |
| 3 | Ακακία Κωνσταντινουπόλεως (Albizia jullibrissin) | 12 | Β |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 19 | Β |

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ιπποκαστανιά (Aesculus hippocastaneum) | 17 | Γ |
| 2 | Κελτίς (Celtis australis) | 2 | Γ |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 19 | Γ |

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φόρμιο (Formium tenax) | 43 | Δ |
| 2 | Βιβούρνο (Viburnum tinus) | 24 | Δ |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 67 | Δ |

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ3

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τριανταφυλιά Πολύανθη κόκκινη (Rosa chinensis) | 423 | Θ3 |
| 2 | Βερβερίς (Berberis thunbergii) | 190 | Θ3 |
| 3 | Κυδωνίαστρο έρπον (Cotoneaster dammeri) | 280 | Θ3 |
| 4 | Πικροδάφνες (Nerium oleander) | 5 | Θ3 |
| 5 | Γιουνίπερος (Juniperus chinensis pfizeriana) | 101 | Θ3 |
| 6 | Υπέρικο έρπον (Hypericum calyunum) | 298 | Θ3 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 1297 | Θ3 |

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Βερβένα (Verbena hybrida) | 4275 | Π2 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 4275 | Π2 |

| ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ |
| --- | --- | --- |
| ΧΡ.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΗΛ. ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ | ΗΛ. ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ | # ΧΡ.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ |

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΥ	1

1.1	Εκτέλεση εργασιών	1

2.	Ηλεκτροφωτισμός	1

2.1	ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΟ5VV-U (ΝΥΜ) 3Χ1,5 τ.χ	1

2.2	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-R (NYY) 4Χ10 τ.χ	1

2.3	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  1"	1

2.4	ΑΓΩΓΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ	1

2.5	ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΙΣΤΟΥ: ως δείγμα υπηρεσίας με ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟ 6 Α	1

2.6	ΛΥΧΝΙΑ ΑΤΜΩΝ NATΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	1

2.7	ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΑ Δ.Ε.Η	1

2.8	ΙΣΤΟΣ – ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ	3

2.8.1	Ιστός με βραχίονες και διπλό φωτιστικό σώμα, συνολικού ύψους 6,55 m	3

2.8.2	Ιστός με φωτιστικό σώμα, συνολικού ύψους 4,85 m	5

2.8.3	Επιτοίχιος βραχίονας με φωτιστικό σώμα	6

2.8.4	Συναρμολόγηση - Μεταφορά	7

2.8.5	Πληροφοριακά έντυπα (PROSPECTUS) και λοιπά τεχνικά στοιχεία	7

2.8.6	Πιστοποιήσεις	7

3.	ΦΥΤΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ	9

3.1	ΓΕΝΙΚΑ	9

3.1.1	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ	9

3.1.2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ	9

3.1.3	ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ	9

3.1.4	ΥΛΙΚΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	9

3.2	ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	9

3.2.1	ΔΕΝΔΡA	9

3.2.2	ΘΑΜΝOI, ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΠΤΙΚA ΦΥΤA  ΚΑΙ ΕΤΗΣΙA	10

3.2.3	ΕΠΟΧΙΚΑ	10

3.2.4	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ	10

3.3	ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	10

3.3.1	ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ (POP-UP) ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ - ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ(7,6-15,2μ)	10

3.3.2	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ	11

3.3.3	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ.	11

3.3.4	ΣΩΛΗΝΑΣ Ρ.Ε. Φ32/6ΑΤΜ και Φ20/6ΑΤΜ	11

3.3.5	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	11

3.3.6	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ	11

3.3.7	Καρφωτός ΣΤΑΛΛΑΚΤΗΣ με Ρυθμιζόμενη παροχή.	11

3.3.8	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	11

3.3.9	ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ	12

3.4	ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	12

3.4.1	ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ	12

3.4.2	ΦΛΟΥΔΑ	12

3.5	ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΑΣΣΑΛΟΙ)	12

3.6	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	12

3.6.1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ	12

3.6.2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ  ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ( POP UP).	12

3.6.3	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ	12

3.7	ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	13

3.7.1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	13

3.7.2	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ	19