##### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A.             ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	.. 3

A.1            ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	.. 3

A.2            ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	.. 4

A.2.1         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ	.. 4

Β.	     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                 ..11

1.  	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 	.. 11

2. 	ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	 .. 11

3.   	ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ	  ..11

3.1.             Πλινθοδομές                                                                        ..11

3.2.             Σενάζ                                                                                   ..12

3.3.             Πρόσθετες εργασίες                                                            ..12

4.               ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ                                                                      ..13

4.1.         Θύρες εσωτερικές κοινές                                                         ..13

4.2.         Επιφάνειες καθιστικών                                                            ..13

5.   	ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ	    ..12

5.1.         Μεταλλικά κουφώματα                                                           ..12

5.1. 1      Μεταλλικές κάσες                                                                      ..13

5.1. 2      Μεταλλικές θύρες                                                                      ..13

5.2.         Μηχανισμοί-εξαρτήματα                                                         ..14

5.3.          Μεταλλικά κιγκλιδώματα                                                       ..14

5.3. 1.      Μεταλλικά κιγκλιδώματα κυκλικών διατομών                           ..14

5.3.2.      Μεταλλικά κιγκλιδώματα από λάμες                                          ..15

5.4.         Χειρολισθήρες                                                                          ..15

5.4. 1.      Χειρολισθήρες στηθαίων                                                           ..15

5.4.2.       Κεντρικοί χειρολισθήρες κλιμακοστασιών                                 ..15

5.4.3.      Πλευρικοί χειρολισθήρες κλιμακοστασιών                                 ..16

6.             ΚΑΛΥΨΕΙΣ      	      ..16

6.1	Επιχρίσματα                                                                           ..16

6.2	Επιστρώσεις        	      ..16

6.2.1.         Μαρμάρινα δάπεδα	   ..17

6.2.2.         Δάπεδα από κεραμικά πλακίδια	   ..17

6.2.3.         Τσιμεντένια δάπεδα	   ..18

6.2.4.         Πλάκες πεζοδρομίου	   ..19

6.2.5.         Κυβόλιθοι	   ..19

6.2.6.         Ασφαλτικά	   ..20

6.3.         Επενδύσεις τοίχων	   ..20

6.3.1.         Μαρμάρινες πλάκες	   ..20

6.3.2.         Κεραμικά πλακίδια	   ..21

6.4.  	Τσιμεντοκονίες	   ..21

6.4.1.         Επιχρίσματα	   ..21

6.4.2.         Δάπεδα	   ..21

6.5.  	Χρωματισμοί	   ..21

6.5.1.         Ακρυλικά	   ..21

6.5.2.         Βερνικοχρωματισμοί	   ..22

6.5.2.1       Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών	   ..22

6.5.2.2       Βερνικοχρώματα ριπολίνης νεφτιού	   ..22

6.5.3  	Χρωματισμοί με ειδικά υλικά	   ..22

5.3.3.1  	Αντιβανδαλικές βαφές	   ..22

6.6.  	Υαλουργικά	   ..22

6.5.1.         Καθρέπτες	   ..22

7. 		ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	   ..23

7.1.	Καθιστικά οπλισμένου σκυροδέματος	   ..23

7.2.	Μεταλλικά καθιστικά	   ..23

7.3.	Γραμμικά καθιστικά	   ..23

7.4.            Κανάλια απορροής γηπέδων  				      ..23

7.5.            Περίφραξη γηπέδων	   				      ..24

7.6.	Εξοπλισμός χώρων υγιεινής	   ..24

7.7.	Διαμόρφωση λάκων φύτευσης	   ..25

7.8.	Κάδοι απορριμάτων	   ..25

Γ.	     ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ                                                  ..26

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

To έργο με γενικό τίτλο «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», αφορά την ανάπλαση μιας κεντρικά χωροθετημένης περιοχής, στη συνοικία της Τούμπας, του Δήμου Θεσσαλονίκης,  εμβαδού 45.000 τ.μ., η οποία περιβάλει τον κτιριακό όγκο του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Π.Α.Ο.Κ.

Το έργο χωρίζεται σε δύο βασικά τμήματα.

Το πρώτο αφορά τα κτιριακά έργα που εντάσσονται στην περιοχή της ανάπλασης και το δεύτερο την διαμόρφωση των υπαιθρίων χώρων.

Οι κωδικοί των δύο τμημάτων του έργου που συναντώνται τόσο στα σχέδια, όσο και στα τεύχη που τα συνοδεύουν είναι Κ-… για τα κτιριακά έργα και Υ.Χ-… για τις διαμορφώσεις των υπαιθρίων χώρων.

Τα κτιρικά έργα είναι συνολικά 6 και συνοπτικά αφορούν:

- την κατασκευή Δημοτικού Πολυδύναμου Πνευματικού Κέντρου (Κωδικός κτιριακού έργου Κ1)

- την κατασκευή Δημοτικού Κέντρου Πολυμέσων  (Κωδικός κτιριακού έργου Κ2)

- την κατασκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου  (Κωδικός κτιριακού έργου Κ3)

- την κατασκευή Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού  (Κωδικός κτιριακού έργου Κ4)

- την κατασκευή υπέργειας διασύνδεσης-γέφυρας πάνω από την οδό Κλεάνθους  (Κωδικός κτιριακού έργου Κ5)

- την κατασκευή 2 κεκλιμένων επιπέδων-ραμπών πρόσβασης στην υπέργεια διαδρομή   (Κωδικός κτιριακού έργου Κ6)

Προς επεξήγηση των διαφόρων κωδικών σχεδίων και τευχών αναφέρουμε:

Κωδικός σχεδίου Α-Κ1-01.

Ο κωδικός αυτός σημαίνει,ότι αναφερόμαστε σε αρχιτεκτονικό σχέδιο (Α-…), του κτιριακού έργου Κ1, με αύξοντα αριθμό 01.

Η αντίστοιχη κωδικοποίηση για τις υπόλοιπες ειδικότητες είναι Σ- αντί Α- ,για τα σχέδια του φέροντος οργανισμού και Η/Μ- αντί Α- για τα σχέδια των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Όταν αναφερόμαστε σε σχέδια που αφορούν το έργο της διαμόρφωσης των υπαιθρίων χώρων τότε η σύντομογραφία  ..-Κ-.. αντικαθίσταται  με …-Υ.Χ.-…

Για παράδειγμα σχέδιο με κωδικό Η/Μ-Υ.Χ.-02, σημαίνει σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, που αφορά τους υπαίθριους χώρους, με αύξοντα αριθμό 01.

Στα τεύχη των τεχνικών περιγραφών που δίνονται ξεχωριστά ανά ειδικότητα πρίν την συντομογραφία κάθε ειδικότητας προηγείται το κωδικό γράμμα Τ που αντιστοιχεί σε τεχνική περιγραφή. Ο αύξων αριθμός που βρίσκεται στο τέλος του κωδικού σημαίνει ότι η τεχνική περιγραφή, μπορεί να αναπτύσσεται σε περισσότερα του ενός τεύχη.

Για παράδειγμα κωδικός Τ-Η/Μ-Υ.Χ.-02, σημαίνει τεχνική περιγραφή  ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, που αφορά τους υπαίθριους χώρους, τέυχος  02.

Αντιστοίχως Τ-Α-Κ2-01, σημαίνει τεχνική περιγραφή αρχιτεκτονικών, του κτιριακού έργου του Δημοτικού Κέντρου Πολυμέσων, τεύχος 01.

Η παρούσα τεχνική περιγραφή που αποτελεί τροποποίηση τμήματος της μελέτης των υπαιθρίων χώρων διατηρεί την ίδια κωδικοποίηση

Α.2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην εργασίες διαμόρφωσης των υπαιθρίων χώρων της λεγόμενης «Αλάνας της Τούμπας», στο τμήμα μεταξύ των οδών Παπαηλιάκη και Κλεάνθους.

Αποτελεί τροποποίηση της προηγούμενης μελέτης των υπαιθρίων χώρων για το τμήμα αυτό καθώς το υπόγειο parking που προβλεπόταν στην συγκεκριμένη θέση δεν προχώρησε στην υλοποίηση του και έτσι απαιτείται ο ανασχεδιασμός του τμήματος αυτού.

Α.2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο υπαίθριος χώρος της περιοχής, συνολικά, αντιμετωπίζεται σχεδιαστικά με την δημιουργία χαρακτηριστικών γραμμικών ενοτήτων διαφορετικών ποιοτήτων υπαιθρίου χώρου.

Αναλυτικά παρακολουθώντας την ανάπτυξη αυτών των ενοτήτων στην περιοχή επέμβασης από την οδό Γρ. Λαμπράκη προς την οδό Μ. Ασίας συναντάμε τις εξής γραμμικές ενότητες- λωρίδες:

- Πεζοδρομίο επι της Οδού Γρ. Λαμπράκη (Κωδικός περιοχής Π0).

Περιλαμβάνει δάπεδο διαμορφωμένο με τσιμεντόπλακες πεζοδρομίου διαστάσεων 40Χ40 εκ. με εγχάρακτο κάναβο και μεταξύ τους  αρμό 1 εκ. και τμήματα κτενιστού σκυροδέματος που αποτελούν συνέχεια των  χαράξεων της επόμενης ενότητας  Π1.

Η διαμόρφωση αναπτύσσεται από το υφιστάμενο πεζοδρόμιο της οδού Λαμπράκη μέχρι το όριο του χλοοτάπητα της επόμενης ζώνης  Π1, ενώ ειδική μέριμνα θα δωθεί επί της κατασκευής, στην διαδοχή του συστήματος του υφιστάμενου πεζοδρομίου με τη νέα χάραξη.

Συνολικό εμβαδό ζώνης: 1.050 τ.μ.

Εμβαδό που αφορά την παρούσα μελέτη: 0 τ.μ.

- Λωρίδα φίλτρο (Κωδικός περιοχής Π1).

Καταλαμβάνει την περιοχή  μεταξύ του πεζοδρομίου της Γρ. Λαμπράκη και της στάθμης που εδράζεται το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο. Πρόκειται για «ενδιάμεσο» χώρο που αποσβαίνει τις υψομετρικές διαφορές μέσω μιας σειράς διαμορφώσεων κεκλιμένων επιπέδων (πρανών) που χαρακτηρίζονται από φυτεύσεις χαμηλού πρασίνου.

Η κυκλοφορία στο τμήμα αυτό γίνεται με ράμπες. Το υλικό των σκληρών δαπέδων είναι κτενιστό σκυρόδεμα.

Συνολικό εμβαδό ζώνης: 4.112  τ.μ.

Εμβαδό που αφορά την παρούσα μελέτη: 0  τ.μ.

- Λωρίδα στάση (Κωδικός περιοχής Π2)

Περιοχή που λειτουργεί κυρίως σαν χώρος στάσης, με γραμμική φύτευση χαμηλών δένδρων που καταλήγει ,προς την οδό Παπαηλιάκη, σε ένα κλειστό υποβιβασμένο περίγραμμα χαμηλής βλάστησης με χαρακτηριστικό γκριζοπράσινο χρώμα φυλλώματος.

Το δάπεδο της λωρίδας είναι από τετράγωνους  τσιμεντένιους κυβόλιθους 10Χ10 εκ.τοποθετημένους με τη χρήση ένυδρου τσιμεντοκονιάματος.

Ο εξοπλισμός της ενότητας περιλαμβάνει καθιστικά που αναπτύσσονται γύρω από δένδρα καθώς και δύο μεγάλα γραμμικά καθιστικά που χωροθετούνται στο τέλος της λωρίδας προς την οδό Παπαηλιάκη. Οι κατασκευές αυτές έχουν σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος και τελική επιφάνεια από εμποτισμένη ξυλεία.

Φωτιστικά σώματα τοποθετούνται στη βάση των φυτεύσεων φωτίζοντας προς την κόμη των δέντρων, κατά την διάταξη που παρουσιάζεται στο σχέδιο φωτισμού υπαιθρίων χώρων.

Το τελικό τμήμα της διαμόρφωσης προς την οδό Παπαηλιάκη αναπτυσσόταν  επί της οροφής του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων που χωροθετείτο στην περιοχή.

Οι διαμορφώσεις αυτές τροποποιούνται από την παρούσα μελέτη με την προσθήκη δύο κλιμακοστασίων και τον υποβιβασμό του τμήματος σε χαμηλότερη στάθμη. Μέσω των κιμακοστασίων αυτών η ζώνη αποκτά πρόσβαση στην οδό Παπαηλιάκη.

Συνολικό εμβαδό περιοχής: 4.300 τ.μ.

Εμβαδό από την οδό Κλεάνθους μέχρι την οδό Παπαηλιάκη: 3.055 τ.μ.

Εμβαδό που αφορά την παρούσα μελέτη(μέχρι και Β΄κλιμακοστάσιο): 840  τ.μ.

- Λωρίδα πλατφόρμας-γέφυρας (Κωδικός περιοχής Π3)

Πρόκειται για την κεντρική ζώνη η οποία ενοποιεί τα θραύσματα του υπαιθρίου χώρου της περιοχής.

Τμήμα της, διασχίζει εναερίως την οδό Κλεάνθους, εν είδη γέφυρας. Παράλληλα με την ζώνη αυτή διατάσσεται η νέα κτιριακή υποδομή και οι υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Το δάπεδο της είναι από κτυπητό  μάρμαρο Αλιβερίου γκρίζου χρώματος, που τοποθετείται βάση σχεδίου.

Προβλέπεται συγκεκριμένη αυξομείωση των μεταξύ των πλακών αρμών, καθώς και συγκεκριμένη διάταξη τριών διαφορετικών διαστάσεων πλακών μαρμάρου (60X40, 80X50, 80X20).

Το τμήμα του δαπέδου που στεγάζεται από την υπέργεια διαδρομή αυτής της πλατφόρμας δηλαδή τα τμήματα δαπέδου εκατέρωθεν της οδού Κλεάνθους επιστρώνονται με γκρίζα κεραμικά πλακίδια γενικής χρήσης, διαστάσεων 240Χ240Χ12 χιλ., τύπου Klinker της Οξύμαχον.

Η γραμμική διαδρομή της διαμόρφωσης μπορεί να διακριθεί σε έξι ανεξάρτητα στατικά  τμήματα τα οποία τα οποία διαχωρίζονται μεταξύ τους με  αρμούς διαστολής.

Τό πρώτο τμήμα από την οδό Διδ. Αδαμίδου μέχρι το τέλος του περιβόλου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού είναι διαμόρφωση κεκλιμένου επιπέδου  με ελαφρά ανηφορική κλίση προς την οδό Κλεάνθους (κλιση 4,00%). Το τμήμα αυτό περιλαμβάνεται στα κτιριακά έργα της περιοχής με κωδικό Κ-6.

Αποτελεί ανεξάρτητο έργο και δεν προμετράται στο έργο της  διαμόρφωσης των υπαιθρίων χώρων.

Το δεύτερο και τρίτο τμήμα της ζώνης, μέχρι το τέλος του περιβόλου του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας, εντάσσεται στο έργο του δημοτικού κολυμβητηρίου. Το δεύτερο τμήμα  είναι επίσης  διαμόρφωση κεκλιμένου επιπέδου  με την ίδια κλιση (4,00%) ,ενώ το τρίτο αποτελεί το βατό δώμα των κτιριακών εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου το οποίο δαιτηρεί την ανηφορική κλίση του 4% προς την οδό Κλεάνθους και οδηγεί στο απόλυτο υψόμετρο των +61.30 μ. στο τέλος του περιβόλου του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας.

Το τέταρτο τμήμα της ζώνης είναι οριζόντιο με στάθμη +61.30 μ., εναέριο, με δύο σειρές υποστηλωμάτων και διασχίζει την Κλεάνθους, ως πεζογέφυρα πλάτους 16 μ., η οποία καταλήγει επι του δώματος του Πνευματικού κέντρου (κωδικός έργου Κ-5).

Το πέμπτο τμήμα είναι το δώμα του ενός από τους δύο κτιριακούς όγκους που αποτελούν το Πνευματικό Κέντρο (κωδικός έργου Κ-1), ενώ το τελευταίο αποτελούσε τμήμα του δώματος του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων (κωδικός έργου Κ-0).

Ο ανασχεδιασμός αυτού του τελευταίου τμήματος αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας μελέτης.

Οι τροποποιήσεις του αφορούν στην αλλαγή της κλίσης του δαπέδου και στην προσθήκη κλιμακοστασίων μέσω των οποίων η συγκεκριμένη ζώνη αποκτά πρόσβαση στην οδό Παπαηλιάκη.

Συνολικό εμβαδό περιοχής: 4.300 τ.μ.

Εμβαδό διαμορφώσεων που αφορούν την   παρούσα μελέτη: 1.000 τ.μ.

- Λωρίδα κοινωνικού εξοπλισμού (Κωδικός περιοχής Π4).

Πρόκειται για τη ζώνη όπου χωροθετείται ο μεγαλύτερος όγκος της νέας κτιριακής υποδομής καθώς και οι υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Το δάπεδο των ελεύθερων τμημάτων της είναι από πλακίδια γενικής χρήσης ,διαστάσεων 24Χ24 εκ., χρώματος γκρίζου, τύπου «klinker» της Οξύμαχον ή ισοδύναμα, μεταξύ των οποίων παρεμβάλονται φιλέτα από μάρμαρο Αλιβερίου και διαμορφώνονται τμήματα χαμηλής βλάστησης.

Το τμήμα της ενότητας που αναπτύσσεται μεταξύ των οδών Κλεάνθους και Παπαηλιάκη αφορά το αντικείμενο της παρούσης μελέτης.

Στο τμήμα αυτό, χωροθετούναι δύο υπαίθρια γήπεδα , basket ball  , τα δάπεδα των οποίων είναι ασφάλτινα, με ειδική τελική επιφάνεια .

Στην ανισοσταθμία που δημιουργείται μεταξύ των δύο γηπέδων, χωροθετείται μικρό συγκρότημα υποστήριξης των γηπέδων.

Συνολικό εμβαδό περιοχής: 5.625 τ.μ.

Εμβαδό διαμορφώσεων που επιμετρώνται στην  παρούσα εργολαβία: 1.930 τ.μ.

- Λωρίδα – πισίνας (Κωδικός περιοχής Π5)

Πρόκειται για τη ζώνη που ορίζεται από την διαφορά πλάτους του του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και των υπολοίπων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Το συνολικό μήκος της διαμόρφωσης εκτείνεται από την οδό Παπαηλιάκη μέχρι την οδό Δ. Αδαμίδου.

Το δάπεδο της είναι από τετράγωνους  τσιμεντένιους κυβόλιθους 10Χ10 εκ.τοποθετημένους με τη χρήση ένυδρου τσιμεντοκονιάματος.

Το τμήμα που αφορά την παρούσα μελέτη εκτείνεται από την οδό Κλεάνθους μέχρι την περίφραξη του σχολικού συγκροτήματος που είναι χωροθετήμενο επί της οδού Παπαηλιάκη.

Η διαμόρφωση του τμήματος στοχεύει στην πρόσβαση αυτοκινήτων στον αύλιο χώρο του σχολικού συγκροτήματος.

Συνολικό εμβαδό περιοχής: 2.461 τ.μ.

Εμβαδό διαμορφώσεων που αφορούν την  παρούσα μελέτη: 460 τ.μ.

- Λωρίδα υψηλού πρασίνου (Κωδικός περιοχής Π6)

Πρόκειται για στενή ζώνη που εκκινεί από την περίφραξη του σχολικού συγκροτήματος που χωροθετείται μεταξύ των οδό Παπαηλιάκη και Κλεάνθους και εκτείνεται μέχρι την οδό Διδ. Αδαμίδου.

Η στενή αυτή ζώνη χαρακτηρίζεται από πυκνή γραμμική φύτευση από ψηλά δένδρα  και αδρά τσιμεντένια βιομηχανικά δάπεδα.

Αποτελεί συνένωση των ζωνών Π6 και Π7 της προγενέστερης μελέτης των υπαιθρίων χώρων.

Ο εξοπλισμός της ενότητας περιλαμβάνει φωτιστικά σώματα (επιδαπέδιοι προβολείς στεγανού τύπου) που τοποθετούνται στη βάση των φυτεύσεων ,φωτίζοντας προς την κόμη τους, καθώς και ιστούς φωτισμού ύψους 5μ. σε μεταξύ τους απόστάσεις των 20μ. Αναλυτικά τα φωτιστικά σώματα τόσο της συγκεκριμένης ενότητας όσο και του συνόλου των υπαιθρίων χώρων παρουσιάζονται στα σχέδια της Η/Μ μελέτης.

Το τμήμα της ζώνης που απασχολεί την συκεκριμένη μελέτη εκτείνεται από την περίφραξη του σχολικού συγκροτήματος μέχρι την οδό Κλεάνθους.

Συνολικό εμβαδό περιοχής: 975 τ.μ.

Εμβαδό διαμορφώσεων που αφορούν την  παρούσα μελέτη: 65 τ.μ.

- Λωρίδα – όριο (Κωδικός περιοχής Π7)

Πρόκειται για το όριο του περιβάλλοντος χώρου του γηπέδου, που μορφοποιείται μέσω γραμμικού στεγάστρου πλάτους 4.00 μ. και μηκους 138.00 μ., μεταλλικής κατασκευής με επικάλυψη από επίπεδα φύλλα έγχρωμου  plexy-glass.

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται και  τα εκδοτήρια εισιτηρίων  του γηπέδου.

Πρόκειται για κατασκευές με σκελετό από χαλύβδινες διατρομές εμπορίου, σύμμικτες πλάκες και επικάλυψη από σύνθετο πάνελ αλουμινίου τύπου etalbond  της etem ή ισοδύναμο χρώματος silver metallic.

Το δάπεδο της περιοχής είναι από γκρί κτενιστό μάρμαρο Αλιβερίου σε πλάκες διαστάσεων 30Χ60 εκ.

Το τμήμα της ζώνης που απασχολεί την συκεκριμένη μελέτη εκτείνεται από την περίφραξη του σχολικού συγκροτήματος μέχρι την οδό Κλεάνθους.

Συνολικό εμβαδό περιοχής: 591 τ.μ.

Εμβαδό διαμορφώσεων που αφορούν την  παρούσα μελέτη: 31 τ.μ.

- Περιοχή περιβάλλοντος χώρου του γηπέδου του Π.Α.Ο.Κ. (Κωδικός περιοχής Π8).

Πρόκειται γία χώρο ακανόνιστου σχήματος που περιβάλλει τη βόρεια πλευρά  του γήπεδου.

Η  διαμόρφωση  χαρακτηρίζεται από ψηλή βλάστηση σε ελεύθερη διάταξη, και δάπεδο από πατημένο χώμα και γαρμπίλι (hogging).

Συνολικό εμβαδό περιοχής: 3.170 τ.μ.

Εμβαδό διαμορφώσεων που αφορούν την  παρούσα μελέτη: 0 τ.μ.

- Περιοχή τριγωνικού σχήματος. (Κωδικός περιοχής Π10).

Πρόκειται για την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κλεάνθους και Μ. Ασίας και την δυτική πλευρά του περιμετρικού δρόμο του  γηπέδου συνολοκού εμβαδού 7.810μ..

Η περιοχή χωρίζεται σε τρείς επιμέρους ζώνες.

Η πρώτη από αυτές είναι διαμορφωμένη με γραμμικές φυτεύσεις χαμηλής βλάστησης και ζώνες δαπέδου από σταμπωτή άσφαλτο σε μορφή κυβόλιθου και τσιμεντένια, βιομηχανικά,κτενιστά τμήματα .

( Κωδικός περιοχής Π 10.1) Εμβαδό ζώνης 730 τ.μ.

Η  δεύτερη ζώνη είναι το  κεντρικό τμήμα  αυτής της περιοχής και  λειτουργεί ως χώρος υπαίθριας στάθμευσης για 135 αυτοκίνητα.

Ο χώρος της αναπτύσσεται σε πέντε  διαφορετικά επίπεδα που διαχωρίζονται με αναληματικούς τοίχους . Τα όρια αυτά υποστηρίζονται από ψηλές γραμμικές φυτεύσεις και ιστούς φωτισμού του οδοστρώματος.

Το οδότρωμα είναι ασφάλτινο, ενώ τσιμεντένιο, βιομηχανικό,κτενιστό  δάπεδο κατασκευάζεται επί των ραμπών ανόδου στα διάφορετικά  επιπέδα στάθμευσης.

( Κωδικός περιοχής Π10.2 ) Εμβαδό ζώνης 4640 τ.μ.

Στην  τρίτη ζώνη προβλέπονται πυκνές παράλληλες γραμμικές  φυτεύσεις. Τα δάπεδα μεταξύ των ζωνών των φυτεύσεων είναι από σταμπωτή άσφαλτοι σε μορφή κυβόλιθου, τσιμεντένια βιοηχανικά δάπεδά και δάπεδα από πλάκες πεζοδρομίου . Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται ιστοί φωτισμού.

( Κωδικός περιοχής Π10.3 ) Εμβαδό ζώνης 2440 τ.μ

Οι προσβάσεις από τα διαφορετικά επίπεδα της διαμόρφωσης, επί των πεζοδρομίων των οδών Κλεάνθους και Μικράς Ασίας, διασφαλίζονται μέσω κλιμακοστασιών επενδεδυμένων με πλάκες κτενιστου μαρμάρου Αλιβερίου, ενώ οι διάφορες γραμμικές χαράξεις των δαπέδων επεκτείνονται και στις πλακοστρώσεις των πεζοδρομίων αυτών που ανακατασκευάζοναι.

Κανένα τμήμα της συγκεκριμένης περιοχής δεν τροποποιείται και κατά συνέπεια δεν εντάσσεται στο αντικείμενο της παρούσας μελέτης.

- Θεματική διαδρομή από την είσοδο του πνευματικού κέντρου προς τον αρχαιολογικό χώρο της Τούμπας.

( Κωδικός περιοχής Π11)

Πρόκειται για την θεματική σύνδεση του εκθεσιακού χώρου του πνευματικού κέντρου με το χώρο της ανασκαφής.

Κατασκευαστικά η πρόταση υλοποιείται με την αντικατάσταση των πλακών των πεζοδρομιών που οδηγούν στην  ανασκαφή  με έγχρωμες τσιμεντόπλακες και την τοποθέτηση σχετικών με την ανασκαφή ενημερωτικών στοιχείων.

Συνολικό μήκος διαδρομής 365 μ. Εμβαδό ζώνης 1715 τ.μ , περίπου.

Κανένα τμήμα της συγκεκριμένης διαμόρφωσης δεν εντάσσεται στο αντικείμενο της παρούσας μελέτης.

Οι εργασίες που αφορούν την υλοποίηση των ανωτέρω διαμορφώσεων, σε επίπεδο οικοδομικών εργασιών, συνοπτικά αφορούν:

- Καθαιρέσεις υφισταμένων εγκαταστάσεων

- Εκσκαφές ειδικές και γενικές

- Επιχώσεις θεμελίων, δαπέδων και περιβάλλοντα χώρου

- Θεμελιώσεις και τοιχεία αντιστήριξης

- Εδαφόπλακες από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα

- Τοιχοποιίες με δρομικές και μπατικές πλινθοδομές

- Μεταλλικά κιγκλιδώματα και λοιπές μεταλλικές κατασκευές

- Δαπεδοστρώσεις με πλάκες μαρμάρου Αλιβερίου ποικίλων διαστάσεων

- Δαπεδοστρώσεις με κεραμικά πλακίδια γενιικής χρήσης τύπου klinker.

- Δαπεδοστρώσεις με βιομηχανικό τσιμεντένιο δάπεδο

- Κατασκευή ασφαλτοτάπητα

- Μαρμαρικές εργασίες

- Εσωτερικές και εξωτερικές θύρες με κάσες σιδηρές στραντζαριστές και ξύλινα ή σιδηρά  θυρόφυλλα

- Μόρφωση εσωτερικών επιφανειών τοίχων με επιχρίσματα τμαρμαροκονίας

- Βαφές σιδηρών επιφανειών με βερνικόχρωμα εποξειδικών ρητινών

- Βαφές με  αντιβανδαλική βαφή (αντιγκράφιτι)

- Ειδικές εργασίες και μόνιμους εξοπλισμούς

Στο παρόν κείμενο αναπτύσσονται μόνο οι εργασίες που αφορούν το αρχιτεκτονικά στοιχεία του έργου, ενώ οι εργασίες φέροντος

οργανισμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ανπτύσσονται στις τεχνικές εκθέσεις των αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Με την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του ευρύτερου οικοδομικού συγκροτήματος στο οποίο εντάσσεται και το περιγραφόμενο κτίριο, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες καθαιρέσεις των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, των περιφράξεων,  κοπή  δένδρων όπου απαιτείται και ύστερα από έγκριση της επίβλεψης, η απομάκρυνση των μπαζών και η διαμόρφωση της στάθμης εκσκαφής ή επίχωσης αντίστοιχα για την εξυγίανση του εδάφους και την θεμελίωση των κτιρίων.

Στην παρούσα εργολαβία περιλαμβάνονται επίσης όλες οι χωματουργικές εργασίες που αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων και των διαφόρων στοιχείων τους (κλίμακες, ράμπες, τοίχοι αντιστήριξης κ.λ.π.).

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι ακόλουθες κατηγορίες εκσκαφών:

α. γενικές εκσκαφές μόρφωσης γηπέδου για την απόδοση της γενικής

μορφολογίας του εδάφους.

β. γενικές και ειδικές εκσκαφές θεμελιώσεων

γ. γενικές και ειδικές εκσκαφές μόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου

δ. εκσκαφές για διάφορες υπόγειες Η/Μ διελεύσεις εγκαταστάσεις.

Δεν θα γίνει έναρξη των εκσκαφών παρά μόνο όταν η υπηρεσία ελέγξει την χάραξη και τον ακριβή προσανατολισμό του γηπέδου, έτσι όπως προβλέπεται από την μελέτη, καθώς επίσης και την χάραξη των άλλων εγκαταστάσεων .

Οι εκσκαφές θα εκτελούνται με μηχανικά εκσκαπτικά μέσα και θα τηρούνται οι στάθμες, οι κλίσεις και οι διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια της μελέτης.

Τα τυχόν υπόγεια ή όμβρια νερά θα απομακρύνονται με άντληση ώστε οι εκσκαφές να εκτελούνται  σε στεγνές επιφάνειες.

2. ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Οι μεταφορές των προϊόντων των εκσκαφών και οι σχετικές φορτοεκφορτώσεις εκτελούνται με οποιαδήποτε μέσα και μεθόδους που θα εξασφαλίζουν την ομαλή κυκλοφορία μέσα στο Εργοτάξιο και την ασφάλεια των εργασιών.

Τα προϊόντα των εκσκαφών που πλεονάζουν ή που κρίνονται ακατάλληλα για επιχώσεις, θα απομακρύνονται από τον χώρο, σε τοποθεσία που επιτρέπεται από τις αρχές, έτσι ώστε να μην  εμποδίζεται η εκτέλεση των εργασιών και η λειτουργία του έργου. Με το πέρας των εργασιών ο χώρος θα είναι ελεύθερος από πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών.

3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ

3.1 Μπατικές και δρομικές πλινθοδομές

Οι τοιχοδομές του έργου, γενικά, αφορούν μπατικές και δρομικές πλινθοδομές.

Με μπατική πλινθοδομή χωρίς θερμομόνωση κατασκευάζονται οι εξωτερικές τοιχοποιίες του βοηθητικού κτίσματος των γηπέδων μπάσκετ και τα κτιστά στηθαία εάν και όπου αυτά προβλέπονται από τη μελέτη.

Με δρομικές πλινθοδομές κατασκευάζονται οι εσωτερικές τοιχοποιίες του βοηθητικού κτίσματος των γηπέδων μπάσκετ.

Τα πάχη των πλινθοδομών υπολογίζονται σε:

- Οπτοπλινθοδομές δρομικές πάχους 0.09 μ. (σχεδιαστική διάσταση 0.10 μ.)

- Οπτοπλινθοδομές μπατικές πάχους 0.19 μ. (σχεδιαστική διάσταση 0.20 μ.)

Όπου από την μελέτη προβλέπεται η τοποθέτηση ειδών υγιεινής (νιπτήρες-ουρητήρια) επί τοίχου, ο τοίχος θα είναι πάχους 0,20 εκ.

Οι τοιχοποιίες του έργου αφορούν την κατασκευή στηθαίων, όπου προβλέπεται από τα σχέδια της μελέτης, επί των οποίων τοποθετούνται χειρολησθήρες εξυπηρέτησης των κλιμακοστασίων.

Πρόκειται για μπατικές πλινθοδομές πάχους 20 εκ. που φτάνουν σε ύψος τα 65 εκ.

Στην άνω τους παρειά φέρουν σενάζ οπλισμένου σκυροδέματος επί του οποίου κοχλιώνονται οι χειρολησθήρες.

3.2. Σενάζ

Οι οπτοπλινθοδομές γενικώς, φέρουν σενάζ ανά ένα περίπου μέτρο, ή εάν πρόκειται για στηθαία στην στέψη αυτών.

Τα σενάζ ύψους 10 εκ. και πλάτους ανάλογα με το πλάτος του τοίχου, είναι χυτά τμήματα ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος που φέρουν ελάχιστο οπλισμό 4Φ8 και 4Φ12 αντίστοιχα , συνδετήρες Φ8/20,σε σκυρόδεμα Β160.

3.3. Πρόσθετες εργασίες

Με το σύνολο των οπτοπλινθοδομών σχετίζονται οι εξής βασικές ειδικές κατασκευές και προβλέψεις:

Οι προβλέψεις όλων των Η/Μ διελεύσεων που μετά την εγκατάσταση και τον έλεγχο των δικτύων αποκαθίστανται, έτσι ώστε να αποφεύγονται όλες οι εκ των υστέρων διανοίξεις οπών, που κλονίζουν την αντοχή του τοιχώματος.

Όλες οι εξειδικευμένες κατασκευές σενάζ και πληρώσεων που αφορούν στην κατασκευή των φωλεών πυρόσβεσης, ένταξης των ηλεκτρολογικών πινάκων κ.λ.π.

Όλες οι κατασκευές πρόσθετων σενάζ που εξασφαλίζουν αναρτήσεις ερμαρίων ή άλλων στοιχείων μόνιμου εξοπλισμού (π.χ. νιπτήρες), όπου και αν ορίζονται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

4.  ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ

4.1. Θύρες εσωτερικές κοινές

Πρόκειται για επίπεδα, απλά, πρεσσαριστά μονόφυλλα θυρόφυλλα  διαστάσεων σύμφωνων με τα αρχιτεκτονικά σχέδια.

Θα είναι πρεσσαριστά με παρασχιδοσανίδα 3 χιλ., τελική επιφάνεια από γκρίζα φαινοπλαστική επένδυση και σκελετό από παρασχιδοσανίδα κυκλικής μορφής .

Στα άκρα τους θα φέρουν κατακόρυφα περιθώρια ευγενούς λευκής ξυλείας.

Όλα τα ανώφλια θα είναι ισοϋψή και ακριβώς στην ίδια στάθμη. Οι κάσες θα είναι από στρατζαριστή λαμαρίνα D.K.P πάχους 2 χιλ. καλά ζυγισμένες και αλφαδιασμένες και πλάτους ανάλογου του πλάτους του τοίχου . Μετά την τοποθέτησή τους θα γεμίσουν με αριάνι.

Η στερέωση των σιδηρών κασών από στρατζαριστή λαμαρίνα θα γίνεται με σιδηρούς συνδέσμους τοποθετημένους στην εσωτερική πλευρά της κάσας.

Οι σύνδεσμοι στηρίζονται στην κάσα με οξυγονοκόλληση.

4.2. Τελικές επιφάνειες υπαίθριων καθιστικών

Πρόκειται για αντικολλητές σανίδες καστανιάς 3+3 εκ. πλάτους 9 εκ. οι οποίες κοχλιώνονται σε μεταλλικό σκελετό.

Για την προστασία τους θα χρησιμοποιηθεί βερνίκι πολυουρεθανικής βάσης αφού προυγουμένως το ξύλο υποστεί την κατάλληλη προετοιμασία (στρώση ασταριού και υπόστρωση με βερνίκι, σύν δυο στρώσεις ματ άχρουν βερνίκι.)

5.   ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται όλες οι μεταλλουργικές εργασίες του έργου, και πιο αναλυτικά:

α.  Μεταλλικά κουφώματα

β.  Μεταλλικά Κιγκλιδώματα

γ.  Χειρολησθήρες

5.1 Μεταλλικά κουφώματα

5.1.1. Κάσες μεταλλικές

Οι μεταλλικές κάσες που θα  χρησιμοποιηθούν στο έργο είναι βιομηχανικής κατασκευής.

Έχουν πλάτος ανάλογο με το πάχος της αντίστοιχης τοιχοποιίας και στην επαφή με το θυρόφυλλο τοποθετείται ελαστικό παρέμβυσμα. Μετά την τοποθέτηση οι κάσες θα γεμίζονται με τσιμεντοκονία των 600 χλγ. τσιμέντου.

Το στραντζάρισμα της κάσας είναι τέτοιο που στην επαφή της με το επίχρισμα να δημιουργείται  σκοτία  πλάτους 1 εκ. (βλ. λεπτομέρειες κουφωμάτων). Η βαφή τους θα είνα ηλεκτροσττική χρώματος RAL-9002

5.1.2.  Θύρες απλές μεταλλικές

Αυτές θα είναι απλές μονόφυλλες διαστάσεων σύμφωνων με τα ανάλογα αρχιτεκτονικά σχέδια .

Όλες οι παραπάνω θύρες θα είναι βιομηχανικής κατασκευής με μονωτικό υλικό στο εσωτερικό τους .

Κατασκευάζονται με στρατζαριστή λαμαρίνα πάχους 2 χιλ. επί σιδηρού σκελετού από στρατζαριστές διατομές. Η λαμαρίνα τοποθετείται και στις δύο όψεις του σκελετού. Το συνολικό πάχος των θυρών θα είναι τουλάχιστον 3,5 εκ. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι απολύτως λείες και η βαφή τους ηλεκτροστατική χρώματος RAL-9002 . Τοποθετούνται σε μεταλλικές κάσες αντίστοιχου χρωματισμού, οι οποίες δημιουργούν σκοτία στην επαφή τους με το επίχρισμα , πλάτους 1 εκ. και  γεμίζονται με αριάνι. Σε κάθε θυρόφυλλο θα τοποθετηθούν τρεις τουλάχιστον μεντεσέδες ανοξείδωτοι.

5.2.   Μηχανισμοί-εξαρήματα κουφωμάτων ( κλείθρα, χειρολαβές κ.λ.π.)

Γενικά στα κουφώματα του κτιρίου τοποθετούνται ανοξείδωτες χειρολαβές και πόμολα  της  ECO Γερμανίας.

Στις εξωτερικές θύρες τοποθετούνται κλειδαριές, τουλάχιστον τεσσάρων σημείων ασφαλίσεως στις εξώθυρες, τύπου  GBS Γερμανίας.

Η συναρμολόγηση των κουφωμάτων, για να εξασφαλίζεται η απόλυτη σταθερότητά τους, θα γίνεται με ανοξείδωτες βίδες.

Όλες οι εξωτερικές θύρες θα έχουν μηχανισμο επαναφοράς.

  - Μεταλλικά κιγκλιδώματα

Μεταλλικά κιγκλιδώματα γενικά υπάρχουν δύο τύπων:

Α. Κιγκλιδώματα με οριζόντιες κυκλικές μπάρες που εφαρμόζονται στα τοιχεία αντιστήριξης της περιοχής Π2 και

Β. Κικγλιδώματα από λάμες που εφαρμόζονται στο στηθαίο της ράμπας και του κλιμακοστασίου της νότιας εισόδου του Πολτιστικού Κέντρου.

Στα κλιμακοστάσια και στα υπόλοιπα τοιχεία αντιστήριξης, όπου προβλέπεται από τα σχέδια εφαρμόζονται απλοί χειρολησθήρες.

5.3.1. Κιγκλιδώματα με οριζόντιες κυκλικές διατομές

Πρόκειται για μεταλλικά κιγκλιδώματα αποτελούμενα από χαλύβδινους ορθοστάτες απο κυκλική μασίφ διατομή Φ30 με εκατέρωθεν ηλεκτροσυγκολημένες χαλύβδινες λάμες πλάτους 6εκ. και πάχους 5χιλ.

Μεταξύ των ορθοστατών αυτών συγκολλούνται οριζοντίως κυκλικές ανοξείδωτες μασίφ μπάρες διατομές Φ30 σε αποστάσεις σύμφωνες με τα αρχιτεκτονικά σχέδια.

Ο χειρολησθήρας συγκολλείται στο κεντρικό (κυκλικής διατομής) στοιχείο του ορθοστάτη, είναι χαλύβδινος και έχει διάμετρο Φ60.

Οι αποστάσεις μεταξύ των ορθοστατών είναι 1.20μ. Στη βάση τους συγκολείται χαλύβδινη κυκλική ροζέτα, ηλεκτροστατικής βαφής χρώματος RAL-9006, πάχους 3χιλ. και διαμέτρου 12 εκ. Δια μέσου 4 οπών που βρίσκονται στην περιφέρια της ροζέτας οι ορθοστάτες κοχλιώνονται στα δάπεδο μέσω χημικών αγκυρίων.

Το συνολικό ύψος του κιγκλιδώματος είναι 0.95μ.

Η βαφή, όλων των  χαλύβδινων στοιχείων του κιγλιδώματος, όπως όλων των μη φέροντων μεταλλικών στοιχείων αποτελείται από ένα χέρι αντισκωριακής βαφής, τύπου Plomb Rostopper της Beker και κυρίως  βαφή μετάλλων (ριπολίνη νεφτιού) τύπου Lackfarg της Beker, χρώματος RAL-9006, περασμένη με πιστόλι.

5.3.2. Κιγκλιδώματα από λάμες

Πρόκειται για μεταλλικά κιγκλιδώματα αποτελούμενα από χαλύβδινους ορθοστάτες και χειρολησθήρα απο λάμα πάχους 5χιλ. και πλάτους 6 εκ.

Το ύψος του κιγκλιδώματος είναι είτε 75 εκ. οπότε επί των ορθοστατών ηλεκτροσυγκολλείται οριζοντίως αλλη μία λάμα 6εκ. είτε 32,5 εκ. οπότε το κιγκλίδωμα αποτελείται απλά από τους ορθοστάτες και τον χειρολησθήρα.

Οι αποσάσεις μεταξύ των ορθοστατών είναι περίπου 1.20μ. και η κοχλίωση τους γίνεται επί του τοιχείου όπου εδράζονται ανά περίπτωση, μέσω χημικών αγκυρίων που εφαρμόζονται στο ορθογωνικό στοιχείο της βάσης τους.

Η βαφή, όλων των  χαλύβδινων στοιχείων του κιγλιδώματος, όπως όλων των μη φέροντων μεταλλικών στοιχείων αποτελείται από ένα χέρι αντισκωριακής βαφής, τύπου Plomb Rostopper της Beker και κυρίως  βαφή μετάλλων (ριπολίνη νεφτιού) τύπου Lackfarg της Beker, χρώματος RAL-9006, περασμένη με πιστόλι.

5.4. Χειρολησθήρες

5.4.1. Χειρολησθήρες στηθαίων

Εφαρμόζονται επί των κτιστών στηθαίων των διαμορφώσεων, όπου προβλέπονται από τα αρχιτεκτονικά σχέδια .

Πρόκειται για χαλύβδινες κυκλικής διατομής σωλήνες διαμέτρου Φ60 που κοχλιώνονται μέσω αποστάτη 25 εκ. και χαλύβδινης ροζέτας Φ120 στην άνω παρειά των στηθαίων.

Η βαφή, τους, όπως όλων των μη φέροντων μεταλλικών στοιχείων αποτελείται από ένα χέρι αντισκωριακής βαφής, τύπου Plomb Rostopper της Beker και κυρίως  βαφή μετάλλων (ριπολίνη νεφτιού) τύπου Lackfarg της Beker, χρώματος RAL-9006, περασμένη με πιστόλι.

5.4.2.  Κεντρικοί χειρολησθήρες κλιμακοστασίων

Πρόκειται για διπλούς χειρολησθήρες που τοποθετούνται μέσω ορθοστατών στο κέντρο φαρδιών κλιμακοστασίων.

Το σύνολο του κιγκλίδωματος αυτού του τύπου είναι χαλύβδινο και αποτελείται από ορθοστάτες κυκλικής διατομής, Φ 76, που στην πάνω πλευρά τους φέρουν οριζοντίως ηλεκτροσυγκολλημένη πλάκα διαστάσεων 300Χ80Χ5 χιλ. με δύο κάθετες πλάκες διαστάσεων 100Χ80Χ5 χιλ. κολλημένες στα άκρα της (βλ.σχέδια λεπτομερειών)

Επί των πλακών αυτών συγκολλούνται δύο χειρολησθήρες  ,που αφήνουν μεταξύ τους φανάρι 30 εκ.

Οι χειρολησθήρες είναι επίσης χαλύβδινοι διατομής Φ 60.

Το κιγκλίδωμα είναι τοποθετημένο στον άξονα συμμετρίας του κλιμακοστασίου.

Η στήριξη τους, γίνεται μέσω χαλύβδινης ροζέτας επί της κεκλιμένης πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος του κλιμακοστάσιου που στο κεντρικό τμήμα του κλιμακοστασίου δεν παραλαμβάνει σκαλοπάτια αλλά λειτουργεί σαν υδρορροή ή επί του δαπέδου των πλατυσκάλων.

Φ120, οι οποίες φέρουν στην πάνω πλευρα τους κυλινδρικό κολάρο που βιδώνεται στο χαμηλότερο σημείο του ορθοστάτη.

Η βαφή όλων των μεταλλικών στοιχείων της κατασκευής αποτελείται από ένα χέρι αντισκωριακής βαφής, τύπου Plomb Rostopper της Beker και κυρίως  βαφή μετάλλων (ριπολίνη νεφτιού) τύπου Lackfarg της Beker, χρώματος RAL-9006, περασμένη με πιστόλι.

5.4.3.  Πλευρικοί χειρολησθήρες κλιμακοστασίων

Πρόκειται για χαλύβδινους χειρολησθήρες διατομής Φ 60 οι οποίοι μέσω κουρμπαρισμένων διατομών Φ20 και κυκλικών ροζετών κοχλιώνονται μέσω εκτονούμενων αγκυρίων στα πλευρικά τοιχεία των κλιμακοστασίων, σύμφωνα με τα αντιστοιχα σχέδια λεπτομερειών.

Η βαφή όλων των μεταλλικών στοιχείων της κατασκευής αποτελείται από ένα χέρι αντισκωριακής βαφής, τύπου Plomb Rostopper της Beker και κυρίως  βαφή μετάλλων (ριπολίνη νεφτιού) τύπου Lackfarg της Beker, χρώματος RAL-9006, περασμένη με

- ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται όσες εργασίες αφορούν τις καλύψεις της κατασκευής, όπως:

- Επιχρίσματα

- Επιστρώσεις

- Επενδύσεις

- Χρωματισμοί

- Υαλουργικά

6.1   ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Επιχρίσματα εμφανίζονται στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου υποστήριξης των γηπέδων μπάσκετ.

Θα επιχρισθούν όλες οι κατακόρυφες επιφάνειες σκυροδέματος και οπτοπλινθοδομών καθώς και όλες οι οροφές σκυροδέματος εκτός από όσες επιφάνειες προβλέπονται να επενδυθούν με κεραμεικά πλακίδια .

Όλα τα εσωτερικά επιχρίσματα κατασκευάζονται σε τρεις στρώσεις συνολικού πάχους 2 – 2,5 εκ.

Η τρίτη στρώση γίνεται με τριπτή μαρμαροκονία, ενώ όλες οι στρώσεις θα ενισχυθούν με τσιμέντο σε αναλογία 150 kg/m3 κονιάματος.

Ειδικά οι επιφάνειες που θα επενδυθούν με πλακίδια μαρμάρου θα επιχρισθούν με τριπτή τσιμεντοκονία με προσθήκη στεγανωτικού μάζης.

6.2.    ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

6.2.1. Μαρμαρινά δάπεδα

Μαρμάρινα δάπεδα εμφανίζονται στην περιοχή διαμόρφωσης Π3 και Π7.

Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο με τρείς διαφορετικές διαστάσεις πλακών, όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα αρχιτεκτονικά σχέδια, ενώ στη δεύτερη μια πλακόστρωση σταθερών διαστάσεων με πλάκες 30Χ60 εκ.

Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για «κτυπητά» μάρμαρα Αλιβερίου με πάχος πλακών 3εκ. τοποθετημένα επί εδαφόπλακας 12 εκ.

Οι επιστρώσεις εκτελούνται με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg επί κονιοδέματος που προσδιορίζει τις ρύσεις και την τελική στάθμη του δαπεδου. Η άμμος του τσιμεντοκονιάματος πρέπει να είναι απαλλαγμένη από χρωστικές ουσίες.

Τα μάρμαρα πάχους 3 εκ. τοποθετούνται στις καθορισμένες θέσεις με απόλυτη ακρίβεια έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ενιαία επιφάνεια επίστρωσης, ευθύγραμμη συνέχεια των αρμών και τέλεια επαφή των πλακών μεταξύ τους με αρμό που προσδιορίζεται βάση σχεδίου..

Κατά τη διάρκεια της επίστρωσης καθαρίζονται οι αρμοί από την περίσσια του κονιάματος με την βοήθεια σπάτουλας ώστε να είναι καθαροί την επομένη που θα γίνει το αρμολόγημα των πλακών.

Μετά την αποπεράτωση του έργου της τοποθέτησης του δαπέδου θα γίνει ο τελικός καθαρισμός του και η στίλβωση του, με οξαλικό .

Δεν προβλέπεται η τοποθέτηση σοβατεπιών στα σημείο επαφής του δαπέδου με στηθαία και εν γένει τοιχοποιίες.

Συνολικά οι εργασίες κατασκευής των μαρμαρινων δαπέδων περιλαμβάνουν:

- Χωματουργικά διαμόρφωσης σκάφης

- Βάση της ΠΤΠ 0155, μία  στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m

- Εδαφόπλακα από ελαφρώς οπλισμένο σκυρ/μα C12/15 πάχους 10 cm

- Τοποθέτηση μαρμάρων Αλιβερίου πάχους 3 cm σχιστά ορθογωνισμένα αντιολισθητικής επιφάνειας με τσιμεντοκονίαμα   τοποθέτησης και αρμολόγησης.

- Τελικός καθαρισμός και στίλβωση

Με πλάκες μαρμάρου πάχους 3εκ. από κτυπητό μάρμαρο Αλιβερίου και με βάση τα ανωτέρω, επιστρώνονται και όλες οι βαθμίδες των κλιμάκων.

6.2.2. Κεραμικά πλακίδια

Με κεραμικά πλακίδια επιστρώνονται οι επιφάνειες των δαπέδων της περιοχής Π3 κάτω από το επίπεδο της πλατφόρμας-γέφυρας και της περιοχής Π4.

Χρησιμοποιούνται πλακίδια δαπέδου γενικης χρήσης,τύπου klinker της ΟΞΥΜΑΧΟΝ , η ισοδύναμα ,από υαλωμένες κεραμικές πλάκες ημιυαλωμένης μάζας, διαστάσεων 240 Χ 240 Χ 12χιλ., χρώματος γκρίζου .

Η τοποθέτηση γίνεται σε υπόστρωμα από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 450 χλγ. τσιμέντου, πάχους 1,50 εκ.με ειδικό ακρυλλικό κονίαμα ,σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Το τέλικο δάπεδο εδράζεται επί  εδαφόπλακας 12 εκ.

Οι αρμοί των πλακιδίων θα έχουν πλάτος 5χιλ., θα πληρωθούν με έτοιμο αρμόσοκο με χονδρόκοκα αδρανή, χρώματος γκρίζου όπως και του πλακιδίου, και η διαδικασία θα ακολουθήσει πλήρως τις προδιαγραφές του  κατασκευαστή.

Όπου γίνεται χρήση ενδιάμεσων φιλέτων μαρμάρου πρόκειται για μάρμαρα πλάτους 10εκ. και πάχους 2εκ. και η τοποθέτηση ακολουθεί τις προδιαγραφές της προηγούμενης παραγράφου.

Συνολικά οι εργασίες κατασκευής των δαπέδων που επιστρώνονται με κεραμικά πλακίδια περιλαμβάνουν:

- Χωματουργικά διαμόρφωσης σκάφης

- Βάση της ΠΤΠ 0155, μία  στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m

- Εδαφόπλακα από ελαφρώς οπλισμένο σκυρ/μα C12/15 πάχους 10 cm

- Διάστρωση πλακών  τύπου klinker γενικής χρήσης διαστάσεων 24Χ24Χ1.2 εκ, με χρήση ακρυλικού συγκολλητικού   κονιάματος.

6.2.3.  Δάπεδα βιομηχανικά απλά (αντιολισθηρή επιφάνεια)

Στις ράμπες που διαμορφώνονται στα διάφορα τμηματα των υπαιθρίων χώρων, στην περιοχή Π1 καθώς και στην περιοχή Π6  και σε όποιο άλλο σημείο επισημαίνεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια, κατασκευάζονται απλά τσιμεντένια βιομηχανικά δάπεδα, με επίπαση χαλαζιακής άμμου, χωρίς υπόστρωμα και  με τελική επιφάνεια αντιολισθηρή.

Η επιφάνεια τους  επαλείφεται με αντιολισθητική εποξειδική επίστρωση της ISOMAT DUROFLOOR – R, η οποίο προσφέρει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στις τριβές.

Το υλικό αυτό εφαρμόζεται κατ’ αρχήν με ρολό σε μία στρώση και ακολουθεί επίπαση της ακόμα νωπής επίστρωσης με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας Φ0,6 – 1,2 mm ή Φ0,4 – 0,8 mm ανάλογα με την επιθυμητή αντιολισθηρότητα.

Μετά την σκλήρυνση του υλικού οι μη επικολλημένοι κόκκοι απομακρύνονται με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.

Συνολικά οι εργασίες κατασκευής των βιομηχανικών δαπέδων περιλαμβάνουν:

- Χωματουργικά διαμόρφωσης σκάφης

- Βάση της ΠΤΠ 0155, μία  στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m

- Εδαφόπλακα από ελαφρώς οπλισμένο σκυρ/μα C12/15 πάχους 10 cm

- Κατασκευή αρμών διαστολής σε τμήματα όχι μεγαλύτερα των 16τ.μ.

- Πρόσθετη μόρφωση αντιολισθηρής επιφάνειας

6.2.4.   Δάπεδα από πλάκες πεζοδρομίου

Αφορούν κατά βάση τα περιμετρικά πεζοδρόμια της συνολικής περιοχής διαμόρφωσης , καθώς και κατά περίπτωση μικρότερα τμήματα εντός της περιοχής, που περιγράφονται στα γενικά αρχιτεκτονικά σχέδια. Οι εργασίες τοποθέτησης τους περιλαμβάνουν:

- Χωματουργικά διαμόρφωσης σκάφης

- Βάση της ΠΤΠ 0155, μία  στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m

- Εδαφόπλακα από ελαφρώς οπλισμένο σκυρ/μα C12/15 πάχους 10 cm

- Τσιμεντόπλακες 50Χ50Χ5 cm με τσιμεντοκονίαμα τοποθέτησης και αρμολόγησης

- Τοποθέτηση περιμετρικών κρασπέδων

6.2.5. Δάπεδα από κυβόλιθους

Αφορούν την περιοχή διαμόρφωσης Π2 και Π5 , καθώς και περιορισμένα τμήματα των περιοχών Π10.

Οι εργασίες τοποθέτησης τους περιλαμβάνουν:

- Χωματουργικά διαμόρφωσης σκάφης

- Βάση της ΠΤΠ 0155, μία  στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m

- Εδαφόπλακα από ελαφρώς οπλισμένο σκυρ/μα C12/15 πάχους 10 cm

- Τσιμέντινοι κυβόλιθοι πάχους 7 cm και υπόστρωμα άμμου τοποθετημένοι με χρήση ένυδρου τσιμεντοκονιάματος

6.2.6. Ασφάλτινες επιφάνειες

Κατασκευάζονται ως υπόστρωμα των γηπέδων και επί της επιφάνειας τους τοποθετείται ειδικός ελασικός τάπητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οι εργασίες κατασκευής τους αναλυτικά είναι:

- Χωματουργικά διαμόρφωσης σκάφης

- Υπόβαση της ΠΤΠ 0180, μία στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,20 m

- Βάση της ΠΤΠ 0155, μία στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m

- Ασφαλτική προεπάλειψη

- Ασφαλτική στρώση βάσης κλειστού τύπου ΠΤΠ 265 Α συμπυκνωμένου πάχους 8 cm  με αμφικλινή κλίση

- Τοποθέτηση ειδικού ελαστικού τάπητα σύμφωνα με τις ακριβείς οδηγίες του κατασκευαστή του προιόντος

Στην περίπτωση όποιας διαφοροποίησης της κατασκευής του υποστρώματος θα ακολουθηθούν οι ακριβείς οδηγίες του κατασκευαστή των γηπέδων ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για την τελική επιφάνεια τους και την ανάλογη υποδομή.

  - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ

    - Επενδύσεις τοιχείων αντιστηρίξης με μαρμάρινες πλάκες

Επενδύσεις τοίχων με μαρμάρινα  πλακίδια από μάρμαρο Αλιβερίου, Α΄ διαλογής, διαστάσεων 60Χ30Χ2 εκ,.προβλέπονται στα τοιχεία αντιστήριξης των ζωνών Π2,Π3  καιΠ5.

Στη ζώνη Π3 όπου το δάπεδο είναι από κτυπητό μάρμαρο Αλιβερίου, αντίστοιχες είναι και οι επενδύσεις ενώ στις ζώνες  Π2 και Π5 οι επενδύσεις είναι από στιλβωμένο μάρμαρο Αλιβερίου.

Οι  πλάκες τοποθετούνται κολλητά επάνω στις επιχρισμένες επιφάνειες των τοίχων, με ειδική κόλλα πλακιδίων.

Μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων γίνεται αρμολόγηση και καθάρισμα της επένδυσης.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί κατά την κατασκευή της επένδυσης.

Στις ανώτερες επιφάνειες των επενδύσεων όπου σχηματίζονται γωνίες με την οριζόντια επιφάνεια των επενδύσεων οι πλάκες είναι φαλτσοκομμένες σε γωνία 45 μοιρών.

Για καμπύλες επιφάνειες ή κυρτές, καθώς και τέρματα σε γωνίες, τα πλακίδια κόβονται οι ακμές τους λειαίνονται και οι αρμοί επικαλύπτονται με ρευστή κόλλα πλακιδίων.

Οι επιφάνειες της επένδυσης, όταν τελειώσουν όλες οι εργασίες θα είναι τελείως επίπεδες, κατακόρυφες, χωρίς ανωμαλίες, με  0.5 εκ. αρμούς, ευθύγραμμους, οριζόντιους και κατακόρυφους .

    - Επενδύσεις τοιχείων αντιστηρίξης με κεραμικά πλακίδια.

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά  πλακίδια κλίνκερ διαστάσεων 240Χ240Χ12χιλ, γκρίζου χρώματος, γίνονται στα τοιχεία αντιστήριξης της ζώνης Π4, ενώ ανάλογα πλακίδια διαστάσεων 115Χ240Χ12 τοποθετούνται στους χώρους υγιεινής των γηπέδων μπάσκετ.

Οι  πλάκες τοποθετούνται κολλητά επάνω στις επιχρισμένες επιφάνειες των τοίχων, με ειδική κόλλα πλακιδίων.

Μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων γίνεται αρμολόγηση και καθάρισμα της επένδυσης.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί κατά την κατασκευή της επένδυσης.

Για καμπύλες επιφάνειες ή κυρτές, καθώς και τέρματα σε γωνίες, τα πλακίδια κόβονται οι ακμές τους λειαίνονται και οι αρμοί επικαλύπτονται με ρευστή κόλλα πλακιδίων.

Οι επιφάνειες της επένδυσης, όταν τελειώσουν όλες οι εργασίες θα είναι τελείως επίπεδες, κατακόρυφες, χωρίς ανωμαλίες, με  0.5 εκ. αρμούς, ευθύγραμμους, οριζόντιους και κατακόρυφους .

6.4 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ

6.4.1. Επιχρίσματα τσιμεντοκονίας

Με τριπτή τσιμεντοκονία των 450 kg τσιμέντου θα επιχρισθούν οι επιφάνειες που θα επενδυθούν με μαρμάρινα ή κεραμικά  πλακίδια.

6.4.2 . Τσιμεντοκονίες δαπέδων

Με ισχυρή τσιμεντοκονία των 600 χλγ. τσιμέντου με προσθήκη ειδικού στεγανωτικού μάζης  τύπου REVINEX διαμορφώνονται οι εξισωτικές υποβάσεις δαπέδων  για την υποδοχή κεραμικών πλακιδίων.

6.5.  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Για τον χρωματισμό των διαφόρων επιφανείων των στοιχείων διαμόρφωσης των υπαιθρίων χώρων θα χρησιμοποιηθούν χρώματα, άριστης ποιότητας σε αποχρώσεις που θα καθορισθούν με την συνεργασία του μελετητή του έργου και σύμφωνα με τις προδιαγραφές χρήσεως του υλικού.

Όπου είναι εφικτό θα χρησιμοποιηθούν χρώματα υδατικής βάσης αντι σκληρών διαλυτών.

6.5.1.  Ακρυλικά

Χρωματισμοί με αδιάβροχα ακριλικά χρώματα εφαρμόζονται στις κατασκευές από εμφανή σκυροδέματα, όπως για παράδειγμα οι   βάσεις των καθιστικών, στην περιοχή Π2.

Οι επιφάνειες αυτές θα είναι απόλυτα λείες και ομαλές, χωρίς προεξοχές. Όλες οι επιφάνειες του μπετόν, μετά το ξεκαλούπωμα θα γίνουν αντικείμενο ιδιαίτερης επιμέλειας.(ξύσιμο-τρίψιμο-στοκάρισμα).

Όπου το εμφανές σκυρόδεμα σχηματίζει ακμές, αυτές θα αμβλύνονται με φαλτσογωνιές στον ξυλότυπο.

6.5.2. Βερνικοχρωματισμοί

6.5.2.1. Βερνίκια ξύλινων επιφανειών

Εφαρμόζονται σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες.

Θα χρησιμοποιηθεί βερνίκι πολυουρεθανικής βάσης αφού προυγουμένως το ξύλο υποστεί την κατάλληλη προετοιμασία (στρώση ασταριού και υπόστρωση με βερνίκι, σύν δυο στρώσεις ματ άχρουν βερνίκι.)

6.5.2.2. Βερνικοχρώματα ριπολίνης νεφτιού

Θα περαστούν όλα τα μεταλλικά στοιχεία, αφού αμμοβοληθούν ,προετοιμαστούν κατάλληλα με σιδηρόστοκο, τρίψιμο κλπ και περαστούν με ένα χέρι αντισκωριακής βαφής, τύπου Plomb Rostopper της Beker, η ισοδύναμη. Η βαφή θα είναι τύπου Lackfarg της Beker, χρώματος RAL-9006, περασμένη με πιστόλι.

Τα μη εμφανή σιδηρά στοιχεία ( ψευτόκασες κλπ.) θα βαφούν με δύο χέρια αστάρι μετάλλων ειδικής βαφής.  Εφαρμόζονται σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες, κύριες και δευτερεύουσες.

6.5.3.         Χρωματισμοί με ειδικά υλικά

6.5.3.1.          Αντιβανδαλικές  βαφές

Εφαρμόζονται σε όλες τις κατακόρυφες επιφάνειες των  κατασκευών των υπαιρίων χώρων, με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος.

6.6. Υαλουργικά

6.6.1.  Καθρέπτες

Τοποθετούνται σε όλους τους χώρους υγιεινής, πάνω από τους νιπτήρες και σε διαστάσεις που ορίζονται στα αντίστοιχα, αρχιτεκτονικά σχέδια.

Κατασκευάζονται από επαργυρωμένους υαλοπίνακες πάχους 5 χιλ. και τοποθετούνται με επικόλληση σε επιφάνεια από πλακάζ πάχους 15 χιλ.

Το σημείο της τοιχοποιίας που καταλαμβάνει ο καθρέπτης δεν θα είναι επενδεδυμένο με πλακίδια μαρμάρου, με αποτέλεσμα μετά την τοποθέτηση του να έχεται πρόσωπο με την τελική επιφάνεια των μαρμάρινων επενδύσεων.

7. 		ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  - Καθιστικά οπλισμένου σκυροδέματος

Καθιστικά οπλισμένου σκυροδέματος, εμφανίζονται σε δύο βασικούς τύπους.

Στον ένα το οπλισμένο σκυρόδεμα εμφανίζεται ανεπίχρηστο και αποτελεί τη βάση καθιστικών με ξύλινη τελική επιφάνεια, ενώ στον δεύτερο το οπλισμένο σκυρόδεμα διαμορφώνει το σύνολο της κατασκευής η οποία επενδύεται με μαρμάρινα ή κεραμικά πλακίδια.

Αναλυτικά 22 τετράγωνα καθιστικά με βάση οπλισμένου σκυροδέματος και ξύλινη τελική επιφάνεια, που περιβάλλουν δένδρα, κατασκευάζονται στην περιοχή Π2 προς την οδό Κλεάνθους, δύο γραμμικά καθιστικά αντίστοιχης κατασκευής τοποθετούνται στην υποβιβασμένη πλατεία της περιοχής Π2 προς την οδό Παπαηλιάκη, ενώ ένα γραμμικό κθιστικό με επένδυση από μάρμαρο Αλιβερίου κατασκευάζεται στο τέλος της ζώνης Π3 και ένα με επένδυση πλακιδίων στην περιοχή των γηπέδων.

Κατασκευαστικά τα καθιστικά με βάση οπλισμένου σκυροδέματος και ξύλινη τελική επιφάνεια, αποτελούνται αναλόγως του μήκους τουςαπό δύο ή περισσότερα , χυτά επι τόπου, γραμμικά στοιχεία, οπλισμένου σκυροδέματος, ύψους 30 εκ. ,από τη στάθμη του τελικού δαπέδου, τα οποία τοποθετούνται εγκάρσια προς τον διαμήκη άξονα του καθιστικού, μεταλλικό σκελετό από διατομές εμπορίου, που αποτελεί την υποδομή της τελικής του επιφάνειας και τελική επιφάνεια από σανίδες εμποτισμένης λευκής ξυλείας πλάτους 9 εκ. και πάχους 3+3εκ.

Όλα τα καθιστικά περιγράφονται αναλυτικά, τόσο ώς προς τις τελικές τους διαστάσεις όσο και ως προς τις λεπτομέρειες κατασκευής τους, στα γενικά αρχιτεκτονικά σχέδια και στα σχέδια λεπτομερειών.

Οι επιφάνειες από οπλισμένο  σκυρόδεμα  θα είναι απόλυτα λείες και ομαλές, χωρίς προεξοχές. Όλες οι επιφάνειες του μπετόν, μετά το ξεκαλούπωμα θα γίνουν αντικείμενο ιδιαίτερης επιμέλειας.(ξύσιμο-τρίψιμο-στοκάρισμα).

Όπου το εμφανές σκυρόδεμα σχηματίζει ακμές, αυτές θα αμβλύνονται με φαλτσογωνιές στον ξυλότυπο.

Για το μεταλλικό σκελετό προβλέπεται βαφή, η οποία , όπως όλων των μη φέροντων μεταλλικών στοιχείων αποτελείται από ένα χέρι αντισκωριακής βαφής, τύπου Plomb Rostopper της Beker και κυρίως  βαφή μετάλλων (ριπολίνη νεφτιού) τύπου Lackfarg της Beker, χρώματος RAL-9006, περασμένη με πιστόλι.

Βερνικοχρωματισμοί με άχρωμο βερνίκι και την κατάλληλη επεξεργασία πρίν τη βαφή (στρώση ασταριού και υπόστρωση με βερνίκι, σύν δυο στρώσεις ματ άχρουν βερνίκι) προβλέπεται για τις ξύλινες επιφάνειες.

Τα επενδεδυμένα καθιστικά ακολουθούν τις προδιαγραφές των επενδύσεων που περιγράφονται στα άρθρα 5.3.1 και 5.3.2

Τα 22 τετράγωνα καθιστικά της Π2 από το Β΄κλιμακοστάσιο μέχρι την οδοό Κλεάνθους δεν αφορούν την παρούσα εργολαβία

  - Γραμμικά καθιστικά

Κτιστά γραμμικά καθιστικά μαρμάρινης τελικής επιφάνειας χωροθετούνται στην περιοχή διαμόρφωσης 3.

Πρόκειται για ορθογωνικά πρίσματα  τελικών  διαστάσεων  0.50Χ4.00Χ0.45μ. όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στα αντίστοιχα σχέδια λεπτομερειών

Ο σκελετός τους είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα που καλουπώνεται επί όγκου εξηλασμένης πολυστερίνης.

Επί του σκελετού επικολλούνται πλάκες μαρμάρου αφού αυτός επιχρησθεί με ισχυρή τσιμεντοκονία. Οι πλάκες του μαρμάρου  διαστάσεων 40Χ40Χ2 εκ. κολλούνται επί της τσιμεντοκονίας  με ειδική κόλλα .

Μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων γίνεται αρμολόγηση και καθάρισμα της επένδυσης.

Τα μάρμαρα είναι  σε όλες τις ακμές τους φαλτοκομμένα σε γωνία 45 μοιρών.

Οι προδιαγραφές τους ακολουθούν τις γενικότερες προδιαγραφές των μαρμάρινων επενδύσεων της παραγράφου 6.3.1.

  - Γραμμικά στοιχεία νερού

Πρόκειται για κτιστές «σκάφες» διαστάσεων 6.00Χ1.10Χ0.60, επενδεδυμένες με κτυπητό μάρμαρο Αλιβερίου όπως το αντίστοιχο δάπεδο του συνόλου της ζώνης αυτής.

Τα μάρμαρα έχουν πάχος 2εκ. και σε όλες τις ακμές είναι φαλτοκομμένα σε γωνία 45 μοιρών.

Οι προδιαγραφές τους ακολουθούν τις γενικότερες προδιαγραφές των μαρμάρινων επενδύσεων της παραγράφου 6.3.1. ενώ τα στοιχεία του μηχανολογικού εξοπλισμού τους ακολουθούν τις προδιαγραφές της Η/Μ μελέτης.

  - Κανάλια απορροής επιφανειακών υδάτων γηπέδων

Τα κανάλια απορροής των επιφανειακών υδάτων κατασκευάζονται σε επαφή με τη βάση της περίφραξης στις κατά μήκος πλευρές του γηπέδου και αποτελούν ενιαία κατασκευή με αυτή από οπλισμένο σκυρόδεμα  C 16/20. Έχουν πλάτος 20 εκ. και κυμαινόμενο βάθος που αρχίζει από 25 εκ. (min) μέχρι 40 εκ. (max), έτσι ώστε να διαμορφώνεται η απαραίτητη κλίση. Τα κανάλια συνδέονται με το δίκτυο απορροής ομβρίων της περιοχής.

Τα κανάλια καλύπτονται με μεταλλική γαλβανισμένη εν θερμώ σχάρα που εδράζεται σε σιδερογωνιές 25/25 τοποθετημένες στη φάση σκυροδέτησης του καναλιού.

Η σχάρα αποτελείται από περιμετρικές λάμες 5/20 και εσωτερικές 5/16 που σχηματίζουν μεταξύ τους ενδιάμεσα κενά των 10 χιλ.

7.5. Περίφραξη γηπέδων

Η περίφραξη τοποθετείται επί κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος που στις μεγάλες πλευρές συμπεριλαμβάνει και το κανάλι απορροής επιφανειακών υδάτων.

Έχει ύψος 4,00 μ. και αποτελείται από κατακόρυφους γαλβανισμένους σιδεροσωλήνες (ορθοστάτες) Φ2’’. Επίσης, φέρει οριζόντιο γαλβανισμένο σιδεροσωλήνα Φ2’’ σε ύψος 4,00 μ. από τη βάση της περίφραξης. Οι σωλήνες συνδέονται μεταξύ τους με ειδικά τεμάχια. Οι ορθοστάτες τοποθετούνται σε απόσταση περίπου 3,20 μ. μεταξύ τους, έτσι ώστε το υπάρχον μήκος πλευράς να χωρίζεται σε ίσα μέρη.

Σε μία από τις δύο κατά μήκος πλευρές τοποθετείται η θύρα εισόδου παικτών και διαιτητών, πλάτους 1,00 μ. και ύψους 2,00 μ., κατασκευασμένη από τα ίδια υλικά.

Στις τέσσερις γωνίες της περίφραξης τοποθετούνται αντηρίδες σε κάθε κατεύθυνση.

Σε όλο το ύψος της (4,00 μ.) η περίφραξη φέρει γαλβανισμένο σύρμα στερέωσης, πάχους 2,8 χιλ., που συνδέει τους κατακόρυφους ορθοστάτες.

7.6.         Εξοπλισμός χώρων υγιεινής

Στους χώρους υγιεινής των γηπέδων θα τοποθετηθούν ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ από πορσελάνη, τύπου Flaminia-Πατήρης Α.Ε.Ε., Ceramica Dolomite-Πατήρης Α.Ε.Ε και  Scarabeo- Πατήρης Α.Ε.Ε.

Ο τύπος των ειδών υγιεινής θα υποδειχθεί από τον μελετητή.

Οι λεκάνες W.C. θα είναι δαπέδου με κάτω ή πίσω σιφώνι, υψηλής πίεσης σύμφωνα με τη μηχανολογική μελέτη, τύπου, Relax και

Οι λεκάνες θα έχουν καθίσματα και καπάκι πλαστικό βαρέως τύπου.

Τα καζανάκια θα είναι της ιδίας σειράς.

Οι νιπτήρες που χρησιμοποιούνται στους χώρους υγιεινής είναι τύπου Teorema 8031/R Scarabeo- Πατήρης Α.Ε.Ε. επικαθήμενοι σε μαρμάρινο πάγκο πάχους 3 εκ. από μάρμαρο Καβάλας και με κρέμαση 15 εκ. στην πρόσθια πλευρά.

Οι μπαταρίες των νιπτήρων θα είναι με χυτό κορμό, τύπου Stel της Bandini -Πατήρης Α.Ε.Ε  με μονό μίκτη επί του κορμού.		Οι χαρτοθήκες θα είναι επίτοιχες της  ΕΜΚΟ, ή ισοδύναμες .

Ο κεντρικός εξωτερικός νεροχύτης του συγκροτήματος μήκους 4 μ.είναι κτιστός σε πλίνθινη βάση με γούρνα  από οπλισμένο σκυρόδεμα επενδεδυμένη με κεραμικά πλακίδια. Σε όλο το μήκος της ποδιάς του παριλαμβάνει αποσπώμενο τμήμα αλουμινένιας περσίδας ύψους 30 εκ. ώστε να είναι επισκέψιμα τα σιφώνια του.

Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει τέσσερις απλές επίτοιχες βρύσες.

  - Διαμόρφωση λάκων φύτευσης

Προκατασκευασμένα κράσπεδα οδοποιίας από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα τοποθετούνται στην περίμετρο των λάκων φύτευσης και των παρτεριών οι διαστάσεις των οποίων ποικίλουν. Το πλάτος όλων των στοιχείων είναι 10 εκ. , ενώ οι ακμές τους είναι αμβλυμένες με φαλτσογωνιά στον ξυλότυπο.

Η ανώτερη παρειά των ρείθρων των λάκων φύτευσης και των παρτεριών εξέχει κατά 10 εκ. από την στάθμη των δαπέδων.

Η ανώτερη επιφάνεια των ρείθρων επιχρίεται με ισχυρή πατητή τσιμεντοκονία.

  - Κάδοι απορριμάτων

Κάδοι απορριμάτων τοποθετούνται σε όλη την επιφάνεια της περιοχής επέμβασης βάση των αρχιτεκτονικών σχεδίων.

Οι κάδοι είναι μεταλλικής κατασκευής με επιφανεια διάτρητης λαμαρίνας και στεφάνι από σφυρηλατημένη μεταλλική πλάκα. Η στερέωση τους γίνεται μέσω επίσης μεταλλικού σκελετου. Είναι τύπου Τecam 1600 σε χρώμα γκρί ανθρακί με πορτοκαλί στεφάνι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ                                                                                                                                                          ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ