# ΓΕΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΝΟΣ

# ΚΩΔ. 120914

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

Το όργανο αυτό έχει μέγιστο ύψoς 5.62μ., μέγιστο πλάτoς 8.08μ., μέγιστο μήκoς 8.18μ. και απαιτεί χώρο ασφαλείας 12.41μ x 9.50μ. Το όργανο είναι εξ ολοκλήρου ξύλινο και έχει το σχήμα δύο υπερμεγεθών πουλιών, του λευκού κύκνου και του γκρι γερανού, με τέσσερις μικρές κουκουβάγιες να παρακολουθούν στοχαστικά τα μεγάλα πουλιά. Περιλαμβάνει όλες τις παιδαγωγικές λειτουργίες ενός πρότυπου παιδότοπου: αναρρίχηση, ισορροπία, αθλητισμός, ολίσθηση, ανάβαση - κατάβαση, κρυφτούλι, τρέξιμο, μπουσούλισμα, ανάπαυση και κατά κύριο λόγο παιχνίδι φαντασίας, επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης και συνεργασίας ανάμεσα στις ομάδες των παιδιών που μπορούν να παίξουν επάνω στο υπερμέγεθες αυτό παιχνίδι, περισσότερα από 20-30 παιδιά ταυτόχρονα, τα οποία μπορούν συγκεντρωμένα να αθληθούν, να παίξουν και να ψυχαγωγηθούν. Το παιχνίδι είναι ένα πρωτότυπο και αισθητικά αξιόλογο δημιούργημα της Φιλανδικής εταιρείας LAPPSET, σχεδιασμένο από ειδικούς αρχιτέκτονες και ειδικούς παιδαγωγούς και ψυχολόγους σε θέματα εξωτερικού χώρου και κατασκευασμένο από τα εκλεκτότερα υλικά, στο μεγαλύτερο και πλέον αξιόπιστο εργοστάσιο παιχνιδιών εξωτερικού χώρου της Ευρώπης, την LAPPSET, με προδιαγραφές και πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης της Φιλανδίας.

Το όργανο αναπαριστά  δύο υπερμεγέθη πουλιά, τον κύκνο και τον γερανό και το ένα κοιτά προς την Ανατολή και το άλλο προς τη Δύση. Τα κεφάλια των πουλιών είναι διπλά και φτάνουν σε ύψος 5.54μ. και στο χώρο και ανάμεσα στις δύο όψεις τους  και στη διπλή όψη του σώματος των πουλιών , είναι ενσωματωμένες  αναβάσεις – αναρριχήσεις – σκάλες ανόδου και καθόδου στο εσωτερικό του οργάνου, από όπου εισέρχονται τα παιδιά στο «σώμα των πουλιών». Εκεί ξεκινούν 2 μεγάλες τσουλήθρες από ανοξείδωτο χάλυβα οι οποίες εδράζονται επάνω σε  2 τριγωνικούς πύργους και τρέχουν, αντιδιαμετρικά αντίθετα, προς τη γη. Οι τριγωνικοί πύργοι φέρουν διακοσμητικά στέγαστρα σε μορφή φύλλου δέντρου και επάνω στο κάθε στέγαστρο είναι καθισμένη μία κουκουβάγια  (συνολικά 4 κουκουβάγιες). Οι δύο αυτοί τριγωνικοί πύργοι συνδέουν τα πατώματά τους ( όπου φτάνουν τα παιδιά από τις κλίμακες που βρίσκονται μέσα στο σώμα των πουλιών)  με μία κρεμαστή γέφυρα, μέσω της οποίας επικοινωνούν τα παιδιά από τον έναν πύργο στον άλλον και από το ένα πουλί στο άλλο.

Εκτός από τους τριγωνικούς πύργους, το όργανο έχει και άλλους 6 τετράγωνους πύργους που εδράζονται στη γη και σχηματίζουν το σκελετό για τη δημιουργία της μορφής των 2 πουλιών. Στο κάτω μέρος κοντά στη γη, οι πύργοι έχουν καθισματάκια για τη χρήση και ανάπαυση των παιδιών. Οι ξύλινοι πύργοι φέρουν πλαϊνά ξύλινα προστατευτικά κάγκελα ασφαλείας, για την ασφάλεια των παιδιών, δεδομένου του ύψους του οργάνου.

## Β. ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Το όργανο κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον σχεδιασμό, την μορφολογία και τα χρησιμοποιούμενα υλικά, τα οποία αντέχουν στην χρήση, χρόνο και καιρικές συνθήκες σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής – τοποθέτησης - συντήρησης του εργοστασίου παραγωγής.

Τo ξύλο από τo oπoίο κατασκευάζεται το όργανο προέρχεται από σκληρή ξυλεία, Πεύκης τoυ Αρκτικoύ Κύκλoυ, (pinus sylvestris), πoυ παράγει ξύλο υψηλό, ευθυτενές και βραδυαvάπτυκτo (κάθε δέντρο πoυ υλοτομείται πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 200 ετών) και αυτό το καθιστά σκληρό και λεπτόκοκκο, ιδανικό για κατασκευές μεγάλης διάρκειας ζωής, υψηλής αντοχής και ιδιαίτερα ανθεκτικό σε σκληρές συνθήκες.

Στη ξυλεία αυτή του Αρκτικού Ξύλου η καρδιά του ξύλου είναι το 70% του συνολικού όγκου του δέντρου. Η καρδιά του ξύλου (heart wood, τo πλέον ανθεκτικό τμήμα τoυ), είναι μεγάλης αντοχής ενώ το ξύλο στο εξωτερικό τμήμα του κορμού περίπου 30% του συνολικού όγκου, σαπίζει πιο εύκολα (sap wood). Το μαλακό αυτό ξύλο υφίσταται  επεξεργασία με μοντέρνες τεχνικές εμποτισμού υπό πίεση και με υλικά μη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη και για τo φυσικό περιβάλλον. Με τηv επεξεργασία αυτή, τo ξύλο αυτό αποκτά αντοχή δια βίου ώστε να μην σαπίζει. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν περιέχουν αρσενικό και χρώμιο. Η επιφάνεια του ξύλου, βάφεται με υδροδιαλυτά χρώματα και βαφές τύπου PINTOL ή ισοδύναμα, που προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους μύκητες και τις καιρικές συvθήκες. Τα χρώματα αυτά είναι αβλαβή για τα παιδιά, μη τοξικά, φιλικά προς τo περιβάλλον και συμμορφώνονται προς τα αντίστοιχα DIN.

Για την κατασκευή του οργάνου χρησιμοποιείται αντεπικολλητή ξυλεία, προϊόν υψηλής ποιότητος, ιδιαίτερα σκληρή και ανθεκτική, με δυνατότητα για μεγάλα μήκη και κουρμπαριστά σχήματα, που δεν έχει η κοινή συμπαγής ξυλεία. Η αντεπικολλητή κατασκευή αποτελείται από φύλλα ξυλείας πεπιεσμένα μεταξύ τους και συγκολλημένα με αδιάβροχη κόλλα πολυουρεθάνης (μάρκας NESTE RF 30 ή ισοδύναμη), μεγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με τα αντίστοιχα DIN.

Τα στοιχεία από κόντρα πλακέ είναι κατασκευασμένα από φύλλα ξυλείας πάχους 1.5mm, φύλλα σκληρού και μαλακού καπλαμά εναλλάξ τοποθετημένα, συγκολλημένα μεταξύ τους με υπό πίεση θερμοκόλληση χρησιμοποιώντας ρητίνες φιανολικής βάσης, μη τοξικές. Κατά την ανωτέρω διαδικασία της κατασκευής των αντεπικολλητών φύλλων χρησιμοποιούνται αδιάβροχες κόλλες και ρητίνες φαινολικής βάσης. Τα περισσότερα από τα στοιχεία του κοντραπλακέ είναι καλυμμένα με αδιάβροχα χρώματα δύο συστατικών άμινο – αλκυδικής ρητίνης.

Τα στοιχεία του οργάνου που κατασκευάζονται από αντεπικολλητά φύλλα κατασκευασμένα υπό πίεση (HPL) έχουν πάχος 6-10mm. Αντέχουν σε δυνατά χτυπήματα, γρατσουνιές και καιρικές αλλαγές. Η υπεριώδης ακτινοβολία δεν επηρεάζει την ποιότητα της αντεπικολλητής ξυλείας.

Τα δάπεδα του οργάνου έχουν αντιολισθητική επιφάνεια. Αποτελούνται από εμποτισμένες σανίδες διαστάσεων 45X95mm και ξύλινους δοκούς κατασκευασμένους από εμποτισμένη ξυλεία, βαμμένη με κίτρινη υδροδιαλυτή βαφή διαστάσεων 45x145mm.

Τα μεταλλικά στοιχεία, οι μεταλλικοί σύνδεσμοι και οι βίδες είναι α) από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 ώστε να μην σκουριάζουν με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους κανονισμούς τωv DIN β) χάλυβα θερμογαλβανισμένο και εμβαπτισμένο γ) χάλυβα αμμοβολημένο, θερμογαλβανισμένο με ψευδάργυρο και βαμμένο με επίστρωση υπό μορφή πούδρας δ) χάλυβα ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή.  ε) από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Τα μεταλλικά στοιχεία αντέχουν σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και έχουν εξαίρετο φινίρισμα.

Οι παρακάτω προδιαγραφές των χαλύβδινων τμημάτων των οργάνων, καλύπτουν τις απαιτήσεις των  προτύπων ΕΝ ISO 9001 και ISO 14001

- Kυλινδροσυμπιεστά εν θερμό, σύμφωνα με το ΕΝ 10025 / S355K2G3

- Kυλινδροσυμπιεστά εν ψυχρώ, σύμφωνα με το EN 10142:2000.

- Hot-dip σωλήνες με επίστρωση ψευδαργύρου (EN 10142-εύπλαστοι χάλυβες, EN10147-δομικοί χάλυβες, EN 10143-διαστάσεις)

- Σωλήνες Combi σύμφωνα με το EN 10025 FE200

Η εταιρεία παραγωγής χάλυβα Rautaruukki είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος  ISO 14001 και περιβαλλοντικές διακηρύξεις βασισμένες στα αρχεία κύκλου ζωής ISO 14040 και ISO 14041.

Τα σχοινιά είναι από προ - επιμηκημένο περλόν, ενισχυμένο εσωτερικά με ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, με ελάχιστο όριο θραύσης 2200kg. Η διάμετρος του σχοινιού στις σχοίνινες σκάλες είναι 12mm. Τα δίχτυα είναι φτιαγμένα από σχοινί με διάμετρο 16mm και είναι συνδεδεμένα με συνδετήρια από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι άκρες των σχοινιών είναι γυρισμένες μέσα σε συνδετήρια από αλουμίνιο.

Τα  πλαστικά υλικά που χρησιμοποιούνται είναι ανακυκλώσιμα. Τα βασικά στοιχεία είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο τύπου BC650MO της εταιρείας Borealis Δανίας, πλήρως ανακυκλώσιμο και πολύ υψηλής αντοχής σε κρούση. Το πολυπροπυλένιο παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε θραύση και ρωγμάτωση καθώς και καλή αντοχή σε χημικές ουσίες, στην υπεριώδη ακτινολοβολία, (η οποία αντοχή ενισχύεται όταν είναι κεχρωσμένο), υψηλή αντοχή σε κρούση, (δοκιμή κρούσης κατά Charpy με 8 KJ/m2 στους –20ο C). Οι οργανοληπτικές ιδιότητες του υλικού το καθιστούν κατάλληλο για κάθε χρωματική απόχρωση χωρίς κίνδυνο ξεθωριάσματος.

Τα πλαστικά αυτά μέρη είναι δοκιμασμένα σύμφωνα με το ISO 1873-2 (97) και δίνουν τουλάχιστον τα εξής αποτελέσματα:

|  |  | Τυπική τιμή * | Μονάδα | Διαδικασία |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πυκνότης |  | 904 | Kg/m3 | ISO 1183 |
| Ταχύτης Ροής Τήξεως | (230oC/2,16Kg) | 4 | g/10 min | ISO 1133 |
| Δύναμη εφελκυσμού στο σημείο υποχώρησης | (50 mm/min) | 22,5 | MPa | ISO 527-2 |
| Παραμόρφωση εξ εφελκυσμού στο σημείο υποχώρησης | (50 mm/min) | 5,5 | % | ISO 527-2 |
| Συντελεστής εφελκυσμού | (1 mm/min) | 1200 | MPa | ISO 527-2 |
| Δύναμη κρούσης κατά Charpy (με εγκοπές) | (+23oC) | 20 PB | KJ/m2 | ISO 179/1eA |
| Δύναμη κρούσης κατά Charpy (με εγκοπές) | (-20oC) | 7.5 | KJ/m2 | ISO 179/1eA |
| Σκληρότητα, κατά Rockwell |  | 80 | R-scale | ISO 2039-2 |
| Θερμοκρασία θερμικής εκτροπής | (0,45 N/mm2) | 90 | 0C | ISO 75-2 |
| Καταγεγραμμένη Πτώση Βαριδιού |  |  |  |  |
| Συνολική Ενέργεια Διείσδυσης | (0oC) | 48 | J | ISO 6603-2 |
| Συνολική Ενέργεια Διείσδυσης | (-20oC) | 46 | J | ISO 6603-2 |
| Συνολική Ενέργεια Διείσδυσης | (-40oC) | 41 | J | ISO 6603-2 |

Τα φέροντα στοιχεία έχουν ενισχυθεί με glass fibre τύπου Nepol GB400HP (Πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με 40% επιμήκεις ίνες ύαλου). Οι ιδιαιτέρως επιμήκεις ίνες ύαλου, οι οποίες είναι χημικά συζευγμένες με την μήτρα του πολυπροπυλένιου, δίνουν στο Nepol GB400Hp εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, μεγάλη ανθεκτικότητα, μεγάλη ακαμψία, άριστη αντοχή σε κρούση, πολύ καλή διατήρηση των διαστάσεων, πολύ χαμηλή απορρόφηση υγρασίας, μεγάλη αντίσταση στη ρωγμάτωση, ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες.

Δοκιμές πρέπει να δίνουν τουλάχιστον τα εξής αποτελέσματα:

|  |  | Τυπική τιμή * | Μονάδα | Διαδικασία |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πυκνότης |  | 1240 | Kg/m3 | ISO 1183 |
| Ταχύτης Ροής Τήξεως | (230oC/2,16Kg) | 2,0 | g/10 min | ISO 1133 |
| Συντελεστής κάμψης | (5 mm/min) | 5650 | MPa | ISO 178 |
| Δύναμη εφελκυσμού στο σημείο υποχώρησης | (50 mm/min) | 139 | MPa | ISO 527-2 |
| Παραμόρφωση εξ εφελκυσμού στο σημείο υποχώρησης | (50 mm/min) | 2,0 | % | ISO 527-2 |
| Συντελεστής εφελκυσμού | (1 mm/min) | 9000 | MPa | ISO 527-2 |
| Δύναμη κρούσης κατά Charpy (με εγκοπές) | (+23oC) | 32 | KJ/m2 | ISO 179/1eA |
| Δύναμη κρούσης κατά Charpy (χωρίς εγκοπές) | (+23oC) | 57 | KJ/m2 | ISO 179/1eA |
| Δύναμη κρούσης κατά Charpy (χωρίς εγκοπές) | (-20oC) | 55 | KJ/m2 | ISO 179/1eA |
| Θερμοκρασία θερμικής εκτροπής | (1,80 MPa) | 161 | 0C | ISO 75-2 |
| Δύναμη κατά σύγκρουση σε δύο άξονες (3 mm), συνολική ενέργεια |  | 21 | J | ISO 6603 |

Τα μικρά κομμάτια και τα διαφανή εξαρτήματα είναι από πολυαιθυλένιο τύπου MG9641 υψηλής Πυκνότητας HDPE της εταιρείας Borealis Δανίας, με αποτέλεσμα ιδιαίτερα άκαμπτα και γερά υλικά. Δοκιμές σύμφωνα με το ISO 1872-2 δίνουν κατ’ ελάχιστον τα εξής αποτελέσματα:

|  |  | Τυπική τιμή | Μονάδα | Διαδικασία |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πυκνότης |  | 964 | Kg/m3 | ISO 1183 |
| Ταχύτης Ροής Τήξεως (190οC/2,16Kg) |  | 8 | g/10 min | ISO 1133 |
| Συντελεστής εφελκυσμού (1 mm/min) |  | 1200 | MPa | ISO 527-2 |
| Δύναμη εφελκυσμού στο σημείο υποχώρησης (50 mm/min) ** |  | 27 | MPa | ISO 527-2 |
| Παραμόρφωση εξ εφελκυσμού στο σημείο υποχώρησης (50 mm/min) |  | 8 | % | ISO 527-2 |
| Σκληρότης, κατά Shore D |  | 63 | - | ISO 868 |
| Θερμοκρασία θερμικής εκτροπής (0,45 N/mm2) |  | 75 | 0C | ISO 75-2 |
| Δύναμη Κρούσης εξ εφελκυσμού (με εγκοπές) |  | 60 | KJ/m2 | ISO 8256/A1 |

Οι τσουλήθρες είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, 16/16 βαθμών, χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, Α ποιότητας AISI 304, με φύλλο πάχους 0,7mm πρεσσαρισμέvo επάνω σε κόντρα πλακέ θαλάσσης για vα μη σαπίζει. Τo κοίλο σχήμα δημιουργείται με πλάγιες ράγες κάτω από την τσουλήθρα ύψους 10 - 15 εκ., ενώ στo επάνω μέρος τοποθετούνται ειδικά πλαϊνά από λακαριστό κόντρα πλακέ για vα προστατεύουν τα παιδιά από πτώση.

Η θεμελίωση του οργάνου γίνεται με τη χρήση μιας μεταλλικής βάσης στήριξης από θερμογαλβανισμένο χάλυβα πάχους 3mm, η οποία αποτελείται από ένα τετράγωνο ατσάλινο πέδιλο, διαστάσεων 380Χ380mm και ένα κάθετο ατσάλινο στύλο στήριξης, ύψους 660mm και Φ5cm. Το συνολικό ύψος και των δύο τεμαχίων του

ΤΡΟΠΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ

οργάνου αυτού είναι 700mm.  Η διαδικασία της γαλβάνωσης γίνεται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ ISO 1461. Ο ατσάλινος στύλος στήριξης κατασκευάζεται εργοστασιακά με μία φλάντζα στα δύο άκρα του, στο άνω και στο κάτω άκρο. Η φλάντζα στο κάτω άκρο του, συνδέεται στέρεα με το ατσάλινο πέδιλο με 4 μπουλόνια και γίνεται ένα σώμα. Η ξύλινη  κολώνα του οργάνου (το οποίο θα καθίσει επάνω στους στύλους) έχει τέσσερις μεταλλικές ντίζες, μήκους 220mm και Φ1cm  ενσωματωμένες μέσα στο ξύλο της κολώνας με θερμοκολλητική ρητίνη, εφαρμοσμένες εργοστασιακά με ειδικό μηχάνημα, ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής συνδεσμολογία μετάλλου και ξύλου. Οι τέσσερις αυτές ντίζες της ξύλινης κολώνας, συνδέουν την ξύλινη κολώνα με τον ατσάλινο στύλο, επάνω στη φλάντζα που έχει ο ατσάλινος στύλος στο άνω μέρος του, εργοστασιακά τοποθετημένη. Η κάθετη δύναμη θραύσης της σύνδεσης της ξύλινης κολώνας με το μεταλλικό πόδι είναι 60000 Ν (6000 kp). Η δύναμη κάμψης του μεταλλικού στύλου, διατομής 95x95mm είναι 2200 Nm (220 kgm). Ο τρόπος αυτός της θεμελίωσης δεν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον, αποφεύγοντας στα στερεά εδάφη τη χρήση τσιμέντου. Σε σαθρά εδάφη κατασκευάζεται υποχρεωτικά υπόβαση σκυροδέματος πάχους 10-20εκ για τη στερέωση των ατσάλινων πέδιλων με ανοξείδωτα στριφώνια.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

### ΟΡΓΑΝΟΥ

Στην κορυφή κάθε ξύλινου στύλου (σόκορο) στερεώνεται ειδικό πλαστικό ημισφαιρικό κάλυμμα για την προστασία του από την διάβρωση.

Το όργανο Lappset κωδ.120815 ή ισοδύναμο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο European Standard EN 1176-1:1998, EN 1176-2:1998, EN 1176-3:1998 - Playground Equipment - Part 1: General Safety Requirements and Test Methods και ο κωδικός αυτός του οργάνου έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από την TUV PRODUCT SERVICE GMBH, Zertifizierstelle, Ridlestrasse 31, D-80339 Munchen, ή άλλο ισοδύναμο αντίστοιχο οργανισμό πιστοποίησης, ο οποίος είναι διαπιστευμένος από αρμόδια κρατική αρχή, μέλος του ΕΑ, να πιστοποιεί όργανα παιδικής χαράς εξωτερικού χώρου και ο οποίος εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς το πρότυπο ΕΝ 1176-1: 1998, EN 1176-2:1998, EN 1176-3:1998 και δίδει το σήμα ασφαλείας GS. Επίσης ο οργανισμός πιστοποίησης πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένα εργαστήρια δοκιμών, όπου θα εκτελούνται οι δοκιμές και οι δοκιμασίες που αφορούν στα όργανα Παιδικής Χαράς.

Η κατασκευάστρια εταιρεία είναι κάτοχος του πιστοποιητικού ISO 9001, του Πιστοποιητικού Εξασφάλισης Ποιοτικού Ελέγχου, καθώς και του ISO 14001, Πιστοποιητικού που εξασφαλίζει ότι η λειτουργία της εταιρείας δεν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον και τον χρήστη.

Το όργανο Lappset κωδ.120815 ή ισοδύναμο συνοδεύεται από 10 έτη γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή για τα ξύλινα και τα μεταλλικά μέρη.