|  | Έργο: Ανάπλαση πλατείας Περιστεριών στο Β Δημοτικό Διαμέρισμα |
| --- | --- |
|  | # Κ.Α. : 30.02/7322.15 |
|  | # Α.Ρ. Μελέτης: Α03/2007 |
|  | # Προϋπολογισμός: € 500.000 |

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

# Αντικείμενο της τεχνικής περιγραφής

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην εκτέλεση των εργασιών της ομάδας πρασίνου (φύτευση και άρδευση) για την ανάπλαση της πλατείας Περιστεριών στο Β Δημοτικό Διαμέρισμα. Εξηγεί δε και συμπληρώνει τα σχέδια και τα υπόλοιπα στοιχεία της ομάδας μελέτης εργασιών πρασίνου.

Η τεχνική περιγραφή δίνει τις γενικές κατευθύνσεις και αρχές για την εκπόνηση των μελετών φύτευσης και άρδευσης. Παράλληλα, αναλύει το σκεπτικό και τις αρχές επιλογής των φυτικών ειδών και του συστήματος άρδευσης, περιγράφει και αναλύει σε συνδυασμό με τα σχέδια, τις εργασίες, τους τρόπους κατασκευής και τα υλικά κάθε στοιχείου που χρησιμοποιείται.

1. ΦΥΤΕΥΣΗ

- 1. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Θεωρώντας το χώρο ως χώρο πλατείας γειτονιάς ο οποίος φιλοξενεί και μία παιδική χαρά,  λήφθηκε μνεία να χρησιμοποιηθούν αρκετά διαφορετικά φυτικά είδη, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός χώρου με διαφορετικά χρώματα, ελκυστικού για τους κατοίκους Συνολικά στη μελέτη φύτευσης εκφράζονται δύο στοιχεία:

- H εκτεταμένη χρήση φυτών εδαφοκάλυψης, με ταυτόχρονη αποφυγή των πολύ υψηλών θάμνων, λόγω του ‘κλειστού’ χαρακτήρα της πλατείας και της έλλειψης μεγάλων ανοιγμάτων.

- Oι φυτεύσεις σε εναλλαγή χρωμάτων σε βασικά σημεία, όπως η παιδική χαρά και η έκταση κοντά στον περιστερώνα.

Η εγκατάσταση του φυτικού υλικού πραγματοποιήθηκε με είδη κατάλληλα για την τοποθεσία,  τη χρήση και την έκθεση. Προτιμήθηκαν είδη χαμηλής ανάπτυξης, σε ομαδικές κατά κανόνα φυτεύσεις, σκιόφυτα και ημισκιόφυτα κατά περίπτωση, και ειδικότερα αυτά που:

- Ανήκουν στην μεσογειακή βλάστηση και ειδικότερα φυτά που συναντώνται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να είναι οικολογικά ενταγμένα στην περιοχή.

- Έχουν μικρές υδατικές και θρεπτικές ανάγκες και αντοχή σε ξηρά κλίματα.

- Έχουν ελάχιστες εδαφολογικές απαιτήσεις.

- Παρουσιάζουν αντοχή στα καυσαέρια της πόλης, καθώς από την ανατολική πλευρά του έργου διέρχεται δρόμος ταχείας κυκλοφορίας.

- Συγκεντρώνουν ιδιαίτερες αισθητικές ιδιότητες όπως υφή, σχήμα, χρώμα και άρωμα.

Μέριμνα λήφθηκε να διατηρηθούν όλα τα υπάρχοντα δέντρα, τα οποία ανήκουν κυρίως στα είδη  Albizzia. Στα σημεία που πραγματοποιείται η διάνοιξη νέου δρόμου, θα πραγματοποιηθεί προσεκτική εκρίζωση και μεταφύτευση των υπαρχόντων ειδών Lagestroemia σε νέο σημείο στο χώρο της πλατείας.

Στα σχέδια σημειώνονται τα υπάρχοντα και τα προτεινόμενα δέντρα, αλλά και τα υπόλοιπα προτεινόμενα φυτικά είδη. Τα προτεινόμενα δέντρα επιλέχθηκαν με γνώμονα την εξισορρόπηση μεταξύ αειθαλών – φυλλοβόλων ειδών στο χώρο, γι αυτό και ανήκουν στην ομάδα των φυλλοβόλων.

- 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι  εργασίες εγκατάστασης φυτικού υλικού περιλαμβάνουν τα εξής:

Αρχικά πραγματοποιείται εκσκαφή και συμπλήρωση των προβλεπόμενων χώρων με φυτική γη και ακολούθως στην επιφάνεια με κηπαίο χώμα. Για την πλήρωση των προβλεπόμενων χώρων δεν χρησιμοποιούνται προϊόντα καθαίρεσης. Το κηπευτικό χώμα θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας γιατί αποτελεί το βασικό στοιχείο για την εκδήλωση των βιολογικών λειτουργιών των φυτών. Ακολουθεί η μόρφωση της επιφάνειας του εδάφους.

Η προσθήκη των βελτιωτικών υλικών εδάφους (περλίτης, χούμος), στις ποσότητες και με τη μέθοδο που αναφέρεται στα υπόλοιπα στοιχεία της μελέτης, θα πραγματοποιηθεί στα σημεία που θα τοποθετηθούν θάμνοι και δέντρα. Στα σημεία φύτευσης νέων δέντρων πραγματοποιούνται εργασίες υποστήριξης, σχηματισμού λεκανών άρδευσης και αποστράγγισης.

Λόγω της εγκατάστασης θάμνων και εδαφοκαλυπτικών φυτικών ειδών, συμπεριλήφθηκε και η συντήρηση του φυτικού και αρδευτικού υλικού για διάστημα 12 μηνών. Κατά την οριστική παραλαβή του έργου πραγματοποιείται έλεγχος σωστής εγκατάστασης του φυτικού υλικού.

- ΑΡΔΕΥΣΗ

2. 1. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

Για την επιλογή του συστήματος άρδευσης ελήφθησαν υπ’ όψιν τα εξής:

- Το σύστημα να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες των φυτών με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού.

- Να λαμβάνει υπ’ όψιν το εδαφικό προφίλ της περιοχής έτσι ώστε να μη δημιουργεί απορροές και διάβρωση του εδάφους, καθώς και άνιση διανομή νερού λόγω υψομετρικών διαφορών.

- Να είναι εύκολη η πρόσβαση από τον συντηρητή έτσι ώστε να διευκολύνεται η αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς.

- Να έχει περιθώρια προσαρμογής και επέκτασης στο μέλλον αν αλλάξει η φύτευση στους υπάρχοντες χώρους.

- Το σύστημα να παρουσιάζει τη μικρότερη δυνατή έκθεση σε βανδαλισμούς.

- Να παρουσιάζει δυνατότητα αυτοματοποίησης για αποτελεσματικότερο έλεγχο.

Με βάση τα παραπάνω, στη συγκεκριμένη περιοχή επιλέχθηκε η εγκατάσταση αυτόματου δικτύου στάγδην άρδευσης για τις ανάγκες του φυτικού υλικού.  Το σύστημα στάγδην άρδευσης  επεκτάθηκε σε όλα τα δέντρα, υφιστάμενα και προτεινόμενα, εντός και περιμετρικά της πλατείας.

2. 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η  εγκατάσταση του αρδευτικού δικτύου ξεκινά κατά το στάδιο κατασκευής των παρτεριών, όπου εγκαθίστανται οι πλαστικοί σωλήνες Φ100 μεταξύ των παρτεριών για τη διέλευση των σωλήνων άρδευσης.

Μετά την πλήρωση των παρτεριών με κηπαίο χώμα, ακολουθεί η εγκατάσταση του αυτόματου αρδευτικού δικτύου που περιλαμβάνει:

Tο άνοιγμα λάκκων για την τοποθέτηση των φρεατίων (εντός των οποίων τοποθετούνται οι προγραμματιστές, οι ηλεκτροβάνες και οι χειροκίνητες βάνες), την τοποθέτηση του φίλτρου γραμμής, την εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τη διέλευση των σωλήνων άρδευσης (Φ32 και Φ20). Ακολουθεί η φύτευση των παρτεριών και η τοποθέτηση του σταλλακτηφόρου σωλήνα άρδευσης Φ20 στην επιφάνεια του εδάφους.

Στο τελικό στάδιο, πραγματοποιείται έλεγχος  σωστής  λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου.

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:							    	       ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

Κ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ								   		κ.α.α.

Γεωπόνος – Αρχιτέκτων Τοπίου						Β. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

κ.α.α.

ΚΩΝ. ΒΙΟΛΙΣΤΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ