ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΕΡΓΟ: « Ανάπλαση Πλατείας |
| --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ | Περιστεριών στο Β΄ Δημοτικό Διαμέρισμα» |
|  | ΚΑ: 30.02/7322.15 Aρ. Μελέτης: Α03/2007 ### Προϋπολογισμός: 500.000 € |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ | 3 |
| --- | --- |
| 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ |  |
| 1.1. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης | 3 |
| 1.2. Στόχοι του νέου σχεδιασμού | 4 |
| 1.3. Γενική περιγραφή της νέας διαμόρφωσης | 4 |
| 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |  |
| 2.1. Χώρος παιχνιδιού |  |
| 2.1.1. Δάπεδο | 5 |
| 2.1.2. Παιχνίδια | 6 |
| 2.1.3. Περίφραξη – κτιστά καθιστικά | 6 |
| 2.2. Επιστρώσεις |  |
| 2.2.1. Πλατεία γύρω από το φοίνικα | 7 |
| 2.2.2. Κυβόλιθοι | 7 |
| 2.2.3. Οδηγός τυφλών - ράμπες | 7 |
| 2.3. Ράμπα προς την οδό Προνοίας | 8 |
| 2.4. Δεντροδόχοι – κράσπεδα πρασίνου | 8 |
| 2.5. Άλλα στοιχεία αστικού εξοπλισμού | 8 |

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

| 1. Γενική περιγραφή ηλεκτρολογικών | 9 |
| --- | --- |
| 2. Περιγραφή εργασιών |  |
| 2.1 Αποξήλωση παλαιών φωτιστικών | 9 |
| 2.2 Εκτοποθέτηση και επανατοποθέτηση σιδηροϊστού με το φωτιστικό σώμα | 9 |
| 2.3 Αποξήλωση υπαρχόντων βάσεων | 9 |
| 2.4 Αποξήλωση υπαρχόντων φρεατίων | 10 |
| 2.5 Εκσκαφή ορύγματος τοποθέτησης σωληνώσεων, φρεατίων και βάσεων των ιστών | 10 |
| 2.6 Φρεάτια διακλάδωσης |  |
| 2.6.1 Κατασκευή φρεατίων διακλάδωσης | 10 |
| 2.6.2 Εξαγωγή χυτοσιδηρών καλυμμάτων | 10 |
| 2.7 Κατασκευή βάσεων από σκυρόδεμα και πάκτωση των μεταλλικών αγκυρίων των ιστών | 11 |
| 2.8 Κατασκευή υπόγειων σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων |  |
| 2.8.1 Πλαστικός σωλήνας PVC Φ110, 6 Atm | 11 |
| 2.8.2 Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου P.E. – H.D. Φ110, 6 Atm | 11 |
| 2.8.3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 ½’’ | 11 |
| 2.9 Καλώδια τροφοδοσίας | 12 |
| 2.10 Εγκατάσταση γείωσης | 12 |
| 2.11 Τοποθέτηση φωτιστικών | 12 |

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην εκτέλεση των εργασιών για την ανάπλαση της Πλατείας Περιστεριών στο Β΄ Δημοτικό Διαμέρισμα, πλατεία που ορίζεται από τις οδούς Αυρηλιανής, Παπαδοπούλου, Ζέντζη και Προνοίας.

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.1  Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

Η Πλατεία Περιστεριών, με έκταση περίπου 1700 τ.μ., είναι από τους λίγους σχεδιασμένους δημόσιους χώρους που διαθέτει το Β΄ Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου. Παίρνει το όνομά της από τον περιστερώνα που βρίσκεται στο βόρειο μέρος της, ο οποίος λειτουργεί και ως αστικό ορόσημο στην περιοχή.  Έχει αρκετές φυτεύσεις, κυρίως δέντρα με πλούσιο φύλλωμα, αν και τα παρτέρια πρασίνου δεν είναι συντηρημένα και αποτελούνται απλώς από πατημένο χώμα.  Επίσης διαθέτει σειρές από θάμνους που λειτουργούν ως φράκτες, παράλληλα και κατά μήκος της κύριας διαδρομής που ακολουθούν οι πεζοί διασχίζοντας την πλατεία.  Οι θάμνοι εν μέρει λειτουργούν αρνητικά, γιατί εμποδίζουν την ορατότητα και τη συνολική εποπτεία του χώρου.  Στο κέντρο της πλατείας υπάρχει μικρό αμφιθέατρο από μπετόν, η «ορχήστρα» του οποίου βρίσκεται περίπου 1,5 μ. χαμηλότερα από το δάπεδο της πλατείας. Η ιδιόρρυθμη αυτή ανισοσταθμία διασπά τον ενιαίο χώρο της πλατείας (που δεν είναι, άλλωστε πολύ μεγάλος), και δημιουργεί οπτικά φράγματα λόγω των ψηλών αναληματικών τοιχίων στην περίμετρο του αμφιθεάτρου. Από το 2002 έχουν γίνει επανειλημμένα διαμαρτυρίες από τους περιοίκους προς το Δήμο, σχετικά με το αμφιθέατρο:  η έλλειψη ορατότητας στο κάτω επίπεδο της πλατείας, το έχει μετατρέψει σε σημείο συγκέντρωσης για περιθωριακές ομάδες (χρήστες ναρκωτικών κ.ά.), προς μεγάλη αγανάκτηση των κατοίκων.

Από την άλλη, τα υλικά επίστρωσης και ο αστικός εξοπλισμός της πλατείας έχουν υποστεί φθορές και χρειάζονται αντικατάσταση. Επίσης η περιοχή γύρω από τον περιστερώνα, που είναι επιστρωμένη με τσιμεντόπλακες, είναι πάντα γεμάτη ακαθαρσίες καθώς οι ποτίστρες για τα περιστέρια ξεχειλίζουν.

Τέλος, δεν υπάρχουν στην πλατεία κατάλληλες διαμορφώσεις για εξυπηρέτηση των εμποδιζόμενων ατόμων (όπως ράμπες στις διαβάσεις κλπ.) ενώ η υψομετρική διαφορά της πλατείας από την οδό Προνοίας γεφυρώνεται με σκαλοπάτια, αποκλείοντας έτσι την πρόσβαση σε άτομα κινούμενα με αμαξίδια ή παιδικά καροτσάκια.

1.2.  Στόχοι του νέου σχεδιασμού

Η ανάγκη για τον ανασχεδιασμό της πλατείας προέκυψε κυρίως από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια με το αμφιθέατρο και την συγκέντρωση σ’ αυτό περιθωριακών ομάδων. Δυστυχώς, αν και αρχιτεκτονικά ενδιαφέρον στοιχείο, το αμφιθέατρο από κατασκευής του δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου ως τέτοιο, αλλά περισσότερο ως χώρος εκτόνωσης και καθιστικού.  Έτσι, για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, κρίνεται ότι το αμφιθέατρο πρέπει να κατεδαφιστεί, ώστε να εξαλειφθεί η ανισοσταθμία που σήμερα διαιρεί την πλατεία στα δύο, αλλά και για να αποδοθεί η επιφάνεια που θα δημιουργηθεί σε πιο ευδόκιμες χρήσεις.

Η νέα πρόταση διαμόρφωσης έχει επιπλέον τους εξής στόχους:

- Τη δημιουργία νέου χώρου παιδικής χαράς, με τα πιο ασφαλή υλικά επίστρωσης και παιχνίδια σύγχρονου σχεδιασμού

- Τη διατήρηση όλων των φυτεύσεων της πλατείας, και τη φύτευση νέων δέντρων για σκιασμό και δροσιά

- Την ενσωμάτωση παρεμβάσεων που αφορούν την προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.) στους δημόσιους χώρους (οδηγός τυφλών, ράμπες, κλπ.)

- Τη δημιουργία θέσεων πάρκινγκ σε εσοχή, ώστε να περιοριστεί η άναρχη στάθμευση.

1.3.  Γενική περιγραφή της νέας διαμόρφωσης

Το αμφιθέατρο, που είναι ουσιαστικά αχρησιμοποίητο, κατεδαφίζεται και επιχωματώνεται, ώστε όλο το δάπεδο της πλατείας να έρθει στην ίδια στάθμη με τη σημερινή.  Η κύρια διαδρομή των πεζών διαμέσου της πλατείας (στον άξονα Βορρά – Νότου) διατηρείται και επισημαίνεται με την ενσωμάτωση της λωρίδας «οδηγού τυφλών».  Εκατέρωθεν της διαδρομής, που είναι ανωφερική προς Βορρά (προς την οδό Παπαδοπούλου) διαμορφώνονται οι δύο κύριοι χώροι δραστηριοτήτων μέσα στην πλατεία:  Στα αριστερά ανεβαίνοντας, δημιουργείται νέος μεγάλος χώρος παιχνιδιού, με τα πιο ασφαλή υλικά επίστρωσης και παιχνίδια σύγχρονου σχεδιασμού, που ορίζεται από χαμηλή  περίφραξη.  Από την απέναντι μεριά, στα δεξιά ανεβαίνοντας, δημιουργείται κεντρικός χώρος στάσης – καθιστικού, στη βορειοανατολική γωνία του οποίου υπάρχει και διατηρείται ο μεγάλος φοίνικας.  Ο περιστερώνας που σήμερα βρίσκεται δίπλα στο φοίνικα μεταφέρεται νοτιότερα μέσα στο παρτέρι πρασίνου που διαμορφώνεται συμμετρικά με το υπάρχον. Έτσι η «πλατεία», το πλάτωμα δηλ. που δημιουργείται, αποκτά επαρκές μέγεθος ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται εκεί μικρές δημόσιες εκδηλώσεις, ενώ γύρω από φοίνικα δημιουργείται κτιστό καθιστικό με επικάλυψη κεραμικού τούβλου. Η «πλατεία» αυτή επισημαίνεται από τη διαφορετική επίστρωση, που αποτελείται από μοτίβα κεραμικών τούβλων μέσα σε τετραγωνικά πλαίσια από μάρμαρο.  Γενικά, όλα τα υπόλοιπα τμήματα της περιοχής, καθώς και τα απέναντι πεζοδρόμια διαστρώνονται με έγχρωμους κυβόλιθους 10Χ10Χ6 εκατ.

Διατηρούνται όλες οι φυτεύσεις της πλατείας, εκτός από τις συστάδες θάμνων που σήμερα λειτουργούν ως οπτικά εμπόδια, και φυτεύονται 9 νέα δέντρα για σκιασμό και δροσιά.  Δημιουργούνται επίσης δύο νέα μεγάλα παρτέρια που θα φυτευτούν μετά από μελέτη της Δ/νσης Πρασίνου, και όπου θα μεταφερθεί ο περιστερώνας.

Γίνεται διάνοιξη παράπλευρου δρόμου με την οδό Αυρηλιανής στη δυτική παρειά της πλατείας, και δημιουργούνται εσοχές στάθμευσης περιμετρικά για 14 αυτοκίνητα, καθώς και ειδικές εσοχές για τους κάδους απορριμμάτων.  Στις γωνίες γίνεται διαπλάτυνση ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών, ενώ σε όλες τις διαβάσεις κατασκευάζονται ράμπες με κλίση 6%.

Κατασκευάζεται μεγάλη ράμπα προς την οδό Προνοίας, εκεί που σήμερα υπάρχουν σκαλοπάτια, ενώ το υπόλοιπο πρανές φυτεύεται. Η ράμπα έχει μήκος 15 μέτρα περίπου, με ενδιάμεσο πλατύσκαλο, και εκατέρωθεν διπλό καθ’ ύψος χειρολισθήρα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές για Α.με.Α..

2.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2.1	Χώρος παιχνιδιού

Η παιδική χαρά αποτελεί κύριο στοιχείο του νέου σχεδιασμού της πλατείας.  Έχει έκταση περίπου 250 μ2 και περιλαμβάνει ποικιλία παιχνιδιών που επιλέχθηκαν για να καλύψουν κατά το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό παιδιών, αλλά και μεγάλο φάσμα ηλικιών. Διαμορφώνονται μέσα στην περίμετρό της κτιστά καθιστικά, με επίστρωση κεραμικού τούβλου, ενώ για την καλύτερη επίβλεψη του χώρου και την ασφάλεια των παιδιών η παιδική χαρά ορίζεται με χαμηλή περίφραξη.

2.1.1. Δάπεδο

Στην παιδική χαρά τοποθετείται χυτό ελαστικό δάπεδο, ειδικό για παιχνιδότοπους, σε πάχος 5 εκατ., που εξασφαλίζει ασφάλεια για Κρίσιμο Ύψος Πτώσης (CFH) ίσο με 1,5 μ., το οποίο πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά EN 1177.  Το χυτό ελαστικό δάπεδο είναι υδατοπερατό και λειτουργεί αποστραγγιστικά,  εξασφαλίζοντας έτσι την αποχέτευση των ομβρίων χωρίς την ανάγκη για κλίσεις κλπ. Τοποθετείται πάνω σε καλά συμπυκνωμένο 3Α, σε δύο στρώσεις: η πρώτη (πάχους 4 εκατ.) αποτελείται από μίγμα μαύρων κόκκων καουτσούκ με πολυουρεθάνη ενώ η τελική στρώση (πάχους 1 εκατ.) αποτελείται από μίγμα έγχρωμων κόκκων EPDM με πολυουρεθάνη.  Σε αντίθεση με τις τετραγωνικές πλάκες από καουτσούκ (που επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προστατευτικό δάπεδο), το χυτό δάπεδο προσφέρει τη δυνατότητα για καμπύλα περιγράμματα, αλλά και δημιουργία διαφόρων σχημάτων (με χρήση κατάλληλων καλουπιών).  Στη συγκεκριμένη διαμόρφωση, χρησιμοποιούνται τρία χρώματα EPDM (κόκκινο, μπλε και ώχρα), που σχηματίζουν μοτίβο από αλληλοτεμνόμενους κύκλους, ορίζοντας ταυτόχρονα υποπεριοχές γύρω από τα διάφορα όργανα της παιδικής χαράς. Επίσης, στον άξονα της εισόδου, σχηματίζεται στο δάπεδο της παιδικής χαράς, το περίγραμμα ενός περιστεριού (που θα είναι μπλε σε φόντο κόκκινο).

    - Παιχνίδια

- Η επιλογή των παιχνιδιών έγινε μετά από έρευνα αγοράς, από καταλόγους εταιριών παραγωγής οργάνων παιδικής χαράς.  Καταρχήν, απαράβατο κριτήριο ήταν το παιχνίδι, τόσο όσο προς το σχεδιασμό, όσο και ως προς την κατασκευή του, να υπακούει στα πρότυπα ΕΝ ΕΛΟΤ 1176 για Παιδικές Χαρές.  Σημαντικό στοιχείο για την επιλογή ήταν επίσης η «δημοτικότητα» των παιχνιδιών.  Πολύ πρακτικά είναι τα σύνθετα παιχνίδια, που μπορούν να απασχολούν πολλά παιδιά ταυτόχρονα.  Από την άλλη, το πιο απλό, κλασσικό παιχνίδι, οι κούνιες, εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα πετυχημένο.  Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών όλων των ηλικιών, και επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος, επιλέχθηκαν παιχνίδια κατάλληλα για χρήση από διάφορες ηλικίες, από τα νήπια ως τους εφήβους. Τέλος, έγινε προσπάθεια τα παιχνίδια να είναι πρωτότυπα, με φαντασία στο σχεδιασμό τους, ώστε να λειτουργήσουν ως σηματοδότες και πόλοι έλξης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αισθητική ποιότητα του χώρου. Συγκεκριμένα τοποθετούνται τα παρακάτω παιχνίδια:

- Σύνθετο όργανο με δύο τσουλήθρες (μικρή και μεγάλη), κρεμαστή γέφυρα, δοκούς ισορροπίας, τρεις αναρριχήσεις και τούνελ, με επτά υποστυλώματα που καταλήγουν σε φυτικό σχήμα, παραπέμποντας σε δέντρα. Το σύνθετο έχει διαστάσεις 12,75 μ. Χ 8,9 μ. (μέγιστο μήκος Χ μέγιστο πλάτος) και απευθύνεται σε παιδιά άνω των 2 ετών.  To όργανο πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά EN 1176.

- Σύνθετο όργανο γυμναστικής με μεταλλικά μέλη από ΙΝΟΧ ποιότητας AISI 304, που περιλαμβάνει κρίκους, ελαστική δοκό ισορροπίας, τέσσερις κάθετες αναρριχήσεις, δύο ζεύγη από περιστρεφόμενα κρεμαστά ημικύκλια και δύο πάνελ αναρρίχησης με τρύπες, τα οποία έχουν σχήμα ιστιοπλοϊκού πανιού. Το σύνθετο έχει διαστάσεις 7,93 μ. Χ 5,2 μ. (μέγιστο μήκος Χ μέγιστο πλάτος) και απευθύνεται σε παιδιά άνω των 8 ετών. To όργανο πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά EN 1176.

- Κούνια παιδιών δύο θέσεων, με σκελετό από ξύλο, αλυσίδες γαλβανιζέ και καθίσματα από ελαστικό (καουτσούκ).  Η κούνια είναι κατάλληλη για παιδιά άνω των 2 ετών και πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά EN 1176.

- Δύο παιχνίδια παλινδρομικής κίνησης, σε σχήμα «παπάκι» και σε σχήμα «αλογάκι», κατάλληλα για παιδιά από ενός έτους, πιστοποιημένα κατά EN 1176.

    - Περίφραξη – κτιστά καθιστικά

Η περίφραξη της παιδικής χαράς αποτελείται στη βάση της από τοιχίο ύψους 40 εκατ. από εμφανές σκυρόδεμα, πάνω στο οποίο πακτώνονται κοιλοδοκοί διατομής 100Χ100 χλστ., ανά διαστήματα περίπου 2 μ. Το κιγκλίδωμα, που στηρίζεται με συγκολλήσεις στις τετραγωνικές κοιλοδοκούς, έχει σύνθετο σχέδιο, με οριζόντια μέρη από μορφοσωλήνα 1 ½ ίντσας και κάθετα από χυτοσιδηρές λάμες διατομής 25Χ4 χλστ., που φέρουν μοτίβο από κύκλους, σε τρεις διαμέτρους (7, 10 και 13 εκατ.).

Σε τρία σημεία της περιμέτρου, διαμορφώνονται προς το εσωτερικό της παιδικής χαράς, σε επαφή με το τοιχίο της περίφραξης, κτιστά καθιστικά από εμφανές σκυρόδεμα, με επικάλυψη (επιφάνεια καθίσματος) από κεραμικά τούβλα διαστάσεων 24Χ12Χ5 εκατ.  Η τελική επιφάνεια του καθιστικού θα είναι σε ύψος 45 εκατ. από το δάπεδο, και στα αντίστοιχα σημεία της περίφραξης, το τοιχίο θα είναι ψηλότερο (70 εκατ.) και το κιγκλίδωμα χαμηλότερο, ώστε το τελικό ύψος της περίφραξης να παραμένει αμετάβλητο.

2.2	Επιστρώσεις

2.2.1. Πλατεία γύρω από το φοίνικα

Βασική ιδέα της πρότασης είναι η δημιουργία ενός χώρου διαφοροποιημένου από τον υπόλοιπο ανοικτό χώρο που θα μπορεί να λειτουργεί συμβολικά και πρακτικά ως αστική πλατεία στον κατά τα άλλα μάλλον ανεπιτήδευτο χώρο της περιοχής επέμβασης.  Για το λόγο αυτό δημιουργείται μια περιοχή με επιφάνεια περίπου 130 μ2 με γεωμετρικό μοτίβο και υλικά επίστρωσης διαφοροποιημένα από τον υπόλοιπο χώρο.  Δημιουργείται ένας κάναβος από 24 τετράγωνα, ορισμένα από ζώνες πλάτους 20 εκατ., από μάρμαρο σκαπιτσαριστό, μέσα στα οποία διαστρώνονται κεραμικά τούβλα klinker διαστάσεων 20Χ10Χ5 εκατ., σε διάταξη «ψαροκόκαλου». Για την προσαρμογή του διαγώνιου αυτού μοτίβου στα ορθογωνικά πλαίσια του μαρμάρου, χρησιμοποιούνται περιμετρικά ειδικά πεντάπλευρα τεμάχια «μήτρες»,  με τρεις πλευρές μήκους 12,8 εκατ. και δύο πλευρές μήκους 10 εκατ. Στη βορειοανατολική γωνία της περιοχής αυτής, ο μεγάλος φοίνικας οριοθετείται με κτιστό καθιστικό, διαστάσεων 3,60Χ3,60μ., που φέρει επικάλυψη από κεραμικά τούβλα, όπως και στην περίπτωση των καθιστικών μέσα στην παιδική χαρά (βλ. παραπάνω 2.1.3).

2.2.2. Κυβόλιθοι

Οι διαδρομές μέσα στην πλατεία καθώς και τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν των δρόμων που την περικλείουν διαστρώνονται με κυβόλιθους έγχρωμους (σε κόκκινο χρώμα), διαστάσεων 10Χ10Χ6 εκατ. που τοποθετούνται με άμμο, πάνω σε υπόβαση ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος. Με τον ίδιο κυβόλιθο γίνεται η επίστρωση της μεγάλης ράμπας προς την οδό Προνοίας.

2.2.3. Οδηγός τυφλών - ράμπες

Σχεδιάστηκαν διαδρομές μέσα στην πλατεία με ειδικές πλάκες «οδηγού τυφλών», δηλ. τσιμεντόπλακες διαστάσεων 40Χ40 εκατ. με κατάλληλη επεξεργασία της επιφάνειάς τους, σε τέσσερις τύπους («πορεία», «κίνδυνος», «αλλαγή κατεύθυνσης», «εξυπηρέτηση»), σε χρώμα κίτρινο.  Οι ίδιες πλάκες, τύπου «πορεία», τοποθετημένες όμως με τις ρίγες κάθετα στη φορά της κίνησης, χρησιμοποιούνται στις ράμπες που διαμορφώνονται.  Οι 14 νέες ράμπες εξυπηρετούν την απρόσκοπτη κίνηση όλων των πεζών, διαμορφώνονται στις διαπλατύνσεις των γωνιών και έχουν κλίση 6%. Το τελείωμα κάθε ράμπας (προς τη μεριά που η ράμπα συναντά το κράσπεδο) επισημαίνεται με μια σειρά πλακών τύπου «κίνδυνος».

2.3	Ράμπα προς την οδό Προνοίας

Η υψομετρική διαφορά της πλατείας από την οδό Προνοίας (που σήμερα γεφυρώνεται με σκάλες σε δύο σημεία), επιλύεται με το σχεδιασμό μιας μεγάλης ράμπας, σε δύο σκέλη (με πλατύσκαλο). Το πρώτο σκέλος έχει μήκος 7,8 μ., μεσολαβεί πλατύσκαλο μήκους 2 μ. και στη συνέχεια το δεύτερο σκέλος, με μήκος 4,9 μ.  Η ράμπα έχει κλίση 7% και πλάτος 2 μ., ενώ το καθαρό πλάτος (από χειρολισθήρα σε χειρολισθήρα) είναι 1,80 μ.  Το δάπεδο της ράμπας είναι επιστρωμένο με κυβόλιθους, και υπάρχει οδηγός τυφλών, αξονικά της γραμμής ανάβασης, που συμπεριλαμβάνει λωρίδες «κινδύνου» στην αρχή και στο τέλος κάθε σκέλους της ράμπας. Πλευρικά η ράμπα ορίζεται από τοιχίο από εμφανές σκυρόδεμα, ύψους 1 μ., με καμπύλες φαλτσογωνιές. Και στις δυο πλευρές υπάρχει συνεχόμενος διπλός καθ’ ύψος χειρολισθήρας (σε ύψος 70 και 90 εκατ. από το δάπεδο), από σιδηροσωλήνα διατομής 1 ½ ίντσας, που στερεώνεται στα πλευρικά τοιχία.

Τα τμήματα του πρανούς εκατέρωθεν της ράμπας διαμορφώνονται σε χώρους πρασίνου και ορίζονται από περιμετρικά τοιχία, επίσης.  Στην κάτω παρειά των δύο πρανών, προς την πλατεία, διαμορφώνονται (με «πλάτη» τα τοιχία του πρασίνου) δύο κτιστά καθιστικά, μήκους 3,5 μ. και 6 μ. που έχουν επικάλυψη από κεραμικά τούβλα, όπως στην περίπτωση των καθιστικών μέσα στην παιδική χαρά (βλ. παραπάνω 2.1.3).

  - Δεντροδόχοι – Κράσπεδα πρασίνου

Οι δεντροδόχοι είναι γενικά τετράγωνες, σε δύο μεγέθη (1,50Χ1,50μ. ή 1,00Χ1,00μ.), σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομέρειας.  Οι μεγάλες δεντροδόχοι (1,50Χ1,50μ.) αφορούν το τμήμα της πλατείας μεταξύ των οδών Προνοίας και Παπαδοπούλου, όπου το πλάτος για την κίνηση των πεζών είναι επαρκές.  Διαμορφώνονται από ολόσωμα τεμάχια μάρμαρου, διατομής 10Χ10 εκατ. και σε μήκη ώστε το τετράγωνο που προκύπτει να έχει εξωτερικές διαστάσεις 1,50Χ1,50μ.  Οι μικρές δεντροδόχοι (1,00Χ1,00μ.) διαμορφώνονται από πρόχυτα κράσπεδα σκυροδέματος και είναι κατάλληλες για τα πεζοδρόμια, όπου το πλάτος για την ελεύθερη όδευση των πεζών είναι σχετικά μικρό. Τονίζεται ότι οι δεντροδόχοι είναι απόλυτα ισοϋψείς με την τελική στάθμη των γενικών επιστρώσεων (κυβόλιθοι), δηλ. δεν προεξέχουν καθόλου.

Ειδική περίπτωση δεντροδόχων είναι οι 3 κυκλικές δεντροδόχοι στην περίμετρο και μέσα στην παιδική χαρά.  Αυτές κατασκευάζονται από σκυρόδεμα και έχουν διάμετρο (εξωτερική) 1 μ.  Και πάλι, είναι απολύτως ισόπεδες με τα δάπεδα που τις περικλείουν (κυβόλιθοι, ελαστικό δάπεδο).

Τα κράσπεδα που ορίζουν τους χώρους πρασίνου έχουν πλάτος 15 εκατ., ύψος 30 εκατ., ενώ η επάνω επιφάνειά τους διαμορφώνεται με καμπύλες φαλτσογωνιές.

2.5   Άλλα στοιχεία αστικού εξοπλισμού

Ο περιστερώνας που είναι σε κακή κατάσταση αντικαθίσταται από καινούριο, με το ίδιο σχέδιο, και τοποθετείται μέσα στο νέο χώρο πρασίνου, νοτιότερα από τη σημερινή του θέση.  Κατασκευάζεται από σκυρόδεμα, ποτίστρα για τα πουλιά.  Τονίζεται ότι, για την ομαλή μεταστέγαση των περιστεριών, πρέπει να κατασκευαστεί και να τοποθετηθεί ο νέος περιστερώνας στη θέση του και μετά να γίνει η καθαίρεση του παλιού.

Παγκάκια δεν προβλέπονται.  Διαμορφώνονται κτιστά καθιστικά σε συγκεκριμένα σημεία (μέσα στην παιδική χαρά, δίπλα στη ράμπα προς την οδό Προνοίας, γύρω από το φοίνικα).

Τοποθετούνται κολωνάκια (εμπόδια στάθμευσης) από χυτοσίδηρο, σε χρώμα μαύρο, σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης.  Τα εμπόδια πακτώνονται στο πεζοδρόμιο με χρήση σκυροδέματος.

Τα καλαθάκια είναι τα τυπικά του Δήμου μας.

Το περίπτερο που τώρα βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Αυρηλιανής μεταφέρεται στη νοτιοανατολική γωνία της πλατείας γύρω από το φοίνικα.

B. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η τοποθέτηση νέων καλαίσθητων φωτιστικών, συνολικού ύψους 4,65 m περίπου αποτελούμενα από σιδηροϊστό, φωτιστικό σώμα κωνικής μορφής και λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 100 W, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο. Επίσης θα γίνει η προσεκτική αποξήλωση και μεταφορά μερικών υπαρχόντων φωτιστικών σε νέες θέσεις σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο. Τα φωτιστικά (νέα και κάποια υπάρχοντα που θα μεταφερθούν) θα καλύπτουν πλήρως από άποψη φωτισμού την πλατεία.

Θα κατασκευασθεί νέο υπόγειο δίκτυο, που περιλαμβάνει πλαστικό σωλήνα PVC Φ110, εύκαμπτο πλαστικό σωλήνα πολυαιθυλενίου P.E.- H.D. Φ110, σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη 2 ½’’, φρεάτια διέλευσης καλωδίων, καλώδια, αγωγούς γείωσης κλπ. Τα φωτιστικά θα τοποθετηθούν στις θέσεις που φαίνονται στο σχέδιο.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  - Αποξήλωση  παλαιών φωτιστικών

Θα γίνει εξαγωγή και απομάκρυνση δύο υπαρχόντων φωτιστικών και δύο ιστών με προβολείς και μεταφορά τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

  - Εκτοποθέτηση και επανατοποθέτηση σιδηροϊστού με το φωτιστικό σώμα

Θα γίνει εκτοποθέτηση επτά (7) υπαρχόντων φωτιστικών, ίδιας μορφής με τα νέα φωτιστικά που προβλέπεται να τοποθετηθούν στην πλατεία, και επανατοποθέτηση τους σε νέες θέσεις σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

2.3   Αποξήλωση υπαρχόντων βάσεων

Θα γίνει αποξήλωση των βάσεων των υπαρχόντων φωτιστικών. Οι εργασίες αποξήλωσης βάσεων θα αποζημιωθούν με το άρθρο ΄΄ καθαίρεση σκυροδεμάτων ΄΄ των Οικοδομικών εργασιών.

2.4   Αποξήλωση υπαρχόντων φρεατίων

Θα γίνει αποξήλωση των φρεατίων φωτισμού που υπάρχουν στον χώρο. Οι εργασίες αποξήλωσης φρεατίων θα αποζημιωθούν με το άρθρο ΄΄ καθαίρεση σκυροδεμάτων ΄΄ των Οικοδομικών εργασιών.

2.5   Εκσκαφή ορύγματος τοποθέτησης σωληνώσεων, φρεατίων και βάσεων των ιστών.

Εκσκαφή ορύγματος με την χρήση μηχανικών μέσων. Σε σημεία όπου δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων (λόγω άλλων παρακείμενων δικτύων κλπ), η εκσκαφή θα γίνεται χωρίς την χρήση τους. Η διατομή της εκσκαφής θα είναι πλάτους 0,5 m και βάθους 0,5 m.

Επίσης θα εκσκαφεί και ο χώρος στον οποίο θα τοποθετηθεί η βάση του ιστού, διαστάσεων 0,7x0,7x0,6 m.

Σε σημεία που πρέπει να γίνει εκσκαφή σε οδόστρωμα, θα γίνεται αρχικά κοπή ασφαλτοσκυροδέματος (οι εργασίες κοπής θα αποζημιωθούν με το αντίστοιχο άρθρο της μελέτης), στη συνέχεια θα γίνεται εκσκαφή - φρεζάρισμα ασφαλτοσκυροδέματος  (οι εργασίες εκσκαφής - φρεζαρίσματος ασφαλτοσκυροδέματος θα αποζημιωθούν με το άρθρο ΄΄ εκσκαφή φρεζάρισμα ασφαλτοσκυροδέματος ΄΄ που περιλαμβάνεται στις προεργασίες των Οικοδομικών εργασιών) και κατόπιν εκσκαφή του ορύγματος (οι εργασίες εκσκαφής ορύγματος θα αποζημιωθούν με τα άρθρα ΄΄εκσκαφή θεμελίων και τάφρων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη, με χρήση μηχανικών μέσων΄΄ και  ΄΄εκσκαφή θεμελίων και τάφρων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη, χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων΄΄ της μελέτης). Η διατομή της εκσκαφής θα είναι πλάτους 0,5 m και βάθους 0,5 m.

  - Φρεάτια διακλάδωσης

2.6.1   Κατασκευή φρεατίων διακλάδωσης

Φρεάτια διακλάδωσης θα τοποθετηθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο) :

α) παραπλεύρως στη βάση κάθε ιστού,

β) εκατέρωθεν των τομών των οδοστρωμάτων

γ) στις θέσεις όπου αλλάζει η ευθύγραμμη πορεία των σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων είτε σε διακλαδώσεις αυτών

δ) παραπλεύρως του κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (pillar)

Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν έγχυτα από άοπλο σκυρόδεμα με πάχος τοιχώματος 0,1 m, σε εσωτερικές διαστάσεις 0,4x0,4 m και βάθος 0,5 m. Θα πληρώνονται με ποταμιαία άμμο. Τέλος θα επικαλύπτονται με χυτοσιδηρά καλύμματα (σίδηρος 25 kg).

2.6.2  Εξαγωγή χυτοσιδηρών καλυμμάτων

Εξαγωγή και μεταφορά, σε τόπο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη, των χυτοσιδηρών καλυμμάτων των υπαρχόντων φρεατίων φωτισμού, (25 kg έκαστο κάλυμμα).

2.7   Κατασκευή βάσεων από σκυρόδεμα και πάκτωση των μεταλλικών αγκυρίων των ιστών.

Το θεμέλιο των ιστών που τοποθετούνται προβλέπεται να έχει διαστάσεις 0,7x0,7x0,6 m (ή όπως διαστασιολογηθούν βάση των σύγχρονων κανονισμών σύμφωνα με τις προδιαγραφές) και θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20,     (το θεμέλιο οπλίζεται με διαμήκη οπλισμό Φ12 και συνδετήρες Φ12, σε ποσοστό 80 kg ανά 1 m3), μέσα στο οποίο θα πακτώνονται τα αγκύρια, σύμφωνα με τους κανονισμούς. Το όρυγμα για την έγχυση του σκυροδέματος του θεμελίου θα εκσκάπτεται στις απαιτούμενες διαστάσεις, με κατάλληλα διαμορφωμένα τοιχώματα και η σκυροδέτηση σ΄αυτό θα γίνεται απ΄αυθείας προκειμένου τα τοιχώματα να παραμείνουν συμπαγή.

2.8   Κατασκευή υπογείων σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων

Στο υπόγειο δίκτυο θα τοποθετηθεί πλαστικός σωλήνας από PVC Φ110, 6 Atm και όπου απαιτείται εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου P.E. – H.D. Φ 110, 6 Atm ενώ για τις διελεύσεις κάτω από ασφαλτοστρώσεις θα τοποθετηθεί σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος, διαμέτρου Φ2 ½΄΄. Οι σωλήνες θα τοποθετούνται εντός χάνδακα (όρυγμα εκσκαφής).

2.8.1 Πλαστικός σωλήνας PVC Φ110, 6 Atm

Ο πλαστικός σωλήνας PVC θα τοποθετηθεί μέσα στο χάνδακα, θα εγκιβωτισθεί σε ποταμιαία άμμο (0,3 m) και το όρυγμα θα συμπληρωθεί με τα προϊόντα εκσκαφής.

2.8.2 Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου P.E. – H.D. Φ110, 6 Atm

Σε σημεία όπου δεν μπορεί να τοποθετηθεί ο πλαστικός σωλήνας PVC λόγω εμποδίων και τεχνικών δυσκολιών θα τοποθετηθεί εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου P.E. – H.D. Φ110, 6 Atm. Θα τοποθετηθεί μέσα στο χάνδακα και θα εγκιβωτισθεί σε ποταμιαία άμμο (0,3 m) στη συνέχεια το όρυγμα θα συμπληρωθεί με τα προϊόντα εκσκαφής.

2.8.3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 ½’’

Ο σιδηροσωλήνας θα εγκιβωτισθεί σε άοπλο σκυρόδεμα (0,15 m), επάνω θα τοποθετηθεί στρώση (0,25 m) από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου και τελικές ασφαλτικές στρώσεις (0,1 m) (οι εργασίες διάστρωσης των θραυστών αδρανών υλικών θα αποζημιωθούν με το άρθρο ΄΄βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)΄΄ της μελέτης και οι εργασίες στρώσης του ασφαλτοστρώματος με άρθρα που περιλαμβάνονται στις επιστρώσεις των Οικοδομικών εργασιών).

2.9   Καλώδια τροφοδοσίας

Για την παροχή ρεύματος στα φωτιστικά, σε όλο το υπόγειο δίκτυο θα τοποθετηθεί καλώδιο ΝΥΥ 4x10 mm2 , εντός των σωλήνων (PVC, εύκαμπτο πλαστικό σωλήνα, σιδηροσωλήνα), μέχρι τα ακροκιβώτια των ιστών όπου και θα ασφαλίζονται. Από το ακροκιβώτιο θα συνεχίζει καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 mm2 μέχρι τα φωτιστικά σώματα και τη σύνδεση τους για πλήρη λειτουργία. Το δίκτυο θα ασφαλισθεί.

Η ηλεκτρική τροφοδότηση των φωτιστικών, θα γίνει από τον πίνακα διανομής που είναι τοποθετημένος σε πεζοδρόμιο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.

2.10   Εγκατάσταση γείωσης

Ο αγωγός γείωσης Cu 25 mm2  θα τοποθετηθεί στην ίδια τάφρο με τους σωλήνες διέλευσης καλωδίων. Ο αγωγός γείωσης Cu 16 mm2 θα συνδεθεί από το ακροκιβώτιο των ιστών μέχρι να συναντήσει τον αγωγό γείωσης Cu 25 mm2. Το ηλεκτρόδιο γείωσης θα τοποθετείται ανά 3 ιστούς.

2.11   Τοποθέτηση φωτιστικών

Τα φωτιστικά θα τοποθετηθούν στις θέσεις που φαίνονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο.

Τα φωτιστικά θα είναι συνολικού ύψους 4,65 m περίπου. Θα αποτελούνται από σιδηροϊστό, φωτιστικό σώμα και λυχνία μεταλλικών ιωδιδίων 100 W.

Ο σιδηροϊστός ύψους 4 m περίπου, θα αποτελείται από χαλυβδοέλασμα πάχους 4 mm, με μία διαμήκη ραφή. Θα έχει κολουροκωνική μορφή με διάμετρο της βάσης 100 mm περίπου και διάμετρο κορυφής 60 mm περίπου, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο και θα είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Στον ιστό και σε ύψος 0,60 m θα κατασκευασθεί θυρίδα επίσκεψης, για ηλεκτρολογική σύνδεση, η οποία θα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι. Μέσα στη θυρίδα θα υπάρχει ακροκιβώτιο με τους μικροαυτόματους σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ο ιστός θα στηρίζεται σε πλάκα έδρασης με οπή για την διέλευση των καλωδίων και με τέσσερεις οπές για τους κοχλίες αγκύρωσης για την στερέωση του ιστού. Οι κοχλίες αγκύρωσης πρέπει να είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω τους σιδηρογωνιές σε σχήμα τετραγώνου στη βάση τους και χιαστή προ του σπειρώματος τους για να αποφευχθεί η μετακίνηση τους, κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα.

Το φωτιστικό σώμα θα είναι κορυφής κατάλληλο για ανάρτηση στον ανωτέρω ιστό, μορφής σύμφωνα με το επισυπτόμενο σχέδιο, ύψους 0,75 m περίπου και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Σύνδεση των φωτιστικών με το δίκτυο έτοιμα προς πλήρη λειτουργία.

Τα φωτιστικά θα καλύπτουν πλήρως από άποψη φωτισμού την πλατεία και θα συνδεθούν με τα υπόγεια καλώδια (παροχές και γειώσεις). Σε ορισμένες περιπτώσεις , όπου χρειαστεί, λόγω εμποδίων (π.χ. δένδρων) είναι δυνατόν να γίνει μετάθεση των θέσεων των ιστών, με αντίστοιχη τροποποίηση του σχεδίου υποδομής και την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

Όλες οι απαιτούμενες εργασίες θα γίνουν έτσι ώστε η πλατεία να μην μείνει αφώτιστη σε κανένα στάδιο της κατασκευής του έργου.

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2007

| Οι Μελετητές Γ. Κατσαβουνίδου Αρχιτέκτων Μηχανικός Μ. Γκατζιώνη Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων Κ. Μπελιμπασάκης | Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων Φ. Πολυμένη |
| --- | --- | --- |