ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ                                  Θεσσαλονίκη, 04-06-2007

Πληροφορίες:  Γ. Κατσαβουνίδου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Τηλ. 2310-296869

Προς

τον κ. Αντιδήμαρχο

Αρχιτεκτονικού – Τοπογραφίας

κ. Κ. Εγγλέζο

Αιτιολογική έκθεση για τη μελέτη του έργου

«Ανάπλαση Πλατείας Περιστεριών στο Β΄ Δημοτικό Διαμέρισμα»

1.  Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

Η Πλατεία Περιστεριών, με έκταση περίπου 1700 τ.μ., είναι από τους λίγους σχεδιασμένους δημόσιους χώρους που διαθέτει το Β΄ Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου (βλ. φωτ. 1).

Φωτ. 1:  Γενική άποψη (φωτογραφία: Γρ. Γυμνόπουλος)

Παίρνει το όνομά της από τον περιστερώνα που βρίσκεται στο βόρειο μέρος της, ο οποίος λειτουργεί και ως αστικό ορόσημο στην περιοχή.  Στο κέντρο της πλατείας υπάρχει μικρό αμφιθέατρο, η «ορχήστρα» του οποίου βρίσκεται περίπου 1,5 μ. χαμηλότερα από το δάπεδο της πλατείας. Η ιδιόρρυθμη αυτή ανισοσταθμία διασπά τον ενιαίο χώρο της πλατείας (που δεν είναι, άλλωστε, πολύ μεγάλος) και δημιουργεί οπτικά φράγματα λόγω των ψηλών τοιχίων από σκυρόδεμα που υπάρχουν στην περίμετρο του αμφιθεάτρου (βλ. φωτ. 2).

Φωτ. 1:  Το αμφιθέατρο (φωτογραφία: Γρ. Γυμνόπουλος)

Από το 2002 έχουν γίνει επανειλημμένα διαμαρτυρίες από τους περιοίκους προς το Δήμο, σχετικά με το αμφιθέατρο: διαμαρτύρονται ότι έχει μεταβληθεί σε σημείο συγκέντρωσης για χρήστες ναρκωτικών, σε βαθμό που η πλατεία είναι πια χώρος επικίνδυνος, ειδικά το βράδυ.  Υπάρχει φόβος για εγκληματικότητα, έχει μειωθεί η κίνηση των γύρω καταστημάτων (πράγματι, πολλά από αυτά είναι κενά), ενώ κάθε πρωί τα παιδιά παίζουν μέσα στις πεταμένες σύριγγες.  Στις επιστολές τους προς το Δήμο, οι κάτοικοι πρότειναν ως μόνη, κατά την άποψή τους, λύση τη διάνοιξη δρόμου διαμέσου του χώρου, ώστε «να καταργηθεί η πλατεία».  Αυτό θα ήταν τελείως αδόκιμο, γιατί η πλατεία ως χώρος εκτόνωσης και αναψυχής είναι απαραίτητη για τη ζωή των κατοίκων.  Το πρόβλημα εντοπίζεται στο αμφιθέατρο στο γεγονός ότι, επειδή είναι σε αχρηστία για πολλά χρόνια και «αθέατο» από το κυρίως τμήμα της πλατείας (οι φυτικοί φράκτες και τα τοιχία από σκυρόδεμα λειτουργούν ως οπτικά εμπόδια), δυστυχώς έχει μεταβληθεί σε χώρο συγκέντρωσης περιθωριακών ομάδων.

Από την άλλη, τα υλικά επίστρωσης και ο αστικός εξοπλισμός της πλατείας έχουν υποστεί φθορές και χρειάζονται αντικατάσταση. Υπάρχουν αρκετές φυτεύσεις, κυρίως δέντρα με πλούσιο φύλλωμα, αλλά τα παρτέρια πρασίνου δεν είναι συντηρημένα και αποτελούνται απλώς από πατημένο χώμα.  Τέλος, δεν υπάρχουν στην πλατεία κατάλληλες διαμορφώσεις για εξυπηρέτηση των εμποδιζόμενων ατόμων (όπως ράμπες στις διαβάσεις κλπ.) ενώ η υψομετρική διαφορά της πλατείας από την οδό Προνοίας γεφυρώνεται με σκαλοπάτια, αποκλείοντας έτσι την πρόσβαση σε άτομα κινούμενα με αμαξίδια ή παιδικά καροτσάκια (βλ. φωτ. 3).

Φωτ. 2:  Οι σκάλες προς την οδό Προνοίας  (φωτογραφία: Γ. Κατσαβουνίδου)

2.  Στόχοι του νέου σχεδιασμού

Η ανάγκη για τον ανασχεδιασμό της πλατείας προέκυψε κυρίως από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια με το αμφιθέατρο και την συγκέντρωση σ’ αυτό περιθωριακών ομάδων. Δυστυχώς, αν και αρχιτεκτονικά ενδιαφέρον στοιχείο, το αμφιθέατρο από κατασκευής του δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου ως τέτοιο, αλλά περισσότερο ως χώρος εκτόνωσης και καθιστικού.  Έτσι, για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, κρίνεται ότι το αμφιθέατρο πρέπει να κατεδαφιστεί, ώστε να εξαλειφθεί η ανισοσταθμία που σήμερα διαιρεί την πλατεία στα δύο, αλλά και για να αποδοθεί η επιφάνεια που θα δημιουργηθεί σε πιο ευδόκιμες χρήσεις. Συνολικά γίνεται ανάπλαση σε περίπου 3.500 τ.μ. υπαίθριου χώρου, αφού κρίθηκε απαραίτητο να συμπεριληφθούν και τα απέναντι πεζοδρόμια των δρόμων που περικλείουν την πλατεία (βλ. σχέδιο κάτοψης).

Η νέα πρόταση διαμόρφωσης έχει επιπλέον τους εξής στόχους:

- Τη δημιουργία νέου χώρου παιδικής χαράς, με τα πιο ασφαλή υλικά επίστρωσης και παιχνίδια σύγχρονου σχεδιασμού

- Τη διατήρηση όλων των φυτεύσεων της πλατείας, και τη φύτευση νέων δέντρων για σκιασμό και δροσιά

- Την ενσωμάτωση παρεμβάσεων που αφορούν την προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.) στους δημόσιους χώρους (οδηγός τυφλών, ράμπες, κλπ.)

- Τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε εσοχή, ώστε να περιοριστεί η άναρχη στάθμευση.

- Τον επαρκή φωτισμό της πλατείας, με προσθήκη νέων φωτιστικών σωμάτων, χωροθετημένων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή του φωτισμού σε όλο τον χώρο.

3.  Γενική περιγραφή της νέας διαμόρφωσης

Το αμφιθέατρο, που είναι ουσιαστικά αχρησιμοποίητο, κατεδαφίζεται και επιχωματώνεται, ώστε όλο το δάπεδο της πλατείας να έρθει στην ίδια στάθμη με τη σημερινή.  Η κύρια διαδρομή των πεζών διαμέσου της πλατείας (στον άξονα Βορρά – Νότου) διατηρείται και επισημαίνεται με την ενσωμάτωση της λωρίδας «οδηγού τυφλών».  Εκατέρωθεν της διαδρομής αυτής διαμορφώνονται οι δύο κύριοι χώροι δραστηριοτήτων μέσα στην πλατεία:  Στα αριστερά ανεβαίνοντας, δημιουργείται νέος μεγάλος χώρος παιχνιδιού (Παιδική Χαρά), με τα πιο ασφαλή υλικά επίστρωσης και παιχνίδια σύγχρονου σχεδιασμού, που ορίζεται από χαμηλή  περίφραξη.  Από την απέναντι μεριά, στα δεξιά ανεβαίνοντας, δημιουργείται κεντρικός χώρος στάσης – καθιστικού, στη βορειοανατολική γωνία του οποίου υπάρχει και διατηρείται ο μεγάλος φοίνικας.  Ο κεντρικός αυτός χώρος έχει επαρκές μέγεθος ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται εκεί μικρές δημόσιες εκδηλώσεις, ενώ γύρω από φοίνικα δημιουργείται κτιστό καθιστικό με επικάλυψη κεραμικού τούβλου. Η «πλατεία» αυτή επισημαίνεται από τη διαφορετική επίστρωση, που αποτελείται από μοτίβα κεραμικών τούβλων μέσα σε τετραγωνικά πλαίσια από μάρμαρο.  Γενικά, όλα τα υπόλοιπα τμήματα της περιοχής, καθώς και τα απέναντι πεζοδρόμια διαστρώνονται με έγχρωμους κυβόλιθους 10Χ10Χ6 εκατ.

Διατηρούνται όλες οι φυτεύσεις της πλατείας, εκτός από τις συστάδες θάμνων που σήμερα λειτουργούν ως οπτικά εμπόδια, και φυτεύονται 9 νέα δέντρα για σκιασμό και δροσιά.  Δημιουργούνται επίσης δύο νέα μεγάλα παρτέρια που φυτεύονται βάσει ειδικής μελέτης της Δ/νσης Πρασίνου, και όπου θα μεταφερθεί ο περιστερώνας.

Γίνεται διάνοιξη παράπλευρου δρόμου με την οδό Αυρηλιανής στη δυτική παρειά της πλατείας, και δημιουργούνται εσοχές στάθμευσης περιμετρικά για 14 αυτοκίνητα, καθώς και ειδικές εσοχές για τους κάδους απορριμμάτων.  Στις γωνίες γίνεται διαπλάτυνση ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών, ενώ σε όλες τις διαβάσεις κατασκευάζονται ράμπες με κλίση 6%.

Κατασκευάζεται μεγάλη ράμπα προς την οδό Προνοίας, εκεί που σήμερα υπάρχουν σκαλοπάτια, ενώ το υπόλοιπο πρανές φυτεύεται. Η ράμπα έχει μήκος 15 μέτρα περίπου, με ενδιάμεσο πλατύσκαλο, και εκατέρωθεν διπλό καθ’ ύψος χειρολισθήρα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές για Α.με.Α..

- Συνημμένα:

1. Τοπογραφικό υπάρχουσας κατάστασης

2. Σχέδιο κάτοψης προτεινόμενης διαμόρφωσης