#### ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΕΡΓΟ: « Ανάπλαση Πλατείας |
| --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ | Περιστεριών στο Β΄ Δημοτικό Διαμέρισμα» |
|  | ##### ΚΑ: 30.02/7322.15 Aρ. Μελέτης: Α03/2007 ### Προϋπολογισμός: 500.000 € |

# ειδικη τεχνικη συγγραφη υποχρεωσεων

###### ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

| 1. ΧΥΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 2 |
| --- | --- |
| 1.1. Γενικά 1.2. Οδηγίες σωστής διάστρωσης του χυτού δαπέδου | 2 2 |
| 2. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ | 3 |
| 2.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες σωστής διάστρωσης των κεραμικών τούβλων - Υπόβαση - Στρώση άμμου - Διάστρωση των τούβλων | 3 3 3 3 4 |
| 3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ Α.με.Α. 3.1. Γενικά 3.2. Υλικά - Τρόπος κατασκευής - Πλάκες πεζοδρομίου για την κατασκευή οδηγού τυφλών - Σκάφες (ράμπες κάθετες στον άξονα του πεζοδρομίου ή της νησίδας) 3.4. Ανοχές | 5 5 6 6 7 11 12 |
| 4. ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ | 12 |
| 4.1. Γενικά | 12 |
| 4.2. Προδιαγραφές παιχνιδιών | 13 |
| 4.3. Σύνθετο όργανο «Το δάσος της αρκούδας» | 13 |

1.  ΧΥΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.1.  Γενικά

Το χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας αποτελείται από δύο στρώσεις, το πάχος των οποίων πρέπει να είναι συνολικά 5 εκατοστά, ώστε να εξασφαλίζει ασφάλεια από ύψος πτώσης 1,5 μ.  Θα είναι υψηλής αντοχής, αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών και της ηλιακής ακτινοβολίας και θα πληροί τις προδιαγραφές κατά ΕΝ ΕΛΟΤ 1177 (για δάπεδα παιχνιδότοπων).  Ως προς την εξασφάλιση του Κρίσιμου Ύψους Πτώσης, το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό δοκιμών σύμφωνα με το προαναφερθέν πρότυπο, ελεγμένο από φορέα ανεξάρτητο από την κατασκευάστρια εταιρία.

Η κάτω στρώση του δαπέδου, πάχους 4 εκατοστών, αποτελείται από μίγμα πολυουρεθάνης και ανακυκλωμένο λάστιχο με κοκκομετρική διαβάθμιση 1 ως 3 mm, και η δεύτερη (τελική) στρώση, πάχους 1 εκατοστού, από μίγμα πολυουρεθάνης και έγχρωμων κόκκων μονομερούς διενίου εθυλενίου προπυλενίου (ΕPDΜ, δηλ. Εthylene Propylene Di Monomer), κοκκομετρικής διαβάθμισης 1 ως 3 mm.  Οι κόκκοι ΕPDM είναι κι αυτοί που δίνουν την τελική απόχρωση στο δάπεδο.

Το υλικό και το συνεργείο που θα το τοποθετήσει θα πρέπει να είναι  πιστοποιημένο κατά ISO 9001 για την σωστή εφαρμογή και τοποθέτηση.

1.2. Οδηγίες σωστής διάστρωσης του χυτού δαπέδου ασφαλείας πάχους 5 εκατοστών

Τα χυτά ελαστικά δάπεδα ασφαλείας εφαρμόζονται κατευθείαν πάνω στο γαρμπίλι – σύντριμμα (3Α) πάχους 15 εκατοστών. Αφού γίνει η διάστρωση του 3Α και γίνει τέλεια συμπύκνωση και ισοπέδωσή του, ακολουθεί η διάστρωση του χυτού δαπέδου σε δύο στρώσεις, ως εξής:

- Καθαρισμός της επιφάνειας υπόβασης  από σκόνες, υπολείμματα, ή άλλους ρύπους που εμποδίζουν την πρόσφυση του συνθετικού υλικού.

- Καλούπωμα της επιφάνειας.

- Επάλειψη της επιφάνειας με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής της επιφάνειας και του συνθετικού τάπητα.

- Διάστρωση μίγματος που αποτελείται από μαύρους κόκκους ελαστικού (καουτσούκ) με κοκκομετρική διαβάθμιση 1 έως 3mm και πολυουρεθάνη με μαστάρι, σπάτουλα και μετά με κύλινδρο, σε πάχος 4 εκατοστά (cm).

- Επάλειψη της παραπάνω επιφάνειας με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής και της επόμενης στρώσης.

- Διάστρωση, και εφόσον έχει στεγνώσει η προηγούμενη στρώση υλικών, μίγματος  πολυουρεθάνης και έγχρωμων κόκκων ελαστικού EPDM, κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-3 mm σε πάχος 1εκατοστό (cm). Η διάστρωση γίνεται με ειδική σπάτουλα σε μια στρώση.  Το συνολικό πάχος και των δύο στρώσεων είναι δηλ. 5 εκατοστά (cm) ώστε να εξασφαλίζει ασφάλεια από ύψος πτώσης 1,5 μ. κατ’ ελάχιστο.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να υπάρξει στις καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης.  Καθώς το δάπεδο αποτελείται κατά 10% από πολυουρεθάνη, που είναι υδρόφιλο υλικό, πρέπει κατά την εφαρμογή η θερμοκρασία να είναι μεγαλύτερη από 10ο C και η υγρασία σε χαμηλά επίπεδα.  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η διάστρωση να γίνει με βροχερό καιρό, γιατί το δάπεδο θα «φουσκώσει». Για το βέλτιστο δυνατό τεχνικό και αισθητικό αποτέλεσμα, οπωσδήποτε να τηρηθεί αυτή η οδηγία.

2.  ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

  - Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τα κεραμικά τούβλα επίστρωσης που χρησιμοποιούνται είναι τύπου klinker και ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ 1344-2002.  Έχουν πάχος 5 εκατ. και παράγονται δι’ εξωθήσεως (extruded).  Συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής:

| Αντίσταση στη φωτιά | Κατηγορία Α1 |
| --- | --- |
| Αντοχή στην παγωνιά (κατά κλάση FP100) | Την καλύπτει |
| Μέσο εγκάρσιο φορτίο (κατά κλάση T4) | > 80 N/mm |
| Αντοχή στην τριβή | < 450 mm3 |
| Αντιολισθηρότητα (κατά κλάση U3) | Τιμή USRV >55 |
| Αντίσταση στα οξέα (κατά κλάση C) | < 7% |
| Ανοχές διαστάσεων (κατά κλάση R1) | < 0,5√d mm |

2.2.  Οδηγίες σωστής διάστρωσης των κεραμικών τούβλων

Τα κεραμικά τούβλα διαστρώνονται με τον ευέλικτο τρόπο τοποθέτησης, δηλαδή με άμμο, όχι με τσιμεντοκονία.  Ο τρόπος αυτός παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα:

- Η χρήση της άμμου σημαίνει μειωμένο κόστος, τόσο ως προς τα υλικά όσο και σε εργατικά.

- Αρμοί διαστολής δεν απαιτούνται με αυτό τον τρόπο διάστρωσης, επιτυγχάνοντας έτσι ομοιόμορφο αποτέλεσμα χωρίς περιορισμούς στο σχεδιασμό.

- Θα διευκολύνει επίσης κάθε επακόλουθη εργασία στη διαστρωμένη επιφάνεια, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση εργασιών για τα δίκτυα κοινής ωφέλειας κλπ.

- Η επιφάνεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως, χωρίς να απαιτείται να περάσει χρόνος μέχρι τα συνδετικά υλικά να αποκτήσουν την απαιτούμενη αντοχή.

2.2.1. Υπόβαση

Ιδιαίτερη φροντίδα απαιτείται στη διαμόρφωση της υπόβασης, καθώς τυχόν ανωμαλίες θα έχουν επίδραση στο στρώμα της άμμου, ιδιαίτερα στη φάση της συμπύκνωσης.  Στη συγκεκριμένη μελέτη έχει επιλεγεί η υπόβαση από σκυρόδεμα.  Οι προδιαγραφές απαιτούν αντοχή σκυροδέματος τουλάχιστον 100 Kg/cm2 και πάχος στρώσης τουλάχιστον 40 mm.  Στη μελέτη η υπόβαση έχει πάχος 10 εκατ. και υπερκαλύπτει τις απαιτούμενες αντοχές.

    - Στρώση άμμου

Συνιστάται η χρήση καλοπλυμένης φυσικής άμμου, με κοκκομετρική διαβάθμιση μεταξύ 0,4 και 5 mm.  Δεν πρέπει να έχει πάνω από 3% αργιλικά ή ασβεστολιθικά συστατικά, ούτε επικίνδυνα άλατα.

Τι πάχος της στρώσης μετά τη συμπύκνωση πρέπει να είναι μεταξύ 3 και 5 εκατοστών.

Πριν από τη διάστρωση της άμμου, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διάστρωση των περιμετρικών πλαισίων (στη συγκεκριμένη περίπτωση, των φιλέτων μαρμάρου).

To ευέλικτο σύστημα διάστρωσης των κεραμικών τελικά λειτουργεί ως αδιαπέραστο από τα όμβρια, καθώς σκόνες, ακαθαρσίες, κλπ. σφραγίζουν τους αρμούς και εμποδίζουν την εισροή νερού.  Γι’ αυτό πρέπει να δοθεί η κατάλληλη κλίση ώστε να γίνεται η απορροή των ομβρίων επιφανειακά. Η κλίση πρέπει να είναι τουλάχιστον 1%, με προτεινόμενο το 2%.

Επειδή αρχικά οι αρμοί δεν έχουν σφραγιστεί (αυτό γίνεται με το πέρασμα του χρόνου) συνιστάται, για να μην περάσει υγρασία στην υπόβαση, να τοποθετείται γεωύφασμα κάτω από τη στρώση της άμμου.

Η άμμος διαστρώνεται σε λεπτές στρώσεις, με χρήση ξύλινων μαδεριών (είναι προτιμότερο να διαστρώνεται λιγότερη άμμος απ’ ό,τι χρειάζεται και να προστεθεί κι άλλη, αν χρειαστεί, όταν η πρώτη στρώση συμπυκνωθεί.  Η άμμος συμπυκνώνεται με χρήση οδοστρωτήρα ή δονητή.

    - Διάστρωση των τούβλων επίστρωσης

Τα τούβλα επίστρωσης διαστρώνονται πάνω από ένα στρώμα άμμου το οποίο έχει προηγουμένως συμπυκνωθεί.  Η κλίση της επιφάνειας διάστρωσης πρέπει να είναι τουλάχιστο 1%, ενώ συστήνεται να είναι 2%.

Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας κομμάτια από διάφορα πακέτα ταυτόχρονα.  Αυτό ελαχιστοποιεί το αποτέλεσμα που δημιουργούν μικροδιαφορές στις διαστάσεις ή στον χρωματικό τόνο των κομματιών.

Η διάστρωση των τούβλων πρέπει να είναι τέλεια. Γι’ αυτό το σκοπό, πάρτε τις μονάδες που χρειάζονται, τοποθετήστε τις όπως ακριβώς στο σχέδιο, αφήνοντας πραγματικούς αρμούς, ώστε να τοποθετήσετε τα περιμετρικά πλαίσια με τρόπο που να περιλαμβάνουν ολόκληρες μονάδες τούβλων.  Αν γίνει αυτή η διαδικασία σωστά, θα αποφευχθεί η μη αναγκαία κοπή των μονάδων, που θα αυξήσει το κόστος κατασκευής και θα μειώσει τη γενική ποιότητα του φινιρίσματος.

Δεν συνιστάται να τοποθετούνται κομμάτια μικρότερα από το ¼ του μεγέθους κάθε τούβλου. Σημειώνεται ότι αν εφαρμοστεί σωστά το σχέδιο του μοτίβου που δίνεται στα σχέδια της παρούσης μελέτης, δεν θα απαιτηθεί κοπή κομματιών, αφού μάλιστα τα ειδικά κομμάτια-μήτρες χρησιμοποιούνται ακριβώς για την προσαρμογή του διαγώνιου μοτίβου στο ορθογωνικό πλαίσιο.

Ο ιδεώδης αρμός μεταξύ των τούβλων είναι μεταξύ 3 και 5 χιλιοστών.  Τα τεμάχια δεν πρέπει ποτέ να τοποθετούνται χωρίς αρμό.  Το πλάτος των αρμών μπορεί να μεταβάλλεται ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης ευθυγράμμιση. Η ευθυγράμμιση πρέπει να ελέγχεται συστηματικά χρησιμοποιώντας ευθείες ακμές ή σκοινί ή άλλη κατάλληλη μέθοδο.  Το επίπεδο της επίστρωσης πρέπει επίσης να παρακολουθείται, με σκοινιά.

Η διάστρωση των τούβλων πρέπει να γίνεται χωρίς να πατάει κανείς πάνω στην άμμο.  Η δουλειά γίνεται από τη μεριά του τούβλων που έχουν ήδη διαστρωθεί.  Πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια, επομένως, να μην συγκεντρώνεται βάρος υπό τη μορφή σωρών από υλικά ή ομάδας εργατών κοντά στην περιοχή δουλειάς.

Η διάστρωση δεν πρέπει να γίνεται πάνω σε υγρή ή υγραμένη άμμο.  Για να αποφευχθούν προβλήματα σε περίπτωση βροχής, συνιστάται να μην στρώνεται άμμος σε επιφάνεια μεγαλύτερη από εκείνη που μπορεί να καλυφθεί μέσα σε μια μέρα.

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του ευέλικτου τρόπου διάστρωσης είναι η ταχύτητα της εκτέλεσης.  Για να βελτιώστε την απόδοση προτείνουμε τα εξής:

- Τοποθετήστε τα τούβλα απλά αφήνοντάς τα πάνω στην άμμο και ευθυγραμμίζοντάς τα κατά προσέγγιση.  Αφού προχωρήσετε 2-3 μέτρα τη διάστρωση, όλες οι ατέλειες στο ολοκληρωμένο κομμάτι μπορούν να διορθωθούν τοποθετώντας μια σανίδα στην ελεύθερη άκρη και κτυπώντας τις μονάδες να μπουν στη σωστή θέση, με τη χρήση σφυριού ή σφύρας (ξύλινου σφυριού).  Για μοτίβα «ψαροκόκαλου», μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιπλέον κομμάτια επιτόπου, ώστε να δημιουργηθεί ευθεία γραμμή, ή ακόμη να χρησιμοποιηθεί ένα κομμάτι ξύλου με οδοντωτή άκρη που θα προσαρμοστεί στις άκρες των κομματιών.

- Αν η άμμος της υπόβασης έχει ισοπεδωθεί και συμπυκνωθεί σωστά, δεν είναι απαραίτητο να ελέγχεται το ακριβές επίπεδο των τούβλων, κομμάτι προς κομμάτι, γιατί τυχόν μικρές ανωμαλίες θα εξαλειφθούν από το επακόλουθο στάδιο της συμπύκνωσης.   Παρόλα αυτά, να φροντίσετε να μην υπάρχουν κομμάτια που να προεξέχουν πολύ, ώστε να σπάσουν στην άκρη κατά τη φάση της συμπύκνωσης.

- Αφού διαστρωθεί ένα επαρκές κομμάτι επιφάνειας, πληρώνονται οι αρμοί, χρησιμοποιώντας άμμο χωρίς άλατα, πάρα πολύ ψιλή (με κοκκομετρική διαβάθμιση μεταξύ 0 και 2 χλστ.).  Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί sammot, που είναι πυριτική άμμος με σταθερή, πολύ μικρή διάμετρο.  Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασβεστολιθική άμμος, λόγω του πολύ μεγάλου ποσοστού σκόνης που περιέχει, η οποία θα μπορούσε να καταστρέψει την επιφάνεια των τούβλων.  Μια μικρή περιεκτικότητα, πάντως, σε ασβεστολιθική άμμο, θα ήταν χρήσιμη, γιατί βοηθάει στο σφράγισμα των αρμών.  Η άμμος ρίχνεται πάνω στα τούβλα και μετά σκουπίζεται μέχρι οι αρμοί να είναι ικανοποιητικά καλυμμένοι.  Η άμμος που περισσεύει στη συνέχεια απομακρύνεται από την επιφάνεια που πρόκειται να συμπυκνωθεί.

- Πριν τη συμπύκνωση, η διαστρωμένη επιφάνεια πρέπει να τοποθετημένη τέλεια και με σταθερά τα όρια της.  Συμπύκνωση δεν πρέπει να γίνεται σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου από ελεύθερες άκρες. Το είδος του συμπιεστή θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της δουλειάς.  Για μικρές επιφάνειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν δονητές με πλάκες από neoprene, ή παρόμοιο υλικό που προστατεύει τις άκρες των τούβλων από σπασίματα.  Για μεγαλύτερες επιφάνειες, καλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας οδοστρωτήρες.  Για προφύλαξη, ένα φύλλο felt ή από άλλο υλικό, που θα μειώσει την απευθείας πρόσκρουση, πρέπει να απλωθεί σαν χαλί.  Η ισχύς που πρέπει να έχει ο οδοστρωτήρας ώστε να επιτευχθεί η συμπύκνωση χωρίς να υποστούν ζημιές οι μονάδες, πρέπει σε κάθε περίπτωση να ελεγχθεί.  Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να μεταδίδουν μια ισχύ μεταξύ 50 και 75kn/m2 σε συχνότητες μεταξύ 60 και 100 Hz.  Δύο ή τρία περάσματα χρειάζονται συνήθως για να συμπυκνωθεί η επιφάνεια σωστά.  Μετά από κάθε πέρασμα, η κατάσταση των αρμών πρέπει να ελέγχεται, προσθέτοντας, αν χρειάζεται, περισσότερη άμμο, καθώς αυτή μπαίνει μέσα στις σχισμές.

- Μετά τη συμπύκνωση, το επίπεδο των τούβλων ελέγχεται και οι τυχόν μονάδες που δεν είναι συνεπίπεδες, διορθώνονται.  Όταν αφαιρεθεί η άμμος που περισσεύει, το δάπεδο πρέπει να βραχεί.  Μετά από αυτό, είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί.

3.    ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ Α.με.Α.

3.1. Γενικά

Οι εργασίες στους δημόσιους ανοικτούς χώρους για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρίες (σκάφες/ράμπες, οδηγοί τυφλών κλπ), όπως αυτές αναφέρονται συγκεκριμένα στα σχέδια και λοιπά τεύχη της παρούσας μελέτης, θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 52488/ΦΕΚ 18Β/15.01.2002 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»

- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 8298/26/3-3-04 «Οδηγός τυφλών - εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, διαδρομές τυφλών (Σύστημα Όδευσης Προσανατολισμού και Οδηγός Ασφάλειας)»

- Οδηγίες σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ «Σχεδιάζοντας για όλους» (www.minenv.gr)

- και θα είναι σύμφωνες με τους σχετικούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς και πρότυπα όσον αφορά στην ποιοτική εκτέλεση των εργασιών.

- 3.2. Υλικά

- Όλα τα υλικά εργοστασιακής προέλευσης θα είναι πρώτης διαλογής, σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές και εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

- Για την εφαρμογή τους θα ακολουθηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Κατασκευαστή τους.

- Τα υλικά και οι αναλογίες των εμπλεκόμενων κονιαμάτων στις επιστρώσεις των δαπέδων θα είναι σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του ΑΤΟΕ.

- 3.3.  Τρόπος κατασκευής

- Όλες οι εργασίες θα κατασκευαστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία.

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται -εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία- στην εκπόνηση σχεδίων τοποθέτησης με βάση τις επιτόπου διαστάσεις.

- Υποχρεούται επίσης στην προμήθεια δειγμάτων για έγκριση από την Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε εκτέλεση εργασίας, καθώς και στη συντήρηση όλων των εργασιών μέχρι και την παραλαβή του έργου, επιβαρυνόμενος με την δαπάνη των υλικών που θα κριθούν αναγκαία για την προστασία των επιφανειών.

- Πριν από την κατασκευή κάθε είδους επίστρωσης η επιφάνεια του υποστρώματος θα καθαρίζεται τελείως από σκόνη, λιπαρές ουσίες, κονιάματα δόμησης, επιχρίσματα κλπ  και θα καταβρέχεται με άφθονο νερό.

- Ανωμαλίες και μικρά κοιλώματα του υποστρώματος πρέπει να εξομαλύνονται και να ισοπεδώνονται.

- Η συνένωση με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, με τα οποία η επίστρωση έρχεται σε επαφή (σωληνώσεις, στήλες, σιδερένιες γωνιές, κλπ), θα είναι άψογη σε εμφάνιση και στεγανή. Ιδιαίτερη μέριμνα θα λαμβάνεται για την προστασία όλων των σιδηρών εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με την επίστρωση.

- Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην κατασκευή της σωστής κλίσης των δαπέδων, όπου αυτή απαιτείται.

- Σε περίπτωση μη καλής συγκόλλησης ή μη τέλειας πλήρωσης του κενού μεταξύ των πλακών και του υποστρώματος, η εργασία ή το τμήμα, που εμφανίζει τα ελαττώματα αυτά, θα απορρίπτεται και ο Ανάδοχος θα υποχρεούται σε ανακατασκευή με δικές του δαπάνες.

- Απαγορεύεται η δημιουργία εσοχών ή εξοχών με πλάτος μεγαλύτερο των 2εκ και βάθος/ύψος μεγαλύτερο του 0,50εκ.

- Πριν από την παραλαβή όλες οι επιφάνειες θα καθαριστούν με επιμέλεια.

- 3.3.1. Πλάκες πεζοδρομίου για την κατασκευή οδηγού τυφλών

- Πλάκες πεζοδρομίου με βάση τσιμέντο υψηλής αντοχής και σε έντονη χρωματική αντίθεση με την υπόλοιπη πλακόστρωση, πλευράς 40 εκ. και πάχους 4 εκ., θα τοποθετηθούν χωρίς αρμούς εξασφαλίζοντας ενιαία αδρή επιφάνεια, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350χγρ τσιμέντου και 0,04μ3 ασβέστου.

- Αρμοί πλάτους 5χλστ θα διαμορφώνονται σε συγκεκριμένες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600χγρ, με ή χωρίς χρώμα σύμφωνα με τις υποδείξεις του Επιβλέποντος.

- Το κονίαμα θα αναπτυχθεί σε συνεχή στρώση πάχους 2-2,5εκ και θα ακολουθήσει η στρώση των πλακών κατά 2-3 σειρές ώστε να μην δυσχεραίνεται η εργασία των τεχνιτών ή ελαττώνεται η πρόσφυση των πλακών.

- Μετά την αρχική πήξη του κονιάματος συγκόλλησης οι αρμοί πληρώνονται με τσιμεντοκονίαμα των 600χγρ τσιμέντου έτσι ώστε η επιφάνεια των αρμών να μην είναι χαμηλότερη από την επιφάνεια των πλακών.

- Οι ακμές των πλακών δεν θα εξέχουν σε καμία περίπτωση από την επιφάνεια της πλακόστρωσης. Οι ρύσεις πρέπει να είναι τελείως επίπεδες, ήτοι να μη παρουσιάζεται πουθενά κοιλότητα ή καμπυλότητα. Τα τεμάχια των πλακών θα κόβονται στις ακριβείς διαστάσεις με τον εκάστοτε ενδεικνυόμενο κόφτη.

- Θα χρησιμοποιηθούν τσιμεντόπλακες των παρακάτω τύπων, που θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης:

- Διακριτές αραιές ραβδώσεις , που επιτρέπουν την συνεχή όδευση (Τύπος Α - ΟΔΗΓΟΣ) και τοποθετούνται με τις ρίγες παράλληλα με τον άξονα της κίνησης.

- Φολιδωτές αραιές και έντονες εξάρσεις, που προειδοποιούν για εμπόδιο, αλλαγή επιπέδου, προσοχή και κίνδυνο. Τοποθετούνται υποχρεωτικά στην αρχή και το τέλος κελιμένων επιπέδων (ραμπών, σκαφών κλπ), κλιμάκων, έμπροσθεν θυρών ανελκυστήρων και είναι υποχρεωτικά χρώματος κίτρινου (Τύπος Β - ΚΙΝΔΥΝΟΣ).

- Φολιδωτές πυκνές εξάρσεις μη έντονου ανάγλυφου, που τοποθετούνται στη διαδρομή όδευσης και προσδιορίζουν την αλλαγή κατεύθυνσης (Τύπος Γ- ΑΛΛΑΓΗ).

- Διακριτές πυκνές ραβδώσεις, που ενημερώνουν για την ύπαρξη αστικού εξοπλισμού (Τύπος Δ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ).

Τα παρακάτω σχέδια προέρχονται από τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ 8298/26/3-3-04   με θέμα «Οδηγός τυφλών: εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, διαδρομές τυφλών.

- 3.3.2. Σκάφες (ράμπες κάθετες στον άξονα του πεζοδρομίου ή της νησίδας)

- Στις θέσεις των διαβάσεων και σε σημεία που φαίνονται στα σχέδια της μελέτης κατασκευάζονται σκάφες (ράμπες κάθετες στον άξονα πεζοδρομίου ή νησίδας) για την εξομοίωση της στάθμης του πεζοδρομίου με αυτή του δρόμου με στόχο την διευκόλυνση της διέλευσης ατόμων με αναπηρίες, κλίσης 5% και πλάτους τουλάχιστον 1,50μ ή ίσου με το πλάτος της διάβασης πεζών. Σε περίπτωση πεζοδρομίων μικρού πλάτους αντί για την κατασκευή σκαφών κάθετων στον άξονα τους πεζοδρομίου, υποβιβάζεται όλη η γωνία στη διασταύρωση των δύο οδών και κατασκευάζεται κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) κατά τον άξονα της όδευσης σε όλο το πλάτος του πεζοδρομίου.

- Όπου απαιτείται η δημιουργία σκαφών και στις περιπτώσεις βυθίσματος της γωνίας σε διασταυρώσεις οδών, το κράσπεδο θα βυθίζεται σταδιακά, ακολουθώντας την κλίση του πεζοδρομίου, μέχρι πλήρους εξίσωσης -χωρίς καμμία υψομετρική διαφορά μεταξύ αυτών- της τελικής επιφάνειας του κρασπέδου/ τελικής επίστρωσης του πεζοδρομίου με την επιφάνεια του οδοστρώματος. Η τοποθέτηση και κατασκευή των κρασπέδων στην οριστική θέση θα γίνει με σχολαστική ακρίβεια όσον αφορά την ευθυγράμμιση, τις καμπύλες και τις κλίσεις. Σε περίπτωση υψομετρικών διαφορών μεταξύ κρασπέδου/ τελικής επίστρωσης πεζοδρομίου και επιφάνειας οδοστρώματος ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αποξήλωση και ανακατασκευή της δημιουργηθείσας σκάφης χωρίς επιπλέον αποζημίωση.

- Οι σκάφες επιστρώνονται με πλάκες τύπου Α «ΟΔΗΓΟΣ» τοποθετημένες κάθετα στον άξονα κίνησης, η αρχή δε και το τέλος τους επισημαίνεται με πλάκες τύπου Β «ΚΙΝΔΥΝΟΣ».

- Απαγορεύεται η τοποθέτηση εσχαρών κατά μήκος του Οδηγού τυφλών. Όπου  χρησιμοποιηθούν εσχάρες (εκτός Οδηγού τυφλών πάντοτε) θα πρέπει οι ράβδοι, εκ των οποίων αποτελούνται, να δημιουργούν πυκνό πλέγμα με κενά πλευράς μικρότερης του 1εκ.

- 3.4. Ανοχές

Καμία ανοχή δεν προβλέπεται στην περίπτωση υψομετρικής διαφοράς μεταξύ τελικής επιφάνειας κρασπέδου/ τελικής επίστρωσης πεζοδρομίου και επιφάνειας οδοστρώματος στα σημεία διαμόρφωσης σκαφών ή βυθίσματος γωνίας στη διασταύρωση οδών.

# 4.  Οργανα ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

## 4.1. Γενικά

Τα όργανα θα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον σχεδιασμό, την μορφολογία και τα χρησιμοποιούμενα υλικά, τα οποία να αντέχουν στην χρήση, χρόνο και καιρικές συνθήκες σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής – τοποθέτησης - συντήρησης του εργοστασίου παραγωγής.

Το ξύλο από τo oπoίο θα κατασκευάζονται τα όργανα θα πρέπει να είναι ξύλο υψηλό, ευθυτενές σκληρό και λεπτόκοκκο, ιδανικό για κατασκευές μεγάλης διάρκειας ζωής, υψηλής αντοχής και ιδιαίτερα ανθεκτικό σε σκληρές συνθήκες.

Το ξύλο θα πρέπει να υπάγεται σε επεξεργασία με μοντέρνες τεχνικές εμποτισμού υπό πίεση και με υλικά μη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη και για τo φυσικό περιβάλλον. Με τηv επεξεργασία αυτή,  το ξύλο αυτό αποκτά αντοχή δια βίου ώστε να μην σαπίζει. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν θα πρέπει να  περιέχουν αρσενικό και χρώμιο. Η επιφάνεια του ξύλου, να βάφεται με υδροδιαλυτά χρώματα που προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους μύκητες και τις καιρικές συvθήκες. Τα χρώματα αυτά θα πρέπει να είναι αβλαβή για τα παιδιά, μη τοξικά, φιλικά προς τo περιβάλλον και συμμορφώνονται προς τα αντίστοιχα DIN.

Για την κατασκευή διαφόρων τμημάτων των οργάνων θα χρησιμοποιείται αντεπικολλητή ξυλεία, προϊόν υψηλής ποιότητος, ιδιαίτερα σκληρή και ανθεκτική, με δυνατότητα για μεγάλα μήκη και κουρμπαριστά σχήματα, που δεν έχει η κοινή συμπαγής ξυλεία

Τα στοιχεία από κόντρα πλακέ θα είναι κατασκευασμένα από φύλλα ξυλείας σκληρού και μαλακού καπλαμά εναλλάξ τοποθετημένα, συγκολλημένα μεταξύ τους με υπό πίεση θερμοκόλληση χρησιμοποιώντας ρητίνες φαινολικής βάσης, μη τοξικές. Κατά την ανωτέρω διαδικασία της κατασκευής θα  χρησιμοποιούνται αδιάβροχες κόλλες και ρητίνες φαινολικής βάσης. Τα περισσότερα από τα στοιχεία του κοντραπλακέ είναι καλυμμένα με αδιάβροχα χρώματα δύο συστατικών άμινο – αλκυδικής ρητίνης. Τα δάπεδα των οργάνων θα έχουν αντιολισθητική επιφάνεια.

Τα στοιχεία του οργάνου θα πρέπει να αντέχουν σε δυνατά χτυπήματα, γρατσουνιές και καιρικές αλλαγές. Η υπεριώδης ακτινοβολία δεν θα πρέπει να επηρεάζει την ποιότητα της ξυλείας.

Τα μεταλλικά στοιχεία, οι μεταλλικοί σύνδεσμοι και οι βίδες πρέπει να είναι α) από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας  ώστε να μην σκουριάζουν με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους κανονισμούς τωv DIN β) χάλυβα θερμογαλβανισμένο και εμβαπτισμένο γ) από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Τα μεταλλικά στοιχεία να αντέχουν σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και να έχουν εξαίρετο φινίρισμα.

Τα  πλαστικά υλικά που χρησιμοποιούνται να είναι ανακυκλώσιμα.

Η  τσουλήθρα να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, 16/16 βαθμών, χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, πρεσσαρισμέvo επάνω σε κόντρα πλακέ θαλάσσης για vα μη σαπίζει. Στo επάνω μέρος να τοποθετούνται ειδικά πλαϊνά από  κόντρα πλακέ για vα προστατεύουν τα παιδιά από πτώση.

Η θεμελίωση του οργάνου θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή/προμηθευτή.  Όπου γίνεται χρήση μεταλλικής βάσης στήριξης, αυτή θα πρέπει να είναι από θερμογαλβανισμένο χάλυβα.

Τα όργανα θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με Ευρωπαϊκό Πρότυπο και ο κωδικός του κάθε  οργάνου να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από οργανισμό πιστοποίησης, ο οποίος να είναι διαπιστευμένος από αρμόδια κρατική αρχή, μέλος του ΕΑ, που πιστοποιεί όργανα παιδικής χαράς εξωτερικού χώρου και ο οποίος εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς τα πρότυπα:

ΕΝ 1176-1: 1998, EN 1176-2:1998, EN 1176-3:1998 EN 1176-4:1998 EN 1176-5:1998 EN 1176-6:1998 EN 1176-7:1998

και δίδει το σήμα ασφαλείας GS.

Τα όργανα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον για 5 χρόνια.

4.2.  Προδιαγραφές παιχνιδιών

Για όλα τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στη μελέτη, ισχύουν οι επιμέρους προδιαγραφές που δίνονται στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.

Ειδικά για το πολυσύνθετο όργανο – «Το δάσος της αρκούδας», οι αναλυτικές προδιαγραφές είναι οι εξής:

## 4.3.  Σύνθετο όργανο «Το δάσος της αρκούδας»

Το όργανο κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον σχεδιασμό, την μορφολογία και τα χρησιμοποιούμενα υλικά, τα οποία αντέχουν στην χρήση, χρόνο και καιρικές συνθήκες σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής – τοποθέτησης - συντήρησης του εργοστασίου παραγωγής.

Τo ξύλο από τo oπoίο κατασκευάζεται το όργανο προέρχεται από σκληρή ξυλεία, Πεύκης τoυ Αρκτικoύ Κύκλoυ, (pinus sylvestris), πoυ παράγει ξύλο υψηλό, ευθυτενές και βραδυαvάπτυκτo (κάθε δέντρο πoυ υλοτομείται πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 200 ετών) και αυτό το καθιστά σκληρό και λεπτόκοκκο, ιδανικό για κατασκευές μεγάλης διάρκειας ζωής, υψηλής αντοχής και ιδιαίτερα ανθεκτικό σε σκληρές συνθήκες.

Στη ξυλεία αυτή του Αρκτικού Ξύλου η καρδιά του ξύλου είναι το 70% του συνολικού όγκου του δέντρου. Η καρδιά του ξύλου (heart wood, τo πλέον ανθεκτικό τμήμα τoυ), είναι μεγάλης αντοχής ενώ το ξύλο στο εξωτερικό τμήμα του κορμού περίπου 30% του συνολικού όγκου, σαπίζει πιο εύκολα (sap wood). Το μαλακό αυτό ξύλο υφίσταται  επεξεργασία με μοντέρνες τεχνικές εμποτισμού υπό πίεση και με υλικά μη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη και για τo φυσικό περιβάλλον. Με τηv επεξεργασία αυτή, τo ξύλο αυτό αποκτά αντοχή δια βίου ώστε να μην σαπίζει. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν περιέχουν αρσενικό και χρώμιο. Η επιφάνεια του ξύλου, βάφεται με υδροδιαλυτά χρώματα και βαφές τύπου PINTOL ή ισοδύναμα, που προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους μύκητες και τις καιρικές συvθήκες. Τα χρώματα αυτά είναι αβλαβή για τα παιδιά, μη τοξικά, φιλικά προς τo περιβάλλον και συμμορφώνονται προς τα αντίστοιχα DIN.

Για την κατασκευή του οργάνου χρησιμοποιείται αντεπικολλητή ξυλεία, προϊόν υψηλής ποιότητος, ιδιαίτερα σκληρή και ανθεκτική, με δυνατότητα για μεγάλα μήκη και κουρμπαριστά σχήματα, που δεν έχει η κοινή συμπαγής ξυλεία. Η αντεπικολλητή κατασκευή αποτελείται από φύλλα ξυλείας πεπιεσμένα μεταξύ τους και συγκολλημένα με αδιάβροχη κόλλα πολυουρεθάνης (μάρκας NESTE RF 30 ή ισοδύναμη), μεγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με τα αντίστοιχα DIN.

Τα στοιχεία από κόντρα πλακέ είναι κατασκευασμένα από φύλλα ξυλείας πάχους 1.5mm, φύλλα σκληρού και μαλακού καπλαμά εναλλάξ τοποθετημένα, συγκολλημένα μεταξύ τους με υπό πίεση θερμοκόλληση χρησιμοποιώντας ρητίνες φιανολικής βάσης, μη τοξικές. Κατά την ανωτέρω διαδικασία της κατασκευής των αντεπικολλητών φύλλων χρησιμοποιούνται αδιάβροχες κόλλες και ρητίνες φαινολικής βάσης. Τα περισσότερα από τα στοιχεία του κοντραπλακέ είναι καλυμμένα με αδιάβροχα χρώματα δύο συστατικών άμινο – αλκυδικής ρητίνης.

Τα στοιχεία του οργάνου που κατασκευάζονται από αντεπικολλητά φύλλα κατασκευασμένα υπό πίεση (HPL) έχουν πάχος 6-10mm. Αντέχουν σε δυνατά χτυπήματα, γρατσουνιές και καιρικές αλλαγές. Η υπεριώδης ακτινοβολία δεν επηρεάζει την ποιότητα της αντεπικολλητής ξυλείας.

Τα δάπεδα του οργάνου έχουν αντιολισθητική επιφάνεια. Αποτελούνται από εμποτισμένες σανίδες διαστάσεων 45X95mm και ξύλινους δοκούς κατασκευασμένους από εμποτισμένη ξυλεία, βαμμένη με κίτρινη υδροδιαλυτή βαφή διαστάσεων 45x145mm.

Τα μεταλλικά στοιχεία, οι μεταλλικοί σύνδεσμοι και οι βίδες είναι α) από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 ώστε να μην σκουριάζουν με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους κανονισμούς τωv DIN β) χάλυβα θερμογαλβανισμένο και εμβαπτισμένο γ) χάλυβα αμμοβολημένο, θερμογαλβανισμένο με ψευδάργυρο και βαμμένο με επίστρωση υπό μορφή πούδρας δ) χάλυβα ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή.  ε) από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Τα μεταλλικά στοιχεία αντέχουν σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και έχουν εξαίρετο φινίρισμα.

Οι παρακάτω προδιαγραφές των χαλύβδινων τμημάτων των οργάνων, καλύπτουν τις απαιτήσεις των  προτύπων ΕΝ ISO 9001 και ISO 14001

- Kυλινδροσυμπιεστά εν θερμό, σύμφωνα με το ΕΝ 10025 / S355K2G3

- Kυλινδροσυμπιεστά εν ψυχρώ, σύμφωνα με το EN 10142:2000.

- Hot-dip σωλήνες με επίστρωση ψευδαργύρου (EN 10142-εύπλαστοι χάλυβες, EN10147-δομικοί χάλυβες, EN 10143-διαστάσεις)

- Σωλήνες Combi σύμφωνα με το EN 10025 FE200

Η εταιρεία παραγωγής χάλυβα Rautaruukki είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος  ISO 14001 και περιβαλλοντικές διακηρύξεις βασισμένες στα αρχεία κύκλου ζωής ISO 14040 και ISO 14041.

Τα σχοινιά είναι από προ - επιμηκημένο περλόν, ενισχυμένο εσωτερικά με ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, με ελάχιστο όριο θραύσης 2200kg. Η διάμετρος του σχοινιού στις σχοίνινες σκάλες είναι 12mm. Τα δίχτυα είναι φτιαγμένα από σχοινί με διάμετρο 16mm και είναι συνδεδεμένα με συνδετήρια από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι άκρες των σχοινιών είναι γυρισμένες μέσα σε συνδετήρια από αλουμίνιο.

Τα  πλαστικά υλικά που χρησιμοποιούνται είναι ανακυκλώσιμα. Τα βασικά στοιχεία είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο τύπου BC650MO της εταιρείας Borealis Δανίας, πλήρως ανακυκλώσιμο και πολύ υψηλής αντοχής σε κρούση. Το πολυπροπυλένιο παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε θραύση και ρωγμάτωση καθώς και καλή αντοχή σε χημικές ουσίες, στην υπεριώδη ακτινολοβολία, (η οποία αντοχή ενισχύεται όταν είναι κεχρωσμένο), υψηλή αντοχή σε κρούση, (δοκιμή κρούσης κατά Charpy με 8 KJ/m2 στους –20ο C). Οι οργανοληπτικές ιδιότητες του υλικού το καθιστούν κατάλληλο για κάθε χρωματική απόχρωση χωρίς κίνδυνο ξεθωριάσματος.

Τα πλαστικά αυτά μέρη είναι δοκιμασμένα σύμφωνα με το ISO 1873-2 (97) και δίνουν τουλάχιστον τα εξής αποτελέσματα:

|  |  | Τυπική τιμή * | Μονάδα | Διαδικασία |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πυκνότης |  | 904 | Kg/m3 | ISO 1183 |
| Ταχύτης Ροής Τήξεως | (230oC/2,16Kg) | 4 | g/10 min | ISO 1133 |
| Δύναμη εφελκυσμού στο σημείο υποχώρησης | (50 mm/min) | 22,5 | Mpa | ISO 527-2 |
| Παραμόρφωση εξ εφελκυσμού στο σημείο υποχώρησης | (50 mm/min) | 5,5 | % | ISO 527-2 |
| Συντελεστής εφελκυσμού | (1 mm/min) | 1200 | Mpa | ISO 527-2 |
| Δύναμη κρούσης κατά Charpy (με εγκοπές) | (+23oC) | 20 PB | KJ/m2 | ISO 179/1eA |
| Δύναμη κρούσης κατά Charpy (με εγκοπές) | (-20oC) | 7.5 | KJ/m2 | ISO 179/1eA |
| Σκληρότητα, κατά Rockwell |  | 80 | R-scale | ISO 2039-2 |
| Θερμοκρασία θερμικής εκτροπής | (0,45 N/mm2) | 90 | 0C | ISO 75-2 |
| Καταγεγραμμένη Πτώση Βαριδιού |  |  |  |  |
| Συνολική Ενέργεια Διείσδυσης | (0oC) | 48 | J | ISO 6603-2 |
| Συνολική Ενέργεια Διείσδυσης | (-20oC) | 46 | J | ISO 6603-2 |
| Συνολική Ενέργεια Διείσδυσης | (-40oC) | 41 | J | ISO 6603-2 |

Τα φέροντα στοιχεία έχουν ενισχυθεί με glass fibre τύπου Nepol GB400HP (Πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με 40% επιμήκεις ίνες ύαλου). Οι ιδιαιτέρως επιμήκεις ίνες ύαλου, οι οποίες είναι χημικά συζευγμένες με την μήτρα του πολυπροπυλένιου, δίνουν στο Nepol GB400Hp εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, μεγάλη ανθεκτικότητα, μεγάλη ακαμψία, άριστη αντοχή σε κρούση, πολύ καλή διατήρηση των διαστάσεων, πολύ χαμηλή απορρόφηση υγρασίας, μεγάλη αντίσταση στη ρωγμάτωση, ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες.

Δοκιμές πρέπει να δίνουν τουλάχιστον τα εξής αποτελέσματα:

|  |  | Τυπική τιμή * | Μονάδα | Διαδικασία |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πυκνότης |  | 1240 | Kg/m3 | ISO 1183 |
| Ταχύτης Ροής Τήξεως | (230oC/2,16Kg) | 2,0 | G/10 min | ISO 1133 |
| Συντελεστής κάμψης | (5 mm/min) | 5650 | MPa | ISO 178 |
| Δύναμη εφελκυσμού στο σημείο υποχώρησης | (50 mm/min) | 139 | MPa | ISO 527-2 |
| Παραμόρφωση εξ εφελκυσμού στο σημείο υποχώρησης | (50 mm/min) | 2,0 | % | ISO 527-2 |
| Συντελεστής εφελκυσμού | (1 mm/min) | 9000 | MPa | ISO 527-2 |
| Δύναμη κρούσης κατά Charpy (με εγκοπές) | (+23oC) | 32 | KJ/m2 | ISO 179/1eA |
| Δύναμη κρούσης κατά Charpy (χωρίς εγκοπές) | (+23oC) | 57 | KJ/m2 | ISO 179/1eA |
| Δύναμη κρούσης κατά Charpy (χωρίς εγκοπές) | (-20oC) | 55 | KJ/m2 | ISO 179/1eA |
| Θερμοκρασία θερμικής εκτροπής | (1,80 MPa) | 161 | 0C | ISO 75-2 |
| Δύναμη κατά σύγκρουση σε δύο άξονες (3 mm), συνολική ενέργεια |  | 21 | J | ISO 6603 |

Τα μικρά κομμάτια και τα διαφανή εξαρτήματα είναι από πολυαιθυλένιο τύπου MG9641 υψηλής Πυκνότητας HDPE της εταιρείας Borealis Δανίας, με αποτέλεσμα ιδιαίτερα άκαμπτα και γερά υλικά. Δοκιμές σύμφωνα με το ISO 1872-2 δίνουν κατ’ ελάχιστον τα εξής αποτελέσματα:

|  |  | Τυπική τιμή | Μονάδα | Διαδικασία |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πυκνότης |  | 964 | Kg/m3 | ISO 1183 |
| Ταχύτης Ροής Τήξεως (190οC/2,16Kg) |  | 8 | g/10 min | ISO 1133 |
| Συντελεστής εφελκυσμού (1 mm/min) |  | 1200 | Mpa | ISO 527-2 |
| Δύναμη εφελκυσμού στο σημείο υποχώρησης (50 mm/min) ** |  | 27 | Mpa | ISO 527-2 |
| Παραμόρφωση εξ εφελκυσμού στο σημείο υποχώρησης (50 mm/min) |  | 8 | % | ISO 527-2 |
| Σκληρότης, κατά Shore D |  | 63 | - | ISO 868 |
| Θερμοκρασία θερμικής εκτροπής (0,45 N/mm2) |  | 75 | 0C | ISO 75-2 |
| Δύναμη Κρούσης εξ εφελκυσμού (με εγκοπές) |  | 60 | KJ/m2 | ISO 8256/A1 |

Οι τσουλήθρες είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, 16/16 βαθμών, χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, Α ποιότητας AISI 304, με φύλλο πάχους 0,7mm πρεσσαρισμέvo επάνω σε κόντρα πλακέ θαλάσσης για vα μη σαπίζει. Τo κοίλο σχήμα δημιουργείται με πλάγιες ράγες κάτω από την τσουλήθρα ύψους 10 - 15 εκ., ενώ στo επάνω μέρος τοποθετούνται ειδικά πλαϊνά από λακαριστό κόντρα πλακέ για vα προστατεύουν τα παιδιά από πτώση.

Η θεμελίωση του οργάνου γίνεται με τη χρήση μιας μεταλλικής βάσης στήριξης από θερμογαλβανισμένο χάλυβα πάχους 3mm, η οποία αποτελείται από ένα τετράγωνο ατσάλινο πέδιλο, διαστάσεων 380Χ380mm και ένα κάθετο ατσάλινο στύλο στήριξης, ύψους 660mm και Φ5cm. Το συνολικό ύψος και των δύο τεμαχίων του οργάνου αυτού είναι 700mm.  Η διαδικασία της γαλβάνωσης γίνεται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ ISO 1461. Ο ατσάλινος στύλος στήριξης κατασκευάζεται εργοστασιακά με μία φλάντζα στα δύο άκρα του, στο άνω και στο κάτω άκρο. Η φλάντζα στο κάτω άκρο του, συνδέεται στέρεα με το ατσάλινο πέδιλο με 4 μπουλόνια και γίνεται ένα σώμα. Η ξύλινη  κολώνα του οργάνου (το οποίο θα καθίσει επάνω στους στύλους) έχει τέσσερις μεταλλικές ντίζες, μήκους 220mm και Φ1cm  ενσωματωμένες μέσα στο ξύλο της κολώνας με θερμοκολλητική ρητίνη, εφαρμοσμένες εργοστασιακά με ειδικό μηχάνημα, ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής συνδεσμολογία μετάλλου και ξύλου. Οι τέσσερις αυτές ντίζες της ξύλινης κολώνας, συνδέουν την ξύλινη κολώνα με τον ατσάλινο στύλο, επάνω στη φλάντζα που έχει ο ατσάλινος στύλος στο άνω μέρος του, εργοστασιακά τοποθετημένη. Η κάθετη δύναμη θραύσης της σύνδεσης της ξύλινης κολώνας με το μεταλλικό πόδι είναι 60000 Ν (6000 kp). Η δύναμη κάμψης του μεταλλικού στύλου, διατομής 95x95mm είναι 2200 Nm (220 kgm). Ο τρόπος αυτός της θεμελίωσης δεν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον, αποφεύγοντας στα στερεά εδάφη τη χρήση τσιμέντου. Σε σαθρά εδάφη κατασκευάζεται υποχρεωτικά υπόβαση σκυροδέματος πάχους 10-20εκ για τη στερέωση των ατσάλινων πέδιλων με ανοξείδωτα στριφώνια.

Στην κορυφή κάθε ξύλινου στύλου (σόκορο) στερεώνεται ειδικό πλαστικό ημισφαιρικό κάλυμμα για την προστασία του από την διάβρωση.

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2007

| Η Μελετήτρια Γ. Κατσαβουνίδου | Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών Κ. Μπελιμπασάκης | Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων Φ. Πολυμένη |
| --- | --- | --- |