Δ/ΝΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ         	ΕΡΓΟ: «ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ		 ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»

`Aρ. Μελέτης:          Α09 /05.03.2007

Προϋπολογισμός:    12 000,00  €

### Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην εκτέλεση των εργασιών για την «Αλλαγή διαρρύθμισης των χώρων υγιεινής του δευτέρου ορόφου της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης». Εξηγεί δε και συμπληρώνει τα σχέδια και τα υπόλοιπα στοιχεία της Αρχιτεκτονικής μελέτης.

Η τεχνική Περιγραφή δίνει τις γενικές κατευθύνσεις και τη μεθοδολογία με την οποία σχεδιάστηκε το παραπάνω έργο, και περιγράφει και αναλύει σε συνδυασμό με τα σχέδια, τις εργασίες, τον τρόπο κατασκευής και τα υλικά που χρησιμοποιούνται.

## 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της Μελέτης όπως προαναφέρθηκε είναι η εκτέλεση των εργασιών για την αλλαγή διαρρύθμισης των χώρων υγιεινής του δευτέρου ορόφου της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον οποίο βρίσκεται η αίθουσα εκδηλώσεων.

## 1.1  Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

Το συγκρότημα των χώρων υγιεινής περιλαμβάνει δύο ομάδες εκ των οποίων η μία αποτελείται από ανεξάρτητα wc με προθάλαμο, ανδρών και γυναικών που έχουν άμεση πρόσβαση μέσω διαδρόμου, απευθείας από τον χώρο της αίθουσας  και η στη δεύτερη ομάδα ανήκουν δύο wc με κοινό προθάλαμο και η είσοδός τους γίνεται από τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Οι χώροι υγιεινής βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση κατασκευαστικά, κρίνεται όμως αναγκαία η αλλαγή διαρρύθμισης του χώρου, με στόχο τον αποκλεισμό της πρόσβασης από το εσωτερικό της αίθουσας καθώς η λειτουργία τους αποδείχθηκε ανεπιτυχής και την διαμόρφωση ενός συγκροτήματος με μοναδική είσοδο από το χώρο του κλιμακοστασίου. Επίσης προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας πρόσθετου αποθηκευτικού χώρου, έτσι ενόψει των αλλαγών ένα τμήμα των wc θα διαμορφωθεί σε αποθηκευτικό χώρο.

## 2.1		ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

## 2.1	Αρχιτεκτονική οργάνωση

Η νέα μελέτη τροποποίησης και διαρρύθμισης των χώρων υγιεινής προβλέπει  την καθαίρεση εσωτερικών τοιχοποιιών και ψευδοροφών και την ανακατασκευή νέων σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια.

Ο χώρος που έχει άμεση πρόσβαση από την αίθουσα διαμορφώνεται σε αποθηκευτικό χώρο και αποκλείεται η επικοινωνία του από τον χώρο των wc. Οι χώροι υγιεινής αποκτούν μοναδική πρόσβαση από το κλιμακοστάσιο, δημιουργείται κεντρικός κοινός προθάλαμος, ένα wc ανδρών και δύο wc γυναικών με επιπλέον χώρο νιπτήρων. Σε όλους τους χώρους θα καθαιρεθούν οι ψευδοροφές, τα δάπεδα επιστρώσεων και θα γίνει επανατοποθέτηση των νέων υλικών όπως φαίνεται στο σχέδιο προσμετρήσεων.

Στην απέναντι ακριβώς πλευρά της αίθουσας υπάρχει ένας χώρος που έχει πρόσβαση από αυτήν και επιπλέον δημιουργείται μία νέα έξοδος προς τον κοινόχρηστο χώρο που είναι ενοποιημένος με το κλιμακοστάσιο.

## 2.2 	Βασικές επιλογές υλικών και τεχνικών κατασκευής

Η επιλογή των υλικών έγινε με κριτήριο την εναρμόνιση με τα υφιστάμενα, την αισθητική, την ποιότητα, την αντοχή και την εύκολη  συντήρηση τους.

Ο αποθηκευτικός χώρος εσωτερικά επιχρίεται, βάφεται και επιστρώνεται με κεραμικά πλακίδια. Το νέο wc που δημιουργείται επενδύεται με πλακίδια πορσελάνης και οι υπόλοιποι χώροι των προθαλάμων επιχρίονται και βάφονται. Το δάπεδο ενιαία επιστρώνεται με μάρμαρο σκληρό εφάμιλλο του ήδη υπάρχοντος στον χώρο του κλιμακοστασίου. Σε όλους του χώρους προβλέπεται η επανατοποθέτηση ψευδοροφής. Η είσοδος των χώρων υγιεινής θα διαμορφωθεί με ξύλινο διαχωριστικό με αμμοβολισμένους υαλοπίνακες, ενσωματωμένη υαλόθυρα και τμήμα γυψοσανίδας.

Τα υλικά και οι θέσεις τους υποδεικνύονται στα αντίστοιχα σχέδια.

### ANAΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

## 3.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι καθαιρέσεις γενικά διακρίνονται σε :

Καθαιρέσεις κτισμάτων

Καθαιρέσεις αόπλων και οπλισμένων σκυροδεμάτων

Αρχικά θα πραγματοποιηθούν οι κατεδαφίσεις που υποδεικνύονται στο αντίστοιχο σχέδιο και αφορούν εσωτερικές τοιχοποιίες, καθαίρεση οπλισμένων και άοπλων σκυροδεμάτων, και γενικά πάσης φύσεως κατασκευών, με ή χωρίς την βοήθεια μηχανικών μέσων και η μεταφορά τους σε χώρους μακράν του έργου, της έγκρισης του Εργοδότη.

Οι πάσης φύσεως καθαιρέσεις περιλαμβάνονται στις γενικές εκσκαφές.

## 3.2.	 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

## 3.2.1.	 Σκυρόδεμα C16/20

Σκυρόδεμα C16/20 θα χρησιμοποιηθεί στην  κατασκευή θεμελίων των παρτεριών και κρασπέδων και για την κατασκευή σενάζ.

## 3.2.2.	 Σκυρόδεμα C12/15

Σκυρόδεμα C12/15  θα χρησιμοποιηθεί για το γέμισμα και την εξομάλυνση της στάθμης όλων των εσωτερικών δαπέδων.

## 3.3.3.	Ξυλότυποι

Προβλέπονται την αρχιτεκτονική μελέτη για τον εγκιβωτισμό των πάσης φύσεως διαστρωμένων σκυροδεμάτων.  Θα κατασκευαστούν έτσι ώστε να φέρουν ασφαλώς το βάρος του σκυροδέματος με τον όποιο σιδηρά οπλισμό του, καθώς και οποιονδήποτε άλλων φορτίων κατά την διάρκεια της διάστρωσης.

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις προβλέψεις στον ξυλότυπο που απορρέουν από τις ανάγκες Η/Μ εγκαταστάσεων ή άλλων οικοδομικών εργασιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

## 3.3.	ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

## 3.3.1.	 Γενικά

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει εργασίες εσωτερικών τοιχοποιιών από οπτόπλινθους.

Οι οπτόπλινθοι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τυποποιημένοι Α' διαλογής και ακέραιοι. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν σπασμένοι οπτόπλινθοι πλην των απαραίτητων και αναγκαίων στα άκρα της κάθε τοιχοποιίας και στα ανοίγματα. Θα κτιστούν σε πλεκτή δόμηση και η κοπή τους όπου απαιτείται θα γίνει με τα απαραίτητα εργαλεία. Η επιπεδότητα και η κατακορυφότητα τους θα εξασφαλίζονται από κάναβο ραμμάτων. Οι μέγιστη αποδεκτή απόκλιση δεν πρέπει να ξεπερνά το 0.3% της εκάστοτε διάστασης. Η δόμηση της τοιχοποιίας σταματά λίγο πριν την στέψη της και ολοκληρώνεται μετά από τουλάχιστον τρεις ημέρες από το αρχικό κτίσιμο του τοίχου, με οπτόπλινθους της ίδιας διατομής που χτίζονται λοξά αμφίπλευρα σφραγισμένων με κονίαμα.

Διασταυρούμενοι τοίχοι θα κτίζονται ταυτόχρονα και στο ίδιο ύψος ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη σύνδεση.

Η δόμηση των πλινθοδομών θα γίνει με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2,5 των 150kgr τσιμέντου. Η πρώτη σειρά οπτόπλινθων θα κτιστεί επάνω σε πλούσιο υπόστρωμα τσιμεντοκονίας. Ομοίως στην επαφή της τοιχοποιίας με τα δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα θα παρεμβάλλεται η ανάλογη επίστρωση κονίας. Στην περίπτωση που ο εξωτερικός τοίχος συνορεύει συνεπίπεδα με ημιυπαίθριο χώρο, κατασκευάζεται βάση από σκυρόδεμα C12/15 πάχους ίσου με το πάχος του τοίχου και ύψους που υπερβαίνει την αντίστοιχη στάθμη εξωτερικού τελικού δαπέδου κατά 20 εκ. Στην μάζα αυτού του σκυροδέματος θα προστεθεί στεγανοποιητικό μάζας.

Οι οπτόπλινθοι θα κτίζονται με άφθονο κονίαμα κατόπιν ολισθήσεως και σύγχρονης πίεσης ώστε το κονίαμα να ξεχειλίζει από όλα τα σημεία των αρμών. Οι αρμοί θα είναι παντού ομοιόπαχοι (~ 1.0 εκατοστό), και το κονίαμα που περισσεύει θα συμπιεστεί αμέσως στους αρμούς με το μυστρί.

## 3.3.2.	 Πλινθοδομές πάχους 1/2 πλίνθου

Με πλινθοδομή 1/2 πλίνθου πάχους 9 εκ. μαζί με τα απαραίτητα σενάζ θα κατασκευασθούν  όλες οι εσωτερικές τοιχοποιίες των κτιρίων όπως φαίνεται στα σχέδια της Αρχιτεκτονικής μελέτης.

Σε όλους τους χώρους οι τοιχοποιίες θα φθάνουν μέχρι ύψος των 2,50 μέτρων.

## 3.3.3.	 Ενισχυτικές ζώνες (σενάζ)

Όλοι οι τοίχοι θα ενισχύονται με οριζόντιες ζώνες (σενάζ) από σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο με 4 Φ10 και συνδετήρες Φ8/20, S 500s,  πλάτους όσο το πάχος του τοίχου και ύψους 15 εκ. Οι ζώνες αυτές θα κατασκευάζονται στους  εσωτερικούς τοίχους στο ύψος των πρεκιών. Θα κατασκευάζονται επίσης στην τυχόν ελεύθερη απόληξη των τοίχων, οποιοδήποτε κι αν είναι το ύψος τους. Στους τοίχους όπου δεν υπάρχουν ανοίγματα θα κατασκευαστούν δύο σειρές σενάζ λόγω ύψους.

## 3.4. ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

## 3.4.1. 	ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

Ελαφρά χωρίσματα είναι:

--	χωρίσματα από γυψοσανίδα διάφορων ειδών (μονή, διπλή, ανθυγρή, πυράντοχη κτλ) με σκελετό από αλουμίνιο ή ελαφρές γαλβανισμένες διατομές και πετάσματα από γυψοσανίδα.

## Λειτουργικές Απαιτήσεις

Ο σκελετός των ελαφρών χωρισμάτων πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

απόλυτη σταθερότητα προσαρμογής

εύκολη αποσυναρμολόγηση του χωρίσματος χωρίς να καταστρέφεται ο τυχόν εμφανής σκελετός της ψευδοροφής

αποφυγή ηχογεφυρών

Τα χωρίσματα τοίχων γυψοσανίδας, αποτελούνται από δύο επιφάνειες γυψοσανίδας (μονής ή διπλής ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης) και διάκενο με μονωτικό υλικό (ορυκτοβάμβακας ή πετροβάμβακας). Στην περίπτωση διπλής γυψοσανίδας οι αρμοί του εξωτερικού πετάσματος δεν θα  βρίσκονται στην ίδια θέση με τους αρμούς του εσωτερικού πετάσματος αλλά θα είναι εναλλασσόμενοι. Τα πετάσματα που προσκομίζονται στο εργοτάξιο ενδείκνυται να έχουν το κατάλληλο ύψος, ώστε να καλύπτουν όλο το ύψος του προς κάλυψη χώρου χωρίς να απαιτείται αρμός.

## 3.4.2		ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

Ψευδοροφές εφαρμόζονται στους χώρους υγιεινής όπου καθαιρούνται, στο τελείωμα της κατασκευασμένης τοιχοποιίας για την κάλυψη των σωληνώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων.

## 3.4.2.1		Γενικά

Το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

- τα υλικά του να έχουν αντοχή στην υγρασία, στη διάβρωση και να μην είναι εύφλεκτα

- να είναι εύκολα προσβάσιμος ο χώρος μεταξύ ψευδοροφής - οροφής και να επιτρέπεται ο αερισμός του

- εφόσον πρόκειται για ψευδοροφή αποτελούμενη από πλάκες, να είναι εύκολη η αλλαγή τους

- να συνδυάζεται με τα στόμια αερισμού - κλιματισμού, με τα φωτιστικά των χώρων και τα υπόλοιπα στοιχεία που ενσωματώνονται σε αυτήν

- τα στοιχεία να μπορούν να αποσυναρμολογούνται, χωρίς να προκαλούν ζημιές στα παρακείμενα στοιχεία

- να έχει ηχοαπορροφητική ικανότητα

- Οι ψευδοροφές δεν θα συνδέονται σε καμία περίπτωση με τυχόν υφιστάμενα ελαφρά χωρίσματα.

## 3.4.2.2		Προετοιμασία

α. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής, προηγείται χάραξη των οριζόντιων κατά μήκος και πλάτος και των κατακόρυφων διαστάσεων σε σχέση με τα άλλα στοιχεία του έργου (εσωτερικά χωρίσματα, φωτιστικά, στόμια κτλ), ώστε το προκύπτον αποτέλεσμα να είναι άρτιο τεχνικά και αισθητικά. Ως επίπεδο αναφοράς για τη χάραξη της κάτω επιφάνειας της ψευδοροφής λαμβάνεται ένα νοητό επίπεδο σε απόσταση 1 m από το δάπεδο, του οποίου το ίχνος χαράσσεται στους τοίχους. Η οριζοντιότητά του ελέγχεται με αλφάδι.

β.	Στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις εντάσσονται στο χώρο μεταξύ οροφής - ψευδοροφής θα προβλέπονται όλες οι απαιτούμενες θυρίδες επίσκεψης σε θέσεις που απαιτείται η πρόσβαση για επισκευές και συντηρήσεις. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος. Οι θυρίδες επίσκεψης θα είναι μη ορατές, αφαιρούμενες, πλήρεις με πλαίσια, τελειώματα και μηχανισμούς στερέωσης των φύλλων εύκολους στη χρήση. Τα πλαίσια των θυρίδων θα είναι είτε γαλβανισμένα μεταλλικά είτε από αλουμίνιο σύμφωνα με τα σχέδια, ενώ η θύρα θα είναι από μέταλλο ή γυψοσανίδα ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις του χώρου (υδρομόνωση, αεροστεγάνωση, ηχομόνωση, πυραντίσταση).

γ.	Καμία ψευδοροφή δεν σφραγίζει με το υλικό τελειώματος πριν ολοκληρωθούν όλες οι δοκιμές των Η/Μ εγκαταστάσεων, έστω και αν αυτό γίνει λίγο πριν την παράδοση του έργου.

δ.	Στην περίπτωση που αναμένεται συμπύκνωση υδρατμών στο κενό μεταξύ ψευδοροφής – οροφής, πρέπει να προβλέπεται η τοποθέτηση μικρών ελεγχόμενων ανοιγμάτων αερισμού ή μηχανικών υγροποιητών.

## 3.4.2.3	Σκελετός

α.	Ο σκελετός στήριξης της ψευδοροφής αναρτάται από τη δομική οροφή ανεξάρτητα από άλλες κατασκευές, πρέπει να έχει την απαιτούμενη ευστάθεια για όλα τα ύψη ανάρτησης και να μπορεί να ρυθμίζεται εύκολα ως προς το ύψος.

β.	Στις περιπτώσεις όπου η στήριξη είναι χωριστή από το σύστημα κανάβου, θα πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα ρυθμίσεων, έτσι ώστε αυτά τα στοιχεία να ευθυγραμμίζονται με το τελείωμα της οροφής. Το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση των στοιχείων αυτών για λόγους συντήρησης, χωρίς να προκαλούνται φθορές στα τελειώματα ή διαταραχές στο σύστημα στήριξης της ψευδοροφής.

γ.	Ο σκελετός της ψευδοροφής πρέπει να μπορεί να παραλάβει όλα τα μεταβιβαζόμενα φορτία που θα προκύψουν από αποσυναρμολογούμενα χωρίσματα, από εξαρτήματα φωτισμού, από στόμια εισαγωγής και εξαγωγής αέρος κτλ, χωρίς παραμορφώσεις, στρεβλώσεις ή άλλες ζημίες.

## 3.5.	ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

## 3.5.1. Γενικά

Ως κονία, νοείται η συνδετική ύλη με φυσική ή βιομηχανική προέλευση που έχει συγκολλητικές ιδιότητες (π.χ. άσβεστος, τσιμέντο κτλ).

Ως κονίαμα, νοείται το μείγμα αδρανών, κονιών και νερού που χρησιμοποιείται ως συνδετικό υλικό στη δόμηση των τοιχοποιιών, στην παρασκευή επιχρισμάτων, στις αρμολογήσεις, στις πλακοστρώσεις κτλ.

Θα επιχριστούν όλες οι νέες επιφάνειες και αυτές των υφιστάμενων κτιρίων μετά τον καθαρισμό τους και την καθαίρεση των παλαιών επιχρισμάτων.

Όλες οι επιφάνειες που θα επιχριστούν θα καθαριστούν επιμελώς με συρμάτινη βούρτσα, θα απομακρυνθούν όλα τα σαθρά τμήματα και θα γίνουν τοπικές επισκευές με τσιμεντοκονία. Λίγο πριν την διάστρωση οι επιφάνειες θα διαβρεχτούν μέχρι κορεσμού.

Η αναλογία τσιμέντου-άμμου γενικά θα είναι 1:3 κατ' όγκο. Η άμμος θα είναι ποταμίσια καθαρή και θα έχει την κατάλληλη διαβάθμιση για το κάθε χέρι. Το τσιμέντο θα είναι τύπου PORTLAND κοινό ελληνικής προέλευσης. Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί θα έχει την καθαρότητα του πόσιμου και η ποσότητα του εξαρτάται από την επιθυμητή εργασιμότητα κατά περίπτωση, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 230 lt/m3. Αντί ασβέστη θα χρησιμοποιηθεί ειδικό πρόσμικτο αερακτικό, σε ποσοστό από 0.1%έως 0.2% επί του τσιμέντου, εξαρτώμενο από την ταυτόχρονη ύπαρξη και άλλων προσθετικών.

Η εργασία θα εκτελείται σε τρεις πάντα στρώσεις. Το πρώτο χέρι (πεταχτό), το δεύτερο χέρι (λάσπωμα), το οποίο πριν την πήξη του θα χαραχτεί για την καλύτερη πρόσφυση της επόμενης στρώσης, και το πάχος του οποίου θα είναι 15-20 χιλιοστά, και το τρίτο χέρι (τριφτό) που θα έχει πάχος 6-10 χιλιοστά και η τελική επιφάνεια του θα επεξεργαστεί με το τριβίδι.

Η κάθε μία στρώση θα συντηρείται με συνεχή διαβροχή ή με επίστρωση φύλλων λινάτσας μέχρι την τελική πήξη.

Η επιπεδότητα και η κατακορυφότητα των επιφανειών θα ελέγχεται με ράμματα. Αν γίνει χρήση οδηγών από άλλα υλικά, αυτά θα πρέπει να καθαιρούνται πριν την ολοκλήρωση της επίστρωσης. Οι ακμές και οι γωνίες θα είναι απόλυτα κατακόρυφες και ελαφρά αποτετμημένες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους τοίχους των χώρων υγιεινής που θα επενδυθούν με πλακίδια με κόλλα.

Τα επιχρίσματα θα πρέπει να έχουν ομοιοχρωμία, γι’αυτό οι σκαλωσιές που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τους δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τις επιφάνειες που θα επιχριστούν ούτε και να στηρίζονται σε τρύπες στους τοίχους.

## 3.5.2	Υλικά

## 3.5.2.1	Άμμος

Η άμμος που προέρχεται από θραύση, πρέπει να είναι προελεύσεως λατομείου της έγκρισης της Υπηρεσίας, κατάλληλη ανάλογα με τη χρήση του κονιάματος. Για τσιμεντοκονιάματα είναι προτιμότερο να είναι χαλαζιακή ή τουλάχιστον να προέρχεται από σκληρό ασβεστόλιθο. Πρέπει να έχει επίσης επαρκή μηχανική αντοχή και να μην αποσαθρώνεται.

## 3.5.2.2	Ασβέστης

Ο ασβέστης θα είναι της καλύτερης ποιότητας του τύπου που κυκλοφορεί στο εμπόριο, με περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου μαζί με οξείδιο του μαγνησίου μεγαλύτερη του 95%. Ο πολτός που προέρχεται από το σβήσιμο του ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόμβους ή στερεές ουσίες και να αποτελείται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από κολλοειδούς μορφής ασβέστη. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πολτού ασβέστη που έχει μετατραπεί σε ανθρακικό ασβέστιο. Γενικά για τον ασβέστη ισχύει το πρότυπο ΕΝ 459.

## 3.5.2.3	Τσιμέντο

α.	Το τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, Portland, καθαρό και θα πληροί τα αναφερόμενα στο άρθρο «Σκυροδέματα» και θα συμφωνεί με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 ή και το DIN 1164. Δεν θα χρησιμοποιείται τσιμέντο ηλικίας πέραν των 3 μηνών. Το τσιμέντο που χρησιμοποιείται θα είναι του ίδιου τύπου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.

## 3.5.2.4	Νερό

Για την κατασκευή των κονιαμάτων χρησιμοποιείται νερό που πληροί  το σχετικό πρότυπο ΕΛΟΤ 345. Το νερό γενικά πρέπει να είναι καθαρό, διαυγές, γλυκό και πόσιμο. .

## 3.5.3. Διαφοροποίηση επιχρισμάτων

## 3.5.3.1.  Εσωτερικά τριφτά επιχρίσματα με τσιμεντοασβεστοκονίαμα.

Εσωτερικά επιχρίσματα προβλέπονται σε όλους τους εσωτερικούς χώρου κπλη των επιφανειών που θα επενδυθούν με πλακία πορσελάνης.  Θα κατασκευασθούν τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 150 Kg τσιμέντου σε τρεις στρώσεις. Το συνολικό πάχος της επίστρωσης θα είναι 2.0 - 2.5 εκατοστά.

## 3.5.3.2 Επιχρίσματα Ελαφρών Χωρισμάτων

Τα επιχρίσματα για τα ελαφρά χωρίσματα μπορεί να είναι τσιμεντοειδή επιχρίσματα με μεγάλη ρευστότητα ή ειδικά επιχρίσματα με οργανική βάση. Εφαρμόζονται με την παρεμβολή λεπτών μεταλλικών πλεγμάτων ή πλεγμάτων από υαλοΐνες για τη βελτίωση της πρόσφυσης και είναι πεταχτά ή τριφτά και εκτελούνται χειροκίνητα ή με μηχανή εκτόξευσης.

## 3,6.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

## 3,6.1.  Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης

Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής θα επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια, διαστάσεων 2020 εκ. τοποθετούμενα στο επίχρισμα με ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων, με αρμούς 1 χλστ. και αρμολογούμενα με το κατάλληλο υλικό αρμολόγησης. Η επένδυση θα φθάνει μέχρι το ύψος των 2,20 μέτρων.

## 3,7.	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

## 3,7.1.  Eπίστρωση με κεραμικά πλακίδια

Το δάπεδο του αποθηκευτικού χώρου επιστρώνεται με κεραμικά πλακίδια πρώτης ποιότητας.

Τα πλακίδια δαπέδου θα συγκολληθούν επάνω στο υπόστρωμα γκρο-μπετόν το οποίο θα διαστρωθεί με πολύ προσοχή έτσι ώστε να είναι πλήρως αλφαδιασμένο (μέγιστη ανεκτή απόκλιση 0.2%). Οι αρμοί σε όλα τα πλακίδια των δαπέδων θα είναι 5 χιλιοστά εκτός από αυτά των δαπέδων των χώρων υγιεινής που θα είναι 2 χιλιοστά. Η ευθυγραμμία και η ομοιομορφία στο πλάτος των αρμών θα εξασφαλίζονται με την τοποθέτηση πλαστικών σταυρών 5 και 2 χλστ αντίστοιχα.

Η συγκόλληση θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω στάδια:

Έλεγχος της επιπεδότητας του υποστρώματος γκρο-μπετόν.

Σχολαστικός καθαρισμός και πλύσιμο της επιφάνειας.

Διάστρωση διαλύματος κόλλας και νερού σε κατάλληλη αναλογία, κτένισμα με την αντίστοιχη κτένα (κτένα 1 εκατοστού για τα δάπεδα) και συγκόλληση των πλακιδίων. Όπου απαιτείται κοπή των πλακιδίων θα γίνεται προσεκτικά με τα κατάλληλα εργαλεία χωρίς ανωμαλίες.

Συγκόλληση των αντίστοιχων με τα πλακίδια ειδικών σοβατεπιών σε όλες τις ακμές πλην των χώρων υγιεινής.

Στους χώρους υγιεινής αντί για σοβατεπί θα χρησιμοποιηθεί ως πρώτο πλακίδιο παντού το πλακίδιο του δαπέδου.

Μετά το πλήρες στέγνωμα της κόλλας θα ακολουθήσει αρμολόγημα με κατάλληλο αρμοκονίαμα για όλα τα πλακίδια των δαπέδων των χώρων πλην αυτών των χώρων υγιεινής. Στους χώρους υγιεινής και στα δάπεδα και στους τοίχους, όπως επίσης και στα πλακίδια του πάγκου της κουζίνας για το αρμολόγημα θα χρησιμοποιηθεί εποξειδικό στεγανό υλικό. Μεταξύ πλακιδίων και ειδών υγιεινής οι αρμοί θα σφραγιστούν με σιλικονούχα μαστίχη βακτήριο-και μυκητοστατική. Μεταξύ πλακιδίων και κουφωμάτων οι αρμοί θα σφραγιστούν επίσης με σιλικονούχα μαστίχη.

## 3.7.2.   Μάρμαρα

Για τις επιστρώσεις του δαπέδου των προθαλάμων και του νέου wc χρησιμοποιούνται πλάκες πάχους 3 cm μαρμάρου εφάμιλλου του ήδη εφαρμοσμένου στον χώρο του κλιμακοστασίου.

## 3.8	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

## 3	.8.1 Γενικά

Οι επιχρισμένες εξωτερικές επιφάνειες θα χρωματιστούν λευκές.

Κατά την εκτέλεση των χρωματισμών θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προστατεύονται οι υπόλοιπες επιφάνειες του κτιρίου (δάπεδα, κουφώματα κτλ). Οι χρωματισμοί θα εκτελεστούν σε επιφάνειες τελείως ξηρές και καμία στρώση δεν θα εφαρμοστεί χωρίς να έχει στεγνώσει τελείως η προηγούμενη της.

## 3.8.2 Πλαστικά επί τοίχου

Οι εσωτερικές επιφάνειες θα χρωματιστούν με πλαστικό χρώμα χρώματος επιλογής του αναδόχου επάνω στο επίχρισμα αφού αυτές προετοιμαστούν ως εξής:

- λείανση της επιφάνειας των τοίχων από κάθε ανωμαλία με σπάτουλα

- ελαφρό τρίψιμο με υαλόχαρτο, καθαρισμός από τη σκόνη και τις σαθρές ουσίες και στοκάρισμα

- αστάρωμα με ειδικό αστάρι, σε 2 στρώσεις με τη χρήση πινέλου, ρολού ή βούρτσας

- ψιλοστοκάρισμα με καθαρό στόκο και επεξεργασία των ψιλοστοκαρισμένων επιφανειών με ειδική ψήκτρα (ξεσκονίστρα)

- εφαρμογή του πλαστικού χρώματος σε δύο στρώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα χρονικά διαστήματα μεταξύ της εφαρμογής του ασταριού και των 2 στρώσεων χρώματος.

## 3.8..	Χρωματισμός Γυψοσανίδων

Ο χρωματισμός γυψοσανίδων γίνεται σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ακρυλικού ή βινυλικού χρώματος μετά το τρίψιμο των επιφανειών με υαλόχαρτο ή χόρτινη βούρτσα, τον καθαρισμό τους από τη σκόνη και το αστάρωμα με ειδικό υλικό που μονώνει την επιφάνεια της γυψοσανίδας και εξουδετερώνει τη μεγάλη απορροφητικότητα της.

Θεσσαλονίκη, ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

| Οι Μελετητές της Δ/νσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων Λ. Τόπλη | Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών Κ. Μπελιμπασάκης | Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων Φ. Πολυμένη |
| --- | --- | --- |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ	1

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	1

1.1  Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης	1

2.1	 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ	1

2.1	Αρχιτεκτονική οργάνωση	1

2.2 	Βασικές επιλογές υλικών και τεχνικών κατασκευής	2

ANAΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	3

3.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ	3

3.2.	 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	3

3.2.1.	 Σκυρόδεμα C16/20	3

3.2.2.	 Σκυρόδεμα C12/15	3

3.3.3.	Ξυλότυποι	3

3.3.	ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ	3

3.3.1.	 Γενικά	3

3.3.2.	 Πλινθοδομές πάχους 1/2 πλίνθου	4

3.3.3.	 Ενισχυτικές ζώνες (σενάζ)	4

3.4. ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ	4

3.4.1. 	ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ	4

Λειτουργικές Απαιτήσεις	4

3.4.2	 ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ	5

3.4.2.1	 Γενικά	5

3.4.2.2	 Προετοιμασία	5

3.4.2.3	Σκελετός	5

3.5.	ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	6

3.5.1. Γενικά	6

3.5.2	Υλικά	6

3.5.2.1	Άμμος	6

3.5.2.2	Ασβέστης	7

3.5.2.3	Τσιμέντο	7

3.5.2.4	Νερό	7

3.5.3. Διαφοροποίηση επιχρισμάτων	7

3.5.3.1.  Εσωτερικά τριφτά επιχρίσματα με τσιμεντοασβεστοκονίαμα.	7

3.5.3.2 Επιχρίσματα Ελαφρών Χωρισμάτων	7

3,6.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7

3,6.1.  Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης	7

3,7.	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	7

3,7.1.  Eπίστρωση με κεραμικά πλακίδια	7

3.7.2.   Μάρμαρα	8

3.8	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	8

3	.8.1 Γενικά	8

3.8.2 Πλαστικά επί τοίχου	8

3.8..	Χρωματισμός Γυψοσανίδων	9