ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α’

Γενικά

- Είδος του έργου και χρήση αυτού:

«ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ »

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:         ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3. Αριθμός αδείας:

4 .Στοιχεία των κυρίων του έργου (καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό/αρχικούς ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια, αλλαγή στη συνολική ή στις επιμέρους ιδιοκτησίες):

| Ονοματεπώνυμο | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| --- | --- |

- Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ: Ε. Τόπλη

- Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης/αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | Διεύθυνση | Ημερ/νία αναπροσαρμογής |
| --- | --- | --- | --- |

ΤΜΗΜΑ Β’'

## ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Α . ΓΕΝΙΚΑ

Το έργο αφορά  στην εκτέλεση των εργασιών για την αλλαγή διαρρύθμισης των χώρων υγιεινής του δευτέρου ορόφου της κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Οι υπάρχοντες χώροι υγιεινής βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση κατασκευαστικά, κρίνεται όμως αναγκαία η αλλαγή διαρρύθμισης του χώρου, με στόχο τον αποκλεισμό της πρόσβασης από το εσωτερικό της αίθουσας καθώς η λειτουργία τους αποδείχθηκε ανεπιτυχής και την διαμόρφωση ενός συγκροτήματος με μοναδική είσοδο από το χώρο του κλιμακοστασίου. Επίσης προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας πρόσθετου αποθηκευτικού χώρου, έτσι ενόψει των αλλαγών ένα τμήμα των wc θα διαμορφωθεί σε αποθηκευτικό χώρο

.

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Οι επεμβάσεις που θα γίνουν για την ανάπλαση της περιοχής περιλαμβάνουν:

- Εγκατάσταση εργοταξίου

- Θα καθαιρεθούν οι εσωτερικές  τοιχοποιίες, η ψευδοροφή και τα δάπεδα. Θα διαμορφωθεί το άνοιγμα στον χώρο που βρίσκεται απέναντι στον χώρο των WC.

- Θα κατασκευαστούν οι εσωτερικές τοιχοποιίες των χώρων υγιεινής.

- Θα γίνει η προετοιμασία των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης και η τοποθέτηση των σωληνώσεων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

- Θα τοποθετηθούν  λαμπάδες και ψευτόκασες και θα επιχριστούν οι τοιχοποιίες.

- Θα κατασκευαστούν οι ψευδοροφές και το τμήμα τοίχου γυψοσανίδας στην είσοδο των χώρων των WC.

- Θα γίνει η επένδυση με τα πλακίδια πορσελάνης.

- Θα τοποθετηθούν τα δάπεδα (μάρμαρα, πλακάκια)

- Θα τοποθετηθούν τα κουφώματα

- Θα ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του υδραυλικού εξοπλισμού και των Η/Μ εγκαταστάσεων

- Λοιπές εργασίες-τελειώματα

- Παραδοχές μελέτης

Α. ΥΛΙΚΑ

| 2.Α.01 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.Α.02 |  |  |
| 2.Α.03 |  |  |
| 2.Α.04 |  |  |
| 2.Α.05 |  |  |
| 2.Α.06 |  |  |
| 2.Α.07 |  |  |
| 2.Α.08 |  |  |
| 2.Α.09 |  |  |
| 2.Α.10 |  |  |

Β. ΕΔΑΦΟΣ

| 2.Β.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.Β.2 |  |  |
| 2.Β.3 |  |  |
| 2.Β.4 |  |  |

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| 2.Γ.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.Γ.2 |  |  |
| 2.Γ.3 |  |  |
| 2.Γ.4 |  |  |

Δ. ΦΟΡΤΙΑ

| 2.Δ.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.Δ.2 |  |  |
| 2.Δ.3 |  |  |
| 2.Δ.4 |  |  |

- «Ως κατεσκευάσθη» σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων

# ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΜΗΜΑ Γ’

Επισημάνσεις

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές/επισκευαστές του.

Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:

- Θέσεις δικτύων

- Ύδρευσης

- Ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης)

- Λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών)

- Σημεία των κεντρικών διακοπτών

Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούμενης παραγράφου 1.

- Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο

- Αμίαντος και προϊόντα ατμού

- Υαλοβάμβακας

- Πολυουρεθάνη

- Πολυστερίνη

- Άλλα υλικά

- Άλλες ζώνες κινδύνου

- Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία

(για λόγους π.χ. εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτων κ.λπ.)

ΤΜΗΜΑ Δ’

## Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία

(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής κ.λπ. - καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών).

ΤΜΗΜΑ Ε’

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών του