ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι ο έλεγχος της στατικής επάρκειας του υφιστάμενου διατηρητέου κτιρίου των Σφαγείων. Ο χώρος του διατηρητέου κτιρίου λειτούργησε ως σφαγείο από την κατασκευή του, μέχρι το σεισμό της 20ης Ιουνίου 1979 όπου υπέστη αρκετά σοβαρές ζημιές, διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία του και η Υ.Α.Σ.Β.Ε. ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης. Τον Ιούνιο του 1980 οι εργασίες περαιώθηκαν και το σφαγείο άρχισε πάλι να λειτουργεί μέχρι το Δεκέμβριο του 1988. Το 1989, ο Δήμος Θεσσαλονίκης διερεύνησε τη δυνατότητα δημιουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων στο χώρο των σφαγείων, επειδή όμως οι ανάγκες για χώρους άθλησης στην πόλη ήταν πιεστικές πρότεινε, μέχρι την εκπόνηση μίας τέτοιας μελέτης, ήπιες επεμβάσεις, οι οποίες και τελικά πραγματοποιήθηκαν. Σήμερα προτείνουμε τη συνέχιση της χρήσης του εσωτερικού χώρου του κτιρίου ως πολυχώρου αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων με κάποιες αλλαγές στην εσωτερική του διαμόρφωση.

Η αλλαγή χρήσης του κτιρίου από σφαγείο σε χώρο άθλησης (και της παρακείμενης προσθήκης σε αποδυτήρια) το 1989 έγινε χωρίς έκδοση οικοδομικής αδείας. Συνυπολογίζοντας την αύξηση της σπουδαιότητας του κτιρίου, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι στατικής επάρκειας του κτιρίου από εξειδικευμένο πολιτικό μηχανικό με εμπειρία σε μελέτες αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων.

Θα γίνει στατική επίλυση του κτιρίου (θεμελίωση-ανωδομή-στέγη) με τις διατάξεις του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (Ε.Α.Κ.) του 1985 και τον συντελεστή σπουδαιότητας που ίσχυε τότε, δηλαδή Κ=1.5, και αποτύπωση των στοιχείων του ξυλοτύπου του υπάρχοντα φέροντα οργανισμού όπου ενδεχομένως διαφοροποιούνται από τα υπάρχοντα σχέδια αποτύπωσης της επέμβασης της Υ.Α.Σ.Β.Ε., ενώ τα στοιχεία της διερεύνησης του κτιρίου και των υφιστάμενων ενισχύσεων θα γίνουν με μεθόδους, όπως π.χ.: ανασκαφή θεμελίωσης, κρουσιμετρήσεις, λήψη δοκιμίων τοιχοποιίας και μπετόν καθώς και όλων των φερόντων διατομών, μαγνητογραφίες σιδηρού οπλισμού, τοποθέτηση ικριώματος για τη διερεύνηση των διατομών και λοιπών στοιχείων της στέγης, κ.α. Θα ληφθεί υπόψη η παλαιότητα του κτιρίου, η διαφοροποίηση των υλικών δόμησής του και η απομένουσα φέρουσα ικανότητά τους, οι επεμβάσεις στερέωσης της ΥΑΣΒΕ (με το σεισμικό συντελεστή και τις υπολογιστικές παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν τότε), και κυρίως η παράδοσή του σε χρήση ως πολυχώρου εκδηλώσεων και συνάθροισης κοινού, που αυξάνει την κατηγορία σπουδαιότητας του κτιρίου. Σε περίπτωση ανάγκης ενισχυτικών επεμβάσεων, αυτές θα είναι ήπιες και θα υπολογιστούν ώστε να ικανοποιούν τις σημερινές διατάξεις, ενώ θα συνυπολογιστούν και οι επεμβάσεις στερέωσης της Υ.Α.Σ.Β.Ε. του 1979. Η ολοκληρωμένη πρόταση ενίσχυσης θα περιλαμβάνει το τεύχος υπολογισμών και τον ξυλότυπο του νέου φέροντα οργανισμού με τις ενισχύσεις και θα προωθηθεί από τον μελετητή στις Εφορίες Μνημείων που είναι αρμόδιες για την έγκρισή της, καθώς και τη Δ/νση Πολεοδομίας Θεσ/νίκης.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

Τα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία βρίσκονται σε οικόπεδο με έκταση 9937,76 μ2 που βρίσκεται μεταξύ των οδών Λητούς-26ης Οκτωβρίου-Αχελώου και όρια χειμερίου κύματος (αρχικά, σήμερα βρίσκεται στην θέση αυτή η 6η αποβάθρα του λιμανιού).

Οι εγκαταστάσεις των Παλαιών Δημοτικών Σφαγείων σήμερα αποτελούνται από το κυρίως Διατηρητέο κτίριο, του οποίου η ανέγερση τοποθετείται στις αρχές του 20ου αιώνα, ένα κτίριο προσθήκης βοηθητικών χρήσεων, εφαπτόμενο σ’ αυτό στη δυτική πλευρά, το οποίο κατασκευάστηκε τμηματικά, υποστηρικτικά στις χρήσεις  που φιλοξενούσε το Διατηρητέο κτίριο και από ένα νεότερο κτίριο προοριζόμενο για κρεωσκοπικό θάλαμο εμβαδού 720 m2 (με αριθμό οικ. Αδείας 394/13-5-1967).

Τα σφαγεία ξεκίνησαν να λειτουργούν αμέσως μετά την κατασκευή τους, αδιαλείπτως μέχρι  το σεισμό της 20ης Ιουνίου 1979 όπου το κυρίως κτίριο των σφαγείων που έχει ήδη φθαρεί αρκετά από την επιβαρημένη του χρήση, υπέστη σοβαρές ζημιές και ανέλαβε η Υ.Α.Σ.Β.Ε. να τις αποκαταστήσει. Εκπονήθηκε μελέτη αποκατάστασης και διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία των σφαγείων μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές. Τον Ιούνιο του 1980 το έργο της αποκατάστασης των ζημιών περαιώνεται και το έργο παραλαμβάνεται από την Υ.Α.Σ.Β.Ε.

Οι επεμβάσεις έγιναν εσωτερικά και σεβάστηκαν πλήρως τις εξωτερικές όψεις του κτιρίου. Εσωτερικά κατασκευάστηκαν κολώνες και δοκός στο ύψος της στήριξης της στέγης από οπλισμένο σκυρόδεμα. Εκατέρωθεν των δύο εισόδων οι πεσσοί ενισχύθηκαν εξωτερικά με μανδύες από σκυρόδεμα. Μία επιπλέον στήριξη των υπέρθυρων έγινε εσωτερικά. Συνολικά εκτός από τις ενισχύσεις με σκυρόδεμα έγιναν αρμολογήσεις και επίχριση του κτιρίου.

Μετά την αποκατάσταση των ζημιών τα σφαγεία αρχίζουν και πάλι να λειτουργούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 1988 οπότε κρίνεται ασύμφορη πλέον  η λειτουργία τους και σταματά οριστικά.

Ένα χρόνο μετά την διακοπή της λειτουργίας των σφαγείων, το 1989, ο Δήμος Θεσσαλονίκης διερευνά τη δυνατότητα δημιουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων στο χώρο των σφαγείων. Η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού προτείνει να γίνει μία ολοκληρωμένη μελέτη που θα αφορά αφενός στην αποκατάσταση του παλιού κτιρίου και αφετέρου στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου σε συνδυασμό με τη δημιουργία νέων κτιρίων. Επειδή όμως οι ανάγκες για χώρους άθλησης στην πόλη είναι πιεστικές προτείνει μέχρι την εκπόνηση μίας τέτοιας μελέτης ήπιες επεμβάσεις, οι οποίες και τελικά πραγματοποιήθηκαν.

Κατεδαφίστηκαν όλα τα πρόχειρα κτίρια που είχαν κατασκευαστεί στη διάρκεια των χρόνων λειτουργίας των σφαγείων και εφάπτονται στο κυρίως κτίριο, εκτός του κρεωσκοπικού θαλάμου και του κτιρίου προσθήκης δυτικά του διατηρητέου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε αποδυτήρια και αποθήκες.

Στο κυρίως κτίριο, αφού απομακρύνθηκε ο εξοπλισμός των σφαγείων και ανακαινίστηκε εσωτερικά, εγκαταστάθηκε ένα γήπεδο μπάσκετ με κερκίδες στις δύο άκρες του, μία πίστα αναρρίχησης στη δυτική άκρη του (η οποία δεν έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα) και ξύλινες κερκίδες στην ανατολική πλευρά. Σε αυτήν τη φάση αντικαταστάθηκε και η παλαιά λαμαρίνα της στέγης με νέα τραπεζοειδή γαλβανιζέ.

Μετά τις εργασίες  πού είχαν πραγματοποιηθεί από την Υ.Α.Σ.Β.Ε. για την αποκατάσταση του κτιρίου και από το Δήμο Θεσσαλονίκης το 1989 για την μετατροπή του σε αθλητικό κέντρο, το κτίριο μέχρι σήμερα έχει υποστεί φθορές τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά με αποτέλεσμα οι συνθήκες λειτουργίας του να μην είναι οι ενδεδειγμένες.

Ο χώρος της παλαιάς προσθήκης που βρίσκεται σε επαφή με το διατηρητέο, διαμορφώθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης το 1989 για τη μετατροπή του κτιρίου σε αθλητικό κέντρο, και περιλαμβάνει αποδυτήρια, WC, ντουζ, αποθήκη και λεβητοστάσιο.

3.  ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Το κτίριο των Σφαγείων ανήκει στην κατηγορία των βιομηχανικών κτιρίων των αρχών του 20ου αιώνα. Πρόκειται για επίμηκες ισόγειο κτίριο διαστάσεων (εξωτερικής τοιχοποιίας) 60,06x19,22μ, εκλεκτικιστικής μορφής με πανομοιότυπες ανά δύο τις απέναντι όψεις του. Στο κέντρο των επίμηκων όψεων ο επιβλητικός πυλώνας της εισόδου με ύψος 12,60 μ. αποτελεί τον κατακόρυφο άξονα της σύνθεσης. Δώδεκα παραστάδες διαιρούν τη βόρεια και νότια όψη του κτιρίου δημιουργώντας φατνώματα για ισάριθμα ανοίγματα (παράθυρα με ελαφρά καμπύλα ανώφλια), τριπλό κλειδί στο κέντρο και οριζόντια συνεχόμενη ταινία που περιβάλλει το κτίριο, ενώ στην ποδιά του παραθύρου υπάρχει βαθμιδωτή τριπλή κορνίζα που διακόπτεται από τις παραστάδες. Παρακάτω από την ποδιά στο κέντρο σχηματίζεται το σχήμα του σταυρού με τούβλο έξεργο. Η επιφάνεια αυτή, καθώς και η βάση της παραστάδας ήταν επιχρισμένη με πεταχτό επίχρισμα, ενώ οι υπόλοιπες επιφάνειες με λείο.

Η ανατολική όψη, συμμετρική της δυτικής (η οποία όμως καλύπτεται από μεταγενέστερες προσθήκες), αναπτύσσεται συμμετρικά με άξονα την πόρτα που την πλαισιώνουν στενόμακρα παράθυρα που ακολουθούνται από κανονικά ανοίγματα.

Το κτίριο καλύπτεται με τετράριχτη στέγη, η οποία έχει πολλές ιδιαιτερότητες στην κατασκευή της.

Στο εσωτερικό του κτιρίου οι επιφάνειες των τοίχων είναι επίπεδες, επιχρισμένες και χρωματισμένες. Οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα που έκανε η Υ.Α.Σ.Β.Ε. για τη στερέωση του κτιρίου αλλοίωσαν τις εσωτερικές όψεις.

3.1	Υλικά κατασκευής

Οι φέρουσες τοιχοποιίες του κτιρίου είναι κατασκευασμένες από λιθοδομή πάχους 70 εκ. και εδράζονται σε θεμέλια από λαξευμένους ασβεστολιθικούς λίθους. Οι υπόλοιποι λίθοι των τοίχων είναι οι χαρακτηριστικοί γκριζοπράσινοι της περιοχής της Θεσσαλονίκης και είναι σχεδόν πάντα ακανόνιστης μορφής λόγω της σκληρότητας τους. Το ύψος της περιμετρικής τοιχοποιίας είναι περίπου 5,50μ. Τα συμπαγή τούβλα που χρησιμοποιούνται ως ενίσχυση της λιθοδομής (σενάζ) ή ως διακοσμητικά εμφανή στοιχεία έχουν διαστάσεις 7x9x19. Από κάτω προς τα επάνω οι τοίχοι στα φατνώματα των παραθύρων είναι κατασκευασμένοι ως εξής:

- 25 εκ. πάνω από το έδαφος οι θεμέλιοι λίθοι

- 60 εκ. λιθοδομή

- 16 εκ. δύο σειρές συμπαγείς οπτόπλινθοι (σενάζ)

- 45 εκ. λιθοδομή

- Τρεις σειρές συμπαγείς οπτόπλινθοι που η κάθε μία προεξέχει 3 εκ. της υποκείμενης και 20 εκ. λίθοι που δημιουργούν τη ζώνη κάτω από τα παράθυρα.

- Η περιμετρική ταινία των παραθύρων είναι κατασκευασμένη από οπτόπλινθους επιχρισμένους. Τα δύο τετράγωνα τμήματα δεξιά και αριστερά των παραθύρων μεταξύ των οριζοντίων τμημάτων της ταινίας αυτής είναι από εμφανές τούβλο.

- Πάνω από τα παράθυρα μέχρι το τελείωμα του τοίχου κάτω από την περιμετρική βαθμιδωτή ζώνη υπάρχουν έξι σειρές εμφανή τούβλα.

- Οι παραστάδες των παραθύρων είναι κατασκευασμένες με τον ίδιο τρόπο με τους τοίχους (λιθοδομή, σενάζ από συμπαγή τούβλα), ενώ οι γωνίες διαμορφώνονται από τούβλα, όπως επίσης και η επίστεψή τους.

- Οι διακοσμητικές ροζέτες στην απόληξη των παραστάδων είναι λαξευμένη πέτρα που στηρίζεται σε βάση από τούβλα.

Στις δύο στενές πλευρές του κτιρίου η κεντρική πόρτα με τα δύο στενά παράθυρα δεξιά και αριστερά πλαισιώνονται από παραστάδες διαφορετικού βάθους από εμφανές τούβλο και μαρμάρινα ανάγλυφα κιονόκρανα. Από την ποδιά των στενών παραθύρων και πάνω όλες οι επιφάνειες είναι από εμφανές τούβλο, ενώ η κάτω ζώνη είναι επιχρισμένη.

3.2	Περιγραφή κουφωμάτων

Τα υαλοστάσια των μεγάλων παραθύρων είναι κατασκευασμένα από σιδερένια προφίλ 25x25x3,5 χιλ. που δημιουργούν έναν κάναβο 8x7 μέσα στον οποίο είναι τοποθετημένα με στόκο τζάμια πάχους 3 χιλ. Τα μεσαία τμήματα του κανάβου (4 οριζόντια x 5 κατακόρυφα) αποτελούν δίφυλλο ανοιγόμενο παράθυρο.

Τα στενά παράθυρα δεξιά και αριστερά των εισόδων στην ανατολική και δυτική όψη είναι κατασκευασμένα με τον ίδιο τρόπο με κάναβο 3x7 και μονόφυλλο ανοιγόμενο τμήμα 2x7, με κιγκλίδωμα στην εξωτερική τους πλευρά.

Στους κεντρικούς πυλώνες πάνω από το πρέκι των εισόδων είναι τοποθετημένο υαλοστάσιο ίδιας κατασκευής με αυτό των παραθύρων με κάναβο 8x6 στο παραλληλόγραμμο τμήμα τους και 8x5 στο τοξωτό.

3.3	Περιγραφή στέγης

Το κτίριο καλύπτεται με τετράριχτη στέγη που καλύπτει άνοιγμα 18,20 μ και  η οποία έχει πολλές ιδιαιτερότητες στην κατασκευή της. Στους δύο κεντρικούς άξονες του κτιρίου δημιουργείται προεξοχή της στέγης που δημιουργεί σταυρό σε ύψος 2,00 μ ψηλότερα από τον κορφιά. Στο διαμήκη άξονα υπάρχουν οριζόντιες περσίδες από στραντζαριστή λαμαρίνα που εξυπηρετούσαν τον αερισμό του χώρου. Στον εγκάρσιο άξονα, τα πλαϊνά της κατασκευής καλύπτονται από λαμαρίνα και η κατασκευή καταλήγει στα αετώματα των κεντρικών πυλώνων εισόδου.

Ο σκελετός της στέγης αποτελείται από μη τυποποιημένες μεταλλικές διατομές διπλού Ταυ (ύψους 250 mm) που αποτελούν το βασικό ζευκτό και τεγίδες από μικρότερη διατομή διπλού Ταυ (ύψους 100mm). Το βασικό πλαίσιο έχει ελκυστήρα από μασίφ κυκλική διατομή (στο κέντρο Φ50 και στις δύο άκρες Φ30), ο οποίος αναρτάται από το ζύγωμα με σφυρήλατη ανάρτηση από το κέντρο του και με ντίζα από τον κορφιά. Η προεξοχή δημιουργείται από ζευκτό μικρότερης διατομής διπλού Ταυ (ύψους 180mm) το οποίο στηρίζεται επάνω στο βασικό ζευκτό. Όλοι οι κόμβοι σύνδεσης (με εξάγωνα μπουλόνια) και οι αντιστηρίξεις έχουν μία ιδιαίτερη τεχνοτροπία. Η παραπάνω περιγραφή τεκμηριώνει και την παλαιότητα της στέγης (λόγω των σιδηρών διατομών και της τεχνοτροπίας των συνδέσεων).

Η λαμαρίνα της επικάλυψης είναι καινούρια τραπεζοειδής γαλβανιζέ, η οποία αντικατέστησε πλήρως την παλιά και όλες τις μεταγενέστερες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια επισκευών.

  - Παθολογία

Στις εξωτερικές όψεις του κτιρίου παρατηρείται πτώση του επιχρίσματος σε εκτεταμένες περιοχές, με συνέπεια να φαίνονται ξεκάθαρα όλα τα υλικά κατασκευής και να είναι εκτεθειμένα στις καιρικές μεταβολές, γεγονός αρνητικό για την κατάσταση του κτιρίου. Ιδιαίτερα η νότια όψη (προς τη θάλασσα) έχει υποστεί μεγάλες φθορές και αλλοιώσεις λόγω της γειτνίασής της με τη θάλασσα. Κάτω από τα παράθυρα λείπουν τελείως τα επιχρίσματα και έχουν αποκαλυφθεί οι λιθοδομές. Υπάρχουν επίσης αλλοιώσεις προεξοχών και διακοσμητικών στοιχείων από παλαιότερες επισκευές.

Τα επιχρίσματα στις παραστάδες και στις εσοχές του τοίχου στο ύψος των παραθύρων είναι αποσαθρωμένα σε πολλά σημεία ενώ σε άλλα έχουν αποκολληθεί πλήρως.

4.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

4.1	Αντικείμενο μελέτης

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο έλεγχος στατικής επάρκειας του κτιρίου από εξειδικευμένο πολιτικό μηχανικό με εμπειρία σε μελέτες αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων, με την εκπόνηση στατικής μελέτης που θα περιλαμβάνει: στατική επίλυση του κτιρίου (θεμελίωση-ανωδομή-στέγη) με τις διατάξεις του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (Ε.Α.Κ.) του 1985 και τον συντελεστή σπουδαιότητας που ίσχυε τότε, δηλαδή Κ=1.5 και πλήρη σειρά σχεδίων αποτύπωσης των στοιχείων του ξυλοτύπου του υπάρχοντα φέροντα οργανισμού όπου ενδεχομένως διαφοροποιούνται από τα υπάρχοντα σχέδια αποτύπωσης της επέμβασης της Υ.Α.Σ.Β.Ε., ενώ τα στοιχεία της διερεύνησης του κτιρίου και των υφιστάμενων ενισχύσεων θα γίνουν με μεθόδους, όπως π.χ.: ανασκαφή θεμελίωσης, κρουσιμετρήσεις, λήψη δοκιμίων τοιχοποιίας και μπετόν καθώς και όλων των φερόντων διατομών, μαγνητογραφίες σιδηρού οπλισμού, τοποθέτηση ικριώματος για τη διερεύνηση των διατομών και όλων των στοιχείων της στέγης, κ.α. Θα ληφθεί υπόψη η παλαιότητα του κτιρίου, η διαφοροποίηση των υλικών δόμησής του και η απομένουσα φέρουσα ικανότητά τους, οι επεμβάσεις στερέωσης της ΥΑΣΒΕ (με το σεισμικό συντελεστή και τις υπολογιστικές παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν τότε), και κυρίως η παράδοσή του σε χρήση ως πολυχώρου εκδηλώσεων και συνάθροισης κοινού, που αυξάνει την κατηγορία σπουδαιότητας του κτιρίου.

Σε περίπτωση ανάγκης ενισχυτικών επεμβάσεων, αυτές θα είναι ήπιες και θα υπολογιστούν ώστε να ικανοποιούν τις σημερινές διατάξεις, ενώ θα συνυπολογιστούν και οι επεμβάσεις στερέωσης της ΥΑΣΒΕ του 1979. Η ολοκληρωμένη πρόταση ενίσχυσης θα περιλαμβάνει το τεύχος υπολογισμών και πλήρη σειρά σχεδίων του ξυλοτύπου του νέου φέροντα οργανισμού και θα προωθηθεί από τον μελετητή στις Εφορίες Μνημείων που είναι αρμόδιες για την έγκρισή της, καθώς και τη Δ/νση Πολεοδομίας Θεσ/νίκης.

  - Παραδοτέα

    -   Τεύχος στατικών υπολογισμών του κτιρίου (θεμελίωση-ανωδομή-στέγη) με όλες τις παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη κατά την επίλυση. Κατά την επίλυση θα ληφθεί υπόψη η επέμβαση της Υ.Α.Σ.Β.Ε. (1979), η διαφοροποίηση των υλικών του κτιρίου, η παλαιότητά του, η αλλαγή του συντελεστή σπουδαιότητας και όλες οι διατάξεις του αντισεισμικού κανονισμού του 1985.

- Στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα του κτιρίου και τις εργαστηριακές μεθόδους, όπως π.χ.: από ανασκαφή θεμελίωσης, κρουσιμετρήσεις, λήψη δοκιμίων τοιχοποιίας και μπετόν καθώς και όλων των φερόντων διατομών, μαγνητογραφίες σιδηρού οπλισμού κ.ά.

- Πλήρης σειρά σχεδίων σε κλίμακα 1:50 του υπάρχοντος φέροντα οργανισμού, όπου ενδεχομένως διαφοροποιούνται από τα υπάρχοντα σχέδια αποτύπωσης της επέμβασης της Υ.Α.Σ.Β.Ε., που θα περιλαμβάνουν και λεπτομέρειες διατομών σε κλίμακα 1:20.

    - Σε περίπτωση ανάγκης ενισχυτικών επεμβάσεων, αυτές που θα προταθούν από τον μελετητή θα είναι ήπιες και θα ικανοποιούν τις σημερινές διατάξεις του Αντισεισμικού Κανονισμού, ενώ θα συνυπολογιστούν και οι επεμβάσεις στερέωσης της ΥΑΣΒΕ του 1979. Παραδοτέα θα είναι:

- Το τεύχος στατικών υπολογισμών του κτιρίου (θεμελίωση-ανωδομή-στέγη) με τις επεμβάσεις που προτείνονται, με όλες τις παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη κατά την επίλυση. Κατά την επίλυση θα ληφθεί υπόψη η επέμβαση της Υ.Α.Σ.Β.Ε. (1979), η διαφοροποίηση των υλικών του κτιρίου, η παλαιότητά του, η αλλαγή του συντελεστή σπουδαιότητας και όλες οι διατάξεις του σημερινού αντισεισμικού κανονισμού.

- Πλήρης σειρά σχεδίων του νέου φέροντα οργανισμού (με τις επεμβάσεις) σε κλίμακα 1:50, που θα περιλαμβάνουν και λεπτομέρειες διατομών σε κλίμακα 1:20.

- Τεχνική περιγραφή της εφαρμογής των ήπιων επεμβάσεων και πλήρη σειρά κατασκευαστικών σχεδίων.

- Προδιαγραφές υλικών επέμβασης.

- Αναλυτικό τιμολόγιο υλικών και εργασιών.

- Προϋπολογισμός.

| Η Συντάξασα Μ. Κεραμάρη | Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχιτεκτονικών Μελετών Κ. Μπελιμπασάκης | Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων Φ. Πολυμένη |
| --- | --- | --- |