ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:«Αναβάθμιση οδικού άξονα Αγ. Δημητρίου

Γ΄ Φάση – Τμήματα Θ, Ι, Κ, Λ, Μ –»

ΔΑΠΑΝΗ: 1.290.000,00 €

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2012

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: Α02 / 2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Γενικά

Το έργο αφορά την ανακατασκευή των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της  οδού Αγίου Δημητρίου, στο τελευταίο τμήμα της οδού μήκους περίπου 840 μ. (η υπόλοιπη έχει ανακατασκευαστεί σε 2 προηγούμενες φάσεις), από την οδό Ίωνος Δραγούμη έως την οδό Λαγκαδά και περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό της κυκλοφορίας αυτοκινήτων και πεζών και την αναδιάρθρωση των στοιχείων εξοπλισμού.

Στόχος του έργου είναι να αναβαθμιστεί αισθητικά ο άξονας της οδού Αγίου Δημητρίου, να εξασφαλιστεί καθ΄ όλο το μήκος επέμβασης άνετη και ασφαλής κυκλοφορία πεζών και να διευκολυνθεί η εμπορική δραστηριότητα που υφίσταται κατά μήκος του άξονα.

- Υφιστάμενη κατάσταση

Η οδός  Αγίου Δημητρίου  αποτελεί ένα από τους κύριους άξονες κυκλοφορίας  της πόλης με μία κατεύθυνση από τα Δυτικά προς τα Ανατολικά. Εξαιρετική είναι η σημασία της για το κυκλοφοριακό δίκτυο λόγω της γραμμικής διάρθρωσης της πόλης και της μονόδρομης κίνησης της όπως και των παράλληλων δρόμων σ’ αυτή. Αποτέλεσμα είναι ο μεγάλος φόρτος που δέχεται καθημερινά από ιδιωτικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα μεταφορών, αστικά λεωφορεία και ΤΑΞΙ.

Ταυτόχρονα η οδός Αγίου Δημητρίου αποτελεί εμπορικό άξονα καθώς οι οικοδομές στεγάζουν καταστήματα λιανικού εμπορίου και υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τέλος, σ΄ όλη την έκταση φιλοξενούν χρήση κατοικίας στους ορόφους. Η συσσώρευση όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων προσελκύει αυξημένο αριθμό πεζών, ενώ παρατηρείται ιδιαίτερο πρόβλημα παράνομης στάθμευσης καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας για φορτοεκφόρτωση.

Το πλάτος των πεζοδρομίων κυμαίνεται από 1.70 μ. έως 3.90μ. ενώ το σημερινό καθαρό πλάτος οδοστρώματος κυμαίνεται από 14.00 μ. έως 18.50 μ. και περιλαμβάνει τρεις λωρίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων και στάθμευση εκατέρωθεν του δρόμου. Παρατηρείται συχνά  το φαινόμενο μόνιμης στάθμευσης στη μία πλευρά της οδού.

Η τελική επίστρωση των πεζοδρομίων μέχρι σήμερα έχει γίνει με κοινές πλάκες τσιμέντου χρώματος γκρι 50Χ50 εκ. Λόγω των αλλεπάλληλων ανακατασκευών και φθορών τα πλακόστρωτα παρουσιάζουν μια εικόνα ανομοιομορφίας και ακαλαισθησίας. Τα κράσπεδα της οδού είναι τσιμεντένια.

Η υποδομή των πεζοδρομίων περιλαμβάνει διάφορα δίκτυα κοινωφελών οργανισμών (ΕΥΑΘ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, Δημοτικός φωτισμός) και τα αντίστοιχα φρεάτια.

Τα ‘’ στοιχεία ‘’ αστικού εξοπλισμού που καταγράφονται κατά μήκος των πεζοδρομίων είναι τα εξής μόνιμα: αναπηρικά περίπτερα, δενδροδόχοι, κάδοι, καλάθια απορριμμάτων, πινακίδες τροχαίας, πινακίδες σήμανσης οδού, στύλοι ηλεκτροφωτισμού, στύλοι ΔΕΗ, κιβώτια ΟΤΕ, γραμματοκιβώτια  ΕΛΤΑ, φωτεινοί σηματοδότες, εμπόδια στάθμευσης, τηλεφωνικοί θάλαμοι, προκατασκευασμένες ζαρντινιέρες, σήμανση πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων, διαφημιστικές πινακίδες και stands καταστημάτων. Εξάλλου ένα τμήμα πεζοδρομίου καταλαμβάνεται παράνομα από εμπορεύματα (από λάστιχα αυτοκινήτων  ως οπωρολαχανικά)

Η γενική εντύπωση είναι ενός δρόμου χωρίς χαρακτήρα, με άναρχη στάθμευση και οχήματα παντού, με δυσχερή την κίνηση των πεζών, λόγω των πολλαπλών εμποδίων που συναντά κανείς στην όδευση.

- Γενικές αρχές προτεινόμενης διαμόρφωσης

Με δεδομένη την υφιστάμενη κατάσταση της κυκλοφορίας των πεζών και των αυτοκινήτων, η μελέτη ξεκίνησε με την επαναχάραξη της οδού και των πεζοδρομίων. Συγκεκριμένα, στο μεγαλύτερο τμήμα κρατήθηκε σταθερό ελάχιστο πλάτος οδοστρώματος 10 μ, με πιο ευθυγραμμισμένη χάραξη, διατηρώντας τον αριθμό των λωρίδων κυκλοφορίας σε τρεις. Δημιουργούνται δύο ζώνες εκατέρωθεν του οδοστρώματος για χώρο στάθμευσης, δίνοντας το υπόλοιπο στο πλάτος του πεζοδρομίου.

Στις δύο πλευρές που και σήμερα σταθμεύουν αυτοκίνητα διατηρούνται οι ζώνες στάθμευσης σε διαμορφωμένες εσοχές αφού διαπλατύνονται τα πεζοδρόμια στην αρχή και στο τέλος κάθε οικοδομικού τετραγώνου.

Σαν γενική αρχή για τον επανασχεδιασμό των πλακόστρωτων της οδού τέθηκε η επιλογή ενός συνεχούς μοτίβου που να ‘’ τρέχει ‘’ κατά μήκος των πεζοδρομίων ώστε να προκύπτει  το ίδιο αισθητικό αποτέλεσμα και παρόμοια αντίληψη σ΄ όλη την έκταση του διαμορφούμενου χώρου, με στόχο να μετριάζονται οι διαφοροποιήσεις που αφορούν το πλάτος και το σχήμα των πεζοδρομίων.

Προβλέπονται διαπλατύνσεις πεζοδρομίων εκατέρωθεν του οδικού άξονα στις συμβολές του με τις κάθετες οδούς, στα σημεία όπου τοποθετούνται κάδοι απορριμμάτων, ράμπες εισόδων καθώς και διαβάσεις πεζών καθορίζοντας τις θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και διευκολύνοντας ταυτόχρονα την κίνηση των πεζών.

Τέλος προβλέπεται η αναβάθμιση της ποιότητας του φωτισμού της οδού με τοποθέτηση νέων φωτιστικών (ιστοί και φωτιστικά σώματα) ανά 30,00 μ. περίπου, εκατέρωθεν της οδού. Στο σύνολο της οδού προτείνονται μονά φωτιστικά ενώ σε σημεία ιδιαίτερων απαιτήσεων τοποθετούνται διπλά φωτιστικά σώματα που εναρμονίζονται στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον και ανταποκρίνονται σε υψηλές απαιτήσεις αισθητικής και ποιότητας.

Όσον αφορά τέλος το φυτικό δυναμικό της οδού, αυτό διατηρείται και προστατεύεται με ειδικές δενδροδόχους που γίνονται στοιχεία του μοτίβου πλακοστρώσεως της οδού.

4. Ειδικά στοιχεία διαμόρφωσης

4.1 Δενδροδόχοι

Η δενδροδόχος ορίζεται περιμετρικά από πλάκες μαρμάρου, έχει διάσταση 1,60Χ1,60μ., ώστε να είναι πολλαπλάσια των πλακών τσιμέντου και μαρμάρου που καθορίζουν το μοτίβο της πλακόστρωσης. Για τον λόγο αυτό τα υφιστάμενα δένδρα βρίσκονται σε τυχαία θέση ως προς το κέντρο της δενδροδόχου. Η επιφάνειά της κατασκευάζεται από τσιμεντένιους κυβόλιθους  διαστάσεων 10,00Χ10,00Χ6 εκ. αφήνοντας γύρω από τον κορμό του δένδρου καθαρή επιφάνεια διαστάσεων 80Χ80 εκ.

4.2. Κάδοι απορριμμάτων

Η θέση των κάδων απορριμμάτων, επανεξετάστηκε και αποφασίστηκε σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας και τον Ο.Τ.Α.

Ως βέλτιστη λύση θεωρήθηκε η τοποθέτησή τους σε διαπλατύνσεις όπου τοπικά σχηματίζεται εσοχή για έναν ή δύο κάδους, στην πλευρά της οδού που προτείνονται διαπλατύνσεις πεζοδρομίων.	Όσον αφορά το τμήμα στο οποίο δεν ήταν δυνατό να γίνουν διαπλατύνσεις στα πεζοδρόμια, οι κάδοι τοποθετούνται σε ειδικής μορφής απότμηση του πεζοδρομίου.

4.3. Ράμπες Α.Μ.Ε.Α.

Μέσα στην ‘’ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών’’ οργανώνονται και κατασκευάζονται οι ράμπες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ με μέγιστη κλίση 5% και επιστρώνονται με τσιμεντένιους κυβόλιθους  διαστάσεων 10,00Χ10,00Χ6 εκ. σε υπόβαση από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Στο τέλος της ράμπας, κατά μήκος του κρασπέδου τοποθετείται μια ζώνη 40 εκ. φάρδους, από τσιμεντόπλακες ειδικής ανάγλυφης επιφάνειας, τύπου «κίνδυνος» όδευσης τυφλών.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι πρέπει να προσεχθεί κατά την κατασκευή η διαμόρφωση των γωνιών όπου λόγω στενού πλάτους του πεζοδρομίου, δεν είναι εφικτή η κατασκευή δύο ραμπών ΑΜΕΑ μιας παράλληλης και μιας κάθετης (διάβαση) κίνησης πεζών. Στην περίπτωση αυτή γίνεται υποβάθμιση όλης της γωνίας, διατηρώντας τη μέγιστη κλίση που είναι επιτρεπτή για την κίνηση των αναπηρικών αμαξιδίων (δηλαδή το 5%). Σε αυτήν την περίπτωση, αντί για διάστρωση ράμπας με τσιμεντένιους κυβόλιθους  διαστάσεων 10,00Χ10,00Χ6 εκ., όλη η γωνία διαστρώνεται με τσιμεντόπλακες ειδικής ανάγλυφης επιφάνειας καρώ 5Χ5 εκ. και απλώς τοποθετείται κατά μήκος του κρασπέδου μια ζώνη πλάτους 40 εκ. με κατάλληλες πλάκες τύπου «κίνδυνος» της όδευσης τυφλών για τη σήμανση του τέλους της ράμπας.

Κατά μήκος της ακμής της ράμπας ή του κεκλιμένου επίπέδου με το οδόστρωμα, τα κράσπεδα θα είναι υποβιβασμένα πλήρως, ώστε να μην υπάρχει διαφορά από την άσφαλτο (σε καμία περίπτωση μεγαλύτερη των 2 εκατ.). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την κυκλοφορία των αναπηρικών αμαξιδίων.

4.4. Διαπλατύνσεις

Οι διαπλατύνσεις πεζοδρομίου υποδείχθηκαν από την Δ/νση Κυκλοφορίας και έγιναν στα σημεία όπου αυτό ήταν εφικτό και σίγουρα στο τμήμα που το πλάτος του οδοστρώματος το επέτρεπε.

Ειδικότερα, οι επεμβάσεις αφορούν είτε διαπλατύνσεις καθ΄όλο το μήκος των  πεζοδρομίων, είτε διαπλατύνσεις στην αρχή και στο τέλος κάθε οικοδομικού τετραγώνου, στις διαβάσεις των πεζών όπου και προβλέπονται ράμπες ΑΜΕΑ με εγκάρσια κίνηση ως προς  τον  οδικό  άξονα, σε  εισόδους για αυτοκίνητα  που  εξυπηρετούν  ειδικές   χρήσεις  (εφόσον υπάρχει άδεια), σε πεζοδρόμους και τέλος σε σημεία που τοποθετούνται κάδοι.

4.5. Πλακόστρωση

Τα κριτήρια επιλογής τους είδους πλακόστρωσης καθορίστηκαν με βάση την αισθητική, την υφή, τους χρωματισμούς, την προέλευση και την αντοχή, σε συνδυασμό με το κόστος των υλικών και τη δυνατότητα σχετικά εύκολης ανακατασκευής του πεζοδρομίου από τους Ο.Κ.Ω. στο μέλλον.

Τα υλικά που επιλέγησαν και πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές είναι:

α) Τσιμεντόπλακες ειδικής ανάγλυφης επιφάνειας καρώ 5Χ5 cm, τελικής επίστρωσης μωσαϊκού, χρώματος γκρι με λευκή ψηφίδα με λειασμένη επιφάνεια, διαστάσεων 40Χ40 πάχους 3,5 έως 4 εκ. τοποθετημένες χωρίς αρμό σε υπόβαση ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος (με πλέγμα Τ131).

β) Πλάκες τσιμέντου ειδικής επεξεργασμένης επιφάνειας ένδειξης «κίνδυνος» οδηγού τυφλών, διαστάσεων 40Χ40Χ3,5 εκ., με αρμό μεταξύ τους, που τοποθετούνται πάνω σε υπόβαση ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος, κατά μήκος του κρασπέδου, στο τέλος των ειδικά διαμορφωμένων ραμπών.

γ) Πλάκες μαρμάρου προελεύσεως Καβάλας, με επεξεργασμένη δια κτενίσματος την επιφάνεια παράλληλα προς το πλάτος, διαστάσεων πλευράς 40Χ40 εκ. και πάχους 3 εκ. τοποθετημένες χωρίς αρμό σε υπόβαση ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος (με πλέγμα Τ131).

δ) Τσιμεντένιοι κυβόλιθοι  διαστάσεων 10,00Χ10,00Χ6cm, με αρμούς μέγιστου πλάτους 5mm, που τοποθετούνται σε υπόστρωμα πάχους 2 έως 3cm. Τοποθετούνται σε όλες τις δενδροδόχους, και στις ειδικά διαμορφωμένες ράμπες Α.Μ.Ε.Α.

4.6.  Άλλα στοιχεία

Στο έργο προβλέπεται η αποξήλωση  και η τοποθέτηση νέων πρόχυτων κρασπέδων.

Τα διάφορα στοιχεία αστικού εξοπλισμού (καλάθια και κάδοι απορριμμάτων, φωτιστικά  σώματα, πινακίδες σήμανσης και κυκλοφορίας, περίπτερα) επανεξετάζονται ως προς τη θέση και τη λειτουργία τους, απομακρύνονται εάν χρειάζεται και ξανατοποθετούνται καθ΄ υπόδειξη της Υπηρεσίας. Η θέση ορισμένων σηματοδοτών αλλάζει μετά από υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας (ΔΕΣΕ), (άρθρα 1.12, 1.13).

Τα περίπτερα περιορίζονται στις προβλεπόμενες από το Νόμο διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκεκριμένων ψυγείων και τεντών. Στα υπόγεια που εξέχουν από την οικοδομική γραμμή, επισκευάζονται και προσαρμόζονται υψομετρικά στη διαμόρφωση οι διάφορες επικαλύψεις (σχάρες , καταπακτές, υαλότουβλα).

Σε πολλά σημεία των διαπλατύνσεων τα υφιστάμενα φρεάτια αποχέτευσης καταργούνται και είτε δημιουργούνται νέα είτε γίνεται μεταφορά τους σε νέες θέσεις που θα καθοριστούν επί τόπου και κατά διάρκεια του έργου. Στους διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης γίνεται καινούρια ασφαλτόστρωση με κλίση προς το οδόστρωμα, όπως φαίνεται στο σχέδιο λεπτομερειών, ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση ομβρίων.

Επίσης θα κατασκευαστούν φρεάτια για την υπογείωση και διευθέτηση αγωγών (υδρορροών) από τις παρακείμενες πολυκατοικίες.

- Εργασίες – Οργάνωση Έργου

Η περιοχή επέμβασης περιλαμβάνει τα πεζοδρόμια της οδού Αγίου Δημητρίου  από  την οδό Λαγκαδά έως την οδό Ίωνος Δραγούμη.

Οι εργασίες, που θα γίνονται με την σειρά που περιγράφεται παρακάτω, θα ολοκληρώνονται ανά οικοδομικό τετράγωνο, το οποίο θα αποπερατώνεται λειτουργικά με την επανατοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού καθ΄ υπόδειξη  της Υπηρεσίας. Με την σταδιακή κατ΄ αυτόν τον τρόπο παράδοση του έργου σε χρήση, θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του Εμπορικού Κέντρου και η ελαχιστοποίηση του κυκλοφοριακού προβλήματος, κατά τη διάρκεια  εκτέλεσης των εργασιών.

5.1  Εγκατάσταση εργοταξίου

Πριν την έναρξη των εργασιών σε κάθε οικοδομικό  τετράγωνο, εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών, Α.Μ.Ε.Α. και οχημάτων, με ειδικές κατασκευές (ράμπα), επί του οδοστρώματος, με υλικά κατασκευής, διαστάσεις και φωτεινή σήμανση καθ΄όλο το εικοσιτετράωρο, σύμφωνα με τις ισχύουσες από την Νομοθεσία ( ΥΠΕΧΩΔΕ, Κ.Ο.Κ. κ.λ.π.) προδιαγραφές. Θα εξασφαλίζεται επίσης η προσπέλαση στις εισόδους των κατοικιών και των καταστημάτων, όπου είναι δυνατό, καθ΄όλη τη διάρκεια των εργασιών. Για να μην δυσχεραίνεται περισσότερο η κυκλοφορία, δεν θα επιτρέπεται άλλη πλην της ράμπας πεζών κατάληψη του οδοστρώματος, και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα για το έργο οχήματα (φορτηγά , φορτωτές κλπ.) θα σταθμεύουν σε παράπλευρες οδούς.

5.2 Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις

Για τις αποξηλώσεις και καθαιρέσεις προβλέπονται οι εργασίες των άρθρων 3, 4, 6 και 9.

Κατ΄αρχήν, απομακρύνεται και μεταφέρεται σε χώρο φύλαξης καθ΄ υπόδειξη της Υπηρεσίας, ο αστικός εξοπλισμός που θα επανατοποθετηθεί (καλαθάκια  απορριμμάτων, περίπτερα αναπήρων, πινακίδες Τροχαίας και σήμανσης πόλης, κιβώτια ΕΛΤΑ, καλύμματα φρεατίων, στέγαστρα και στύλοι ΟΑΣΘ κατά περίπτωση ) ή θα καταργηθεί ( εμπόδια στάθμευσης, κάδοι απορριμμάτων εκτός προδιαγραφών, διαφημιστικές πινακίδες, κινητές ζαρτινιέρες, παγκάκια, στύλοι δημοτικού φωτισμού ). Τα υπόλοιπα στοιχεία  αστικού εξοπλισμού (στύλοι ΔΕΗ, σηματοδότες, κιβώτια και θάλαμοι ΟΤΕ) παραμένουν στις υφιστάμενες θέσεις, εκτός από 5 στύλους τις Δ.Ε.Η. οι οποίοι μετακινούνται σε νέες θέσεις, δεδομένου ότι εμποδίζουν την απρόσκοπτη πορεία των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις ειδικά σχεδιασμένες για το σκοπό αυτό ράμπες.

Στη συνέχεια αποξηλώνονται οι υφιστάμενες πλακοστρώσεις, η υπόβαση αόπλου ή οπλισμένου σκυροδέματος, καθαιρώνται τα κατεστραμμένα τμήματα κρασπέδων καθώς και εκείνα που θα μετατοπισθούν στα σημεία διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων.

Η καθαίρεση και αποξήλωση των πλακοστρώσεων, της υποδομής και του ασφαλτοτάπητα τοπικά, θα γίνει με χρήση μηχανικών μέσων (J.C.B., σφύρα αεροσυμπιεστής) και ελαφρών μηχανικών μέσων ( κομπρεσέρ χειρός ) ή και χειροκίνητων εργαλείων, ώστε να μην καταστραφούν τα υφιστάμενα υπόγεια δίκτυα και ο αστικός εξοπλισμός που δεν είναι δυνατόν να μετακινηθεί.

Υφιστάμενες κατασκευές φωτισμού και εξυπηρέτησης υπογείων εκτός της οικοδομικής γραμμής, αποξηλώνονται, επισκευάζονται και επανατοποθετούνται αφού προσαρμοστούν υψομετρικά προς τη νέα τελική επιφάνεια πλακόστρωσης.

5.3 Εκσκαφές – Επιχώσεις – Μεταφορές

Για τις εκσκαφές , επιχώσεις και μεταφορές προβλέπονται οι εργασίες των άρθρων 5,8,1 και 2.

Προβλέπονται γενικές εκσκαφές με μηχανικά μέσα για την διαμόρφωση του πυθμένα του πεζοδρομίου, καθώς και τοπικές εκσκαφές μικρών τάφρων και θεμελίων, για την διευθέτηση των αγωγών  ομβρίων ( υδρορροών ) μέχρι το οδόστρωμα, για την τοποθέτηση κρασπέδων και στοιχείων αστικού εξοπλισμού.

Επίχωση με θραυστά υλικά προβλέπεται κατά την κρίση της επίβλεψης σε στρώση 7-10 εκ. για την τελική επιπέδωση της υπόβασης  και την ομαλοποίηση του επιπέδου διαμόρφωσης πριν την κατασκευή της επιφάνειας διαμόρφωσης.

Οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων θα γίνουν με μηχανικά μέσα και φορτηγά αυτοκίνητα στις προβλεπόμενες από τις αρμόδιες αρχές θέσεις απόρριψης.

Τα στοιχεία αστικού εξοπλισμού που καταργούνται (σήματα κυκλοφορίας, παγκάκια, προκατασκευασμένες ζαρτινιέρες, κάδοι μεταλλικοί, εμπόδια στάθμευσης, στύλοι δημοτικού φωτισμού) απομακρύνονται με προσοχή και μεταφέρονται σε φυλασσόμενο δημοτικό χώρο καθ΄υπόδειξη της επίβλεψης.

5.4 Σκυροδέματα – Οπλισμοί

Προβλέπονται σκυροδέματα δαπέδων C12/15 των 300 kgr. τσιμέντου σε όλες τις δαπεδοστρώσεις με οπλισμό πλέγματος Τ131 (S500-s) (άρθρα 10,15). Σκυρόδεμα C12/15 των 300 Kgr τσιμέντου για τις βάσεις των σιδυροϊστών (άρθρα 10, 14).

Ξυλότυποι χυτών κατασκευών προβλέπονται για την κατασκευή εγκιβωτισμού κυβολίθων, φρεατίων, για την υπογείωση και διευθέτηση αγωγών (υδρορροών), την πάκτωση της βάσης των φωτιστικών σωμάτων και των εμποδίων στάθμευσης, των καναλιών απορροής ομβρίων και τις βάσεις για την επανατοποθέτηση πινακίδων Τροχαίας και σήμανσης, κ.α. σύμφωνα με τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου.

5.5  Καλύψεις - Επιστρώσεις

Προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

- Τοποθέτηση νέων τσιμεντένιων κρασπέδων, προς αντικατάσταση των παλιών (άρθρο 21)

- Πλακόστρωση ειδικής μορφής, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης στην οποία συνδυάζονται: (άρθρα 17, 18, 19).

α) Πλάκες τσιμέντου ειδικής ανάγλυφης επιφάνειας καρώ 5Χ5 εκ., χρώματος γκρι με λευκή ψηφίδα, διαστάσεων 40Χ40 εκ., πάχους 3,5 έως 4 εκ.

β) Κυβόλιθοι τσιμεντένιοι, διαστάσεων 10,0Χ10,0Χ6cm με αρμούς μέγιστου πλάτους 5mm..

γ) Πλάκες μάρμαρου προελεύσεως  Καβάλας.

Οι τσιμεντόπλακες και οι κυβόλιθοι τοποθετούνται σε υπόβαση τσιμεντοκονιάματος πάχους 2-3 εκ.

Κατασκευή ραμπών για άτομα με ειδικές ανάγκες, από πλάκες τσιμέντου ειδικής επεξεργασμένης επιφάνειας. Στις περιπτώσεις που γίνεται υποβάθμιση όλης της γωνίας των διαπλατύνσεων η ράμπα επιστρώνεται με κεραμικούς κυβόλιθους. Το κράσπεδο της ράμπας υποβαθμίζεται στα 2 εκ. από το οδόστρωμα.

Διατηρείται η υφιστάμενη υψομετρική κατάσταση των κρασπέδων στα τμήματα που δεν γίνεται διαπλάτυνση πεζοδρομίων, εκτός από τις περιπτώσεις όπου θα κριθεί αναγκαίο από την επίβλεψη κατά τη διάρκεια των εργασιών, να βελτιωθούν οι κλίσεις απορροής των ομβρίων, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερες του 1,5% προς το οδόστρωμα.

Τα κράσπεδα που φέρουν επισημάνσεις τοπογραφικών στάσεων θα απομακρυνθούν, εφ΄ όσον αυτό απαιτηθεί, μετά από συνεννόηση με την Δ/νση Τοπογραφίας του Δ.Θ. και σε συνεργασία με την παραπάνω Υπηρεσία.

5.6 Αστικός Εξοπλισμός

Διατηρείται ο υφιστάμενος αστικός εξοπλισμός με τις εξής παρεμβάσεις :

Επανεξετάζεται η λειτουργικότητα και η χωροθέτηση όλων των σημάτων της Τροχαίας.

Απομακρύνονται όσοι στύλοι υποδειχθούν ως περιττοί από τη Δ/νση Κυκλοφορίας, ενώ τα σήματα που παραμένουν ενοποιούνται ή τοποθετούνται στους στύλους των φωτιστικών.

Απομακρύνονται προσωρινά (άρθρο ΝΑΟΙΚ Α22\56) και επανατοποθετούνται μετά την ολοκλήρωση της πλακόστρωσης, οι κάδοι απορριμμάτων και μικροαντικειμένων καθώς και τα αναπηρικά περίπτερα με τα ψυγεία τους ( τα οποία επανατοποθετούνται στις νόμιμες θέσεις και στις κατά το Νόμο ελάχιστες επιτρεπτές διαστάσεις).

Τοποθετούνται κιγκλιδώματα κατά μήκος των διαπλατύνσεων των πεζοδρομίων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Τέλος, τα καλαθάκια και οι κάδοι απορριμμάτων θα τοποθετηθούν από την Δ/νση Καθαριότητας και τον  Ο.Τ.Α. στις θέσεις που προβλέπει η μελέτη και που θα υποδειχθούν από τον επιβλέποντα.

### 6. Ηλεκτρολογικές Εργασίες

6.1 Γενικά

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η τοποθέτηση νέων καλαίσθητων φωτιστικών συνολικού ύψους 9,6 m με μεταλλικό ιστό, βραχίονες από σιδηροσωλήνα και φωτιστικά σώματα μορφής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, με λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης 250 W, έτσι ώστε να επιτευχθεί νέα αισθητική.

Θα κατασκευασθεί  νέο υπόγειο δίκτυο (πλαστικός σωλήνας PVC Φ110 6 atm, σωλήνας πολυαιθυλενίου PE Φ110 6 atm, σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος Φ 4΄΄, φρεάτια διέλευσης καλωδίων κ.λπ.) και θα τοποθετηθούν τα φωτιστικά στις θέσεις που φαίνονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο.

# 6.2 Εργασίες προς εκτέλεση

- Εκσκαφή ορύγματος τοποθέτησης σωληνώσεων, φρεατίων και βάσεων των ιστών.

- Τοποθέτηση οπλισμένης προκατασκευασμένης βάσης και ταυτόχρονη πάκτωση των μεταλλικών αγκυρίων των ιστών.

- Τοποθέτηση φρεατίων, απομάκρυνση των υπαρχόντων χυτοσιδηρών καλυμμάτων.

- Τοποθέτηση, εγκατάσταση φωτιστικών και σύνδεση αυτών με το υπόγειο δίκτυο.

- Ασφάλιση του δικτύου και ηλεκτροδότηση αυτού από πίνακα διανομής.

# 6.3 Αναλυτική περιγραφή

- Εκσκαφή ορύγματος με την χρήση μηχανικών μέσων. Σε σημεία όπου δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων (λόγω άλλων παρακείμενων δικτύων κλπ), η εκσκαφή θα γίνεται χωρίς την χρήση τους. Η διατομή της εκσκαφής θα είναι πλάτους 0,5 m και βάθους 0,5 m.

Επίσης θα εκσκαφεί και ο χώρος στον οποίο θα τοποθετηθεί η οπλισμένη

προκατασκευασμένη βάση του ιστού, διαστάσεων 1x1x1 m.

- Σε σημεία που πρέπει να γίνει εκσκαφή σε οδόστρωμα, θα γίνεται αρχικά κοπή ασφαλτοσκυροδέματος και στη συνέχεια θα γίνεται αποξήλωση του ασφαλτοστρώματος και εκσκαφή του ορύγματος. Η διατομή της εκσκαφής θα είναι πλάτους 0,5 m και βάθους 0,5 m.

Οι εκσκαφές στο οδόστρωμα θα είναι είτε εγκάρσιες είτε διαμήκης στην οδό, (κατόπιν

συνεννοήσεως με την Δ/νση Ηλεκτρολογικού του Δήμου Θεσσαλονίκης).

Σε σημεία που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη θα γίνουν τέσσερις εγκάρσιες τομές

τουλάχιστον στην οδό, ίδιων διαστάσεων.

- Κατασκευή – τοποθέτηση φρεατίων επισκέψεως - διακλάδωσης

Φρεάτια διακλάδωσης θα τοποθετηθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο) :

α) παραπλεύρως στη βάση κάθε ιστού,

β) εκατέρωθεν των τομών των οδοστρωμάτων

γ) στις θέσεις όπου αλλάζει η ευθύγραμμη πορεία των σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων είτε σε διακλαδώσεις αυτών

Τα φρεάτια είτε θα είναι προκατασκευασμένα είτε θα κατασκευαστούν έγχυτα από άοπλο σκυρόδεμα με πάχος τοιχώματος 0,1 m, σε εσωτερικές διαστάσεις 0,4x0,4 m και βάθος 0,5 m. Θα πληρώνονται με ποταμιαία άμμο. Τέλος θα επικαλύπτονται με διπλά χυτοσιδηρά καλύμματα μεσαίου τύπου (σίδηρος 25 kg).

Εξαγωγή και μεταφορά, σε τόπο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη, των χυτοσιδηρών καλυμμάτων των υπαρχόντων φρεατίων, (25 kg έκαστο κάλυμμα).

- Τοποθέτηση προκατασκευασμένων οπλισμένων βάσεων με τα αγκύρια και την αντιδιαβρωτική προστασία τους.

Η προκατασκευασμένη βάση προβλέπεται να έχει διαστάσεις 1x1x1 m, (ή όπως διαστασιολογηθεί βάση των σύγχρονων κανονισμών σύμφωνα με τις προδιαγραφές). Το σκυρόδεμα θα είναι ποιότητας τουλάχιστον C16/20, το θεμέλιο θα οπλίζεται με διαμήκη οπλισμό Φ12 και συνδετήρες Φ12, σε ποσοστό 80 kg ανά  1 m3 , μέσα στο οποίο θα είναι πακτωμένα τα αγκύρια, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Το όρυγμα για την τοποθέτηση της προκατασκευασμένης οπλισμένης βάσης θα εκσκάπτεται στις απαιτούμενες διαστάσεις.

- Κατασκευή υπογείων σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων

Στο υπόγειο δίκτυο θα τοποθετηθεί πλαστικός σωλήνας PVC Φ110 6 atm, εύκαμπτος σωλήνας πολυαιθυλενίου P.E.-H.D. Φ110, 6 atm, ενώ για τις διελεύσεις κάτω από ασφαλτοστρώσεις και σε ορισμένα σημεία όπου απαιτείται σύμφωνα με το σχέδιο, θα τοποθετηθεί σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος, διαμέτρου Φ2 1/2΄΄. Οι σωλήνες θα τοποθετούνται εντός χάνδακα (όρυγμα εκσκαφής).

Ο πλαστικός σωλήνας PVC και ο σωλήνας πολυαιθυλενίου PΕ θα τοποθετηθούν  μέσα στο χάνδακα, θα εγκιβωτισθούν σε άμμο ποταμού (0,3 m) και το όρυγμα θα συμπληρωθεί με τα προϊόντα εκσκαφής. Ο σιδηροσωλήνας θα εγκιβωτισθεί σε άοπλο σκυρόδεμα (0,15 m), επάνω θα τοποθετηθεί στρώση (0,25 m) από αδρανή υλικά λατομείου (3Α) και τελική στρώση ασφαλτομίγματος και ασφαλτικού σκυροδέματος (0,1 m).

- Καλώδια τροφοδοσίας

Σε όλο το υπόγειο δίκτυο θα τοποθετηθεί καλώδιο JIVV-U(ΝΥΥ) 4x10 mm2 , εντός των σωλήνων (πλαστικό PVC, εύκαμπτο  πολυαιθυλενίου P.E.-H.D., σιδηροσωλήνα), για την παροχή ρεύματος στα φωτιστικά, από το αντίστοιχο πίλλαρ μέχρι τα ακροκιβώτια των ιστών όπου και θα ασφαλίζονται.

Από το ακροκιβώτιο θα συνεχίζει καλώδιο AO5VV-U(ΝΥΜ) 3x1,5 mm2 μέχρι τα φωτιστικά σώματα και τη σύνδεση τους για πλήρη λειτουργία.

Η τροφοδοσία των φωτιστικών θα γίνει από πίλλαρ που υπάρχουν κατά μήκος της οδού. Τα κυκλώματα τροφοδοσίας θα γίνουν κατόπιν  συνεννοήσεως  με την Δ/νση Ηλεκτρολογικού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σε σημεία που πρέπει τα καλώδια να περάσουν στην απέναντι πλευρά της οδού για την τροφοδότηση των φωτιστικών, το καλώδιο JIVV-U(ΝΥΥ) 4x10 mm2 θα τοποθετηθεί μέσα σε σιδηροσωλήνα Φ 2 ½΄΄  στο σκάμμα των εγκάρσιων τομών τις οδού (όπως έχει περιγραφεί ανωτέρω) στις θέσεις που θα έχουν υποδειχθεί από την Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

- Εγκατάσταση γείωσης

Ο αγωγός γείωσης Cu 25 mm2  θα τοποθετηθεί στην ίδια τάφρο με τους σωλήνες διέλευσης καλωδίων, έξω από τους σωλήνες και πάνω στο χώμα. Ο αγωγός γείωσης Cu 16 mm2 θα συνδεθεί από το ακροκιβώτιο των ιστών μέχρι να συναντήσει τον αγωγό γείωσης Cu 25 mm2. Το ηλεκτρόδιο γείωσης θα τοποθετείται ανά 3 ιστούς.

- Τοποθέτηση φωτιστικών οδού

Σε όλο το μήκος της οδού θα  τοποθετηθούν δύο τύποι φωτιστικών

- μονά φωτιστικά αποτελούμενα από ιστό, μονό βραχίονα και ένα φωτιστικό σώμα ικανό να δεχθεί λαμπτήρα Νατρίου 250 W, συνολικού ύψους 9,6 m περίπου,

- διπλά φωτιστικά αποτελούμενα από ιστό, διπλό βραχίονα και δύο φωτιστικά σώματα ικανά να δεχθούν λαμπτήρα Νατρίου 250 W, συνολικού ύψους 9,6 m περίπου,

σε θέσεις σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο. Θα τοποθετηθούν σε απόσταση 25 - 30 μέτρων περίπου μεταξύ τους εκατέρωθεν της οδού και χιαστί (σύμφωνα με το σχέδιο). Θα αποτελούνται από γαλβανισμένο σιδηροϊστό ύψους 9 m, κολουροκωνικής διατομής  βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, βραχίονες από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα μήκους 1,20 m, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, οι οποίοι θα στερεώνονται στον ιστό με ειδικό μεταλλικό περιλαίμιο και στο άκρο τους θα στερεώνονται τα φωτιστικά σώματα, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και επισυναπτόμενο σχέδιο. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου βαμμένο σε χρώμα σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας, ικανά να δεχθούν λυχνίες νατρίου υψηλής πίεσης 250 W, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Οι ιστοί θα τοποθετηθούν στην βάση έδρασης. Η βάση έδρασης του ιστού θα έχει τέσσερεις οπές για τις αγκυρόβιδες. Οι αγκυρόβιδες πρέπει να είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω τους σιδηρογωνιές σε σχήμα τετραγώνου στη βάση τους και χιαστή προ του σπειρώματος τους για να αποφευχθεί η μετακίνηση τους, κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα.

Τα νέα φωτιστικά θα καλύπτουν πλήρως από άποψη φωτισμού την παραπάνω οδό και θα συνδεθούν με τα υπόγεια καλώδια (παροχές και γειώσεις).

Σε ορισμένες περιπτώσεις , όπου χρειαστεί, λόγω εμποδίων (π.χ. δένδρων) είναι δυνατόν να γίνει μετάθεση των θέσεων των ιστών, με αντίστοιχη τροποποίηση του σχεδίου υποδομής και την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

- Αντικατάσταση και απομάκρυνση παλαιών ιστών

Όλες οι απαιτούμενες εργασίες θα γίνουν έτσι ώστε η οδός να μην μείνει αφώτιστη σε κανένα στάδιο της κατασκευής του νέου έργου.

### 7. Διάρκεια – Τρόπος εκτέλεσης του έργου

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 8 (οκτώ) μήνες. Το έργο προβλέπεται να παραδίδεται σταδιακά, ανά οικοδομικό τετράγωνο, με πλήρως αποπερατωμένες τις οικοδομικές εργασίες και με  αποκατεστημένη τη βατότητα των επιφανειών.

Μάρτιος  2012

| Οι Συντάξαντες Βασιλική Δαμάσκου Ελένη Ξυλά Μαρία Γκατζιώνη | Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών Σμαρώ Θεοδωρίδου | Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων Κωνσταντίνος Μπελιμπασάκης |
| --- | --- | --- |