# ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

# Αντικείμενο της τεχνικής περιγραφής

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην εκτέλεση των εργασιών φύτευσης για τη διαμόρφωση των παρτεριών στον οδικό άξονα Αγ. Δημητρίου. Εξηγεί δε και συμπληρώνει τα υπόλοιπα στοιχεία της ομάδας μελέτης εργασιών πρασίνου, ενώ παράλληλα παρέχει τις γενικές κατευθύνσεις και αρχές για την εκπόνηση της μελέτης  φύτευσης.

- 1. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο χώρος μελέτης είναι ο οδικός άξονας της οδού Αγ. Δημητρίου από το ύψος της οδού Λαγκαδά έως την οδό Ίωνος Δραγούμη. Θεωρώντας τη δενδροστοιχία της περιοχής ως πλήρως ανεπτυγμένη και μη παρέχουσα την ανάγκη για φυτεύσεις νέων δέντρων, η μελέτη φύτευσης εστιάζει στην αναμόρφωση-συντήρηση των υφιστάμενων παρτεριών. Συγκεκριμένα, συναντούμε δύο ομάδες παρτεριών, αυτά που βρίσκονται στη συμβολή των οδών Ηφαιστίωνος – Αγ. Δημητρίου  - Παπαζώλη και αντίστοιχα στη συμβολή των οδών Αγ. Δημητρίου – Ίωνος Δραγούμη. Από την ανάλυση της περιοχής μελέτης διαπιστώθηκε ότι τα δύο παρτέρια της οδού Ι. Δραγούμη βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση και σε αυτά θα πραγματοποιηθούν μόνο κάποιες εργασίες λόγω της επέκτασης του ενός παρτεριού (αυτό που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Δημητρίου), εργασίες συντήρησης του υφιστάμενου φυτικού υλικού και εργασίες αποκατάστασης από τις φθορές που θα προκληθούν λόγω της τοποθέτησης νέων κρασπέδων πρασίνου. Επίσης, στο παρτέρι επί της οδού Παπαζώλη υπήρχαν πρόσφατα εγκατεστημένοι θάμνοι την περίοδο εκπόνησης της φυτοτεχνικής μελέτης, κατά συνέπεια οι εργασίες εκεί θα αφορούν κυρίως ενσωμάτωση εδαφοβελτιωτικών υλικών.

Πιο αναλυτικά, οι επεμβάσεις στους χώρους αυτούς αφορούν στα εξής:

- Εργασίες εκσκαφής και ανανέωσης του κηπαίου χώματος στα παρτέρια της οδού Ηφαιστείωνος, Λαγκαδά και στα αντίστοιχα παρτέρια επί της οδού Ίωνος Δραγούμη. Στην επέκταση του παρτεριού που βρίσκεται Ίωνος Δραγούμη με Αγ. Δημητρίου θα πραγματοποιηθεί προσθήκη κηπαίου χώματος σε βάθος 0,35μ., ενώ στην υπόλοιπη συνολική έκταση του ίδιου παρτεριού, στα υπόλοιπα παρτέρια της οδού Ίων. Δραγούμη, και στα παρτέρια στις οδούς Ηφαιστίωνος και Λαγκαδά η εκσκαφή και η προσθήκη κηπαίου χώματος έχει προμετρηθεί σε βάθος 0,20μ. Στα δύο παρτέρια επί της οδού Ίωνος Δραγούμη θα πραγματοποιηθούν οι αντίστοιχες εργασίες, λόγω φθορών από την αντικατάσταση των κρασπέδων πρασίνου και σε πλάτος 1μ. Στα παρτέρια επί των οδών Λαγκαδά και Ηφαιστίωνος η εκσκαφή θα πραγματοποιηθεί περιμετρικά του εκάστοτε παρτεριού και σε πλάτος 2μ.

- Εργασίες γενικής μόρφωσης επιφανείας σε όλα τα παρτέρια και στις εκτάσεις τους, όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω.

- Εργασίες ενσωμάτωσης και προμήθειας βελτιωτικών εδάφους σε όλα τα παρτέρια και στις εκτάσεις τους, όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης και στο παρτέρι επί της οδού  Παπαζώλη, ως εργασία συντήρησης.

- Εργασίες εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιμετρικά στο παρτέρι στην οδό Ηφαιστίωνος και σε πλάτος 2μ, στο παρτέρι επί της οδού Αγ. Δημητρίου με Ι. Δραγούμη (στο υφιστάμενο τμήμα και στην επέκταση του παρτεριού) και στο παρτέρι επί της οδού Αγ. Δημητρίου με Λαγκαδά, επίσης σε πλάτος 2μ. Επίσης, η συγκεκριμένη εργασία θα πραγματοποιηθεί και στα δύο παρτέρια επί της οδού Ίων. Δραγούμη, λόγω φθορών που θα γίνουν στον υφιστάμενο χλοοτάπητα από την αντικατάσταση των κρασπέδων πρασίνου, σε πλάτος 1μ.

- Εργασίες μεταφύτευσης θάμνων και επιλεκτικής εκρίζωσης γηρασμένων και ασθενών θάμνων, κατόπιν οδηγιών της επίβλεψης, στο παρτέρια επί των οδών Ηφαιστίωνος και  Λαγκαδά.

- Εργασίες συντήρησης κοπής χλοοτάπητα σε όλα τα παρτέρια όπου υπάρχει χλοοτάπητας, είτε υφιστάμενος, είτε πρόσφατα εγκατεστημένος από εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη, σε 8 (οκτώ) επαναλήψεις.

- Εργασίες καθαρισμού από ανεπιθύμητα φυτικά είδη  (βοτάνισμα) στα παρτέρια των οδών Παπαζώλη, Ηφαιστίωνος και Λαγκαδά, σε 6 (έξι) επαναλήψεις.

- Εργασίες καθαρισμού χώρου σε όλα τα παρτέρια που αφορούν την περιοχή μελέτης, σε 20 (είκοσι) επαναλήψεις.

- 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι  γενικές εργασίες φύτευσης  περιλαμβάνουν τα εξής:

Εργασίες εκσκαφής όπως αυτές περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα. Μετά την εκσκαφή πραγματοποιείται συμπλήρωση των προβλεπόμενων χώρων με κηπαίο χώμα. Για την πλήρωση των προβλεπόμενων χώρων δεν χρησιμοποιούνται προϊόντα καθαίρεσης. Το κηπευτικό χώμα θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας γιατί αποτελεί το βασικό στοιχείο για την εκδήλωση των βιολογικών λειτουργιών των φυτών. Ακολουθεί η μόρφωση της επιφάνειας του εδάφους.

Η προσθήκη των βελτιωτικών υλικών εδάφους (περλίτης, χούμος), στις ποσότητες και με τη μέθοδο που αναφέρεται στα υπόλοιπα στοιχεία της μελέτης θα πραγματοποιηθεί στις εκτάσεις  που αναφέρονται παραπάνω. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να ληφθεί κατά τη μεταφύτευση των υφισταμένων θάμνων. Οι προτεινόμενες θέσεις μεταφύτευσης θα είναι και πάλι στο παρτέρι της οδού Ηφαιστίωνος, ή και σε διαφορετικό σημείο (παρτέρι οδού Λαγκαδά), σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σωστή αποθήκευση και συντήρηση του φυτικού υλικού από την εξαγωγή μέχρι και τη μεταφύτευσή του, το σωστό χειρισμό του κατά τη μεταφύτευση και τέλος την υποστήριξή και τον εγκλιματισμό του στο διάστημα που ακολουθεί.

Κατά την οριστική παραλαβή του έργου πραγματοποιείται έλεγχος σωστής εγκατάστασης του φυτικού υλικού.

| Η συντάξασα | Η Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχιτεκτονικών Μελετών | Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων |
| --- | --- | --- |
| Ανδρεοπούλου Κων/νιά Γεωπόνος – Αρχιτέκτων Τοπίου | Θεοδωρίδου Σμαρώ Αρχιτέκτων Μηχανικός | Μπελιμπασάκης Κων/νος Αρχιτέκτων Μηχανικός |