| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ # ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓΩΝ Αρ.Μελέτης: 25/2011 |  |
| --- | --- |
| ΘΕΜΑ: «Προμήθεια διαφόρων λοιπών ειδών( σύστημα εσωτερικής σκίασης γραφείων, με κάθετες περσίδες και χειροκίνητο μηχανισμό)» |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η εσωτερική σκίαση των γραφείων θα επιτυγχάνεται  με το σύστημα των  περσίδων, οι οποίες θα αποτελούνται από κάθετα υφασμάτινα φύλλα, που θα φέρουν στο κάτω μέρος πλαστικά αντίβαρα και πλαστική ή γαλβανιζέ μεταλλική αλυσίδα που θα τα συνδέει.

Οι περσίδες θα διαθέτουν χειροκίνητο  μηχανισμό που θα επιτρέπει την σύμπτυξη  δεξιά ή αριστερά, με συνδυασμό κορδονιού και αλυσίδας (το κορδόνι σύρει τις περσίδες και η αλυσίδα τις περιστρέφει).

Θα τοποθετηθούν στα ανοίγματα των παραθύρων, με μηχανισμό στήριξης οροφής.
 Ο μηχανισμός θα αποτελείται από τον οδηγό και τον σιδηρόδρομο από  αλουμίνιο  ώστε να μην χρειάζεται λάδωμα και να κινούνται αθόρυβα οι περσίδες και  γάντζοι από τους οποίους θα αναρτώνται τα φύλλα.

Το κορδόνι και η αλυσίδα θα είναι πλαστική ή μεταλλική για να είναι δυνατή η στροφή των φύλλων κατά 180ο  περί κατακόρυφο άξονα και θα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα μεταλλικά στηρίγματα για την ασφαλή στερέωση του μηχανισμού.

Οι διαστάσεις των ανοιγμάτων (ΠχΥ), που θα καλύψουν οι περσίδες θα είναι :

Γραφείο 101 : 2,70m χ 2,10m = 5.7m2

Γραφείο 102 : 2,90m χ 2,10m = 6.1m2

Γραφείο 103 : 2,80m χ 2,10m = 5.9m2

Γραφείο 206 : 2,94m χ 2,10m = 6.2m2

Και συνολικά ~ 23,9 m2

Διαστάσεις περσίδων: Το πλάτος του κάθε κατακόρυφου φύλλου της περσίδας θα είναι 127 mm.

Βασικό υλικό : Ύφασμα πολυεστερικό, άκαυστο P.V.C ή  βαμβακερό ύφασμα μεγάλης αντοχής.

Φυσικές & χημικές ιδιότητες.

Τα φύλλα θα είναι πρακτικά άκαυστα, κατηγορίας CFL-s1, (δεν θα αναφλέγεται).

Η  αντοχή των υφασμάτινων φύλλων στο φώς θα είναι αυξημένη και θα επιτρέπει το ελάχιστο ξεθώριασμα.

Θα διαθέτουν μεγάλη αντοχή στην αντηλιακή και υπεριώδη ακτινοβολία  που μεταδίδεται από το ύφασμα στο εσωτερικό περιβάλλον καθώς και μεγάλη θερμομονωτικότητα.

Θα εξασφαλίζουν την ελάχιστη διαπερατότητα του ηλιακού φωτός που θα  διαδίδεται στους εσωτερικούς  χώρους (1%-3%, ύφασμα συσκότισης).
Το χρώμα των φύλλων θα είναι Λευκό, Μπεζ ή Γκρι και οι τελικές αποχρώσεις θα επιλεγούν από την Υπηρεσία βάσει χρωματολογίου.

Δείγματα- τεχνικά φυλλάδια (Prospectus)

Στην τεχνική τους προσφορά οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει απαραίτητα να

προσκομίσουν δείγματα, για όλα τα υφάσματα που θα προταθούν ή τεχνικά φυλλάδια (prospectus), καθώς και τις προδιαγραφές του εργοστασίου παράγωγης για κάθε ύφασμα ή υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στις περσίδες, έτσι ώστε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού να μπορεί να εκτιμήσει την ποιότητα και τις ιδιότητες των προσφερόμενων ειδών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας.

Κάθε δείγμα υφάσματος θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από το βάρος του σε gr/m² και όπου απαιτείται, πρέπει να παρέχονται οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις ώστε να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή.

Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος                                    Ν. ΜΠΑΖΑΚΑΣ                                     της  Δ/νσης Οδοποιίας

Δ.ΚΑΜΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ