| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΙΣΤΩΣΗ : Χρηματοδότηση Σ.Α.Τ.Α. ΕΡΓΟ : Ασφαλτικοί τάπητες σε αυλές σχολείων και γήπεδα. |
| --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 115.000,00 € |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ | ΕΚΤΕΛΕΣΗ : Με αυτεπιστασία. |
| ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 3/13-5-2011 |  |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η      Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η μελέτη αυτή προβλέπει την επισκευή φθορών των ασφαλτικών οδοστρωμάτων που βρίσκονται σε αυλές σχολείων και γήπεδα για την εξυπηρέτηση μαθητών και αθλουμένων. Οι φθορές αυτές οφείλονται σε διάφορες αιτίες, κυρίως όμως, στην  παλαιότητα του οδοστρώματος.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2011, χρηματοδοτείται από τη Σ.Α.Τ.Α. και προτείνεται να εκτελεσθεί απ'ευθείας από τον Δήμο με αυτεπιστασία, επειδή αυτός διαθέτει τα απαιτούμενα μηχανήματα και μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό, αλλά και προτίθεται να προσλάβει επικουρικά έκτακτο προσωπικό δίμηνης απασχόλησης.

Στις τιμές της μελέτης αυτής συμπεριλαμβάνεται η πληρωμή του προσωπικού, η προμήθεια των υλικών και η εκμίσθωση των μηχανημάτων που χρειάζονται για την κατασκευή του έργου.

Οι κυριότερες επί μέρους εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι παρακάτω:

- Μικροαποσύνθεση του παλαιού ασφαλτικού τάπητα, δηλ. απόξεση-pavement cold milling (φρεζάρισμα), όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν θα πληρούν τις προδιαγραφές της υπ’αριθμ. 05-03-14-00 Προσωρινής Εθνικής ΤΕχνικής Προδιαγραφής (Π.Ε.ΤΕ.Π.) έκδοση 1η 27/12/2005 «Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος». Η μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και απόρριψη του αποξεσθέντος υλικού θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες τις Υπηρεσίας.

- Διάστρωση ισοπεδωτικής (εξομαλυντικής) στρώσης, όπου απαιτείται, δηλ. ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους πάνω σε υφιστάμενη παλαιά επιφάνεια οδοστρώματος για την επίτευξη της απαιτούμενης επίκλισης του οδοστρώματος ή την εξάλειψη επιφανειακών ανωμαλιών κατόπιν εντολής του επιβλέποντος. Επί της ισοπεδωτικής στρώσης διαστρώνονται οι προβλεπόμενες επιφανειακές στρώσεις.

- Επάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα ΚΕ-1 για την κατασκευή συγκολλητικής στρώσης (συνδετικής στρώσης), δηλ. ασφαλτικής στρώσης μεταξύ της τελικής νέας επιφανειακής στρώσης και της παλαιάς ασφαλτικής βάσης. Η στρώση αυτή παρέχει μια ομαλή επιφάνεια με τις επιθυμητές κλίσεις, επί της οποίας διαστρώνεται η στρώση κυκλοφορίας.

- Διάστρωση επιφανειακής στρώσης (στρώσης κυκλοφορίας με κοινή άσφαλτο 50/70 και ασβεστολιθικά αδρανή) συμπιεσμένου πάχους 5cm, δηλ. ανώτερη ασφαλτική στρώση που έρχεται σε άμεση επαφή με την κυκλοφορία και ως εκ τούτου πρέπει να παρέχει ομαλή, άνετη και ασφαλή επιφάνεια κύλισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’αριθμ. 05-03-11-04 (Π.Ε.ΤΕ.Π.) έκδοση 1η 27/12/2005 «Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου». Η ίδια αυτή Π.Ε.ΤΕ.Π. καλύπτει και τις παραπάνω αναφερόμενες εργασίες 2 και 3, δηλ. ισοπεδωτική και συγκολλητική στρώση και

- Διάστρωση με ψυχρό ασφαλτόμειγμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Όλες οι εργασίες που αναφέρονται, αλλά και κάθε πρόσθετη εργασία που θα γίνει πέραν των ήδη προβλεφθέντων, θα εκτελείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες Π.Ε.ΤΕ.Π.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις παραπάνω εργασίες πρέπει να είναι δόκιμα και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της μελέτης. Η εξασφάλιση αυτή των υλικών θα γίνεται με φροντίδα του επιβλέποντος, ο οποίος θα αποστέλλει κατά διαστήματα τις απαιτούμενες ποσότητες στο εργαστήριο για δοκιμή και θα μεριμνά για όλους τους εργαστηριακούς ελέγχους που απαιτούνται για την εξασφάλιση της κατασκευής σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται να εκτελεσθούν ασφαλτικές εργασίες στα παρακάτω σχολεία και γήπεδα, για τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί έγγραφα αιτήματα:

- 31ο Δημ.Σχολείο επί της οδού Ελευθερών 14 (40 Εκκλησιές) : ασφαλτόστρωση του αύλειου χώρου

- 89ο Δημ.Σχολείο επί της οδού Βασ.Όλγας & Νικ.Μάνου : συντήρηση του ασφαλτοτάπητα του αύλειου χώρου, όπου έχει καταστραφεί από τις ρίζες των δένδρων

- Αθλητικό Κέντρο Ν.Ελβετίας : ασφαλτόστρωση

- Γήπεδα αντισφαίρισης (τένις) αθλητικών κέντρων Γαλαξία (25ης Μαρτίου & Δελφών) : ασφαλτόστρωση

- Γήπεδα δύο (2) καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) αθλητικών κέντρων  Γαλαξία: ασφαλτόστρωση

- Γήπεδο καλαθοσφαίρισης Καισαρείας (Κ.Τούμπα) : ασφαλτόστρωση

- Γήπεδο καλαθοσφαίρισης μονό Βοσπόρου : ασφαλτόστρωση

- Γήπεδα δύο (2) καλαθοσφαίρισης αλάνας Τούμπας : κατασκευή ράμπας για την πρόσβαση οχημάτων

Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού προβλέπεται να φτάσει στα   115.000,00 €  από τα οποία 35.000,00 € είναι  για την μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού και  80.000,00 € για την προμήθεια υλικών, τη μίσθωση μηχανημάτων την πληρωμή του προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (2 μηνών), κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία και τον αντίστοιχο Φ.Π.Α. (όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα).

Σημειώνεται, ότι κατά την εκτέλεση του έργου η προτεραιότητα που θα δοθεί, θα είναι ανάλογη με την επικινδυνότητα και φθορά των ασφαλτικών ταπήτων. Σε περίπτωση που είτε καταστεί αδύνατη η επέμβαση σε κάποιο από τα παραπάνω σχολεία ή γήπεδα για λόγους τεχνικούς, πραγματικούς κ.ά.  είτε προκύψει κάποια επείγουσα επέμβαση σε κάποιο σχολείο ή γήπεδο που δεν αναφέρεται παραπάνω, θα μπορούν με απόφαση του Δημ.Συμβουλίου να ενταχθούν στη μελέτη και άλλες επεμβάσεις ανάλογες με τις παραπάνω.

|  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Θεσσαλονίκη, 16-5-2011 |
| --- | --- | --- |
| Η Συντάξασα Ά.Πετάνη | Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών Ν.Λαμψίδης | Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οδοποιίας Δ.Καμπαλαμπίδης |