| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισμός Δ.Θ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Aριθμός Μελέτης: 3 / 11-01-2012 | ΕΡΓΟ : Συντήρηση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 90.000,00 € ΕΚΤΕΛΕΣΗ : Με αυτεπιστασία. |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η μελέτη αυτή προβλέπει την επισκευή φθορών των ασφαλτικών οδοστρωμάτων των οδών της πόλης, οι οποίες οφείλονται σε διάφορες αιτίες, όπως βαριά κυκλοφορία, παλαιότητα οδοστρώματος κ.ά..

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2012, χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του Δ.Θ και προτείνεται να εκτελεσθεί απ’ ευθείας από τον Δήμο με αυτεπιστασία, επειδή αυτός διαθέτει τα απαιτούμενα μηχανήματα και μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό.

Οι κυριότερες επί μέρους εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι παρακάτω:

- Μικροαποσύνθεση του παλαιού ασφαλτικού τάπητα δηλ. απόξεση-pavement cold milling (φρεζάρισμα), η οποία κρίνεται απαραίτητη όταν ο τάπητας καλύπτει το ρείθρο. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν θα πληρούν τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 05-03-14-00 Προσωρινής Εθνικής ΤΕχνικής Προδιαγραφής (Π.Ε.ΤΕ.Π) έκδοση 1η 27/12/2005 «Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος». Η μεταφορά ,προσωρινή αποθήκευση και απόρριψη του αποξεσθέντος υλικού θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

- Διάστρωση ισοπεδωτικής (εξομαλυντικής) στρώσης (σε οδούς όπου απαιτείται), δηλ. ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους επάνω σε υφιστάμενη παλαιά επιφάνεια οδοστρώματος για την επίτευξη της απαιτούμενης επίκλισης του οδοστρώματος ή την εξάλειψη επιφανειακών ανωμαλιών κατόπιν εντολής του επιβλέποντος, Επί της ισοπεδωτικής στρώσης διαστρώνονται οι προβλεπόμενες επιφανειακές στρώσεις.

- Επάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα ΚΕ-1 για την κατασκευή συγκολλητικής στρώσης (συνδετικής στρώσης ) δηλαδή ασφαλτικής στρώσης μεταξύ της τελικής νέας επιφανειακής στρώσης και της παλαιάς ασφαλτικής βάσης. Η στρώση αυτή παρέχει μια ομαλή επιφάνεια ,με τις επιθυμητές κλίσεις , επί της οποίας διαστρώνεται η στρώση κυκλοφορίας .

- Διάστρωση επιφανειακής στρώσης (στρώσης κυκλοφορίας με κοινή άσφαλτο 50/70 και ασβεστολιθικά αδρανή) συμπιεσμένου πάχους 5 cm, δηλ. ανώτερη ασφαλτική στρώση που έρχεται σε άμεση επαφή με την κυκλοφορία και ως εκ τούτου πρέπει να παρέχει ομαλή, άνετη και ασφαλή επιφάνεια κύλισης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 05-03-11-04 (Π.Ε.ΤΕ.Π) έκδοση 1η 27/12/2005 «Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου». Η ίδια αυτή (Π.Ε.ΤΕ.Π) καλύπτει και τις παραπάνω αναφερόμενες εργασίες 2 και 3 δηλ. ισοπεδωτική και συγκολλητική στρώση.

- Διάστρωση με ψυχρό ασφαλτόμιγμα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

- Αποκαταστάσεις κρασπεδορείθρων όπου χρειάζεται.

΄Ολες οι εργασίες που αναφέρονται, αλλά και κάθε πρόσθετη εργασία που θα γίνει πέραν των ήδη προβλεφθέντων, θα εκτελείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες Π.Ε.ΤΕ.Π.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις παραπάνω εργασίες πρέπει να είναι δόκιμα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της μελέτης. Η εξασφάλιση αυτή των υλικών θα γίνεται με φροντίδα του επιβλέποντος, ο οποίος θα αποστέλλει κατά διαστήματα τις απαιτούμενες ποσότητες στο εργαστήριο για δοκιμή και θα μεριμνά για όλους τους εργαστηριακούς ελέγχους, που απαιτούνται για την επίτευξη της κατασκευής σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού προβλέπεται να φτάσει στα 90.000,00 € από τα οποία 40.000,00 € είναι για την μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού και 50.000,00 € για την προμήθεια υλικών, τη μίσθωση μηχανημάτων, κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία και τον αντίστοιχο Φ.Π.Α. (όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα).

Σημειώνεται ότι κατά την εκτέλεση του έργου θα δοθεί προτεραιότητα στα έργα ανάλογα με

τον πίνακα που τηρείται στο Τμήμα Εκτελέσεως Έργων, καθώς επίσης και με την σπουδαιότητα των φθορών που θα δημιουργηθούν κατά την διάρκεια του έτους.

|  |  | Θεσσαλονίκη, 18-1-2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| Η Συντάξασα | Ο Προϊστάμενος | Ο Προϊστάμενος |
| Ουρ. Κατσίκα | Τμήματος Μελετών Ν. Λαμψίδης | Διεύθυνσης Οδοποιίας # Δ. Καμπαλαμπίδης |