ΠΙΣΤΩΣΗ: Χρηματοδότηση Δ.Θ.

ΕΡΓΟ: Ανύψωση & ταπείνωση φρεατίων & καλυμμάτων Ο.Κ.Ω.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000 €

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς.

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αρ. μελέτης: 6 / 23-1-2012

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικά

Η μελέτη αυτή αφορά στην ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων που ανήκουν σε διάφορους δημόσιους φορείς, όπως Ε.Υ.Α.Θ., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ώστε η επιφάνειά τους να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο. Η περιοχή επέμβασης περιλαμβάνει τις πέντε Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης και την Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας.

Τα σημεία επέμβασης του έργου θα ορισθούν με απόφαση της Διοίκησης του Δ. Θ., αλλά και της Υπηρεσίας επίβλεψης, σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Ακόμα, ο ανάδοχος εργολάβος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαθέτει, τουλάχιστον δύο πλήρη συνεργεία επεμβάσεων, τα οποία να δουλεύουν συγχρόνως.

Επίσης, ο ανάδοχος εργολάβος θα πρέπει - εφόσον το απαιτούν οι εκάστοτε συνθήκες του έργου - να μπορεί να εργάζεται και απόγευμα, καθώς και Σαββατοκύριακα και αργίες, χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή.

Τέλος, οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας (Δ/νσης Οδοποιίας, Επιβλέποντος του Έργου κ.λπ.).

Αναλυτική περιγραφή εργασιών

Οι εργασίες, οι οποίες προβλέπεται να εκτελεσθούν είναι οι εξής :

- Καθαίρεση πλακόστρωτου πεζοδρομίου παντός τύπου και σε οποιοδήποτε πάχος, με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 15-03-03-00 Π.Ε.ΤΕ.Π. «Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους» έκδοση 1η 22/12/2005.

- Κατασκευή πλακοστρώτου πεζοδρομίου ή απλή επανατοποθέτηση των πλακών που έχουν αποξηλωθεί, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παρακάτω:

Π.Ε.ΤΕ.Π.05-02-00 «πλακοστρώσεις – λιθοστρώσεις πεζοδρομίων & πλατειών» έκδοση 1η 27/12/2005.

Κ.Υ.Α.12394/406, Φ.Ε.Κ.1794/τ.Β΄/28-08-2009 «κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου & κράσπεδα από σκυρόδεμα» για υποχρεωτική συμμόρφωση με α) ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 1339:2003 (ΕΝ 1339:2003, ΕΝ 1339:2003/ΑC:2006) πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα – απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής» ή β) με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ.334/1994 και να φέρουν υποχρεωτικά τη σήμανση CE.

Π.Ε.ΤΕ.Π. 08-06-08-03 «Αποκατάσταση ή ανακατασκευή πλακοστρώ-σεων πεζοδρομίων» έκδοση 1η 29/12/2005.

- Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων Ο.Κ.Ω. διαστάσεων 0,40χ0,40m μέχρι 0,60 m, ώστε η επιφάνειά τους να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 08-06-08-06 Π.Ε.ΤΕ.Π. έκδοση 1η 29/12/2005 «Προκατα-σκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα».

- Τοποθέτηση χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων και εσχαρών υπονόμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 08-07-01-01 Π.Ε.ΤΕ.Π. έκδοση 1η 29/12/2005 «Χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής» και

- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265), με χρήση κοινής ασφάλτου, ώστε να καλυφθούν τα κενά που δημιουργήθηκαν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 05-03-11-04 Π.Ε.ΤΕ.Π. έκδοση 1η 27/12/2005 «Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου».

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2012 και προβλέπεται να εκτελεσθεί  εργολαβικώς, με χρηματοδότηση του Δ.Θ.

Ο προϋπολογισμός του έργου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσόν των  30.000 Ευρώ, εκ των οποίων  3.067,97 Ευρώ  είναι τα απρόβλεπτα έξοδα  και   5.609,76 Ευρώ  είναι ο Φ.Π.Α. (23%).

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη,    26 / 1 / 2012

| Η συντάξασα | Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών | Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οδοποιίας |
| --- | --- | --- |
| Ά. Πετάνη | Ν. Λαμψίδης | Δ. Καμπαλαμπίδης |