| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 09 / 30-01-2012 | ΕΡΓΟ: Ανάδειξη Ιστορικών περιοχών των Β’ και Γ’ Δημοτικών Διαμερισμάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.851.259,00 €. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Σ.Α.Τ.Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΣ |
| --- | --- |

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

###### Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει ανάπλαση, τμηματικές ανακατασκευές, καθώς και  συντηρήσεις, πεζοδρομίων, κρασπεδορείθρων, πλατειών και οδοστρωμάτων των Β’ και Γ’ Δημοτικών Κοινοτήτων του Δ.Θ. .

Για τη Γ’ Δ.Κ. και στην Άνω Πόλη έχουν κατασκευαστεί οι Πελοπίδα, Λαμπουσιάδου και τμήμα της Αγράφων -χωρίς ολοκλήρωση των εργασιών Η/Μ και πρασίνου- :

- Σκύδρας πλήρης ανακατασκευή με κυβόλιθους και σχιστολιθικές πλάκες,

- Καραδήμου πλήρης ανακατασκευή με κυβόλιθους και σχιστολιθικές πλάκες,

- Αγράφων (υπόλοιπο - έχει κατασκευαστεί περίπου το 1/3) ανακατασκευή με τους υπάρχοντες κυβόλιθους του ασφαλτοστρωμένου τμήματος, τοπικές επιδιορθώσεις στο υφιστάμενο κυβολιθικό τμήμα και σχιστολιθικές πλάκες,

- Ευσεβίου πλήρης ανακατασκευή με κυβόλιθους και σχιστολιθικές πλάκες,

- Κυκλάδων πλήρης ανακατασκευή με κυβόλιθους και σχιστολιθικές πλάκες και

Για τη Β΄ Δ.Κ.: Έχουν κατασκευαστεί οι : 26ης Οκτωβρίου, Αναγεννήσεως, Ζεφύρων, 	Ερατούς και Τερψιχόρης -χωρίς ολοκλήρωση των εργασιών Η/Μ και 	πρασίνου- και υπολείπονται οι :

- Λαγκαδά τμηματικά πεζοδρόμια εντός ορίων Δήμου (από Αγίων Πάντων έως τα όρια του Δήμου – Συντ/ρχη Δαβάκη δυτική πλευρά),

- Καζαντζάκη τμηματική ανάπλαση στο ύψος του διατηρητέου με οδό Αναγεννήσεως, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, σε συνδυασμό με  την υλοποίηση της μελέτης για εργασίες αναστήλωσης και ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του διατηρητέου.

- Στεφανάκη πλήρης κατασκευή πεζοδρομίων και οδοστρώματος - σύμφωνα με τις μελέτες (υψομετρική κι οριζοντιογραφίας) που έχει εκπονηθεί από την Υπηρεσία-  όπου απαιτείται,

- Γαλανάκη τμηματική ανακατασκευή πεζοδρομίων ,

- Γ. Ιβάνωφ τμηματική ανακατασκευή πεζοδρομίων,

- Αγάθωνος τμηματική ανακατασκευή πεζοδρομίων,

- Ρεγκούκου τμηματική ανακατασκευή πεζοδρομίων

- Αγίου Νέστορος μερική ανακατασκευή πεζοδρομίων,

- Δεξαμενής τμηματική ανακατασκευή πεζοδρομίων

- Μοναχού Σαμουήλ πλήρης ανακατασκευή πεζοδρομίων,

- Καπετάν Άγρα τμηματική ανακατασκευή πεζοδρομίων,

- Μερόπης πλήρης ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδοστρώματος με γρανιτικό κυβόλιθο και σχιστολιθικές πλάκες ,

- Ικονίου Προκοπίου τμηματική ανακατασκευή πεζοδρομίων,

- Κλαυδιανού μερική ανακατασκευή πεζοδρομίων και χώρους πρασίνου,

- Αρκαδιουπόλεως μερική ανακατασκευή πεζοδρομίων,

- Μετεώρων (όρια του Δήμου) ανακατασκευή πεζοδρομίων με σχιστολιθικές πλάκες,

- Φαρμάκη τμηματική ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδοστρώματος όπου απαιτείται,

- Νικηφόρου Ουρανού τμηματική ανακατασκευή πεζοδρομίων,

- Θερίσσου τμηματική ανακατασκευή πεζοδρομίων,

- Χρυσοσπάθη πλήρης ανακατασκευή πεζοδρομίων από την οδό Αγάθωνος και προς Νότο,

- Πάργας τμηματική ανακατασκευή πεζοδρομίων και

- Καπάτου τμηματική ανακατασκευή πεζοδρομίων.

Το έργο αφορά ολική ανάπλαση ή ανακατασκευές φθαρμένων ή και κατεστραμμένων πλατειών, πεζοδρομίων, κρασπέδων και οδοστρωμάτων, εργασίες οδοφωτισμού-  ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εργασίες πρασίνου.

Οι περιοχές επέμβασης (οδοποιίας, ηλεκτρολογικών και πρασίνου) είναι σύμφωνα με τα σχέδια (Παράρτημα σχεδίων) και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Επίσης αστικός εξοπλισμός, αποτρεπτικά εμπόδια κλπ. θα τοποθετούνται στις περιοχές επέμβασης ή και σε σημεία των οδών  που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι για τις οδούς Φαρμάκη και Στεφανάκη θα δοθούν και επιπλέον εκτυπωμένα σχέδια κι όχι σε ηλεκτρονική μορφή.

Στόχος του έργου είναι ο ευπρεπισμός και η ιστορική ανάδειξη των υπ’ όψιν οδών και κοινόχρηστων χώρων των περιοχών των Β’ και Γ΄ Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, με διατήρηση του χαρακτηριστικού ύφους της κάθε περιοχής όπως επίσης και η εξασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς διέλευσης των πεζών σε όλο το μήκος των πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων.

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο με απόφαση της Διοίκησης μπορούν να συμπεριληφθούν κάποιες επιπλέον οδοί εφόσον είναι δυνατόν να κατασκευαστούν σύμφωνα με τα δεδομένα της  υπ’ όψη μελέτης.

###### Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ

Οι εργασίες, οι οποίες προβλέπεται να εκτελεσθούν είναι οι εξής:

  - Γενικές εκσκαφές μετά τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και  κλίσεως πρανών με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο ή και με τα χέρια με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά.

  - Εκσκαφές τάφρων με μηχανικά μέσα σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες οιασδήποτε συστάσεως με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά, καθώς και εκσκαφές τάφρων με τα χέρια.

  - Καθαίρεση πλακοστρώτου πεζοδρομίου ή άλλου είδους επίστρωσης, όπου χρειασθεί.

  - Αποξήλωση κρασπεδορείθρων και γρανιτικών κυβολίθων, όπου είναι απαραίτητο, με τη φόρτωση και τη μεταφορά.

  - Επίχωση τάφρων με προϊόντα εκσκαφής.

  - Επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. 0-150.

  - Κατασκευή βάσεως με 3 Α π.π.10εκ., όπου απαιτείται.

  - Κατασκευή κρασπεδορείθρων με προκατασκευασμένα κράσπεδα.

  - Κατασκευή πλαισίων κηπαρίων με ειδικά προκατασκευασμένα κράσπεδα, όπου χρειαστεί.

  - Κατασκευή πλακοστρώτου πεζοδρομίου με ακανόνιστες χονδρόπλακες (Καρύστου ή Ελευθερούπολης) ή με τσιμεντόπλακες χρώματος γκρι διαστάσεων 50 x 50 εκ. πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

  - Κατασκευή οδοστρώματος με γρανιτικούς κυβόλιθους ή σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Η υπόβαση των κυβολιθικών τμημάτων θα κατασκευάζεται από σκυρόδεμα C16-20 χωρίς πλέγμα. Για συγκόλληση τσιμεντοκονία πάχους 3 εκ (350 Kgr), όπως επίσης και για την πλήρωση των αρμών.

  - Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος, όπου χρειασθεί.

  - Κατασκευή έργων υποδομής για τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού.

  - Κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ράμπες σύμφωνα και με το πρότυπο σχέδιο) για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και λωρίδες καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης σε διαβάσεις πεζών σε πεζοδρόμια μεγαλύτερα από 1,50μ. ή όπου αλλού ενδείκνυται.

  - Κατασκευή εσοχών στα πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, μετά από συνεννόηση με την Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου.

  - Κατασκευή δενδροδόχων όπου ενδείκνυται, με ειδικά προκατασκευασμένα κράσπεδα κηπαρίων, ή μαρμάρινοι σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών.

  - Αποξήλωση & επανατοποθέτηση μαρμάρινων ή γρανιτικών κρασπέδων, όπου αυτά έχουν βυθισθεί. Εφίσταται η προσοχή στην επανατοποθέτηση των ιδίων κρασπέδων και όχι στην αντικατάσταση τους από προκατασκευασμένα.

  - Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα 6 ατμ. από σκληρό PVC-100 για διατομές   Φ100   ή  ορθογωνικής (60Χ100)χλστ  με σκοπό τη διέλευση καλωδίων (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ.) και "ενεργών αγωγών" (φυσικού αερίου, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης-απορροής ομβρίων τεχνικών έργων), ή την παραμονή του ως αναμονή για μελλοντική τοποθέτηση στοιχείων και την αποστράγγιση των τοίχων και βάθρων.

  - Ανύψωση ή υποβιβασμός φρεατίων Ο.Κ.Ω., όπου απαιτείται και

  - Τοποθέτηση αποτρεπτικών εμποδίων διαφόρων τύπων (στυλίσκων από σιδηροσωλήνα 4”, χυτοσιδηρών εμποδίων ή μαρμάρινων) όπου κριθεί αναγκαίο.

  - Τοποθέτηση κάλαθων απορριμμάτων και παγκάκια έπειτα από συνεννόηση με την Υπηρεσία και την Υπηρεσία Καθαριότητας.

22.Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και απαραίτητου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού    σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη και τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας (Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού Δήμου Θεσσαλονίκης) .

23. Διαμόρφωση πάρκου - φύτευση πρασίνου (δέντρων, θάμνων, γρασίδι) σύμφωνα με την ενσωματωμένη μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας (Διεύθυνση Πρασίνου Δήμου Θεσσαλονίκης).

24. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις όπως περιγράφονται στα σχέδια, π.χ. η κατασκευή νέων νησίδων ή διαπλατύνσεις πεζοδρομίων όπου είναι εφικτό, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Κυκλοφορίας,.

25. Κατασκευή σε νέα βάση, επισκευή κι ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων έπειτα από υπόδειξη της Υπηρεσίας (φρεζάρισμα – κοπή με ασφαλτοκόπτη και γενικώς όλες οι ασφαλτικές εργασίες).

26. Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην οδό Στεφανάκη (κι όπου αλλού απαιτηθεί) σύμφωνα με στατική μελέτη που θα εκπονήσει ο ανάδοχος και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

27. Όπου κι εφόσον χρειαστεί η εκπόνηση μελετών στατικών ή και άλλων, αυτές θα εκπονούνται από τους ανάδοχους και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεσθεί  εργολαβικώς, εφαρμόζοντας όπου είναι δυνατόν την τελευταία αναθεωρημένη ρυμοτομία ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό την υφιστάμενη κατάσταση.

Ο προϋπολογισμός του έργου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσόν του 2.851.259,00 €, εκ των οποίων 294.665,31 € είναι τα απρόβλεπτα έξοδα και 533.162,29 € είναι ο Φ.Π.Α.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

1. Εισαγωγή

Στα πλαίσια του έργου «Ανάδειξη Ιστορικών περιοχών Β’ & Γ΄ Δ.Δ.» μεταξύ των άλλων εργασιών, προβλέπεται η εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών με σκοπό την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του φωτισμού στις περιοχές επέμβασης. Με το έργο αυτό πρόκειται να κατασκευαστούν νέα δίκτυα υποδομών, καθώς και να εγκατασταθούν νέοι ιστοί  και φωτιστικά σώματα νατρίου.

Η ολοκλήρωση του έργου θα αναβαθμίσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των περιοχών  επέμβασης καθώς τα νέα στοιχεία που θα ενσωματωθούν στον αστικό εξοπλισμό, διακρίνονται για τα αισθητικά τους χαρακτηριστικά.

2. Γενικά επί του έργου

Με το έργο αυτό θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή νέων δικτύων υποδομής, η εγκατάσταση νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 5m, 6m και 10m, η αντικατάσταση τσιμεντοϊστών με νέους χαλύβδινους ιστούς, η εγκατάσταση νέων παραδοσιακών ιστών τύπου Άνω Πόλης. Στο έργο θα ενσωματωθούν φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας υψηλής πίεσης νατρίου (Na), ισχύος 100W, 150W και 250W. Επίσης, θα κατασκευαστούν νέοι ηλεκτρολογικοί πίνακες για την ηλεκτροδότηση των νέων εγκαταστάσεων .

Αναλυτικότερα, η επέμβαση που προδιαγράφεται με το συγκεκριμένο έργο σε κάθε περιοχή έχει ως εξής:

Β’ Δημοτική Κοινότητα

- Στεφανάκη : Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής με εγκατάσταση έξι (6) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 5m, ενώ θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 100W.

- Ιβάνωφ : Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής με εγκατάσταση δεκατριών (13) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 6m, ενώ θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W.

- Γαλανάκη : Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής με εγκατάσταση εννέα (9) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 6m, ενώ θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W.

- Δεξαμενής : Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής με εγκατάσταση τεσσάρων (4) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 5m, ενώ θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 100W.

- Καπετάν Άγρα : Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής με εγκατάσταση δεκατεσσάρων (14) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 6m, ενώ θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W.

- Μερόπης : Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής και θα τοποθετηθούν τρία (3) νέα επίτοιχα  φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 100W.

- Τερψιχόρης : Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής και θα τοποθετηθούν τρία (3) νέα επίτοιχα  φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 100W.

- Ερατούς : Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής με εγκατάσταση τριών (3) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 5m, ενώ θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 100W.

- Μον. Σαμουήλ : Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής με εγκατάσταση πέντε (5) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 5m, και τοποθέτηση επτά (7) επίτοιχων φωτιστικών ενώ θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 100W.

- Ζεφύρων : Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής με εγκατάσταση πέντε (5) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 5m, ενώ θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 100W.

- Μετεώρων : Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής με εγκατάσταση δώδεκα (12) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 6m, ενώ θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W.

- Καζαντζάκη : Θα γίνει αντικατάσταση των 10m τσιμεντοϊστών με νέους χαλύβδινους ιστούς και θα χρησιμοποιηθούν νέα φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 250W.

- Αγάθωνος : Θα γίνει συντήρηση (αμμοβολή, βαφή) των δεκατεσσάρων (14) υφιστάμενων χαλύβδινων ιστών, θα προστεθεί  ένας (1) νέος και θα αντικατασταθούν τα φωτιστικά σώματα με νέα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W.

- Ρεγκούκου : Θα αντικατασταθούν οι δεκατρείς (13) τσιμεντοϊστοί με νέους χαλύβδινους ιστούς καθώς και φωτιστικά σώματα  υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 250W.

- Αρκαδιουπόλεως : Θα αντικατασταθούν δώδεκα (12) τσιμεντοϊστοί με χαλύβδινους, ενώ θα προστεθεί ένας (1) νέος, επίσης θα αντικατασταθούν τα φωτιστικά σώματα με νέα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 250W.Επίσης, στη συμβολή με την Κλαυδιανού θα αφαιρεθεί παλιός ιστός επιστήλιος.

- Ικονίου Προκοπίου: Θα αντικατασταθούν δώδεκα (12) τσιμεντοϊστοί ύψους 4m με νέους χαλύβδινους ιστούς ενώ θα τοποθετηθεί ένας (1) επιπλέον και  θα αντικατασταθούν τα φωτιστικά σώματα με νέα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W.

- Αγ. Νέστορος : Θα αντικατασταθούν οι εννέα (9) τσιμεντοϊστοί με νέους χαλύβδινους ιστούς καθώς και φωτιστικά σώματα  υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 250W.

- Κλαυδιανού : Θα αντικατασταθούν οι δεκατρείς (13) τσιμεντοϊστοί με νέους χαλύβδινους ιστούς και θα προστεθεί επιπλέον ένας (1) νέος, ενώ θα αντικατασταθούν  και φωτιστικά σώματα  υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 250W.

- Θερίσσου : Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής με εγκατάσταση οκτώ (8) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 5m, ενώ θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 100W.

- Λαμπουσιάδου: Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής και θα τοποθετηθούν πέντε (5) νέα επίτοιχα  φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 100W.

- Φαρμάκη : Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής με εγκατάσταση οκτώ (8) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 5m, ενώ θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 100W.

- Χρυσοσπάθη : Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής με εγκατάσταση πέντε (5) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 6m, ενώ θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W.

- Πάργας : Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής με εγκατάσταση τριών (3) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 6m, ενώ θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W.

- Καπάτου : Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής με εγκατάσταση δεκατεσσάρων (14) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 6m, ενώ θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W.

Γ’ Δημοτική Κοινότητα

- Σκύδρας : Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής με εγκατάσταση τριών (3) νέων παραδοσιακών ιστών  τύπου «’Ανω Πόλης», ενώ θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W.

- Πελοπίδα: Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής με εγκατάσταση επτά (7) νέων παραδοσιακών ιστών  τύπου «’Ανω Πόλης», ενώ θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W.

- Καραδήμου : Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής με εγκατάσταση δώδεκα (12) νέων παραδοσιακών ιστών  τύπου «’Ανω Πόλης», ενώ θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W.

- Αγράφων: Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής με εγκατάσταση τριάντα δύο (32) νέων παραδοσιακών ιστών  τύπου «’Ανω Πόλης», ενώ θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W.

- Ευσεβίου : Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής με εγκατάσταση τεσσάρων (3) νέων παραδοσιακών ιστών  τύπου «’Ανω Πόλης», ενώ θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W.

- Κυκλάδων : Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής με εγκατάσταση τριών (3) νέων παραδοσιακών ιστών  τύπου «’Ανω Πόλης», ενώ θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W.

Ο εξοπλισμός (φωτιστικά, ιστοί, ηλεκτρολογικοί πίνακες, κλπ) που θα αποξηλώνεται θα παραδίδεται στην Υπηρεσία.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα είναι σύγχρονης κατασκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου. Η κατασκευή τους θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 αλλά και με τα υπόλοιπα πιστοποιητικά ποιότητας που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

3. Προϋπολογισμός ηλεκτρολογικών εργασιών του έργου

Για την εκτέλεση των ηλεκτρολογικών εργασιών του έργου μέχρι της αποπεράτωσης, η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 642.731,42 €, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

4. Εκτέλεση έργου

Το έργο θα εκτελεσθεί καθ’ ολοκληρία εργολαβικώς με ειδικευμένα για κάθε εργασία συνεργεία.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η κλάδευση των δένδρων των Δημοτικών Δενδροστοιχιών αποτελεί μια εργασία δύσκολη, τεχνική, επικίνδυνη  και απαιτεί έμπειρο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

Όσον αφορά τα μηχανήματα, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει: α) ανυψωτικό μηχάνημα (καλαθοφόρο) ανύψωσης προσώπων, κατάλληλα για εργασίες κλάδευσης δένδρων ύψους έως και 24 m, β) φορτηγό 10 τόννων για φόρτωση και απομάκρυνση των προϊόντων κλάδευσης, γ) τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα, πτυσσόμενα μέγιστου μήκους 4,5m και μικροεργαλεία (κονταροψάλιδα, κονταροπρίονα, σκάλες, χειροπρίονα, σχοινιά, ταινίες σήμανσης κλπ).

Το συνεργείο θα επιβλέπεται, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, από Γεωπόνο ή Δασολόγο ή Τεχνολόγο Γεωπονίας, που θα είναι επικεφαλής.

Μαζί με την κλάδευση θα αναλάβει και την αποκομιδή των προϊόντων της κλάδευσης καθώς και τις ζημίες που θα προκληθούν κατά την κλάδευση, έναντι τρίτων.

Οι εργασίες της κλάδευσης θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

- Οι κατηγορίες των δένδρων που θα κλαδευτούν είναι ύψους: α) 4-8m,

β) 8-12m, γ) 12-16m, δ) 16-20m και ε) 20-24 m. Στο ύψος των δένδρων   προσμετράται η κόμη τους.

- Η κλάδευση των δένδρων χαμηλού ή μέσου ύψους, θα πρέπει να αποσκοπεί στην αραίωση και κορφολόγηση των λαιμάργων που θα έχουν προκύψει από την τελευταία κλάδευσή τους. Όσα δένδρα δεν κλαδεύτηκαν την τελευταία κλαδευτική περίοδο, θα κλαδευτούν κατά τρόπο ώστε το ύψος τους να περιορισθεί το πολύ στα ¾ του ύψους τους. Παράλληλα ακολουθεί και αραίωση των παλαιών κλάδων.

- Οι τομές των κλαδευθέντων κλάδων να είναι λείες και πλάγιες ώστε να αποφεύγεται η λίμναση του νερού της βροχής, που καθιστά αυτά ευπρόσβλητα σε μυκητολογικές προσβολές. Για τον παραπάνω λόγο, μετά την κλάδευση θα πρέπει να καλύπτονται οι τομές με ειδικό επικαλυπτικό πληγών των δένδρων. Η παράγραφος αυτή αφορά δένδρα που δεν κλαδεύτηκαν στην τελευταία κλαδευτική περίοδο, καθώς και τα υψηλά, εκεί όπου η τομή των κλαδευθέντων κλάδων ξεπερνά τη διάμετρο των 10 εκατοστών.

- Να αποφεύγονται οι όποιες πληγώσεις του κορμού και των εναπομεινάντων τμημάτων των κλάδων. Τυχόν πλήγωση θα πρέπει άμεσα να αποκαθίσταται με ειδικό επικαλυπτικό πληγών των δένδρων.

- Οι εργασίες της κλάδευσης θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις αναγνωρισμένες τεχνικές και να είναι σύμφωνες με τους δενδροκομικούς κανόνες κλάδευσης καλλωπιστικών δένδρων.

- Η κλάδευση των δένδρων θα πρέπει, κατά προτίμηση, να γίνει στην κατάλληλη εποχή του έτους, αποφεύγοντας τις περιόδους καύσωνα ή παγετού (προτεινόμενη έναρξη της κλάδευσης στις αρχές Νοεμβρίου και λήξη στο τέλος Μαρτίου), σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας μας.

- Κατά την κλάδευση των δένδρων θα πρέπει να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ομοιομορφία, ως προς το ύψος της δενδροστοιχίας.

- Οι κλαδευθέντες κλάδοι θα πρέπει να απομακρύνονται από τους χώρους κλάδευσης με φορτηγό, αυθημερόν, και να καθαρίζεται ο παραπάνω χώρος από τα όποια υπολείμματα της κλάδευσης (μικρά κλαδάκια, φύλλα, πριονίδια κλπ).

Επίσης, θα τοποθετείται ταινία σήμανσης, από την προηγούμενη ημέρα, στο δρόμο που θα πραγματοποιηθεί κλάδευση.

Εκτός από την κλάδευση, προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες:

- Καθαίρεση της τυχόν υπάρχουσας πλακόστρωσης, εκσκαφή τάφρων και απομάκρυνση των προϊόντων της καθαίρεσης

- Πλακόστρωση του πεζοδρομίου όπου απαιτείται

- Τοποθέτηση οπλισμένου σκυροδέματος περιμετρικά της δενδροδόχου.

- Τοποθέτηση κηπαίου χώματος

- Προμήθεια και φύτευση των δένδρων

- Στήριξη με πασσάλους

- Τοποθέτηση προστατευτικού πλέγματος

- Τοποθέτηση σωλήνα αποστράγγισης

- Άρδευση των φυτών με βυτίο

- Σχηματισμός λεκανών άρδευσης

Οι παραπάνω εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στο αναλυτικό τιμολόγιο, στην προμέτρηση και τον προϋπολογισμό.

##### Θα χρησιμοποιηθούν ΔΕΝΔΡΑ των κατηγοριών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Στο πίνακα αυτό δίνονται, επίσης, τα χαρακτηριστικά και τα είδη του φυτικού υλικού ανά κατηγορία.

| ΔΕΝΔΡΑ |  | ## ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | # ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ## ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ (λίτρα) | Υψος (m) | ΣΤΗΘΙΑΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ (εκατοστά) |
| 1 | Δαμασκηνιά Καλλωπιστική (Προύμνη) | Prunus cerasifera 'Pissardii' | 40 | 2,00-2,50 | 10-12 |
| 2 | Κελτίς | Celtis australis | 40 | 2,50-3,00 | 10-12 |
| 3 | Κερκίδα | Cercis siliquastrum | 40 | 1,50-2,00 | 8-10 |
| 4 | Σφένδαμος Πλατανοειδές | Acer platanoides (Crimson King) | 40 | 2,50-3,00 | 12-14 |
| 5 | Ψευδακακία | Robinia pseudoacacia | 40 | 2,50-3,00 | 10-12 |

##### Τα δένδρα που θα φυτευτούν πρέπει να είναι υγιή, απαλλαγμένα από ασθένειες και ευθυτενή. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών παρατηρηθούν προβλήματα ξήρανσης των νεοφυτευμένων δένδρων, ο ανάδοχος θα αναλάβει την άμεση αντικατάστασή τους.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τον επιβλέποντα για τυχόν καταστροφές, φθορές, επεμβάσεις τρίτων, τοποθέτηση πινακίδων κ.α. Επίσης, θα τοποθετείται ταινία σήμανσης, από την προηγούμενη ημέρα, στο δρόμο που θα πραγματοποιούνται οι εργασίες.

Συνοπτικά οι εργασίες πρασίνου αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες.

| ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΟΔΟΣ | ΕΙΔΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 1 | ΝΕΣΤΩΡΟΣ | ΨΕΥΔΑΚΑΚΙΕΣ | 13 |
| 2 | ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΨΕΥΔΑΚΑΚΙΕΣ | 5 |
| 3 | ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ | ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΕΣ | 2 |
| 4 | ΜΕΤΕΩΡΩΝ | ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΕΣ | 5 |
| 5 | ΓΑΛΑΝΑΚΗ | ΣΦΕΝΔΑΜΙΑ | 13 |
| 6 | ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ | ΦΤΕΛΙΕΣ | 3 |
| 7 | ΑΓΑΘΩΝΟΣ | ΣΦΕΝΔΑΜΙΑ | 8 |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ | ΚΕΡΚΙΔΕΣ | 7 |
| 9 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΚΕΛΤΙΔΕΣ | 34 |
| 10 | ΚΑΠΑΤΟΥ | ΣΦΕΝΔΑΜΙΑ | 6 |
| 11 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ | ΣΦΕΝΔΑΜΙΑ | 17 |
| 12 | 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Από ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ έως JUMBO) | ΣΦΕΝΔΑΜΙΑ | 5 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 118 |

| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΕΝΔΡΟΔΟΧΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΟΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΟΥ(ΔΕΝΔΡΟΔΟΧΟΙ) | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΝΕΣΤΩΡΟΣ | 24(2), 28(3), 30(1), 32-34(2), 36(2), 40-42(3) | 13 |
| 2 | ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | έναντι 19(1), 16(1), 9(1), 13(1), έναντι ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ(1) | 5 |
| 3 | ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ | Αρχή-τείχη-σκαλιά(1), τείχη-παιδική χαρά(1) | 2 |
| 4 | ΜΕΤΕΩΡΩΝ | γωνία ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ(5) | 5 |
| 5 | ΓΑΛΑΝΑΚΗ | 16(1), γωνία ΙΒΑΝΩΦ-πάρκο(10), Σχολείο(2) | 13 |
| 6 | ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ | 14(1),18(1), 31(1) | 3 |
| 7 | ΑΓΑΘΩΝΟΣ | 3(1), 12(1), 18(2), 42(1), 52(1), 7(2) | 8 |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ | 15(4),1(3) | 7 |
| 9 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΚΕΤΕΚ(27), 109(7) | 34 |
| 10 | ΚΑΠΑΤΟΥ | Από ΙΒΑΝΩΦ έως ΛΑΓΚΑΔΑ(6) | 6 |
| 11 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ | 12(4),14(3), 20-28(10) | 17 |
| 12 | 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | Από ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ έως JUMBO | 5 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 118 |

| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΔΡΟΔΟΧΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΔΕΝΔΡΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΟΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΝΔΡΟΔΟΧΩΝ |
| 1 | ΝΕΣΤΩΡΟΣ | 64 |
| 2 | ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | 69 |
| 3 | ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ | 78 |
| 4 | ΓΑΛΑΝΑΚΗ | 50 |
| 5 | ΙΒΑΝΩΦ | 71 |
| 6 | ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ | 101 |
| 7 | ΑΓΑΘΩΝΟΣ | 62 |
| 8 | ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ | 19 |
| 9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ | 75 |
| 10 | ΛΑΓΚΑΔΑ | 3 |
| 11 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ | 32 |
| 12 | ΚΑΠΑΤΟΥ | 37 |
| 13 | 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Από ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ έως JUMBO) | 85 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 746 |

| ΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΘΕΣΗ |  | ΥΨΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |
|  | ΟΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ | 4 - 8μ. | 8 - 12μ. | 12 - 16μ. |  | 16 - 20μ. | 20 - 24μ. |  |
| 1 | ΝΕΣΤΩΡΟΣ | 24 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | γωνία ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | 18 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | γωνία ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | γωνία ΑΓΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ | έναντι ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | έναντι 21 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | έναντι 37-41 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | ΓΑΛΑΝΑΚΗ | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 52 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | ΑΓΑΘΩΝΟΣ | 16 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | γωνία ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ | 8 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ | 13 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΚΕΤΕΚ | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | Από ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ έως JUMBO |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 11 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ | έναντι ΚΑΛΛΙΓΟΥΛΑ |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | έναντι 12 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΥΨΟΣ |  |  | 30 | 18 | 3 |  | 15 | 1 |  |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη    31 – 01 - 2012

| Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΒΑΣ. ΜΠΑΓΑΣ | Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΙΔΗΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΜΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ |
| --- | --- | --- |