| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 10/ 13-02-2012 | ΕΡΓΟ: ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 600.000,00 €. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Σ.Α.Τ.Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΣ |
| --- | --- |

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

###### Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει ανάπλαση, τμηματικές ανακατασκευές, καθώς και  συντηρήσεις, πεζοδρομίων, κρασπεδορείθρων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δ.Θ. .

Για τη Α’  Δ.Κ. : Γ. Σταύρου και Αγ. Θεοδώρας.

Για τη Β’  Δ.Κ. :Πανουργιά και Μπούσγου, Σέκερη.

Για τη Γ’  Δ.Κ. : Λαπιθών  και Απ. Παύλου (από Αγίου Δημητρίου έως Ολυμπιάδος).

Για τη Δ΄ Δ.Κ.: Αγίου Δημητρίου (από Αλοννήσου έως τον κόμβο με Αμμουλιανής – Μυκόνου και από Ελευθερίου Βενιζέλου έως Λαμπράκη), οικοδομικό τετράγωνο οδών Καλλιπόλεως- Καισαρείας- Βιζύης - Δορυλαίου, πεζόδρομος Παλιγγενεσίας, πεζόδρομος Αδάνων,

Για τη E΄ Δ.Κ.: Κίμωνος Βόγα (από Π. Συνδίκα έως την οδό Κορομηλά και οι κάθετοι δρόμοι),

Για τη Δ.Κ. της Τριανδρίας : οδός Σερρών.

Το έργο αφορά ολική ανάπλαση ή τμηματική ανακατασκευή πεζοδρομίων με επίστρωση πλακών πεζοδρομίου ή γρανιτικών κυβολίθων και σχιστολιθικών πλακών (Γ’ Δ.Κ.), δημιουργία χώρων πρασίνου και όδευσης τυφλών όπου επιτρέπεται, ραμπών Α.Μ.Ε.Α. και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.

Οι περιοχές επέμβασης είναι σύμφωνες και με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Επίσης αστικός εξοπλισμός, αποτρεπτικά εμπόδια κλπ. θα τοποθετούνται στις περιοχές επέμβασης ή και σε σημεία των οδών  που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Στόχος του έργου είναι ο ευπρεπισμός των υπ’ όψιν οδών και κοινόχρηστων χώρων των περιοχών των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, με διατήρηση του χαρακτηριστικού ύφους της κάθε περιοχής όπως επίσης και η εξασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς διέλευσης των πεζών σε όλο το μήκος των πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων.

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο με απόφαση της Διοίκησης μπορούν να μεταβληθούν ή να συμπεριληφθούν κάποιες επιπλέον οδοί εφόσον είναι δυνατόν να κατασκευαστούν σύμφωνα με τα δεδομένα της  υπ’ όψη μελέτης.

###### Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ

Οι εργασίες, οι οποίες προβλέπεται να εκτελεσθούν είναι οι εξής:

  - Γενικές εκσκαφές μετά τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και  κλίσεως πρανών με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο ή και με τα χέρια με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά.

  - Εκσκαφές τάφρων με μηχανικά μέσα σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες οιασδήποτε συστάσεως με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά, καθώς και εκσκαφές τάφρων με τα χέρια.

  - Καθαίρεση πλακοστρώτου πεζοδρομίου ή άλλου είδους επίστρωσης, όπου χρειασθεί.

  - Αποξήλωση κρασπεδορείθρων και γρανιτικών κυβολίθων, όπου είναι απαραίτητο, με τη φόρτωση και τη μεταφορά.

  - Επίχωση τάφρων με προϊόντα εκσκαφής.

  - Επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. 0-150.

  - Κατασκευή βάσεως με 3 Α π.π.10εκ., όπου απαιτείται.

  - Κατασκευή κρασπεδορείθρων με προκατασκευασμένα κράσπεδα.

  - Κατασκευή πλαισίων κηπαρίων με ειδικά προκατασκευασμένα κράσπεδα, όπου χρειαστεί.

  - Κατασκευή πλακοστρώτου πεζοδρομίου με ακανόνιστες χονδρόπλακες (Καρύστου ή Ελευθερούπολης) ή με τσιμεντόπλακες χρώματος γκρι διαστάσεων 50 x 50 εκ. πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

  - Κατασκευή οδοστρώματος με γρανιτικούς κυβόλιθους ή σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Η υπόβαση των κυβολιθικών τμημάτων θα κατασκευάζεται από σκυρόδεμα C16-20 χωρίς πλέγμα. Για συγκόλληση τσιμεντοκονία πάχους 3 εκ (350 Kgr), όπως επίσης και για την πλήρωση των αρμών.

  - Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος, όπου χρειασθεί.

  - Κατασκευή έργων υποδομής για τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού.

  - Κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ράμπες σύμφωνα και με το πρότυπο σχέδιο) για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και λωρίδες καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης σε διαβάσεις πεζών σε πεζοδρόμια μεγαλύτερα από 1,50μ. ή όπου αλλού ενδείκνυται.

  - Κατασκευή εσοχών στα πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, μετά από συνεννόηση με την Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου.

  - Κατασκευή δενδροδόχων όπου ενδείκνυται, με ειδικά προκατασκευασμένα κράσπεδα κηπαρίων.

  - Αποξήλωση & επανατοποθέτηση μαρμάρινων ή γρανιτικών κρασπέδων, όπου αυτά έχουν βυθισθεί. Εφίσταται η προσοχή στην επανατοποθέτηση των ιδίων κρασπέδων και όχι στην αντικατάσταση τους από προκατασκευασμένα.

  - Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα 6 ατμ. από σκληρό PVC-100 για διατομές   Φ100   ή  ορθογωνικής (60Χ100)χλστ  με σκοπό τη διέλευση καλωδίων (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ.) και "ενεργών αγωγών" (φυσικού αερίου, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης-απορροής ομβρίων τεχνικών έργων), ή την παραμονή του ως αναμονή για μελλοντική τοποθέτηση στοιχείων και την αποστράγγιση των τοίχων και βάθρων.

  - Ανύψωση ή υποβιβασμός φρεατίων Ο.Κ.Ω., όπου απαιτείται και

  - Τοποθέτηση αποτρεπτικών εμποδίων διαφόρων τύπων (στυλίσκων από σιδηροσωλήνα 4”, χυτοσιδηρών εμποδίων ή μαρμάρινων) όπου κριθεί αναγκαίο.

  - Τοποθέτηση κάλαθων απορριμμάτων και παγκάκια έπειτα από συνεννόηση με την Υπηρεσία και την Υπηρεσία Καθαριότητας.

22. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις όπως περιγράφονται στα σχέδια, π.χ. η κατασκευή νέων νησίδων ή διαπλατύνσεις πεζοδρομίων όπου είναι εφικτό, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Κυκλοφορίας,.

23. Κατασκευή σε νέα βάση, επισκευή κι ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων έπειτα από υπόδειξη της Υπηρεσίας (φρεζάρισμα – κοπή με ασφαλτοκόπτη και γενικώς όλες οι ασφαλτικές εργασίες).

24. Όπου κι εφόσον χρειαστεί η εκπόνηση μελετών στατικών ή και άλλων, αυτές θα εκπονούνται από τους ανάδοχους και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεσθεί  εργολαβικώς, εφαρμόζοντας όπου είναι δυνατόν την τελευταία αναθεωρημένη ρυμοτομία ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό την υφιστάμενη κατάσταση.

Ο προϋπολογισμός του έργου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσόν του 600.000,00 €, εκ των οποίων 60.424,93 € είναι τα απρόβλεπτα έξοδα και 112.195,11 € είναι ο Φ.Π.Α.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη    29– 02 - 2012

| Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΒΑΣ. ΜΠΑΓΑΣ | Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΙΔΗΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΜΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ |
| --- | --- | --- |