| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 11/ 13-02-2012 | ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (Βάση καταγεγραμμένων αναγκών) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 €. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Σ.Α.Τ.Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΣ |
| --- | --- |

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

###### Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει την τμηματική ή ολική κατασκευή πεζοδρομίων με πλάκες πεζοδρομίων ή γρανιτικούς κυβόλιθους και σχιστολιθικές πλάκες (Γ’ Δ.Κ.), κρασπεδορείθρων, κρασπέδων, των απαραίτητων τεχνικών έργων, ραμπών Α.Μ.Ε.Α, οδεύσεων τυφλών και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού σε διάφορους οδούς των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Θεσσαλονίκης για την άρση και πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων και διασφάλιση ασφαλούς διέλευσης και χρήσης των πεζοδρομίων από τους πολίτες, όπως αναφέρονται παρακάτω:

Για τη Α΄ Δ.Κ.: Χαλκέων,  Ολύμπου (Αρχαία Ρωμαϊκή αγορά).

Για τη Β’  Δ.Κ. : Χαριτωνύμου.

Για τη Γ’ Δ.Κ.: Περιοχή Πύργου Τριγωνίου, Πλατεία Αγίων Αναργύρων και Καλλιόπης.

Για τη Δ’  Δ.Κ. : Το τρίγωνο που περιλαμβάνει τις οδούς Παπάφη – Διστόμου – Γυμνασιάρχου 	Μυστακίδη – Γυμνασιάρχου Μικρού Μ. και τον κόμβο Κων/νου Κανάρη – Απόλλωνος – 	Αναξιμάνδρου.

Για τη Ε΄ Δ.Κ.:  Καρακάση,  και διαμόρφωση εισόδων των : α) 11ου Δημοτικού Σχολείου και        	13ου Νηπιαγωγείου, β) 87ου Δημοτικού Σχολείου, γ) 10ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 94ου 	Δημοτικού Σχολείου και  δ) 15ου και 69ου Δημοτικών Σχολείων.

Οι περιοχές επέμβασης είναι σύμφωνες και με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Επίσης αστικός εξοπλισμός, αποτρεπτικά εμπόδια κλπ. θα τοποθετούνται στις περιοχές επέμβασης ή και σε σημεία των οδών  που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Στόχος του έργου είναι ο ευπρεπισμός των υπ’ όψιν οδών και κοινόχρηστων χώρων των περιοχών των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, με διατήρηση του χαρακτηριστικού ύφους της κάθε περιοχής όπως επίσης και η εξασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς διέλευσης των πεζών σε όλο το μήκος των πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων με άρση και πρόληψη των επικίνδυνων καταστάσεων.

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο με απόφαση της Διοίκησης μπορούν να μεταβληθούν ή να συμπεριληφθούν κάποιες επιπλέον οδοί εφόσον είναι δυνατόν να κατασκευαστούν σύμφωνα με τα δεδομένα της  υπ’ όψη μελέτης.

###### Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ

Οι εργασίες, οι οποίες προβλέπεται να εκτελεσθούν είναι οι εξής:

  - Γενικές εκσκαφές μετά τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και  κλίσεως πρανών με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο ή και με τα χέρια με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά.

  - Εκσκαφές τάφρων με μηχανικά μέσα σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες οιασδήποτε συστάσεως με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά, καθώς και εκσκαφές τάφρων με τα χέρια.

  - Καθαίρεση πλακοστρώτου πεζοδρομίου ή άλλου είδους επίστρωσης, όπου χρειασθεί.

  - Αποξήλωση κρασπεδορείθρων και γρανιτικών κυβολίθων, όπου είναι απαραίτητο, με τη φόρτωση και τη μεταφορά.

  - Επίχωση τάφρων με προϊόντα εκσκαφής.

  - Επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. 0-150.

  - Κατασκευή βάσεως με 3 Α π.π.10εκ., όπου απαιτείται.

  - Κατασκευή κρασπεδορείθρων με προκατασκευασμένα κράσπεδα.

  - Κατασκευή πλαισίων κηπαρίων με ειδικά προκατασκευασμένα κράσπεδα, όπου χρειαστεί.

  - Κατασκευή πλακοστρώτου πεζοδρομίου με ακανόνιστες χονδρόπλακες (Καρύστου ή Ελευθερούπολης) ή με τσιμεντόπλακες χρώματος γκρι διαστάσεων 50 x 50 εκ. πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

  - Κατασκευή οδοστρώματος με γρανιτικούς κυβόλιθους ή σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Η υπόβαση των κυβολιθικών τμημάτων θα κατασκευάζεται από σκυρόδεμα C16-20 χωρίς πλέγμα. Για συγκόλληση τσιμεντοκονία πάχους 3 εκ (350 Kgr), όπως επίσης και για την πλήρωση των αρμών.

  - Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος, όπου χρειασθεί.

  - Κατασκευή έργων υποδομής για τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού.

  - Κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ράμπες σύμφωνα και με το πρότυπο σχέδιο) για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και λωρίδες καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης σε διαβάσεις πεζών σε πεζοδρόμια μεγαλύτερα από 1,50μ. ή όπου αλλού ενδείκνυται.

  - Κατασκευή εσοχών στα πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, μετά από συνεννόηση με την Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου.

  - Κατασκευή δενδροδόχων όπου ενδείκνυται, με ειδικά προκατασκευασμένα κράσπεδα κηπαρίων.

  - Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα 6 ατμ. από σκληρό PVC-100 για διατομές   Φ100   ή  ορθογωνικής (60Χ100)χλστ  με σκοπό τη διέλευση καλωδίων (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ.) και "ενεργών αγωγών" (φυσικού αερίου, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης-απορροής ομβρίων τεχνικών έργων), ή την παραμονή του ως αναμονή για μελλοντική τοποθέτηση στοιχείων και την αποστράγγιση των τοίχων και βάθρων.

  - Ανύψωση ή υποβιβασμός φρεατίων Ο.Κ.Ω., όπου απαιτείται και

  - Τοποθέτηση αποτρεπτικών εμποδίων διαφόρων τύπων (στυλίσκων από σιδηροσωλήνα 4”, χυτοσιδηρών εμποδίων ή μαρμάρινων) όπου κριθεί αναγκαίο.

  - Τοποθέτηση κάλαθων απορριμμάτων και παγκάκια έπειτα από συνεννόηση με την Υπηρεσία και την Υπηρεσία Καθαριότητας.

21. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις όπως περιγράφονται στα σχέδια, π.χ. η κατασκευή νέων νησίδων ή διαπλατύνσεις πεζοδρομίων όπου είναι εφικτό, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Κυκλοφορίας,.

22. Κατασκευή σε νέα βάση, επισκευή κι ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων έπειτα από υπόδειξη της Υπηρεσίας (φρεζάρισμα – κοπή με ασφαλτοκόπτη και γενικώς όλες οι ασφαλτικές εργασίες).

23. Όπου κι εφόσον χρειαστεί η εκπόνηση μελετών στατικών ή και άλλων (π.χ. τοιχίων αντιστήριξης), αυτές θα εκπονούνται από τους ανάδοχους και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεσθεί  εργολαβικώς, εφαρμόζοντας όπου είναι δυνατόν την τελευταία αναθεωρημένη ρυμοτομία ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό την υφιστάμενη κατάσταση.

Ο προϋπολογισμός του έργου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσόν του 500.000,00 €, εκ των οποίων 50.120.33 € είναι τα απρόβλεπτα έξοδα και 93.495.89 € είναι ο Φ.Π.Α.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη    29– 02 - 2012

| Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΒΑΣ. ΜΠΑΓΑΣ | Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΙΔΗΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΜΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ |
| --- | --- | --- |