ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			ΜΕΛΕΤΗ:   Προμήθεια σειρήνων

ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ				συναγερμού.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ   	 		ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  1 /2013

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	       	            ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.922,00 Ε

Πληροφ: Αν.Ευαγγέλου

Τηλ. 2313 318200

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

α) Ηλεκτροκίνητες Σειρήνες

Αυτές πρέπει να αποτελούνται από τα παρακάτω βασικά μέρη :

- Από τον ηλεκτροκινητήρα.

- Από το ηχητικό συγκρότημα το οποίο θα πρέπει να αποτελείται από την πτερωτή και το σταθερό κέλυφος, από το προστατευτικό πλέγμα και το μεταλλικό κάλυμμα.

- Από το κιβώτιο χειρισμού.

- Από το μεταλλικό υπόβαθρο.

β) Χειροκίνητες Σειρήνες

Αυτές πρέπει να αποτελούνται από τα παρακάτω βασικά μέρη :

- Από το ηχητικό συγκρότημα το οποίο θα πρέπει να αποτελείται από την πτερωτή και το κέλυφος.

- Από την βάση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΣΕΙΡΗΝΑΣ

Α) Ηλεκτροκίνητη Σειρήνα

- Η Ηλεκτροκίνητη Σειρήνα θα τίθενται σε λειτουργία από έναν ηλεκτρικό κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τάσεως 220/380 V – 50 HZ :

(1) Κινητήρας :

α) Θα είναι τοποθετημένος και θα λειτουργεί σε κατακόρυφη θέση στηριζόμενος πάνω σε κατάλληλα ρουλεμάν χωρίς κραδασμούς.

β) Θα είναι στεγανού τύπου (IP 65) για να προφυλάσσεται από την υγρασία και τη σκόνη διότι θα είναι εγκατεστημένος σε εξωτερικό περιβάλλον.

γ) Οι ακροδέκτες σύνδεσης του κινητήρα με το δίκτυο  πρέπει να βρίσκονται μέσα σε στεγανό κουτί με στυπιοθλήπτες για την προστασία του καλωδίου σύνδεσης.

δ) Θα είναι τριφασικός, ασύγχρονος, με βραχυκυκλωμένο δρομέα διότι θα συνδεθεί στο δίκτυο εναλλασσομένου ρεύματος.

ε) Θα είναι κατάλληλος για την απευθείας σύνδεση του με το δίκτυο παροχής ( εθνικό δίκτυο ΔΕΗ).

στ) Η ισχύς του κινητήρα πρέπει να είναι το ανώτερο 10 ίππους για να διασφαλιστεί η λειτουργία των σειρήνων μέσω του συστήματος τηλεχειρισμού και παροχής.

ζ) Σε εμφανές σημείο του κινητήρα στερεώνεται μεταλλική πλάκα με χαραγμένα όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κινητήρα.

η) Το κάτω μέρος του κινητήρα ή της φτερωτής, διαμορφώνεται σε επίπεδη βάση, για την στερέωση του με κοχλίες σε κατάλληλο μεταλλικό υπόβαθρο.

(2) Ηχητικό Συγκρότημα :

α) Ο πτερυγιοφόρος δίσκος του ηχητικού συγκροτήματος θα είναι κατασκευασμένος από ελαφρύ μέταλλο, επιμελημένης κατασκευής και βαμμένος με προστατευτική βαφή, έναντι των κλιματολογικών συνθηκών.

β) Η περιστροφή του πτερυγιοφόρου, θα επιτυγχάνεται με τον ηλεκτροκινητήρα της σειρήνας με τον οποίο συνδέεται κατάλληλα και κινείται εντός του μεταλλικού κελύφους του ηχητικού συγκροτήματος.

γ) Τα μεταλλικό κέλυφος του ηχητικού συγκροτήματος θα είναι κατασκευασμένο με ελαφρύ μέταλλο και φέρει σε αυτό ένδειξη της φοράς περιστροφής της σειρήνας.

δ) Για να αποφεύγεται η διείσδυση των πτηνών και ενδεχομένως η δημιουργία φωλιών εντός του εσωτερικού του ηχητικού συγκροτήματος,  θα προστατεύεται από κατάλληλο ανθεκτικό πλέγμα, βαμμένο καταλλήλως (μεταλλικό).

ε) Ο παραγόμενος ήχος θα είναι συχνότητας 400-600 HZ ανά δευτερόλεπτο.

στ) Το κάλυμμα των σειρήνων θα είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο υλικό (έλασμα – fiber glass – plexy glass) συνδεόμενο καταλλήλως με την όλη κατασκευή, βαμμένο δε δια δύο στρώσεων ανθεκτικού ελαιοχρώματος.

ζ) Η εμβέλεια των σειρήνων, ελεγχόμενη με κατάλληλο επιστημονικό όργανο (Ντεσιμπελόμετρο), πρέπει να δίνει τις παρακάτω μετρήσεις :

Πρώτον : Μετρήσεις προς μία κατεύθυνση σε κατάσταση νηνεμίας, από τη θέση σειρήνας.

- Απόσταση 30 μέτρων : 100 – 105 DB

- Απόσταση 60 μέτρων : 90 – 95 DB

- Απόσταση 120 μέτρων : 80 – 85 DB

Σε κατάσταση νηνεμίας κατά την οποία λαμβάνονται τέσσερεις ενδείξεις του οργάνου :

- Μέση τιμή σε απόσταση 240 μέτρων 70 DB (+/- 2 DB)

-    Μέση τιμή σε απόσταση 500 μέτρων 58 DB (+/- 2 DB)

η) Για την λήψη των μετρήσεων πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :

- Οι μετρήσεις να λάβουν χώρα εντός κατοικημένης περιοχής τύπου Κωμοπόλεως.

- Να μην επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες (π.χ. ισχυρός άνεμος και υψηλή υγρασία).

(3) Κιβώτιο Χειρισμού :

α) Το κιβώτιο χειρισμού της ηλεκτροκίνητου σειρήνας είναι μεταλλικό, ανοξείδωτο, απολύτως στεγανό, ώστε να εξασφαλίζεται η μηχανική αντοχή του, καθώς και η προστασία των εσωτερικών οργάνων λειτουργίας της σειρήνας, από τη σκόνη και την υγρασία.

β) Εντός του ανωτέρου κιβωτίου, του οποίου οι διαστάσεις καθορίζονται από τα παρακάτω εμπεριεχόμενα όργανα, να προβλέπεται και χώρος για την μελλοντική τοποθέτηση ηλεκτρονόμου τηλεχειρισμού της σειρήνας.

γ) Τα όργανα ζεύξης και προστασίας της σειρήνας που εμπεριέχονται στο κιβώτιο είναι τα παρακάτω :

- Γενικός διακόπτης ζεύξης της σειρήνας με το δίκτυο.

- Αυτόματος διακόπτης θερμικός (υπερεντάσεως – υπερτάσεως) για την προστασία του κινητήρα.

- Ανάλογες προς τις γραμμές αυτόματες ασφάλειες (με αυτόματη επαναφορά).

- Κομβία χειρισμού για τα σημεία έναρξης και λήξης συναγερμού.

- Ρελέ 3Χ25A με πηνίο 220V κατάλληλο και για τηλεχειρισμό μέσω ΟΤΕ.

- Ανάλογοι προς τις γραμμές αποδέκτες συνδέσεως αγωγών (ακροδέκτες της γραμμής) και αποδέκτης γειώσεως.

- Πλήρες σύστημα γεφύρωσης όλων των μεταλλικών μερών των οργάνων και του κιβωτίου.

- Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας του κιβωτίου χειρισμού απεικονιζόμενο σε μεταλλική ή πλαστική πλάκα, κατάλληλα στερεωμένο σε εμφανές σημείο εντός του κιβωτίου χειρισμού.

- Το κιβώτιο χειρισμού να ασφαλίζεται με κλειδαριά ή κλειδί.

- Το κυρίως σώμα του κιβωτίου χειρισμού (μεταλλικό πλαίσιο) να είναι βαμμένο με κατάλληλο χρώμα (τύπου μαρτελέ).

- Το κιβώτιο χειρισμού στην πίσω επιφάνεια να φέρει σύστημα αναρτήσεως σε κατακόρυφη θέση (τοίχο).

(4) Μεταλλικό Υπόβαθρο:

α) Το εξάρτημα αυτό σκοπεί στην ανύψωση του όλου συστήματος της σειρήνας στο επιθυμητό ύψος των 1,80μ. (κατ’ ελάχιστο) από το δάπεδο επάνω στο οποίο τοποθετείται όλο το σύστημα της σειρήνας μέχρι το κάτω μέρος της πτερωτής.

β) Το υπόβαθρο στο άνω μέρος φέρει επίπεδη πλάκα με οπές για την προσαρμογή μέσω κοχλιών της βάσεως του ηλεκτροκινητήρα. Αντίστοιχο σύστημα στερεώσεως του μεταλλικού υπόβαθρου να υπάρχει και στο κάτω μέρος αυτού για την στερέωση του επί του εδάφους. Αυτό μπορεί να έχει τρίποδη ή σωληνοειδή μορφή.

(5) Η βάση:

α) Η βάση να αποτελείται από ένα ή δύο τεμάχια που συναρμολογείται και αποσυναρμολογείται εύκολα ώστε μετά της σειρήνας να μπορεί να μεταφερθεί από 3 μόνο άτομα.

β) Το ύψος της σειρήνας μετά της βάσης να είναι περίπου 1,50μ. και το βάρος της να μην υπερβαίνει τα 60 χιλιόγραμμα.

γ) Η σειρήνα και η βάση της να έχει κατασκευασθεί από ανθεκτικό μέταλλο και να προστατεύονται με βαφή μίνιου και ελαιοχρώματος.

δ) Τα πόδια της βάσης της σειρήνας να έχουν κατάλληλα πέδιλα για την καλή και ταχεία στερέωση της στο δάπεδο, ή ακινητοποίηση της σειρήνας με γαιοσάκους ή άλλο βάρος.

Β) Χειροκίνητη Σειρήνα

Η χειροκίνητη σειρήνα αποτελείται :

- Από το Ηχητικό Συγκρότημα

- Από το Σύστημα μετάδοσης κίνησης

- Από τη Βάση Συγκράτησης

- Ηχητικό Συγκρότημα

Θα αποτελείται από πνευματικό σύστημα που φέρει πτερωτή κινούμενη μπροστά σε σταθερό, κατάλληλα διαμορφωμένο ηχητικό σύστημα, ώστε ο φυγοκεντριζόμενος αέρας, δια μέσω της ηχητικής χοάνης να παράγει τον χαρακτηριστικό ήχο σειρήνας συναγερμού. Ένταση ήχου ανάλογη των ηλεκτρικών.

Τα ανοίγματα θα προστατεύονται με κατάλληλο μεταλλικό πλέγμα που θα εμποδίζει την διείσδυση σωμάτων και πτηνών.

- Σύστημα μετάδοσης κίνησης

Θα αποτελείται από χειροκίνητο  σύστημα που μέσω γραναζιών και χειροσφονδύλου κινεί την πτερωτή του ηχητικού συστήματος.

Η απαιτούμενη δύναμη κατά την εκκίνηση του συστήματος δεν θα περνά τις δυνατότητες ενός μέσου ενήλικα.

- Βάση Συγκράτησης

Θα είναι μεταλλική, στιβαρή, με κατάλληλη έδραση, ανθεκτική στις ταλαντώσεις και τους κραδασμούς.

Το ύψος θα είναι κατάλληλο ώστε να η χειροκίνητη περιστροφή να γίνεται με άνεση από τον χειριστή.

Όλη η κατασκευή θα είναι βαμμένη για αντιδιαβρωτική προστασία.

Θεσσαλονίκη        21/8/ 2013

| Οι Συντάξαντες | Ο Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας |
| --- | --- |
| Μουσούρης Σπύρος Αν.Ευαγγέλου Μηχ/γος Mηχ/κός Πολ. Μηχ/κος Τ.Ε | Κ.Ευδωρίδης Αρχ/των Μηχ/κός |