ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					Βαθμός Ασφάλειας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

## ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ					Θεσσαλονίκη      17/07/2007

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ					Αρ. Πρωτ. ……………

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧITEKTONIΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διεύθυνση	: Αγγελάκη 13

Ταχ. Κώδικας	: 546 21

Πληροφορίες	: Ε.Τόπλη

Τηλέφωνο	: 2310 296-867

FAX		: 2310 234-161

Email		:planning@archthes.ondsl.gr

Προς:

## Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Θεσσαλονίκης

## (πρώην κρατικοί),  Τσιμισκή 60, 546 22

(με δύο αντίγραφα φακέλου)

Θέμα: Πρόταση  εσωτερικών διαρρυθμίσεων κτιρίου Σαρανταπόρου 13, με σκοπό τη λειτουργία του ως Δημοτικός Παιδικός Σταθμός, στην δικαιοδοσία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (πρώην κρατικοί).

Σε απάντηση του υπ’αριθμ’ 976/ 01-10-2007 εγγράφου σας, με το οποίο μας ζητάτε να προτείνουμε τις αναγκαίες διαμορφώσεις για την δημιουργία χώρων υγιεινής νηπίων στο Διατηρητέο κτίριο επί της οδού Σαρανταπόρου 13,  για την στέγαση παιδικού σταθμού σας ενημερώνουμε ότι:

Μηχανικοί της Υπηρεσία μας επισκέφτηκαν το κτίριο, αποτύπωσαν την υφιστάμενη κατάσταση και ενημέρωσαν τα σχέδια που μας είχαν σταλεί.

Στην συνέχεια προχωρήσαμε σε αρχιτεκτονική πρόταση των απαραίτητων διαμορφώσεων των χώρων υγιεινής, λαμβάνοντας υπ΄ όψη μας την ιδιαιτερότητα του Διατηρητέου κτιρίου. Οι επεμβάσεις που προτείνουμε είναι οι απολύτως αναγκαίες χωρίς να θίγουν το κέλυφος του κτιρίου, γίνονται στις θέσεις που ήδη υπάρχουν υγροί χώροι, δεν προτείνουμε καθαιρέσεις, παρά μόνο την δημιουργία νέων χώρων με  εσωτερικές διαρρυθμίσεις ελαφρών χωρισμάτων γυψοσανίδας.

Ειδικότερα προτείνουμε τις εξής  διαμορφώσεις :

- Στο ισόγειο στο οποίο είναι εύκολη η πρόσβαση, προτείνουμε να στεγαστεί το τμήμα των βρεφών και το γραφείο της Διεύθυνσης του σταθμού. Οι χώροι υγιεινής διαμορφώνονται σε σημείο που στην αποτύπωση φαίνεται ως αποθηκευτικός χώρος, αλλά στα σχέδια που μας εστάλησαν φαίνεται ότι υπήρχε πρόβλεψη για αντίστοιχη χρήση χώρων υγιεινής.

Στο ισόγειο επίσης τοποθετούνται και οι βοηθητικές χρήσεις υποστήριξης λειτουργίας του σταθμού (πλυντήριο, στεγνωτήριο κλπ).

- Στον πρώτο όροφο μπορεί να στεγαστεί το τμήμα των νηπίων με παιδιά από 18 μηνών μέχρι 3,5 ετών με δύο αίθουσες απασχόλησης, χώρο ύπνου και κοινό χώρο τραπεζαρίας.

Στο επίπεδο αυτό τοποθετείται η κουζίνα του σταθμού που έχει ανεξάρτητη είσοδο από το κλιμακοστάσιο και μπορεί να εξυπηρετεί σχετικά ευκολότερα το ισόγειο και τον δεύτερο όροφο. Προς διευκόλυνση της κατακόρυφης επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση της εστίασης των νηπίων, υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης μικρής πλατφόρμας ανελκυστήρα στο φανάρι του κλιμακοστασίου.

Οι χώροι υγιεινής αυτού του ορόφου διατηρούνται και συμπληρώνονται με επιπλέον είδη υγιεινής για τα νήπια.

Πρόθεσή μας είναι η δυνατότητα σύνδεσης των νέων ειδών  υγιεινής με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν όσον αφορά την αποχέτευση, προτείνουμε την προσθήκη εξωτερικών σωληνώσεων και την κατασκευή ξεχωριστού φρεατίου που θα συνδέεται με το υπάρχον δίκτυο.

- Στον δεύτερο όροφο θα τοποθετηθεί το τμήμα των νηπίων με παιδιά από 3,5 μέχρι 5 ετών με μία αίθουσα απασχόλησης και ανεξάρτητο χώρο τραπεζαρίας.

Από τα υπάρχοντα wc διατηρείται ένα τμήμα τους και ένα τμήμα διαμορφώνεται για τα παιδιά. Η ξύλινη σκάλα που βρίσκεται στο χώρο και οδηγεί στο τμήμα της στέγης που χρησιμοποιείται σαν αποθήκη, θα πρέπει να κλειστεί με πετάσματα γυψοσανίδας μέχρι το ύψος του 1,50 μέτρου με ελεγχόμενη πρόσβαση.

Στο επίπεδο αυτό βρίσκεται ο χώρος προσωπικού και μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων– ιατρείο.

Τα σχέδια της πρότασης περιλαμβάνουν σε κάθε επίπεδο την υφιστάμενη κατάσταση όπως αποτυπώθηκε και την αντίστοιχη πρόταση. Επίσης συνοδεύονται και από τα σχετικά σχέδια που μας αποστείλατε και αφορούν παλαιότερη πρόταση οργάνωσης των χώρων. Ο συσχετισμός όλων των φάσεων μέσω των σχεδίων είναι απαραίτητος κατά την κατασκευή των διαμορφώσεων.

Συνημμένα:

- Φάκελος Προτάσεων Α41/ 14-11-07

Εσωτερική διανομή						  Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

-   Δ/νση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων		        Μελετών Αρχιτεκτονικών έργων

-   Τμήμα Αρχ/κών Μελετών    (αντίγραφο φακέλου)			κ.α.α

-   Ε.Τόπλη

-   Κ.Μηνάδης

-   Φ15  /Υ2907

Κ.Μπελιμπασάκης