| ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ # ΤΜΗΜΑ AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ |  |  | Bαθμός Προτεραιότητας: Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2026. Αρ. Πρωτ.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX e-mail | : : : : : : | Αγγελάκη 13 546 21 Σμ. Θεοδωρίδου 2310-296.874 2310-234.161 planning@archthes.ondsl.gr | Προς: | Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης |
| Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ Ν. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ |  |  |  |  |

## ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αντικείμενο της μελέτης του θέματος είναι η διαμόρφωση νέου δικτύου ύδρευσης – άρδευσης, με όλα τα αλληλοσυνδεόμενα τεχνικά υποσυστήματα, στα Νέα Κοιμητήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, με σκοπό την προμήθεια ύδατος επαρκούς παροχής για την υδροδότηση των κτισμάτων και την άρδευση των παρτεριών.

Το δίκτυο ύδρευσης – άρδευσης των Κοιμητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου εγκαταστάθηκε το 1977. Ο χώρος των Κοιμητηρίων υδροδοτείται από την ΕΥΑΘ Α.Ε. μέσω κεντρικού αγωγού Φ150.

Ο αγωγός μεταφοράς εντός των Κοιμητηρίων είναι κλειστός αγωγός υπό πίεση. Μέσω αντλίας προσδίδεται στο νερό η απαραίτητη ενέργεια προς υπερνίκηση της υψομετρικής διαφοράς, ώστε να συγκεντρωθεί στη δεξαμενή αποθήκευσης και διανομής, χωρητικότητας 1000m3, η οποία βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο των Κοιμητηρίων. Από το αυτό το σημείο με βαρύτητα το νερό διοχετεύεται σε ολόκληρη την έκταση, με εξαίρεση το φυτώριο του Δήμου, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη δεξαμενή και για την παροχέτευση του οποίου απαιτείται η λειτουργία αντλίας.

Εκτός από τις ανάγκες άρδευσης των παρτεριών, υδροδοτούνται και όλα τα κτίρια εντός του χώρου των Κοιμητηρίων.

Επίσης, υδροδοτούνται οι ακόλουθες εγκαταστάσεις:

- το φυτώριο του Δήμου (εργοτάξιο Διεύθυνσης Πρασίνου)

- εργοτάξιο Διεύθυνσης Καθαριότητας

- εργοτάξια Δ. Κοιμητηρίων - Αρχιτεκτονικού

Με εξαίρεση το τμήμα του αγωγού από την αρχική παροχή της ΕΥΑΘ Α.Ε. μέχρι τη δεξαμενή και από εκεί ένα τμήμα μέχρι τον Ιερό Ναό, οι σωλήνες διανομής του νερού είναι από σίδηρο, με αποτέλεσμα να είναι σε μεγάλο βαθμό διαβρωμένοι. Το πεπαλαιωμένο δίκτυο παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές με συνέπεια να υπάρχουν συχνές διαρροές.

Δεδομένου ότι το αυτόματο σύστημα άρδευσης είναι εγκατεστημένο σε μικρό αριθμό παρτεριών και καθώς δεν υπάρχει το απαραίτητο αριθμητικά ανθρώπινο δυναμικό, μεγάλο τμήμα της έκτασης των Κοιμητηρίων παραμένει ουσιαστικά απότιστο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σκοπός της μελέτης είναι η αντικατάσταση του υπάρχοντος πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης – άρδευσης των Κοιμητηρίων με νέο δίκτυο, το οποίο δεν θα παρουσιάζει διαρροές, θα είναι λειτουργικό, θα υδροδοτεί όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις, θα δίνει παροχή πόσιμου νερού σε κάθε τετράγωνο ταφώνων και θα αρδεύει με ικανοποιητικό τρόπο τα παρτέρια σε ολόκληρη την έκταση των Κοιμητηρίων. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να επιτευχθούν με την όσο το δυνατό μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού και ενέργειας.

Απαιτούμενες μελέτες

- Τεχνική έκθεση περιγραφής και αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης

- Γενική Οριζοντιογραφία

- Οριζοντιογραφία

- Μηκοτομές

- Τεύχος Υδραυλικών Υπολογισμών

- Τεχνική Περιγραφή της πρότασης

- Τεύχος Προμετρήσεων

- Τεύχος Τιμολογίου

- Τεύχος Προϋπολογισμού

- Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

Υπολογισμός αμοιβών μελετών

Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την αμοιβή των απαιτούμενων μελετών υπολογίστηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 (Α’ Βελτίωση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών) και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006 (Β’ Βελτίωση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών)

Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) υπολογίζεται συναρτήσει της υδρευόμενης έκτασης:

Α = 5500  F2/3  β  τκ

- για πληθυσμό  3000 κάτοικοι  β=0,75

- τκ, συντελεστής Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών, για το έτος 2008 ισούται με 1,108

- F, είναι η υδρευόμενη έκταση σε εκτάρια

Α = 5500  182/3  0,75  1,108 = 5500  6,87  0,75  1,108 = 31.400 €

Η Μελέτη Ύδρευσης περιλαμβάνει:

1) Προκαταρκτική Μελέτη      (Η αμοιβή του σταδίου της Προκαταρκτικής Μελέτης είναι ίση με 15% Α)

2) Προμελέτη	                   (Η αμοιβή του σταδίου της Προμελέτης είναι ίση με 35% Α.)

3) Οριστική Μελέτη	      (Η αμοιβή του σταδίου της Οριστικής Μελέτης είναι ίση με 50%Α)

Στην παρούσα μελέτη θεωρήθηκε σκόπιμο να εκπονηθεί εξαρχής μόνο το στάδιο της οριστικής μελέτης η αμοιβή του οποίου προσαυξάνεται με το 50% των ποσοστών σταδίων που δεν έχουν εκπονηθεί.

- Αμοιβή Μελέτης = 0,75  31.400 € = 23.5509 €

- Αμοιβή Τευχών Δημοπράτησης = 0,580,08  31.400 € = 1.456,96 €

| Αμοιβή Μελέτης: | 23.550,00€ |
| --- | --- |
| Αμοιβή Τευχών Δημοπράτησης: | 1.456,96 € |
| Σύνολο: | 25.006,96€ |
| Φ.Π.Α. (19%): | 4.751,32€ |
| Σύνολο με Φ.Π.Α. (19%): | 29.758,28€ |

|  | O Προϊστάμενος Της Δ/νσης Μελετών Αρχ/κών Έργων Κ. Μπελιμπασάκης |
| --- | --- |
| Εσωτερική Διανομή: - Γραφείο Αντιδημάρχου κ. Καρακωστάνογλου - Δ/νση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων - Τμήμα Αρχιτεκτονικών Μελετών - κ. Σμ. Θεοδωρίδου |  |
| Φ15 /Υ28 08 |  |