# ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Στο στάδιο της Προμελέτης εκτιμώνται κατά προσέγγιση οι ποσότητες των βασικών υλικών κατασκευής του φέροντα οργανισμού του κτιρίου.

1) Σκυρόδεμα Φέροντα Οργανισμού C20/25 (m3)

Πλάκες:

Το πάχος των πλακών λαμβάνεται ενιαίο σε κάθε όροφο και ίσο με τη δυσμενέστερη τιμή που προκύπτει από τις επιμέρους πλάκες.

Η οπή στον ανελκυστήρα αγνοείται. Στους υπολογισμούς υπεισέρχεται η συνολική επιφάνεια των κατόψεων. Θεωρείται ότι έτσι συνυπολογίζονται και οι πλάκες βραχιόνων στις κλίμακες, καθώς και οι βαθμίδες.

(ΕΚΩΣ 2000,   16.2: Περιπτώσεις απαλλαγής από τον Έλεγχο Βελών Κάμφης)

1) Ξυλότυπος Οροφής A’ και Β’ Υπογείου:

Συμπαγής πλάκα χωρίς δοκούς («μυκητοειδής»)   d ≈ 0,25m

2) Ξυλότυπος Οροφής Ισογείου, 1ου, 4ου, 5ου, 6ου και 7ου ορόφου:

Π1, συμπαγής πλάκα  d≥0,90×4,5030=0,135m⇒h=0,16m

3) Ξυλότυπος Οροφής 2ου, 3ου Ορόφου:

Π1, συμπαγής πλάκα  d≥0,90×4,5030=0,135m⇒h=0,16m

Ε1, πλάκα πρόβολος  d≥2,40×1,77530=0,142m⇒h=0,16m

Για τον υπολογισμό του πάχους πλακών των ξυλοτύπων οροφής ισογείου, 1ου, 4ου, 5ου, 6ου και 7ου ορόφου λήφθηκε η τιμή του συν/στή α 0.90 με γραμμική παρεμβολή ανάμεσα στις τιμές, που αντιστοιχούν σε κατάσταση απόλυτης πάκτωσης και άρθρωσης, αντίστοιχα.

Δοκοί:

Θεωρείται ότι οι δοκοί έχουν διατομή 0,25x0,60m. Ο όγκος σκυροδέματος δίνεται από τη σχέση: V=0,25(0,60-h) lδοκ,  ,όπου h είναι το πάχος πλάκας. Ως μήκος λαμβάνεται το καθαρό μήκος της δοκού, άρα δε χρειάζεται να αφαιρεθεί ποσότητα σκυροδέματος από τα κατακόρυφα στοιχεία.

Κατακόρυφα Στοιχεία:

Οι διαστάσεις των κατακόρυφων στοιχείων είναι ενδεικτικές, καθώς στο στάδιο της στατικής προμελέτης δίνεται προτεραιότητα στη διάταξη των δομικών στοιχείων, των οποίων οι ακριβείς διαστάσεις καθορίζονται μετά από υπολογισμό στο στάδιο της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής.

Το ύψος λαμβάνεται ίσο με: Η=9x3,24+4,14=33,30m

Το απαιτούμενο βάθος θεμελίωσης θα εκτιμηθεί από τη γεωτεχνική μελέτη.

Η ποσότητα σκυροδέματος των κατακορύφων στοιχείων που προσμετρήθηκε ήδη στις πλάκες αγνοείται.

Πίνακας 1.1:  Ενδεικτικές διαστάσεις κατακορύφων στοιχείων *

| Υποστυλώματα | Διαστάσεις |
| --- | --- |
| Σ01 - Σ07 | 0,700,70 |

| Τοιχώματα | Διαστάσεις |
| --- | --- |
| Τ01 / Τ02 | 0,302,00+0,250,20 |
| Τ03 / Τ04 | 0,301,75 |
| Τ05 | 0,302,70 |
| Τ06 / Τ08 | 0,301,80 |
| Τ07 | 0,302,90+0,250,15 |
| Τ09 / Τ12 | 0,305,20 |
| Τ10 | 0,303,50 |
| Τ11 | 0,304,05+0,300,20 |

* Σημείωση: Οι διαστάσεις αυτές χρησιμεύουν μόνο για τη σύνταξη ενός προκαταρκτικού προϋπολογισμού.

Τοιχώματα Υπογείου:

Το ύψος λαμβάνεται ίσο με 2*3,24=6,48m.

(ΕΚΩΣ 2000,   18.6: Περιμετρικά τοιχεία υπογείων)

Το πάχος τους λαμβάνεται ίσο με 0,25m.

Ο όγκος σκυροδέματος δίνεται από τη σχέση: V=0,25Ηlτοιχ , όπου lτοιχ είναι το καθαρό μήκος τοιχωμάτων υπογείου.

Θεμελίωση:

Το πρώτο βήμα για μια εκτίμηση του όγκου της θεμελίωσης είναι να εκτιμηθούν τα κατακόρυφα φορτία που η ανωδομή μεταβιβάζει στο έδαφος. Στο στάδιο αυτό δε γίνεται ακριβής επίλυση.

Συνοπτικά, τα φορτία της ανωδομής είναι:

- Ίδιο βάρος πλάκας: gIB=25hπλ

- Επίστρωση πλακών: gεπ=2,00kN/m2

- Μπατική τοιχοποιία: gμπατ=3,50(3,0-0,60*(ύψος δοκών) )

- Ίδιο βάρος κατακορύφων στοιχείων: gκατακ=25(bh)H

- Κινητό: q=2,00 kN/m2, εκτός από τις κλίμακες, όπου q=3,50 kN/m2

Οι δρομικές τοιχοποιίες και τα ίδια βάρη δοκών αγνοούνται σε αυτό το στάδιο. Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικά οι υπολογισμοί των αξονικών φορτίων.

Πίνακας 1.2:  Μόνιμα φορτία πλακών

| Συνολικά Φορτία Πλακών Ορόφων (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α |  | Πλάκα | Επιφάνεια | Ίδιο βάρος πλάκας | Επιστρώσεις πλάκας | Μόνιμα πλάκας | Κινητά πλάκας | Συνολικό φορτίο πλακών |
|  |  |  | (m2) | [01] | [02] | G | Q | G+Q |
| 1 | ) | Υπογείου Α'&Β' | 250,29 | 1.564,31 | 500,58 | 2.064,89 | 500,58 | 5.130,95 |
| 2 | ) | Ορόφων (8) | 250,29 | 1.001,16 | 500,58 | 1.501,74 | 500,58 | 16.018,56 |
|  |  |  | 250,29 | 1.001,16 | 500,58 | 1.501,74 | 500,58 | 21.149,51 |

Πίνακας 1.3:  Μόνιμα Φορτία Κατακορύφων Στοιχείων Ο/Σ

| Φορτία Κατακορύφων Στοιχείων Ο/Σ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α |  | Κατακόρυφα δομικά στοιχεία | Εμβαδό διατομής | Ίδιο βάρος κατακορύφων στοιχείων (9 ορόφων) | Ίδιο βάρος κατακορύφων στοιχείων (ισογείου) | Συνολικά Μόνιμα [01]+[02] |
|  |  |  | (m2) | [01] | [02] | G1 |
| 1 | ) | Σ01 - Σ07 | 0,49 | 2.376,99 | 341,29 | 2.718,28 |
| 2 | ) | Τ01 / Τ02 | 0,65 | 900,90 | 129,35 | 1.030,25 |
| 3 | ) | Τ03 / Τ04 | 0,53 | 727,65 | 104,48 | 832,13 |
| 4 | ) | Τ05 | 0,81 | 561,33 | 80,60 | 641,93 |
| 5 | ) | Τ06 / Τ08 | 0,54 | 748,44 | 107,46 | 855,90 |
| 6 | ) | Τ07 | 0,91 | 628,90 | 90,30 | 719,19 |
| 7 | ) | Τ09 / Τ12 | 1,56 | 2.162,16 | 310,44 | 2.472,60 |
| 8 | ) | Τ10 | 1,05 | 727,65 | 104,48 | 832,13 |
| 9 | ) | Τ11 | 1,28 | 883,58 | 126,86 | 1.010,44 |
|  |  |  |  | 9.717,59 | 1.395,24 | 11.112,83 |

Πίνακας 1.4:  Φορτία Τοιχωμάτων Υπογείου

| Συνολικά Φορτία Τοιχωμάτων Υπογείου |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α |  | Κατακόρυφα δομικά στοιχεία | Εμβαδό διατομής | Ίδιο βάρος κατακορύφων στοιχείων |
|  |  |  | (m2) | G2 |
| 10 | ) | Τοιχώματα υπογείου | 16,33 | 2.514,05 |
|  |  |  | 16,33 | 2.514,05 |

Πίνακας 1.5:  Φορτία Μπατικής Τοιχοποιίας

| Συνολικά Φορτία Μπατικής Τοιχοποιίας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α |  | Κατακόρυφα δομικά στοιχεία | Μήκος τοίχων | Ίδιο βάρος κατακορύφων στοιχείων |
|  |  |  | (m) | G3 |
| 11 | ) | Μπατική Τοιχοποιία | 46,60 | 3.591,46 |
|  |  |  | 46,60 | 3.591,46 |

Πίνακας 1.6:  Συνολικά Φορτία Κτιρίου

| Συνολικά Φορτία Κτιρίου |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Φορτία Πλακών Ορόφων | Φορτία Κατακορύφων Στοιχείων Ο/Σ | Φορτία Τοιχωμάτων Υπογείου | Φορτία Μπατικής Τοιχοποιίας | Συνολικά G+Q |
| G+Q | G1 | G2 | G3 |  |
| 21.149,51 | 11.112,83 | 2.514,05 | 3.591,46 | 38.367,85 |

Ο πίνακας 1.6 περιέχει τα κατακόρυφα φορτία που μεταβιβάζονται από την ανωδομή και τα οποία πρέπει να μεταφέρει η θεμελίωση στο έδαφος.

Η εκλογή του τρόπου θεμελίωσης γίνεται με βάση τεχνικοοικονομικά κριτήρια και μετά από τη διεξαγωγή γεωτεχνικής έρευνας. Σε περιπτώσεις πολυωρόφων κτιρίων σε χαλαρά ή κακής ποιότητας εδάφη εξετάζεται και η λύση της κοιτόστρωσης, με ενδεικτικό όριο να είναι το απαιτούμενο εμβαδό θεμελίωσης ίσο με το 50% του εμβαδού της κάτοψης.

Στην παρούσα προμελέτη προτείνεται η λύση της γενικής κοιτόστρωσης. Η αιτιολόγηση αυτής της επιλογής αναλύεται στο τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης.

Σημειώνεται ότι η ογκομέτρηση της θεμελίωσης στο παρόν τεύχος είναι ενδεικτική, καθώς εξαρτάται άμεσα από τις εδαφικές παραμέτρους, για τις οποίες θα γίνει μελέτη. Είναι πιθανό ότι τα δεδομένα της γεωτεχνικής έρευνας θα οδηγήσουν σε αλλαγή των διαστάσεων θεμελίωσης είτε προς το δυσμενέστερο είτε προς το ευμενέστερο, ακόμα και σε αναθεώρηση του τρόπου θεμελίωσης.

Επιλέγεται επιτρεπόμενη τάση: σεπ=150 kN/m2.

Το απαιτούμενο εμβαδό θεμελίωσης προκύπτει E≥Nσαν=G+Qσαν≈66%

Επιλέγεται η λύση της κοιτόστρωσης, η οποία θα έχει πάχος 0,60m, οι συνδετήριες δοκοί θα έχουν διαστάσεις: 0,301,00m και η διάταξή τους θα είναι αυτή της τυπικής κάτοψης των δοκών.

2) Ξυλότυπος για το Σκυρόδεμα Φέροντα Οργανισμού (m2)

Πλάκες – Δοκοί:

Για την πλάκα ο απαιτούμενος ξυλότυπος ισούται με το άθροισμα του εμβαδού της συν το εμβαδό των παράπλευρων επιφανειών της.

Για τις δοκούς ο απαιτούμενος ξυλότυπος ισούται με το άθροισμα του εμβαδού της κάτω επιφάνειας συν το εμβαδό των παράπλευρων επιφανειών τους.

Για την προμέτρηση και των δύο μαζί αρκεί να προμετρηθούν:

α) η επιφάνεια της πλάκας {εμβαδόν Κάτοψης}

β) οι παράπλευρες επιφάνειες της πλάκας {hπλακας (περίμετρος πλάκας)}

γ) οι παράπλευρες επιφάνειες των δοκών, από τις οποίες αφαιρείται το τμήμα που έχει προμετρηθεί στην πλάκα {(0,60 - hπλακας)(μήκος δοκού)2}

Κατακόρυφα Στοιχεία:

Για τα κατακόρυφα στοιχεία ο απαιτούμενος ξυλότυπος ισούται με το εμβαδό των παράπλευρων επιφανειών τους.

Για την προμέτρηση αρκεί ο πολλαπλασιασμός της περιμέτρου επί το ύψος του στοιχείου {από αυτό το ύψος αφαιρούνται τα ύψη των πλακών – δεδομένου ότι πρόκειται για προκαταρκτικό προϋπολογισμό, επιτρέπεται απλοποίηση των υπολογισμών και άρα δεν αφαιρούνται τα ύψη των δοκών}.

Τα κατακόρυφα στοιχεία του υπογείου θα προμετρηθούν στο επόμενο υποκεφάλαιο. Σε αυτό το υποκεφάλαιο προμετράται ο ξυλότυπος μόνο των οκτώ (8) υπέργειων ορόφων. Λαμβάνεται μέσο πάχος πλάκας 0,16m.

Το ύψος των στοιχείων είναι: Η=4,14+7x3,24-8x0,16=25,54m

Οι διαστάσεις των στοιχείων λαμβάνονται από τον Πίνακα 1.1

Τοιχώματα Υπογείου:

Ομοίως με κατάκορυφα στοιχεία.

Προμετράται ο απαραίτητος ξυλότυπος τοιχωμάτων υπογείου και κατακορύφων στοιχείων.

Η=2*3,24-0,25=6,23m

Θεμελίωση:

Για την κοιτόστρωση ο απαιτούμενος ξυλότυπος ισούται με το εμβαδό των τεσσάρων περιμετρικών παράπλευρων επιφανειών.

Για τις συνδετήριες δόκους ο απαιτούμενος ξυλότυπος ισούται με το εμβαδό των παράπλευρων επιφανειών σε ύψος 0,50m.

4) Σκυρόδεμα Καθαριότητας C8/10 (m3)

Θεμελίωση:

Κάτω από τα στοιχεία της θεμελίωσης υπάρχει στρώμα σκυροδέματος C8/10 πάχους 0,15m, το οποίο επεκτείνεται εκατέρωθεν των παρειών 0,15m.

5) Σκυρόδεμα Δαπέδου Υπογείου C12/15 (m3)

Υπόγειο:

Η πλάκα δαπέδου του Β’ υπογείου έχει πάχος 0,15m.

6) Γενικές Εκσκαφές (m3) – Επιχώσεις (m3)

Σχήμα 1:  Ενδεικτικό πρανές εκσκαφών

σ

Η γενική εκσκαφή μέχρι τη στάθμη θεμελίωσης θα έχει βάθος:

2*3,24(δύο υπόγεια)+0,60(πάχος κοιτόστρωσης)+0,10(σκυρόδεμα καθαριότητας) +0,25(αμμοχάλικο)= 7,43m

Τα όρια των εκσκαφών συμπίπτουν με αυτά του οικοπέδου, οπότε δεν υπάρχει η δυνατότητα να επεκταθεί το πλάτος της εκσκαφής πέρα από το περίγραμμα του κτιρίου. Στην περίπτωση, που γίνει δυνατή η επέκταση πέρα των ορίων, η εκσκαφή θα γίνει με πρανές κεκλιμένο, δεδομένης της επικινδυνότητας των κατακόρυφων πρανών. Στο παραπάνω σχήμα εικονίζεται ένα ενδεικτικό πρανές εκσκαφής.

Άρα το πλάτος εκσκαφής επεκτείνεται κατά μέσο πλάτος: (3,60+0,50)/2=2,05m

Η εκσκαφή γύρω από το κτίριο επιχώνεται με θραυστά υλικά λατομείου (3Α). Επίσης, (3Α) διαστρώνεται και κάτω από την πλάκα της κοιτόστρωσης σε μία στρώση πάχους 0,25m. Το υπόλοιπο όρυγμα επιχώνεται με προϊόντα εκσκαφών.

7) Σιδηρός Οπλισμός S500s (kgr)

Εκτιμάται ότι απαιτούνται γύρω στα 110 kgr οπλισμού /  m3 σκυροδέματος του φέροντα οργανισμού.

Επίσης, απαιτούνται γύρω στα 50 kgr οπλισμού /  m3 σκυροδέματος των πλακών υπογείου.

8) Διαζώματα Τοιχοποιίας (m)

Τα διαζώματα (σενάζ) προμετρώνται σε μέτρα μήκους. Υπολογίζονται 2 ανά όροφο.

| Η Συντάξασα | Ο Τμηματάρχης | Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2004 Εγκρίνεται Ο Προϊσταμένος της Δ/νσης Μελετών Αρχ/κών Έργων |
| --- | --- | --- |
| Σεβαστή Λαφτσίδου | Κ. Μπελιμπασάκης | Φιλιώ Πολυμένη |