# ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

### Α. ΓΕΝΙΚΑ

1.  ΕΡΓΟ: 	                             «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ »

2.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ:      ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Μεταξύ των οδών Λαγκαδά – Κατσάνη – Καιστρίου – Ανώνυμης οδού

3.  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

### 4.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45

### 5.  ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ.: Δ/νση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων

### 6.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

- Εγκατάσταση εργοταξίου

- Θα καθαιρεθεί η περίφραξη και θα αποθηκευτούν τα κάγκελά της σε χώρο ευθύνης του αναδόχου για να υποστούν την επεξεργασία συντήρησης που απαιτείται.

- Θα μεταφερθούν μαρμάρινες κατασκευές που θα προκύψουν από εκταφιασμούς και θα αποθηκευτούν σε σημείο εντός της περιοχής ανάπλασης και θα τον υποδείξει η επιβλέπουσα αρχή. Ο χώρος αποθήκευσης θα βρίσκεται στο τμήμα των κοιμητηρίων και αποτελεί δέσμευση για τον ανάδοχο να διαμορφωθεί εξ αρχής.Θα γίνει καθαίρεση του σημερινού φυλακίου

- Αποξήλωση των πλακοστρώσεων και των υποβάσεών τους

- Καθαίρεση κλιμάκων και πεζουλιών του υπαίθριου χώρου

- Γενικές εκσκαφές, συγκέντρωση των υλικών εκσκαφής και καθαιρέσεων

- Διαλογή των υλικών για πιθανή αποθήκευση μέρους αυτών και μεταφορά τους

- Εκσκαφή φρεατίων και θεμελιώσεων

- Τοποθέτηση σωληνώσεων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων , της υποδομής του αποχετευτικού, αρδευτικού και δικτύου ύδρευσης

- Επιχώσεις

- Θα κατασκευαστούν οι υποβάσεις.

- Θα κατασκευαστεί ο φέρον οργανισμός του φυλακίου και οι Η/Μ εγκαταστάσεις και η θεμελίωση της κατασκευής του αποθηκευτικού χώρου στο τμήμα της πλατείας

- Θα γίνουν οι επισκευές των κτιρίων του οστεοφυλακίου και του αποθηκευτικού χώρου στην περιοχή των κοιμητηρίων

- Θα κατασκευαστούν οι κλίμακες και τα στηθαία του υπαίθριου χώρου, και οι νέες περιφράξεις.

- Τοποθέτηση  του μεταλλικού κτιρίου του αποθηκευτικού χώρου

- Θα γίνουν οι επιστρώσεις και οι επενδύσεις όλων των επιφανειών

- Τοποθέτηση των κάγκελων των περιφράξεων

- Τοποθέτηση των κουφωμάτων

- Χρωματισμοί,

- Εργασίες φυτεύσεων

- Περαίωση των εργασιών του περιβάλλοντος χώρου,

- Τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων,

- Εργασίες νέων ενταφιασμών.

### Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ

### Κίνδυνος από σύγκρουση-ανατροπή μηχ/των.

### Κίνδυνος από πτώση υλικών κατά την μεταφορά, χρήση ασβέστη.

### Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

### Κίνδυνος εκρήξεων από φλόγιστρα.

### Κίνδυνος εργατικού ατυχήματος από δίσκο κοπής, θόρυβος.

### Κίνδυνος πυρκαγιάς από χρήση φλόγας, κίνδυνος εκρήξεων.

### Κίνδυνος κοπής ή ατυχήματος κατά την μεταφορά.

### Κίνδυνος από κινούμενα οχήματα πλησίον του έργου.

### Κίνδυνος από ανατροπές καθαιρούμενων ιστών.

### Γ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

### 1. Ημερομηνία διαβίβασης .............................................................................

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου: 	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Μεταξύ των οδών Λαγκαδά – Κατσάνη – Καιστρίου – Ανώνυμης οδού

3.  Κύριος(οι) του έργου και διεύθυνση(εις) : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45

4. Είδος έργου και χρήση αυτού: Εκτέλεση εργασιών για την ανάπλαση της περιοχής των Κοιμητηρίων της Αγίας Παρασκευής (Κτιριακά έργα και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου)

### 5.  Ανάδοχος(οι) του έργου και διεύθυνση(εις) ...………………………………….

### 6. Συντονιστής(ες) σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση του έργου και διεύθυνση ………………………………………………………

### 7. Συντονιστής(ες) σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου και διεύθυνση(εις)    ...................................................................

### 8.   Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών στο εργοτάξιο ............

### 9.   Προβλεπόμενη διάρκεια του εργοταξίου .................................................

### 10. Προβλεπόμενος μέγιστος αριθμός εργαζομένων στο εργοτάξιο ..............

### 11. Προβλεπόμενος αριθμός εργολάβων, υπεργολάβων και αυτοαπασχολούμενων στο εργοτάξιο.

### Εργολάβοι ................ – Υπεργολάβοι ................. – Αυτοαπασχολούμενοι ..........

### 12. Στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν ήδη επιλεγεί ...............................

### 13. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοσμένων μεθόδων εργασίας κατά  φάση:

### .1   Χωματουργικές εργασίες ………………………………………….

### .2   Κατασκευές ............

### .3   Διαμόρφωση ή εξοπλισμός ...........................................................

### .4   Μετατροπές .....................................................................................

### .5   Ανακαινίσεις ....................................................................................

### .6   Επισκευές ……………………………………………………………….

### .7   Διαλύσεις ..........................................................................................

### .8   Κατεδαφίσεις ...................................................................................

### .9   Έκτακτη συντήρηση ........................................................................

### .10 Τακτική συντήρηση - εργασίες βαφής και καθαρισμού ……..............

### .11 Εξυγίανση ......………...................................................................................

14. Ενδεικτικός κατάλογος των εργασιών που ενέχουν ειδικούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων:

  - Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε κινδύνους καταπλάκωσης, βύθισης σε άμμο/λάσπη ή πτώσης από ύψος, οι οποίοι επιδεινώνονται ιδιαίτερα από την φύση της δραστηριότητας ή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται ή από το περιβάλλον της θέσης εργασίας ή του έργου.

14.2 Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε χημικές ή βιολογικές ουσίες οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ή για τις οποίες απαιτείται ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

14.3  Εργασίες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες οι οποίες απαιτούν τον καθορισμό ελεγχομένων ή επιτηρούμενων περιοχών όπως αυτές που ορίζονται στο άρθρο 20 της κοινής υπουργικής απόφασης Αποφ-Α2στ/1539/13-5-85 «Βασικοί κανόνες προστασίας του πληθυσμού και των εργαζομένων από κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες» σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 80/836/ΕΥΡΑΤΟΜ της 15ης Ιουλίου 1980 και 84/467/ΕΥΡΑΤΟΜ της 3ης Σεπτεμβρίου 1984 (ΦΕΚ 280/Β).

14.4  Εργασίες κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς υψηλής και μέσης τάσης.

14.5  Εργασίες κοντά σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγμού.

14.6  Φρέατα, υπόγειες χωματουργικές εργασίες και σήραγγες.

14.7 Εργασίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης βαρέων προκατασκευασμένων στοιχείων.

### Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

#### 1. Γενικά

Το έργο αφορά  στην εκτέλεση των εργασιών για την ανάπλαση των Κοιμητηρίων της Αγίας Παρασκευής. Η μελέτη χωρίζει την περιοχή ανάπλασης σε δύο υποπεριοχές εκατέρωθεν του άξονα, διαδρόμου που διασχίζει τον χώρο και ενώνει την οδό Λαγκαδά με την οδό Κατσάνη.. Το βόρειο και κεντρικό τμήμα και που θα αποτελεί το δημόσιο χώρο στον οποίο θα διαμορφωθούν χώροι πρασίνου, πλατείας, παιδικής χαράς, διαδρομών και ο περιβάλλον χώρος της εκκλησίας και την περιοχή που καταλαμβάνει το νότιο τμήμα που θα διαμορφωθεί και θα λειτουργεί ελεγχόμενα και αποκλειστικά ως χώρος Κοιμητηρίων.

##### 2. Εργασίες – Οργάνωση Έργου

- Εγκατάσταση εργοταξίου

- Θα καθαιρεθεί η περίφραξη και θα αποθηκευτούν τα κάγκελά της σε χώρο ευθύνης του αναδόχου για να υποστούν την επεξεργασία συντήρησης που απαιτείται.

- Θα μεταφερθούν μαρμάρινες κατασκευές που θα προκύψουν από εκταφιασμούς και θα αποθηκευτούν σε σημείο εντός της περιοχής ανάπλασης και θα τον υποδείξει η επιβλέπουσα αρχή. Ο χώρος αποθήκευσης θα βρίσκεται στο τμήμα των κοιμητηρίων και αποτελεί δέσμευση για τον ανάδοχο να διαμορφωθεί εξ αρχής.

- Θα γίνει καθαίρεση του σημερινού φυλακίου

- Αποξήλωση των πλακοστρώσεων και των υποβάσεών τους

- Καθαίρεση κλιμάκων και πεζουλιών του υπαίθριου χώρου

- Γενικές εκσκαφές, συγκέντρωση των υλικών εκσκαφής και καθαιρέσεων

- Διαλογή των υλικών για πιθανή αποθήκευση μέρους αυτών και μεταφορά τους

- Εκσκαφή φρεατίων και θεμελιώσεων

- Τοποθέτηση σωληνώσεων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων , της υποδομής του αποχετευτικού, αρδευτικού και δικτύου ύδρευσης

- Επιχώσεις

- Θα κατασκευαστούν οι υποβάσεις.

- Θα κατασκευαστεί ο φέρον οργανισμός του φυλακίου και οι Η/Μ εγκαταστάσεις και η θεμελίωση της κατασκευής του αποθηκευτικού χώρου στο τμήμα της πλατείας

- Θα γίνουν οι επισκευές των κτιρίων του οστεοφυλακίου και του αποθηκευτικού χώρου στην περιοχή των κοιμητηρίων

- Θα κατασκευαστούν οι κλίμακες και τα στηθαία του υπαίθριου χώρου, και οι νέες περιφράξεις.

- Τοποθέτηση  του μεταλλικού κτίριου του αποθηκευτικού χώρου

- Θα γίνουν οι επιστρώσεις και οι επενδύσεις όλων των επιφανειών

- Τοποθέτηση των καγκέλων των περιφράξεων

- Τοποθέτηση των κουφωμάτων

- Χρωματισμοί,

- Εργασίες φυτεύσεων

- Περαίωση των εργασιών του περιβάλλοντος χώρου,

- Τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων,

- Εργασίες νέων ενταφιασμών.

Θεσσαλονίκη, ΜΑΡΤΙΟΣ   2006

Η Συντάξασα

Ε. Τόπλη