ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2

1.	ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	2

1.1 	Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης	2

2.	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ	2

2.1	Γενικές αρχές επέμβασης	2

2.2	Περιγραφή μελέτης και βασικές επιλογές υλικών	3

3.	ANAΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	3

3.1.	Χωματουργικές εργασίες	3

3.2.	 Υποβάσεις	3

3.3.	Επενδύσεις επιφανειών	4

3.4.	Δίκτυο Ομβρίων	4

# Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην εκτέλεση των εργασιών για την ανάπλαση των πεζοδρόμων Αϊδινίου, Σάρδεων και Περγάμου που βρίσκονται στο Δ΄ Δημοτικό Διαμέρισμα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των λανθασμένων κατά πλάτος κλίσεών τους.

Η τεχνική Περιγραφή δίνει τις γενικές κατευθύνσεις και τη μεθοδολογία με την οποία σχεδιάστηκε το παραπάνω έργο, περιγράφει και αναλύει σε συνδυασμό με τα σχέδια, τις εργασίες, τους τρόπους κατασκευής και τα υλικά κάθε στοιχείου που χρησιμοποιείται.

## 1.	ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της Μελέτης είναι η επιφανειακή διαμόρφωση των πεζοδρόμων Αϊδινίου, Σάρδεων και Περγάμου που βρίσκονται στο Δ΄ Δημοτικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης, προκειμένου να μεταφέρουμε την ροή των ομβρίων στους κεντρικούς άξονες των πεζοδρόμων.

### 1.1 	Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

Οι πεζόδρομοι Αϊδινίου, Σάρδεων και Περγάμου χρησιμοποιούνται ως δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας. Η κατάσταση της υφιστάμενης ασφάλτου δεν είναι ικανοποιητική.

## 2.	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

### 2.1	Γενικές αρχές επέμβασης

Οι γενικές αρχές στις οποίες στηρίζονται οι προτεινόμενες επεμβάσεις είναι :

- Αποξήλωση της υπάρχουσας ασφάλτου

- Διαμόρφωση νέων κλίσεων με βασική αρχή την εκατέρωθεν κλίση 1-3% από τις παρειές του δρόμου προς το κέντρο του δρόμου. Στα τμήματα του δρόμου όπου το υψόμετρο υπερβαίνει αυτό των εισόδων των οικοδομών θα κατασκευαστούν προστατευτικά τοιχάκια μικρού ύψους ή κράσπεδα προκειμένου να αποφευχθεί η συγκέντρωση των ομβρίων στις οικοδομές.

- Τοποθέτηση κυβολίθων διαστάσεων 20Χ10Χ6 εκ., χρώματος γκρί. (σχ. Λ )

- Επέκταση των κυβολίθων ως τους κεντρικούς δρόμους, διακόπτοντας την περιμετρική πλακόστρωση του οικοδομικού τετραγώνου, δημιουργώντας εκατέρωθεν ράμπες κλίσεων 5%, όπου οι κλίσεις των δρόμων το επιτρέπουν.

- Τοποθέτηση ειδικών πλακών κινδύνου 40Χ40εκ. σε κίτρινο χρώμα, (τύπου Β), στις απολήξεις των ραμπών.

- Τοποθέτηση εμποδίων στάθμευσης όπου κατασκευάζονται ράμπες. (σχ. Λ )

- Τοποθέτηση νέων πλακών πεζοδρομίου, ομοίων με τις υπάρχουσες, στις νέες ράμπες όπου αυτές προκύπτουν.

- Επιδιόρθωση όλων των ζημιών που τυχόν προκληθούν από τις εργασίες στα προκήπια των οικοδομών, δηλαδή αντικατάσταση κατεστραμμένων πλακών επίστρωσης, επενδύσεων βαθμίδων και επιδιόρθωση ραμπών στα parking.

### 2.2	Περιγραφή μελέτης και βασικές επιλογές υλικών

Η επιλογή των υλικών έγινε με κριτήριο την αισθητική, την ποιότητα, και την εύκολη εφαρμογή τους και συντήρηση τους

## 3.	ANAΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### 3.1.	Χωματουργικές εργασίες

Γενικές εκσκαφές

Θα γίνουν γενικές εκσκαφές στο σύνολο της περιοχής ανάπλασης (στους χώρους δηλαδή που επιστρώνονται), βάθους 30cm. Οι εκσκαφές αυτές θα εκτελεστούν με μικρό μηχάνημα και χειρωνακτικά σε χώρους πλησίον δικτύων ΟΚΩ.

Θα γίνει συμπύκνωση του χώματος με οποιαδήποτε κατάλληλα μέσα.

Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των προϊόντων εκσκαφών θα γίνουν σε οποιαδήποτε περιοχή ορίσει ο Επιβλέπων του έργου.

Οι επιφάνειες που θα προκύψουν είτε από επίχωση είτε από εκσκαφή θα συμπυκνωθούν καταλλήλως.

### 3.2.	 Υποβάσεις

3.2.1. Σκυρόδεμα - Υπόβαση πεζοδρομίων και επιφανειών

Στους χώρους των διαμορφώσεων θα κατασκευασθεί υπόβαση από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15, πάχους 10cm, με τη βοήθεια της οποίας θα υλοποιηθούν οι αμφικλινείς κλίσεις εγκαρσίως των πεζοδρόμων, ώστε τα όμβρια ύδατα να μεταφερθούν στον κεντρικό άξονα. Οι επιφάνειες των δαπέδων θα έχουν κλίση κατά πλάτος 1-3% για την ελεύθερη απορροή των ομβρίων και λοιπών υδάτων προς το κέντρο της διατομής, όπου έχει διαμορφωθεί κανάλι, σύμφωνα και με το σχέδιο «Λεπτομέρεια τομής πλακόστρωσης».

Το υπόστρωμα των διαμορφώσεων θα οπλιστεί με πλέγμα Τ131 S500s.

Κατά την κατασκευή θα αφήνεται αρμός ανά επιφάνεια 20 περίπου τετραγωνικών μέτρων.

3.2.1. Βάση οδοστρωσίας

Κάτω από το δάπεδο σκυροδέματος προηγείται στρώση 3Α (Π.Τ.Π Ο - 155), πάχους 10cm, η οποία θα κατασκευαστεί σύμφωνα και με τις διατάξεις της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Έργων Οδοποιίας.

### 3.3.	Επενδύσεις επιφανειών

3.3.2.   Κυβόλιθοι

Οι πεζόδρομοι επιστρώνονται με τσιμεντένιους κυβόλιθους, διαστάσεων 20x10x6cm, οι οποίοι τοποθετούνται πάνω σε στρώση άμμους πάχους 3-4cm.

3.3.3.  Τσιμεντόπλακες ραμπών και οδηγού τυφλών

Οι τσιμεντόπλακες τοποθετούνται πάνω σε τσιμεντοασβεστοκονίαμα στρώσης κατάλληλου πάχους, ώστε να προκύψουν συνεπίπεδες με την τελική επιφάνεια των πεζοδρόμων.

### 3.4.	Δίκτυο Ομβρίων

Η διοχέτευση των ομβρίων θα γίνεται με επιφανειακή απορροή μέσω των απαιτούμενων κλίσεων της διαμόρφωσης και επίστρωσης των δαπέδων, καθώς στην περιοχή δεν υπάρχει δίκτυο ομβρίων.

Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2009

| Οι Συντάξασες Ζ. Φραγκίδου Κλ. Αρβανιτίδου | Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών Σμ. Θεοδωρίδου | Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων Κ. Μπελιμπασάκης |
| --- | --- | --- |