| ##### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρ.Μελέτης: 07/12-03-2014 | ##### ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ##### ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ##### ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ##### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00€ |
| --- | --- |

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΩΝ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Βενζινοκινητήρας | Ισχύος 5,9 KW, 8PS, 200cc |
| 2 | Καρεκλάκι καρτ | Το καρτ θα κινείται με ανεξάρτητη υδραυλική κίνηση σε κάθε τροχό ξεχωριστά. Η υδραυλική κίνηση παράγεται μέσω ανεξάρτητου βενζινοκινητήρα 200cc ισχύος 6,5HP. Το καρτ κινείται εμπρός και πίσω και συνοδεύεται από ισχυρό ρυθμιζόμενο προβολέα πορείας. Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 16χλμ/ώρα και 10χλμ/ώρα με όπισθεν. Ενδεικτική ποσότητα καυσίμου 3,6 λίτρα. |
| 3 | Γεννήτρια βενζίνης | Τύπος: αυτορυθμιζόμενη, αυτοδιεγειρόμενη, σύγχρονη. Διπολική και μονοφασική. Τάση 230V / 50Hz. Ελάχιστη ισχύ 5,5KVA. Ρευματοδότες τουλάχιστον 2. Θα διαθέτει βολτόμετρο και ασφάλεια προστασίας θερμική τύπου reset. Ο βενζινοκινητήρας θα είναι τετράχρονος αερόψυκτος. Ελάχιστη ισχύ κινητήρα 9hp και κυβισμού 265cc. Μονοκύλινδρος κινητήρας. Ενδεικτική χωρητικότητα καυσίμου 6 λίτρα. Τέλος η εκκίνηση του κινητήρα θα γίνεται με μίζα. |
| 4 | Πιστόλι βαφής αέρος, χρώματος διαγράμμισης | Με μπεκ 3,5mm, μέγεθος εισόδου αέρα: 1/8’’, μέγεθος εισόδου υλικού: 1/4’’, πίεση λειτουργίας έως 10bar, μέγιστη θερμοκρασία υλικού εισόδου 80οC. Μέγιστο βάρος πιστολιού: 1κιλό. |
| 5 | Μηχάνημα διαγράμμισης σταθερό | Το μηχάνημα θα χρησιμοποιείται για εργασίες σήμανσης και διαγράμμισης όλων των ειδών. Θα είναι σταθερό, υδραυλικό με διάφραγμα και πίεση: 250bar. Θα διαθέτει ηλεκτροκινητήρα ελάχιστης ισχύος 1,7KW και θα λειτουργεί με ηλεκτρικό εναλλασσόμενο ρεύμα 230V / 50Hz. Ελάχιστη παροχή: 3,2 λίτρα /λεπτό, μέγεθος ακροφυσίου: 0,031’’. |
| 6 | Λάστιχο | υψηλής πιέσεως διατομής 3/8in, μήκους 15μ. με ρακόρ |
| 7 | Μπεκ | διαγράμμισης σειρά 5 |
| 8 | Πιστόλι | βαφής χρώματος διαγράμμισης |
| 9 | Φίλτρα άσπρα | για πιστόλι χειρός |
| 10 | Φίλτρα κίτρινα | για πιστόλι χειρός |
| 11 | Μεμβράνη μηχανήματος | Για μηχάνημα χειρός διαγράμμισης WAGNER finish 500 |
| 12 | Βαλβίδα υλικού | για χειροκίνητο μηχάνημα διαγράμμισης WAGNER |
| 13 | Διακόπτης πιέσεως | για χειροκίνητο μηχάνημα διαγράμμισης WAGNER |
| 14 | Βαλβίδα εξαγωγής | για χειροκίνητο μηχάνημα διαγράμμισης WAGNER |
| 15 | Βελόνες πιστολιού | για χειροκίνητο μηχάνημα διαγράμμισης |
| 16 | Πλαστικά δοχεία | 250 λίτρων με καπάκι κλεισίματος και με βάνα εξαγωγής χρώματος |

Θεσσαλονίκη 19-03-2014

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ            	          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αστ. Αστεριάδης		      Αθ. Σιώζος		       Κ. Μπελιμπασάκης

12-03-2014			      12-03-2014