| ##### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ.Μελέτης: 1/ 13-1-2010 | ##### ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΚΛΗΡΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 50/70 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 432.565 € |
| --- | --- |

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την ποιότητα του ασφαλτοσκυροδέματος με χρήση σκληρών αδρανών και ελαστομερούς ασφάλτου θα ισχύσουν οι παρακάτω προδιαγραφές:

- Σκληρά αδρανή, με τις εξής ιδιότητες:

Αντοχή σε στίλβωση (PSV):   > 55

Αντοχή σε απότριψη (ΑΑV):  < 16

Αντοχή κατά Los Angeles:     < 25

Δείκτης πλακοειδούς:             < 25

Υγεία:                                     < 12% (με θειικό νάτριο) ή < 18% (με θειικό μαγνήσιο)

Μπλε του μεθυλενίου (ΜBF)   < 10 (κατά ΕΛΟΤ EN 933.09)

Υδροαπορροφητικότητα         < 1,75

2. Τροποποιημένη άσφαλτος με πρόσμιξη ελαστομερούς προσθέτου σε αναλογία 4% κατά βάρος, με τις εξής ιδιότητες:

Εισδυτικότητα 250 C      (dmm)                  25-55

Σημείο μάλθωσης          0 C                        > 60

Σημείο FRAASS            0 C                        < -7

Ελαστική επαναφορά στους 250 C (%)       > 50

Επιμήκυνση % **           %                          > 1300

Ολκιμότητα 130 C          cm                         > 120

Για την ποιότητα του ασφαλτικού σκυροδέματος με χρήση ασβεστολιθικών αδρανών και ασφάλτου 50/70 θα ισχύσουν οι προδιαγραφές της Π.Τ.Π. Α 265.

Οι απαιτήσεις για τα χαρακτηριστικά τόσο της ασφάλτου και της σύνθεσης των  αδρανών που θα επιλέξει ο ανάδοχος, όσο και του τελικού ασφαλτοσκυροδέματος, καθώς και το ακριβές ποσοστό ασφάλτου και η μελέτη της σύνθεσης του ασφαλτομίγματος,  θα προσδιορισθούν με εργαστηριακή μελέτη του Α.Π.Θ., οι οποίες θα υποβληθούν στην υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών. Κατά την διάρκεια και μετά το πέρας της κατασκευής του έργων, θα γίνονται εργαστηριακοί έλεγχοι. ΄Ολα τα έξοδα δοκιμών και ελέγχου, καθώς και η μελέτη σύνθεσης του ασφαλτομίγματος βαρύνουν τον ανάδοχο.

Θεσσαλονίκη   13-1-2010

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ                       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Oυρ.Κατσίκα		                          Ν. Λαμψίδης 		                 Δ. Καμπαλαμπίδης