## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ

## ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 	   ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ Τ.Π.

## ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

## Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

## ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΟΔΙΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Αρ. Μελέτης: 09/04-02-2015	         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 90.000 €

(με Φ.Π.Α)

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.Aντανακλαστικές μεμβράνες

Με τον όρο αντανακλαστικές μεμβράνες ορίζονται όλα τα οπισθοαντανακλαστικά υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πινακίδων σήμανσης. Η μονάδα μέτρησης της αντανακλαστικότητας των μεμβρανών είναι cd/lux/m2 .

Οι αντανακλαστικές μεμβράνες (οπισθοαντανακλαστικά υλικά) είναι αυτοκόλλητες μεμβράνες και διαχωρίζονται σε τρεις τύπους :

- -Τύπος Ι,

- -Τύπος ΙΙ (υψηλής αντανακλαστικότητας),

- Τύπος ΙΙΙ (υπερυψηλής αντανακλαστικότητας μικροπρισματικής δομής για αστικά και υπεραστικά δίκτυα)

- ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 92 εκ.

Η αντανακλαστικότητα των μεμβρανών καθώς και τα χρωματικά χαρακτηριστικά τους πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ΠΤΠ (Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές) σήμανσης όπως αυτές περιγράφονται στα ΦΕΚ 954 Τεύχος Β΄ 31-12-1986 και ΦΕΚ 953 Τεύχος Β΄ 24-10-1997.

Ειδικά για τις μεμβράνες Τύπου ΙΙΙ αυτές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουν διάρκεια ζωής 10 έτη. Η  αντανακλαστικότητα καθώς και τα χρωματικά τους χαρακτηριστικά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές όπως αυτές εμφανίζονται στο ΦΕΚ 953 Τεύχος Β΄ 24-10-1997 παράγραφος (ε) για αστικά δίκτυα.

α. Ανακλαστικές μεμβράνες τύπου 1.

Οι ανακλαστικές μεμβράνες τύπου Ι θα πληρούν τις απαιτήσεις και τους ελέγχους της προδιαγραφής Σ-311 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Θα συνίστανται από στοιχειώδεις οπτικούς φακούς ενσωματωμένους σε ένα διαφανή αδιάβροχο υμένα με λεία εξωτερική επιφάνεια. Η πίσω πλευρά της μεμβράνης θα είναι αυτοκόλλητη και θα προστατεύεται με κάποια επικάλυψη π.χ. με κηρόχαρτο, που θα μπορεί να απομακρύνεται εύκολα. Η προστατευτική επικάλυψη της αυτοκόλλητης πλευράς (κηρόχαρτο) θα απομακρύνεται εύκολα χωρίς να κόβεται ή να αφαιρεί κόλλα από τη μεμβράνη και χωρίς να απαιτείται εμβάπτιση της μεμβράνης σε νερό ή άλλο διαλυτικό.

Οι μεμβράνες τύπου Ι θα πρέπει να είναι υδατοσημασμένες με υδατόσημο το οποίο να εξασφαλίζει ότι η διάρκεια ζωής τους θα είναι τουλάχιστον επταετής.

β. Ανακλαστικές μεμβράνες τύπου 3.

Η αντανακλαστικότητα καθώς και τα χρωματικά τους χαρακτηριστικά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές όπως αυτές εμφανίζονται στο ΦΕΚ 953 Τεύχος Β΄ 24-10-1997 παράγραφος (ε) για αστικά δίκτυα.

Ο τύπος 3 αφορά μεμβράνες υπερύψηλης αντανακαλαστικότητας που ικανοποιούν τις υψηλές απαιτήσεις που παρουσιάζονται σε εξαιρετικά δυσμενείς περιπτώσεις, όπως σε αστικές περιοχές με μεγάλη περιβαλλοντική όχληση από τον περιρρέοντα φωτισμό (φωτεινές πινακίδες καταστημάτων, διαφημίσεις, μεγάλος αριθμός κινούμενων οχημάτων που προκαλεί θάμπωση λόγω των φώτων του, κ.λ.π. και σε θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων εκτός της κύριας δέσμης των των φώτων των οχημάτων.

Οι συντεταγμένες των κορυφών των χρωματικών περιοχών των ανακλαστικών μεμβρανών τύπου 3 και ο ελάχιστος παράγοντας φωτεινότητας θα είναι αυτές που ορίζονται στην προδιαγραφή Σ-311 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Οι δοκιμές που θα υποστούν οι ως άνω μεμβράνες θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτές της προδιαγραφής αντανακλαστικών μεμβρανών της ΓΓΔΕ, Σ-311/31.12.1986.

Ειδικά για τις μεμβράνες Τύπου ΙΙΙ αυτές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουν διάρκεια ζωής 10 έτη.

2. Αυτοκόλλητες προστατευτικές μεμβράνες

Σκοπός της μεμβράνης είναι η προστασία της αντανακλαστικής επιφάνειας από βανδαλισμούς τύπου graffiti και μπογιάς.

Η μεμβράνη θα είναι αυτοκόλλητη, διαφανής και άχρωμη, κατασκευασμένη από πολυμερές υλικό. Σε κάθε περίπτωση  πρέπει να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της πινακίδας και να μην επηρεάζεται η αντανακλαστικότητα καθώς και η διάρκεια ζωής της. Αυτό απαιτεί την έγκριση συμβατότητάς της από την κατασκευάστρια εταιρεία της αντανακλαστικής μεμβράνης.

Βεβαιώσεις/Πιστοποιητικά

Η διάρκεια ζωής της θα είναι ίδια με αυτή της αντανακλαστικής μεμβράνης.

Σε κάθε περίπτωση ο προμηθευτής των υλικών πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία  βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας των μεμβρανών για τα κάτωθι:

- ότι τα υλικά της πληρούν τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές σήμανσης Σ310 ΚΑΙ Σ311 όπως αυτές περιγράφονται στα ΦΕΚ 954 Τεύχος Β΄ 31-12-1986 και ΦΕΚ 953 Τεύχος Β΄ 24-10-1997.

- -Εγγύηση των προσφερόμενων υλικών.

3. Μεταλλικοί Ανακλαστήρες οδοστρώματος.

Οι μεταλλικοί ανακλαστήρες οδοστρώματος θα πληρούν τις απαιτήσεις και ελέγχους της προδιαγραφής ΕΛΟΤ   ΕΝ 1463-1 (1998-10-06), τύπου Ρ–3-Α. Θα είναι μόνιμο στοιχείο οριζόντιας σήμανσης οδού (τύπος Ρ), κατασκευασμένο από ένα ενιαίο μέρος το οποίο θα πακτώνεται στη επιφάνεια της οδού με αγκύριο βύσμα το οποίο θα αποτελεί προέκταση του κορμού του ανακλαστήρα και θα συγκολλείται στο οδόστρωμα με ειδική εποξειδική  κόλλα δύο συστατικών Θα ανακλά το προσπίπτον φως μέσω οπισθανακλαστήρων, χρώματος οπισθανακλαστικού υλικού φθορίζοντος κίτρινου, κατασκευασμένων από πλαστικό με επιφάνεια ανθεκτική στην τριβή (τύπος 3), προκειμένου να προειδοποιεί, καθοδηγεί ή πληροφορεί τους χρήστες των οδών. Θα είναι μη συμπιεζόμενος ανακλαστήρας (τύπος Α), πρακτικά άκαμπτος, σχεδιασμένος έτσι ώστε να μην παραμορφώνεται από τα διερχόμενα οχήματα.

Οι ανακλαστήρες θα είναι μεταλλικοί και θα φέρουν ευκρινή και μόνιμη σήμανση που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

- τον αριθμό και το έτος έκδοσης αυτού του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1 : 1997,

- το όνομα ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή,

- τον τύπο του ανακλαστήρα με βάση τις παραπάνω ταξινομήσεις:      (ΤΥΠΟΣ: Ρ-3-Α)

4.Καθρέπτες κυκλοφορίας

Καθρέπτης κυκλοφορίας από ακριλικό υλικό υψηλής αντοχής με κυρτή μορφή ώστε να αποδίδει τη μεγίστη δυνατή προβαλλόμενη επιφάνεια. Η στήριξη του σε μεταλλικό στύλο γίνεται με ειδική μεταλλική κατασκευή που επιτρέπει στον καθρέπτη να μπορεί να μετακινηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις αριστερά δεξιά πάνω και κάτω ώστε να επιτυγχάνεται η κατάλληλη οπτική γωνία που θα βοηθήσει επιτυχώς τους επερχόμενους οδηγούς.

5.πλαστικό Κολωνάκι ελαστικό 35εκ. ύψους

Λαστιχένιο με επαναφερόμενο κολωνάκι με βάση βαρέως τύπου από σκληρό υλικό με υψηλή ελαστικότητα της κατασκευής ώστε να αποτρέπεται η θραύση τους,

Υλικό κατασκευής:

- κολωνάκι. λάστιχο εύκαμπτο ελαστικό ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα ζημίας στα οχήματα που θα συγκρουστούν

-  βάση πολυγωνική βαρέως τύπου από ανακυκλωμένο σκληρό υλικό  υψηλής αντοχής σχεδιασμένη με τρόπο που να επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία . Διαστάσεις βάσεις D 260 mm  διαμέτρου 260μμ

-Ύψος  35 cm.

-Ολικό Βάρος 1500 gr

- Αντανακλαστική μεμβράνη

Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου II κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ  ΦΕΚ 954 / 86). με τρείς αντανακλαστικές μεμβράνες τύπου ΙΙ και πλάτος αντανακλαστικού 3Χ50 mm

Η επικόλληση της μεμβράνης θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CEN TC 226 Ν 143 Ε (§7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο.

θα ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των § 7.4, 7.5 & 7.6 του ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.

Θα έχει έγκριση από αρχή κράτους - μέλους της Ε.Ε.

Θα έχει σήμανση στη βάση με τον κατασκευαστή και τον αριθμό έγκρισης

6. Λαστιχένιο  επαναφερόμενο πτερύγιο

Λαστιχένιο επαναφερόμενο πτερύγιο με βάση βαρέως τύπου από σκληρό υλικό(καουτσούκ)

Υλικό κατασκευής: λάστιχο υψηλής αντοχής(καουτσούκ)

Ύψος  35 cm.

Βάρος 1500 gr

- Μορφή:

Θα έχουν τετραγωνική βάση βαρέως τύπου από σκληρό υλικό  σχεδιασμένη με τρόπο που να επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία

Διαστάσεις βάσεις 210x150mm

- Αντανακλαστική μεμβράνη

Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου II κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ  ΦΕΚ 954 / 86). με έξι ανακλαστικές μεμβράνες τύπου ιι στις δυο όψεις

Η επικόλληση της μεμβράνης θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CEN TC 226 Ν 143 Ε (§7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο.

θα ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των § 7.4, 7.5 & 7.6 του ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.

Θα έχει έγκριση από αρχή κράτους - μέλους της Ε.Ε.

Θα έχει σήμανση στη βάση με τον κατασκευαστή και τον αριθμό έγκρισης

7. Πλαστικό Κολωνάκι ελαστικό 75εκ. ύψους

To επαναφερόμενο κολωνάκι κατασκευάζεται από ελαστικό υλικό (πολυουρεθάνη PU) ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα πρόκλησης ζημίας στα οχήματα που θα συγκρουστούν με αυτό. Η όλη κατασκευή είναι μονοκόμματη (ενιαία) και η υψηλή ελαστικότητα της αποτρέπει την θραύση της. Το ελαστικό υλικό είναι ειδικά επεξεργασμένο ώστε να παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στον χρόνο. Eνσωματώνει ειδική, εύκαμπτη, μεμβράνη τύπου ΙΙ (πρισματικής τεχνολογίας), χρώματος λευκού, ώστε να επιτυγχάνεται η αναγνωρισιμότητα της κατασκευής ημέρα και νύχτα.

Υλικό κατασκευής: ελαστικό υλικό (πολυουρεθάνη PU)

Ύψος  75 cm.

- Μορφή: Η όλη κατασκευή είναι μονοκόμματη κυλινδρική ύψους 75 cm. Το ελαστικό κολωνάκι ενσωματώνει ειδική, εύκαμπτη μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας ώστε να επιτυγχάνεται η αναγνωρισιμότητά της κατασκευής ημέρα και νύκτα. Η βάση της έχει τρεις οπές για σταθερή στήριξη επί του εδάφους.

- Αντανακλαστική μεμβράνη

Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου II κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ  ΦΕΚ 954 / 86). με τρεις αντανακλαστικές μεμβράνες τύπου ΙΙ και πλάτος αντανακλαστικού 3Χ50 mm.

Η επικόλληση της μεμβράνης θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CEN TC 226 Ν 143 Ε (§7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο.

θα ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των § 7.4, 7.5 & 7.6 του ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.

Θα έχει έγκριση από αρχή κράτους - μέλους της Ε.Ε.

Θα έχει σήμανση στη βάση με τον κατασκευαστή και τον αριθμό έγκρισης

Συμπεριλαμβάνονται τα κατάλληλα μεταλλικά βύσματα και υλικά στήριξης.

8. Αντανακλαστικοί κώνοι σήμανσης βαρέως τύπου

Οι κώνοι θα χρησιμοποιούνται ως υλικά οδικής σήμανσης, όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία.

Θα είναι πλήρως αντανακλαστικοί (με εναλλασσόμενους λευκούς και κόκκινους δακτυλίους) σε δύο τουλάχιστον σειρές.

- Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικό κατασκευής: καουτσούκ

Ύψος: 50 cm

Βάρος: 2,2 - 2,4 Kg

- Μορφή:

Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία και θα έχουν στο κάτω μέρος τάπες – αποστάτες, έτσι ώστε να στηρίζεται η βάση του κώνου σε απόσταση 3-4mm από το έδαφος.

Θα είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ο ένας επάνω στον άλλο με τρόπο που το συνολικό ύψος να μην υπερβαίνει το 20% του αρχικού.

Στο επάνω μέρος θα υπάρχει οπή για την μεταφορά και την εναπόθεσή τους.

- Χρωματισμός

Η κόκκινη μη αντανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986) με πρότυπο φωτιστικό D 65, γεωμετρία 45/0 με τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων.

| Χρώμα | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | Παράγοντας Φωτεινό- τητας β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Χ | Ψ | Χ | Ψ | Χ | Ψ | Χ | Ψ |  |
| Κόκκινο | 0,690 | 0,310 | 0,575 | 0,316 | 0,521 | 0,371 | 0,610 | 0,390 | >0,11 |

- Αντανακλαστική μεμβράνη

Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τουλάχιστον τύπου II κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ  ΦΕΚ 954 / 86).

Η επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CEN TC 226 Ν 143 Ε (§7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο.

Ο κώνος θα ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των § 7.4, 7.5 & 7.6 του ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.

Θα έχει έγκριση από αρχή κράτους - μέλους της Ε.Ε.

Θα έχει σήμανση στη βάση με τον κατασκευαστή και τον αριθμό έγκρισης

9. Διαχωριστικά λωρίδων κυκλοφορίας ελαστικά διαστ.100Χ20Χ8 εκ.

Τα διαχωριστικά κυκλοφορίας είναι ελαστικές υπερυψωμένες κατασκευές με ειδικά σχεδιασμένη καμπυλότητα που εφαρμόζεται κατά μήκος λωρίδας του οδοστρώματος και διαχωρίζει λωρίδες κυκλοφορίας.

Οι διαστάσεις του εν λόγου υλικού κυμαίνονται στα όρια:

Το ύψος στο υψηλότερο σημείο είναι 8εκ.

Το μήκος είναι 100εκ.

Το πλάτος είναι μέχρι 20εκ.

Η εγκάρσια διατομή να έχει ομαλές κλίσεις και ομαλή άνω επιφάνεια.

Το υλικό κατασκευής θα πρέπει να είναι αντιολισθηρό , από φυσικό λάστιχο ή τεχνικό ελαστικό υλικό, με δυνατότητα απορρόφησης κραδασμών, φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον, με αντιρρυπαντικές ιδιότητες. Επίσης θα πρέπει να είναι στεγανό, μη διαπερατό από αέρα και βροχή, δίχως ίχνη κόπωσης από φυσικών-μηχανικών ιδιοτήτων του ακόμα και σε συνθήκες ηλιακής ακτινοβολίας. Θα πρέπει να τοποθετείτε γρήγορα και εύκολα, ανεξαρτήτων κλιματολογικών συνθηκών, να αποτρέπει τη συγκράτηση όμβριων υδάτων και να έχει υψηλή ορατότητα ημέρα και νύχτα. Στο διαχωριστικό υλικό θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη θέση για την τοποθέτηση αντανακλαστικών ταινιών χωρίς να προεξέχουν από την τελική επιφάνεια της διατομής.

Τα στοιχεία θα έχουν εσοχές και εξοχές (εντορμίες) για καλύτερη σύνδεση μεταξύ τους. Τα διαχωριστικά στοιχεία αρχή και τέλους του υλικού θα πρέπει να είναι προς τη πλευρά του τελειώματος στρογγυλεμένα έτσι ώστε να σβήνουν ομαλά στο οδόστρωμα.

Οι απαιτήσεις στα ελάχιστα χημικά και μηχανικά απαιτούμενα χαρακτηριστικά , σύμφωνα με το αντίστοιχο DIN είναι :

Ειδικό βάρος : 1,05±0,5 Kg/dm3

Σκληρότητα (Shore A) = 75±4%

Τάση εφελκυσμού ≥ 350Κg/cm2

Επιμήκυνση θραύσης ≥ 500%

Αντοχή σε σχίσιμο  ≥ 20.000Ν/m

Απώλεια τριβής  ≥ 55mg

10. Πλαστικοί ανακλαστικοί κώνοι σήμανσης με δύο λευκές ανακλαστικές λωρίδες τύπου 2, ελαφριού τύπου, ύψους 50 εκ.

Οι κώνοι θα χρησιμοποιούνται ως υλικά οδικής σήμανσης, όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία.

Θα είναι πλήρως αντανακλαστικοί (με εναλλασσόμενους λευκούς και κόκκινους δακτυλίους) σε δύο τουλάχιστον σειρές.

Κώνοι ελαφρού τύπου από μαλακό PVC, αντανακλαστικοί, με δύο δακτυλίους από λευκή αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2. Οι κώνοι Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία και θα έχουν στο κάτω μέρος τάπες – αποστάτες, έτσι ώστε να στηρίζεται η βάση του κώνου σε απόσταση 3-4mm από το έδαφος.

- Χρωματισμός

Η κόκκινη μη αντανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986) με πρότυπο φωτιστικό D 65, γεωμετρία 45/0 με τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων.

| Χρώμα | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | Παράγοντας Φωτεινό- τητας β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Χ | Ψ | Χ | Ψ | Χ | Ψ | Χ | Ψ |  |
| Κόκκινο | 0,690 | 0,310 | 0,575 | 0,316 | 0,521 | 0,371 | 0,610 | 0,390 | >0,11 |

- Αντανακλαστική μεμβράνη

Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τουλάχιστον τύπου II κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ  ΦΕΚ 954 / 86).

Η επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CEN TC 226 Ν 143 Ε (§7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο.

Ύψος κώνων 50 εκ..

11. Ταινίες σήμανσης λευκή-κόκκινη με λογότυπο ¨ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ¨ σε ρολά 250μ.

Πλαστική ταινία σημάνσεως, κατασκευασμένη από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής, Θα είναι ριγωτή ταινία σε συνδυασμό χρωμάτων όπως Λευκό – Κόκκινο, πλάτους 7cm και σε ρολά των 200 έως 300μέτρων. 
Θα υπάρχει εκτύπωση μηνύματος «ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

12. Πινακίδες ονοματοθεσίας αλουμινίου διαστ. 50Χ30 εκ. (χωρίς αναγραφή)

Οι πινακίδες ονοματοθεσίας θα είναι κατασκευασμένες από πομπέ φύλλο αλουμινίου πάχους 1 χλστ., διαστ. 50Χ30εκ. Η εξωτερική τους επιφάνεια θα είναι βαμμένη με χρώμα φούρνου μπλε υψηλής αντοχής. Θα υπάρχει περίγραμμα λεπτής γραμμής χρώματος λευκού τυπωμένο με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας.

Θεσσαλονίκη 20 - 4 - 2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ		            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Θ. Αστερίου		      Αθ. Σιώζος                                Μ. Ζουρνά