ΠΙΣΤΩΣΗ: Χρηματοδότηση Δ.Θ.

ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση & Ασφαλτόστρωση

Περιβάλλοντος   Χώρου   Αμαξοστασίου

και Εργοταξίου του Δ.Θ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 390.000 €

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς.

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

& ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Αρ. μελέτης: 9/28-3-2014

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικά

Η μελέτη αυτή προβλέπει την πλήρη διαμόρφωση και ασφαλτόστρωση του περιβάλλοντος χώρου του νέου αμαξοστασίου και εργοταξίου του Δ.Θ., δηλ. περιλαμβάνει την κατασκευή της υπόβασης, και του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας Π.Τ.Π. Α-265.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας (Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, Τμήμα Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης, Επιβλέποντος του Έργου κ.λπ.) και με τις ισχύουσες Π.Ε.ΤΕ.Π., ακόμα κι αν δεν αναφέρονται αναλυτικά.

Αναλυτική περιγραφή εργασιών

Οι εργασίες, οι οποίες προβλέπεται να εκτελεσθούν είναι οι εξής :

- Ισωπέδωση και μόρφωση της υπάρχουσας κατάστασης με την χρήση μηχανημάτων έργου όπως: διαμορφωτή γαιών (γκρέιτερ), οδοστρωτήρα κ.λ.π.

- Κατασκευή βάσεως οδοστρωσίας πάχους 0.20m, σε δύο στρώσεις των 0.10m. σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’αριθμ. 05-03-03-00 Π.Ε.ΤΕ.Π. έκδοση 1η Μάιος «Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά».

- Ασφαλτική προεπάλειψη μετά την κατασκευή της υπόβασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’αριθμ.  05-03-11-01  Π.Ε.ΤΕ.Π.  έκδοση 1η 27/12/ 2005 «Ασφαλτική προεπάλειψη».

- Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0.05m της Π.Τ.Π.Α-265 με χρήση κοινής ασφάλτου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’αριθμ. 05-03-11-04 Π.Ε.ΤΕ.Π. έκδοση 1η 27/12/2005 «Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου».

Ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη, ποινική και αστική, για την ασφάλεια και για κάθε ατύχημα εργατικό ή μη που τυχόν συμβεί στον τόπο εκτέλεσης του έργου και για την επαρκή σηματοδότηση και διευθέτηση της κυκλοφορίας στην περιοχή εκτέλεσης του έργου.

Ο ανάδοχος εργολάβος θα πρέπει - εφόσον το απαιτούν οι εκάστοτε συνθήκες του έργου - να μπορεί να εργάζεται και απόγευμα, καθώς και Σαββατοκύριακα και αργίες, χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή.

Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί ΣΑΥ – ΦΑΥ τηρώντας όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με έξοδα μελέτης σύνθεσης ασφαλτικής στρώσης που θα εκπονείται από εγκεκριμένο δημόσιο εργαστήριο, όπως της ΔΕΚΕ ή του Α.Π.Θ.

Το έργο εντάσσεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2014 και προβλέπεται να εκτελεσθεί  εργολαβικώς, με χρηματοδότηση από ανταποδοτικές πιστώσεις της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων.

Ο προϋπολογισμός του έργου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσόν των  390.000 Ευρώ, εκ των οποίων  40.783,46 Ευρώ  είναι τα απρόβλεπτα έξοδα  και   72.926,83 Ευρώ  είναι ο Φ.Π.Α. (23%).

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη    31 / 03 / 2014

| Ο συντάξας | Ο Προϊστάμενος Τμήματος Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης | Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων |
| --- | --- | --- |
| Κ. Μπουγιούκας | Αθ. Σιώζος | Κ. Μπελιμπασάκης |