ΠΙΣΤΩΣΗ: Χρηματοδότηση Δ.Θ.

ΕΡΓΟ: Κατασκευή ραμπών για ΑΜΕΑ &  διαμορφώσεις εσοχών στάθμευσης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000 €

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς.

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αρ. μελέτης: 28/22-9-2011

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικά

Η μελέτη αυτή αφορά την κατασκευή ραμπών για ΑΜΕΑ στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες που κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια της πόλης. Η περιοχή επέμβασης περιλαμβάνει τις πέντε Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Τα σημεία επέμβασης του έργου είναι τα παρακάτω:

- Φειδίου (2 ράμπες)

- Δωδεκανήσου με Ολυμπίου Διαμαντή &Δωδεκανήσου με Λέοντος Σοφού (8 ράμπες)

- Κων.Καραμανλή 164 (12 ράμπες)

- Κορνάρου & Μωραϊτίδη (2 ράμπες)

- Χαλκοκονδύλη & Δ.Παπαθανασίου (2 ράμπες)

- Κλεάνθους – Μ.Ασίας – Παπάφη (17 ράμπες)

- Αμφιπόλεως & Ατλαντίδος και Αμφιπόλεως & Καισαρείας (4 ράμπες)

- Βιζύης & Δημητσάνας (4 ράμπες)

- Αιμιλιανού Ροΐδη & Μεγ.Αλεξάνδρου (1 ράμπα),

αλλά μπορεί να προστεθούν και άλλα σημεία επέμβασης με απόφαση της Διοίκησης του Δ. Θ., αλλά και της Υπηρεσίας επίβλεψης, σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Ακόμα, ο ανάδοχος εργολάβος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαθέτει, τουλάχιστον δύο πλήρη συνεργεία επεμβάσεων, τα οποία να δουλεύουν συγχρόνως.

Επίσης, ο ανάδοχος εργολάβος θα πρέπει - εφόσον το απαιτούν οι εκάστοτε συνθήκες του έργου - να μπορεί να εργάζεται και απόγευμα, καθώς και Σαββατοκύριακα και αργίες, χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή.

Τέλος, οι εργασίες θα γίνουν με Απόφαση της Διοίκησης του Δ.Θ., σύμφωνα με την Υπ.Απόφ. 52907 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009, το συνημμένο σχέδιο και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας (Δ/νσης Οδοποιίας, Επιβλέποντος του Έργου κ.λπ.).

Αναλυτική περιγραφή εργασιών

Οι εργασίες, οι οποίες προβλέπεται να εκτελεσθούν είναι οι εξής :

- Καθαίρεση πλακόστρωτου πεζοδρομίου με την υπόβαση.

- Γενικές εκσκαφές με μηχανικά μέσα ή και με τα χέρια, σε έδαφος οιασδήποτε συστάσεως, με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά.

- Καθαίρεση κρασπεδορείθρων ή προσεκτική αποξήλωση μεμονωμένων κρασπέδων οποιουδήποτε τύπου.

- Διάνοιξη τάφρου με τα χέρια σε έδαφος γαιώδεις.

- Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος, όπου χρειασθεί.

- Κατασκευή κρασπεδορείθρων με προκατασκευασμένα κράσπεδα, στη νέα υποβαθμισμένη θέση βάσει σχεδίων της μελέτης.

- Επανατοποθέτηση υπαρχόντων μαρμάρινων, γρανιτικών ή κυβολιθικών κρασπέδων στη νέα υποβαθμισμένη θέση βάσει σχεδίων της μελέτης.

- Κατασκευή υποβάσεων κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων από σκυρόδεμα.

- Κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε διαβάσεις πεζών ή όπου αλλού απαιτείται, με τσιμεντόπλακες (ραβδωτές, χρώματος κίτρινου και πλάκες με τις προδιαγραφές που ισχύουν για τους οδηγούς τυφλών χρώματος κίτρινου, όλες διαστάσεων 40Χ40).

Όπου υπάρχουν κυβολιθικά κράσπεδα, γρανιτικά ή μαρμάρινα,  προβλέπεται από τη μελέτη να επανατοποθετηθούν. Τα χρήσιμα υλικά αποξήλωσης που δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν, θα αποξηλωθούν, κατά το δυνατόν ακέραια, θα συγκεντρωθούν και θα μεταφερθούν σε χώρο που θα υποδείξει ο Εργοδότης (Δ.Θ.), στην πλήρη κυριότητα του οποίου θα περιέλθουν.

Τα άρθρα του προϋπολογισμού είναι ανηγμένα από τα επίσημα άρθρα του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2011 και προβλέπεται να εκτελεσθεί  εργολαβικώς, με χρηματοδότηση του Δ.Θ.

Ο προϋπολογισμός του έργου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσόν των  100.000 Ευρώ, εκ των οποίων  10.422,78 Ευρώ  είναι τα απρόβλεπτα έξοδα  και   18.699,19 Ευρώ  είναι ο Φ.Π.Α. (23%).

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη    10 / 10 / 2011

| Η συντάξασα | Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών | Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οδοποιίας |
| --- | --- | --- |
| Ά. Πετάνη | Ν. Λαμψίδης | Δ. Καμπαλαμπίδης |