| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31 / 07-12-2011 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δ.Θ. ΕΡΓΟ: Νέες κατασκευές και αναπλάσεις πεζοδρομίων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 900.000 €. ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΣ |
| --- | --- |

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

###### Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει αναπλάσεις, με τις ανακατασκευές πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, φύτευση δέντρων και δημιουργία χώρων πρασίνου σε δρόμους της Β’, Δ’, Ε’ Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και της Δημοτικής Κοινότητας της Τριανδρίας του Δ.Θ.

Για τη Β’  Δ.Κ. :

- Σέκερη ανάπλαση πεζόδρομου - επίστρωση με κυβόλιθους και οριοθέτηση με κυβόλιθους κόκκινους. Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και δημιουργία χώρων πρασίνου με δέντρα και ζαρτινιέρες.

Για τη Δ΄ Δ.Κ.:

- To δίκτυο πεζοδρόμων ανάμεσα στις οδούς Καλλιπόλεως, Δορυλαίου, Βιζύης και Καισαρείας: οι πεζόδρομοι Τεκταίου, Μαινεμένης, Οινουσσών και ο ανώνυμος πεζόδρομος ανάμεσα στον Οινουσσών και  Δορυλαίου. Οι πεζόδρομοι θα επιστρωθούν με κυβόλιθους και οριοθετούν με κυβόλιθους κόκκινους. Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και δημιουργία χώρων πρασίνου με δέντρα.

- Τα πεζοδρόμια περιμετρικά του σχολικού κτιρίου θα ανακατασκευαστούν με πλάκες πεζοδρομίου και θα διαπλατυνθούν όπου αυτό είναι δυνατό. Θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα και ανακατασκευαστεί η νησίδα πρασίνου.

Για τη Ε΄ Δ.Κ.:

- Αλεξανδρείας από την οδό Μ. Μπότσαρη έως την οδό Π. Συνδίκα

Ανάπλαση της οδού με την ανακατασκευή – διαπλάτυνση πεζοδρομίων  με πλάκες πεζοδρομίων. Θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα και δέντρα από την ανάντι πλευρά.

Για τη Δ.Κ. της Τριανδρίας

- Τρικούπη από οδό Γρηγορίου Ε’  έως Τζουμαγιάς και από Αγ. Σπυρίδωνος έως Γενναδίου. Ανάπλαση της οδού με την ανακατασκευή – διαπλάτυνση πεζοδρομίων  με πλάκες πεζοδρομίων. Θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα.

Το έργο αφορά ολική ανάπλαση – ανακατασκευή πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, εργασίες οδοφωτισμού-ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εργασίες πρασίνου.

Οι περιοχές επέμβασης (οδοποιίας, ηλεκτρολογικών και πρασίνου) είναι σύμφωνα με τα σχέδια (Παράρτημα σχεδίων) και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Επίσης αστικός εξοπλισμός, αποτρεπτικά εμπόδια κλπ. θα τοποθετούνται στις περιοχές επέμβασης ή και σε σημεία των οδών  που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Στόχος του έργου είναι ο ευπρεπισμός των υπ’ όψιν οδών και κοινόχρηστων χώρων των περιοχών των Β’, Γ΄, Δ’ & Τριανδρίας Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, με διατήρηση του χαρακτηριστικού ύφους της κάθε περιοχής όπως επίσης και η εξασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς διέλευσης των πεζών σε όλο το μήκος των πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων.

Αναλυτικά οι εργασίες ανά δρόμο:

Για τη Β’  Δ.Κ.

Η οδός Σέκερη διαμορφώνεται σε πεζόδρομο. Επιστρώνεται με γκρι κυβόλιθους 20Χ10Χ6 εκ. και οριοθετούνται με κυβόλιθους κόκκινους 20Χ10Χ6εκ.

Φυτεύεται μια σειρά δέντρων σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια ανάμεσα στα οποία επιτρέπεται η στάθμευση αυτοκινήτων. Ένα τμήμα του πεζόδρομου επιστρώνεται με γκαζόν και καφέ κυβόλιθους ανοιχτού τύπου 50Χ50Χ10, και τοποθετούνται ξύλινες ζαρτινιέρες

Ηλεκτροφωτισμός προβλέπεται με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων.

Για τη Δ΄ Δ.Κ.:

To δίκτυο πεζοδρόμων ανάμεσα στις οδούς Καλλιπόλεως, Δορυλαίου, Βιζύης και Καισαρείας βρίσκεται στο Δ΄ Δημοτικό Διαμέρισμα.

Οι πεζόδρομοι Τεκταίου, Μαινεμένης, Οινουσσών και ο ανώνυμος πεζόδρομος ανάμεσα στον Οινουσσών και της Δορυλαίου, έχουν πλάτος 4μ.. Επιστρώνονται με γκρι κυβόλιθους 20Χ10Χ6 εκ. και οριοθετούνται με κυβόλιθους κόκκινους 20Χ20Χ6εκ. (Λ1)

Ο πεζόδρομος που γειτνιάζει με την σχολική αυλή ακολουθεί την ίδια λογική δαπεδόστρωσης. Ο φωτισμός του γίνεται από την πλευρά της περίφραξης της σχολικής αυλής ενώ από την απέναντι πλευρά φυτεύεται μια σειρά δέντρων ανάμεσα στα οποία τοποθετούνται παγκάκια.

Περιμετρικά του σχολικού κτιρίου έχουν γίνει διαπλατύνσεις των πεζοδρομίων προκειμένου να γίνεται εύκολα η διάβαση των πεζών και των α.με.α.. Στα επίμαχα σημεία όπου οι διαπλατύνσεις είναι οριακές σε ότι αφορά στο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου, χρησιμοποιούμε τις ελαστικές δενδροδόχους προκειμένου την μεγαλώσουμε το ωφέλιμο πλάτος. Τα πεζοδρόμια επιστρώνονται με λευκές πλάκες πεζοδρομίου 50Χ50 εκ. με εσωτερικές χαράξεις 4Χ4εκ.. ενώ οι ράμπες με πλάκες τύπου Δ, με τις ρίγες κάθετες στον άξονα της  κίνησης και καταλήγουν σε κίτρινες πλάκες τύπου Β «Κίνδυνος», σύμφωνα με το ΦΕΚ 2621/31 Δεκ. 2009. Με τις διαπλατύνσεις των πεζοδρομίων οριοθετούνται οι θέσεις στάθμευσης και διαμορφώνεται μία θέση στάθμευσης για α.με.α. στην οδό Δορυλαίου.

Οι δύο νησίδες που βρίσκονται στην διασταύρωση των οδών Καλλιπόλεως και Δορυλαίου, ενοποιούνται με τα παρακείμενα πεζοδρόμια προκειμένου να διευκολυνθεί η συγκοινωνία.

Το οικοδ. τετραγώνου Γ154α που βρίσκεται επί της οδού Καισαρείας, επιστρώνεται με γκαζόν και καφέ κυβόλιθους ανοιχτού τύπου 50Χ50Χ10.

Ηλεκτροφωτισμός προβλέπεται σε ολόκληρο το δίκτυο των πεζοδρόμων καθώς και περιμετρικά του σχολικού κτιρίου.

Για τη Ε΄ Δ.Κ.:

Τα πεζοδρόμια της οδού Αλεξανδρείας ανακατασκευάζονται – διαπλατύνονται σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και επιστρώνονται με πλάκες πεζοδρομίου 50Χ50 γκρι ενώ οι ράμπες με πλάκες τύπου Δ, με τις ρίγες κάθετες στον άξονα της  κίνησης και καταλήγουν σε κίτρινες πλάκες τύπου Β «Κίνδυνος», σύμφωνα με το ΦΕΚ 2621/31 Δεκ. 2009. Με τις διαπλατύνσεις των πεζοδρομίων οριοθετούνται οι θέσεις στάθμευσης μόνο στην κατάντι πλευρά ενώ στην ανάντι έχουμε την φύτευση δέντρων. Οι δεντροδόχοι κατασκευάζονται σύμφωνα με το άρθρο των ελαστικών δεντροδόχων.

Ηλεκτροφωτισμός προβλέπεται στο τμήμα της οδού που αναπλάται.

Για τη Δ.Κ.: της Τριανδρίας

Τα πεζοδρόμια της οδού Τρικούπη ανακατασκευάζονται – διαπλατύνονται σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και επιστρώνονται με πλάκες πεζοδρομίου 40Χ40 εγχάρακτες 8Χ8 γκρι ενώ οι ράμπες με πλάκες τύπου Δ, με τις ρίγες κάθετες στον άξονα της  κίνησης και καταλήγουν σε κίτρινες πλάκες τύπου Β «Κίνδυνος», σύμφωνα με το ΦΕΚ 2621/31 Δεκ. 2009. Δημιουργούνται φατνώματα στα πεζοδρόμια βάσει των συνημμένων σχεδίων με την τοποθέτηση μαρμάρινων φιλέτων πλάτους 0,15μ. και πάχους 3 εκ. από σκληρό μάρμαρο καβάλας το οποίο θα έχει επεξεργασμένη επιφάνεια (ριγωτή) για να μην γλυστρά. Με τις διαπλατύνσεις των πεζοδρομίων οριοθετούνται οι θέσεις στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού ενώ διατηρούνται τα υπάρχοντα δέντρα. Οι δεντροδόχοι κατασκευάζονται με μαρμάρινα κράσπεδα.

Ηλεκτροφωτισμός προβλέπεται με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων.

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο με απόφαση της Διοίκησης μπορούν να συμπεριληφθούν κάποιες επιπλέον οδοί εφόσον είναι δυνατόν να κατασκευαστούν σύμφωνα με τα δεδομένα της  υπ’ όψη μελέτης.

###### Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ

Οι εργασίες, οι οποίες προβλέπεται να εκτελεσθούν είναι οι εξής:

  - Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 02-02-01-00 Π.Ε.ΤΕ.Π. έκδοση 1η Μαϊου 2006 «Γενικές εκσκαφές». Όλες οι εκσκαφές θα γίνουν σύμφωνα με το 1ο άρθρο του Τιμολογίου, αποκλειόμενης της δυνατότητας υποβολής νέας τιμής μονάδος εκσκαφών. Οι εκσκαφές στα πεζοδρόμια θα υπολογίζονται με στάθμη εδάφους μετά την καθαίρεση των πεζοδρομίων σύμφωνα με το άρθρο Α.Τ. 15 του περιγραφικού τιμολογίου.

  - Εκσκαφές τάφρων με μηχανικά μέσα σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες οιασδήποτε συστάσεως με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά, καθώς και εκσκαφές τάφρων με τα χέρια.

  - Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κρασπεδορείθρων με την υπόβαση τους από άοπλο σκυρόδεμα. Το βάθος της αποξήλωσης υπολογίζεται από την στάθμη πλακόστρωτου μέχρι και το πάχος της υπόβασης.

  - Καθαίρεση πλακοστρώτου πεζοδρομίου ή άλλου είδους επίστρωσης, όπου χρειασθεί, χωρίς την καθαίρεση της υπόβασης εφόσον αυτή είναι υγιής σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

  - Αποξήλωση κρασπεδορείθρων και γρανιτικών κυβολίθων, όπου είναι απαραίτητο, με τη φόρτωση και τη μεταφορά.

  - Επίχωση τάφρων με προϊόντα εκσκαφής.

  - Επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. 0-150.

  - Κατασκευή βάσεως με 3 Α π.π.10εκ., όπου απαιτείται.

  - Κατασκευή κρασπεδορείθρων με προκατασκευασμένα κράσπεδα.

  - Κατασκευή πλαισίων κηπαρίων με ειδικά προκατασκευασμένα κράσπεδα, όπου χρειαστεί.

  - Κατασκευή πλακοστρώτου πεζοδρομίου με υλικά που υποδεικνύονται στα συνημμένα σχέδια και  πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

  - Κατασκευή οδοστρώματος με τσιμεντένιους κυβόλιθους όπως υποδεικνύονται στα συνημμένα σχέδια και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Η υπόβαση των κυβολιθικών τμημάτων θα κατασκευάζεται από μια στρώση σκυροδέματος C16-20 χωρίς πλέγμα και μια στρώσης άμμου. Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος, όπου χρειασθεί.

  - Κατασκευή έργων υποδομής για τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού.

  - Κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ράμπες σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια) για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και ατόμων με προβλήματα όρασης σε διαβάσεις πεζών στα πεζοδρόμια ή όπου αλλού ενδείκνυται.

  - Κατασκευή εσοχών στα πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, μετά από συνεννόηση με την Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου.

  - Κατασκευή δενδροδόχων όπου ενδείκνυται, με ειδικά προκατασκευασμένα κράσπεδα, ή μαρμάρινα ή με ρητινούχα υλικά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών.

  - Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα 6 ατμ. από σκληρό PVC-100 για διατομές   Φ100   ή  ορθογωνικής (60Χ100)χλστ  με σκοπό τη διέλευση καλωδίων (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ.) και "ενεργών αγωγών" (φυσικού αερίου, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης-απορροής ομβρίων τεχνικών έργων), ή την παραμονή του ως αναμονή για μελλοντική τοποθέτηση στοιχείων και την αποστράγγιση των τοίχων και βάθρων.

  - Ανύψωση ή υποβιβασμός φρεατίων Ο.Κ.Ω., όπου απαιτείται και

  - Τοποθέτηση αποτρεπτικών εμποδίων τύπου Π (από σιδηροσωλήνα 2”) σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια ή όπου κριθεί αλλού αναγκαίο.

  - Τοποθέτηση κάλαθων απορριμμάτων και παγκάκια έπειτα από συνεννόηση με την Υπηρεσία και την Υπηρεσία Καθαριότητας.

20.Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και απαραίτητου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού    σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη και τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας (Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού Δήμου Θεσσαλονίκης) .

21. Διαμόρφωση νησίδας πρασίνου με φύτευση πρασίνου (δέντρων, θάμνων, γρασίδι) σύμφωνα με την ενσωματωμένη μελέτη Πρασίνου

22. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις όπως περιγράφονται στα σχέδια, π.χ. διαπλατύνσεις πεζοδρομίων στις συμβολές των οδών όπου είναι εφικτό και δημιουργία χώρων στάθμευσης.

23. Επισκευή των ασφαλτικών οδοστρωμάτων με την αποπεράτωση των εργασιών ανακατασκευής πεζοδρομίων, ηλεκτρολογικών εργασιών και εργασιών πρασίνου έπειτα από υπόδειξη της Υπηρεσίας (κοπή με ασφαλτοκόπτη και γενικώς όλες οι ασφαλτικές εργασίες).

24. Όπου κι εφόσον χρειαστεί η εκπόνηση μελετών στατικών ή και άλλων, αυτές θα εκπονούνται από τους ανάδοχους και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεσθεί  εργολαβικώς, εφαρμόζοντας όπου είναι δυνατόν την τελευταία αναθεωρημένη ρυμοτομία ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό την υφιστάμενη κατάσταση.

Το αντικείμενο της εργολαβίας είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται για εξαιρετικούς λόγους με απόφαση της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο προϋπολογισμός του έργου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσόν του 900.000 €, εκ των οποίων 94.479,35 € είναι τα απρόβλεπτα έξοδα και 168.292,68 € είναι ο Φ.Π.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αντικείμενο της τεχνικής περιγραφής

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην εκτέλεση των εργασιών της ομάδας πρασίνου (φύτευση και άρδευση) για το έργο: «Νέες κατασκευές και αναπλάσεις πεζοδρομίων» και αφορά στη διαμόρφωση των εξής:

- Πεζόδρομος Σέκερη

- Ανάπλαση δικτύου πεζόδρομων ανάμεσα στις οδούς Καλλιπόλεως – Δορυλαίου – Καισαρείας - Βιζύης

Η τεχνική περιγραφή εξηγεί και συμπληρώνει τα σχέδια και τα υπόλοιπα στοιχεία της ομάδας μελέτης εργασιών πρασίνου και  δίνει τις γενικές κατευθύνσεις και αρχές για την εκπόνηση των μελετών φύτευσης και άρδευσης. Παράλληλα, αναλύει το σκεπτικό και τις αρχές επιλογής των φυτικών ειδών και του συστήματος άρδευσης, περιγράφει και αναλύει σε συνδυασμό με τα σχέδια, τις εργασίες, τους τρόπους κατασκευής και τα υλικά κάθε στοιχείου που χρησιμοποιείται.

1. ΦΥΤΕΥΣΗ

1. 1. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η εγκατάσταση του φυτικού υλικού πραγματοποιήθηκε με είδη κατάλληλα για την τοποθεσία,  τη χρήση και την έκθεση. Προτιμήθηκαν είδη που :

- Ανήκουν στην μεσογειακή βλάστηση και ειδικότερα φυτά που συναντώνται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να είναι οικολογικά ενταγμένα στην περιοχή.

- Έχουν μικρές υδατικές και θρεπτικές ανάγκες και αντοχή σε ξηρά κλίματα.

- Έχουν ελάχιστες εδαφολογικές απαιτήσεις.

- Παρουσιάζουν αντοχή στα καυσαέρια της πόλης.

- Συγκεντρώνουν ιδιαίτερες αισθητικές ιδιότητες όπως υφή, σχήμα, χρώμα και άρωμα.

Πιο αναλυτικά:

Α. Για τον πεζόδρομο Σέκερη

Στον πεζόδρομο πραγματοποιείται η εγκατάσταση νέων δενδροδόχων με προστατευτικό περίβλημα κοντά σε θέσεις στάθμευσης και η τοποθέτηση ζαρντινιέρων. Λαμβάνοντας υπόψη το περιορισμένο πλάτος της οδού, το είδος που επιλέχθηκε για εγκατάσταση στις νέες δενδροδόχους είναι μικρής σχετικά ανάπτυξης, φυλλοβόλο για να επιτρέπει τη διέλευση του ηλιακού φωτός το χειμώνα, και ανθεκτικό σε συνθήκες ελαφριάς σκίασης. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε το είδος κερκίδα (Cercis siliquastrum), το οποίο είναι ιθαγενές είδος και έχει επιτυχώς εγκατασταθεί σε δενδροστοιχίες της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, στο χώρο τοποθετούνται και νέες ζαρντινιέρες διαφορετικού μεγέθους. Πιο συγκεκριμένα, τοποθετούνται 6 ζαρντινιέρες μεγάλου πλάτους και μήκους, και 14 μικρότερες. Στις πρώτες, επιθυμητή είναι η φύτευση ψηλών θάμνων, οι οποίοι θα παρέχουν κάλυψη όλες τις εποχές του έτους, για αυτό και επιλέχθηκε το είδος Δάφνη Απόλλωνα (Laurus nobilis), το οποίο και θα τοποθετηθεί σε πυκνότητα 3 τεμάχια σε κάθε ζαρντινιέρα. Στις μικρότερες επιλέχθηκε για φύτευση η αγγελική (Pittosporum tobira), το οποίο είναι σκιανθεκτικό και γενικότερα σταθερό είδος,  σε ποικιλία συνθηκών. Η πυκνότητα φύτευσης παραμένει η ίδια, όπως και για τη Δάφνη Απόλλωνα.

Τέλος, σε σημεία στάθμευσης θα εγκατασταθεί διάτρητος κυβόλιθος με χλοοτάπητα στα διάκενα. Για την εγκατάσταση του χλοοτάπητα θα χρησιμοποιηθεί σπόρος με μείγμα ξηρανθεκτικών αγρωστωδών και λοιπά εδαφοβελτιωτικά μείγματα της απολύτου έγκρισης της υπηρεσίας. Η σειρά των απαραίτητων εργασιών και των υλικών είναι όπως και στην πλήρη εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά.

Β. Για την ανάπλαση δικτύου πεζόδρομων ανάμεσα στις οδούς Καλλιπόλεως – Δορυλαίου – Καισαρείας - Βιζύης

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τις οδούς που περιβάλλουν μια αυλή σχολείου και περιέχει εκτός από νέες δενδροδόχους, ένα υφιστάμενο τριγωνικό παρτέρι, και δύο ορθογώνια παρτέρια μικρού πλάτους, τα οποία περιβάλλουν υπάρχουσες περιφράξεις. Στις νέες δενδροδόχους επιλέχθηκε για φύτευση το είδος σοφόρα (Sophora japonica), για να υπάρχει αρμονία με υφιστάμενες φυτεύσεις σε δενδροστοιχίες. Στο τριγωνικό παρτέρι θα τοποθετηθεί το είδος αγγελική (Pittosporum tobira), ως σκιανθεκτικό κάτω από τα υφιστάμενα δέντρα. Στο συγκεκριμένο παρτέρι υπάρχουν και τρεις κωνοφόροι θάμνοι, οι οποίοι θα μεταφυτευθούν στα απέναντι ορθογώνια παρτέρια της περίφραξης. Στα τελευταία θα τοποθετηθούν ως βάση χαμηλής βλάστησης η αμπέλια (Abelia grandiflora) και για την κάλυψη της περίφραξης το αναρριχώμενο είδος αμπέλοψη (Parthenocissus spp.)

Τέλος, και σε αυτή τη μελέτη θα εγκατασταθεί διάτρητος κυβόλιθος με χλοοτάπητα στα διάκενα, σε δύο διαφορετικά σημεία: στο τριγωνικό παρτέρι επί των οδών Καλλιπόλεως και Δορυλαίου, και στην οδό Καισαρείας κοντά στην περίφραξη. Για την εγκατάσταση του χλοοτάπητα θα χρησιμοποιηθεί σπόρος με μείγμα ξηρανθεκτικών αγρωστωδών, και λοιπά εδαφοβελτιωτικά μείγματα της απολύτου έγκρισης της υπηρεσίας. Η σειρά των απαραίτητων εργασιών και των υλικών είναι όπως και στην πλήρη εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά.

1. 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι  εργασίες εγκατάστασης φυτικού υλικού και για τις δύο μελέτες φύτευσης περιλαμβάνουν τα εξής:

Αρχικά πραγματοποιείται εκσκαφή και συμπλήρωση των προβλεπόμενων χώρων με κηπαίο χώμα. Εκσκαφή σε επιπλέον βάθος πραγματοποιείται στους χώρους φύτευσης δέντρων, για καλύτερη εγκατάσταση και αερισμό των ριζών. Η προσθήκη κηπαίου χώματος επιμετρήθηκε για βάθος επίχωσης 0,60 μ. σε όλα τα παρτέρια και τις δενδροδόχους και για τις δύο μελέτες, με εξαίρεση τις ζαρντινιέρες στην οδό Σέκερη, όπου το βάθος πλήρωσης με κηπαίο χώμα είναι στα 0,50μ.   Για την πλήρωση των προβλεπόμενων χώρων δεν χρησιμοποιούνται προϊόντα καθαίρεσης. Το κηπευτικό χώμα θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας γιατί αποτελεί το βασικό στοιχείο για την εκδήλωση των βιολογικών λειτουργιών των φυτών. Ακολουθεί η μόρφωση της επιφάνειας του εδάφους.

Η προσθήκη των βελτιωτικών υλικών εδάφους (περλίτης, χούμος), στις ποσότητες και με τη μέθοδο που αναφέρεται στα υπόλοιπα στοιχεία της μελέτης, θα πραγματοποιηθεί σε όλο το χώρο φύτευσης. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σωστή αποθήκευση, εγκατάσταση και συντήρηση του φυτικού υλικού από την εξαγωγή μέχρι και τη μεταφύτευσή του, το σωστό χειρισμό του κατά τη φύτευση και τέλος την υποστήριξή και τον εγκλιματισμό του στο διάστημα που ακολουθεί. Στα σημεία φύτευσης νέων δέντρων πραγματοποιούνται εργασίες υποστήριξης, σχηματισμού λεκανών άρδευσης και αποστράγγισης με τοποθέτηση ειδικού σωλήνα. Κατά την οριστική παραλαβή του έργου πραγματοποιείται έλεγχος σωστής εγκατάστασης του φυτικού υλικού.

Στον προϋπολογισμό συμπεριλήφθηκαν και όλες οι εργασίες συντήρησης του φυτικού υλικού για διάστημα 12 μηνών, με στόχο την καλύτερη εγκατάσταση των νέων φυτών. Πιο συγκεκριμένα, συμπεριλήφθηκε η εργασία άρδευσης με βυτίο για επικουρική παροχή νερού στην οδό Σέκερη και με προμέτρηση τις οκτώ επαναλήψεις. Η εργασία της λίπανσης φυτών προμετρήθηκε σε δύο επαναλήψεις στην οδό Σέκερη και σε μία επανάληψη στην οδό Δορυλαίου. Η εργασία του βοτανίσματος προμετρήθηκε σε έξι επαναλήψεις και η εργασία της φυτοπροστασίας σε δύο επαναλήψεις, και για τις δύο μελέτες. Τέλος, η εργασία του καθαρισμού του χώρου φυτών συμπεριλαμβάνει είκοσι επαναλήψεις στην τιμή του άρθρου τιμολογίου.

2. ΑΡΔΕΥΣΗ

2. 1. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

Νέο σύστημα αυτόματης άρδευσης θα εγκατασταθεί στην ανάπλαση δικτύου πεζόδρομων της οδού Δορυλαίου, αλλά και στην οδό Σέκερη. Η αναγκαιότητα άρδευσης προκύπτει από το γεγονός ότι και στις δύο μελέτες συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση διάτρητου κυβόλιθου με διάκενα, οι νέες δενδροστοιχίες και επιπρόσθετα στην οδό Δορυλαίου, η δημιουργία των νέων παρτεριών. Για την επιλογή του συστήματος άρδευσης και στις δύο μελέτες ελήφθησαν υπ’ όψη τα εξής:

- Το σύστημα να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες των φυτών με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού.

- Να λαμβάνει υπ’ όψη το εδαφικό προφίλ της περιοχής έτσι ώστε να μη δημιουργεί απορροές και διάβρωση του εδάφους, καθώς και άνιση διανομή νερού λόγω υψομετρικών διαφορών.

- Να είναι εύκολη η πρόσβαση από τον συντηρητή έτσι ώστε να διευκολύνεται η αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς.

- Να έχει περιθώρια προσαρμογής και επέκτασης στο μέλλον αν αλλάξει η φύτευση στους υπάρχοντες χώρους.

- Το σύστημα να παρουσιάζει τη μικρότερη δυνατή έκθεση σε βανδαλισμούς.

- Να παρουσιάζει δυνατότητα αυτοματοποίησης για αποτελεσματικότερο έλεγχο.

Με βάση τα παραπάνω, και στις δύο μελέτες επιλέχθηκε η εγκατάσταση αυτόματου δικτύου εκτοξευτήρων και στάγδην άρδευσης για τις ανάγκες του φυτικού υλικού.  Στη μελέτη της οδού Δορυλαίου οι σωλήνες στάγδην θα τοποθετηθούν στα νέα παρτέρια θάμνων και στις νέες δενδροδόχους, ενώ οι εκτοξευτήρες θα αρδεύουν το χλοοτάπητα στα διάκενα των κυβόλιθων. Ομοίως έχει σχεδιαστεί το δίκτυο και στην οδό Σέκερη. Απαραίτητη προϋπόθεση  και για τα δύο αρδευτικά δίκτυα είναι η τοποθέτηση νέου υδρομέτρου.

2. 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η  εγκατάσταση του αρδευτικού δικτύου ξεκινά κατά το στάδιο κατασκευής των παρτεριών, όπου εγκαθίστανται οι πλαστικοί σωλήνες Φ100 μεταξύ των παρτεριών για τη διέλευση των σωλήνων άρδευσης.

Μετά την πλήρωση των παρτεριών με κηπαίο χώμα, ακολουθεί η εγκατάσταση του αυτόματου αρδευτικού δικτύου που περιλαμβάνει τα εξής:

Tο άνοιγμα λάκκων για την τοποθέτηση των φρεατίων (εντός των οποίων τοποθετούνται οι προγραμματιστές, οι ηλεκτροβάνες και οι χειροκίνητες βάνες), την τοποθέτηση του φίλτρου γραμμής, την εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τη διέλευση των σωλήνων άρδευσης (Φ32 και Φ20) και την τοποθέτηση των εκτοξευτήρων άρδευσης. Ακολουθεί η φύτευση των παρτεριών και η τοποθέτηση του σταλλακτηφόρου σωλήνα άρδευσης Φ20 στην επιφάνεια του εδάφους.

Στο τελικό στάδιο, πραγματοποιείται έλεγχος σωστής λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

1. Εισαγωγή

Στα πλαίσια του έργου «Νέες κατασκευές και αναπλάσεις πεζοδρόμων» μεταξύ των άλλων εργασιών, προβλέπεται η εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών με σκοπό την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του φωτισμού στις περιοχές επέμβασης. Με το έργο αυτό πρόκειται να κατασκευαστούν νέα δίκτυα υποδομών, καθώς και να εγκατασταθούν νέοι ιστοί  και φωτιστικά σώματα.

Η ολοκλήρωση του έργου θα αναβαθμίσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των περιοχών  επέμβασης καθώς τα νέα στοιχεία που θα ενσωματωθούν στον αστικό εξοπλισμό, διακρίνονται για τα αισθητικά τους χαρακτηριστικά και την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του φωτισμού.

2. Γενικά επί του έργου

Με το έργο αυτό θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή νέων δικτύων υποδομής, η εγκατάσταση νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 4m, 5m, 6m και 7m, η αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου φωτισμού πάνω σε ιστούς της ΔΕΗ και η αποξήλωση των ξύλινων ιστών του Δημοτικού φωτισμού.

Στο έργο θα ενσωματωθούν φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας υψηλής πίεσης νατρίου (Na), και αλογονιδίων μετάλλων, ισχύος 100W, 150W..

Αναλυτικότερα, η επέμβαση που προδιαγράφεται με το συγκεκριμένο έργο σε κάθε περιοχή έχει ως εξής:

Β’  Δημοτική Κοινότητα.

Ανάπλαση της οδού Σέκερη.   Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής για τον ηλεκτροφωτισμό της οδού Σέκερη, καθώς και των τμημάτων που ενώνουν την οδό Σέκερη με την οδό Ρεγκούκου και την οδό και Μπαλόγλου.  Θα τοποθετηθούν δεκα  (10) νέοι χαλύβδινοι ιστοί ύψους 5m και ένα επιτοίχιο φωτιστικού.  θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W.

Δ’  Δημοτική Κοινότητα.

Ανάπλαση δικτύου πεζοδρόμων ανάμεσα στις οδούς, Καλλιπόλεως, Δορυλαίου, Βιζύης, Καισαρείας. Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής για τον ηλεκτροφωτισμό:

- Της οδού Καλλιπόλεως πάνω από τη οδό Καισαρείας έως την οδό Δορυλαίου.

- Της  οδού Καισαρείας  μπροστά από το σχολείο

- Του πεζοδρόμου από την ανατολική πλευρά του σχολείου μεταξύ οδού Καισαρείας   και Δορυλαίου

- Των πεζοδρόμων και του ελεύθερου χώρου που βρίσκονται μεταξύ των οδών Καισαρείας   και Δορυλαίου.

- Και του πάρκου στη συμβολή των οδών Μικράς Ασίας - Δορυλαίου και Καλλιπόλεως

Θα τοποθετηθούν 27 νέοι χαλύβδινοι ιστοί. 17 ύψους 6m, 8 ύψους 5m, 2 ύψους 4m. θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) και αλογονιδίων μετάλλων ισχύος 150W και 100W.

Ε’  Δημοτική Κοινότητα.

- Ανάπλαση της οδού Αλεξανδρείας από την οδό Μάρκου Μπότσαρη έως την οδό Πέτρου Συνδίκα.: Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής για τον ηλεκτροφωτισμό του ανωτέρω τμήματος της οδού Αλεξανδρείας και για την πάροδο Αλεξανδρείας  (μεταξύ Μάρκου Μπότσαρη και Κομποθέκλας), Θα τοποθετηθούν δεκαεννέα  (19) νέοι χαλύβδινοι ιστοί ύψους 6m και ένα επιτοίχιο φωτιστικό.  θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W.

ΣΤ’  Δημοτική Κοινότητα.

Ανάπλαση της οδού Τρικούπη.   Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδομής για τον ηλεκτροφωτισμό  της οδού Τρικούπη, στην Τριανδρία, εκατέρωθεν της οδού Αγ. Σπυρίδωνος, από Γρηγορίου Ε΄ έως Γενναδίου. Θα τοποθετηθούν είκοσι δύο   (22) νέοι χαλύβδινοι ιστοί ύψους 6m.  θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα ισχύος 150W

Ο εξοπλισμός (φωτιστικά, ιστοί, ηλεκτρολογικοί πίνακες, κλπ) που θα αποξηλώνεται θα παραδίδεται στην Υπηρεσία.  Για την ηλεκτροδότηση των έργων θα χρησιμοποιηθεί το υπάρχον δίκτυο. Ενώ έχει γίνει πρόβλεψη και μία νέα παροχή Νο 3.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα είναι σύγχρονης κατασκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου. Η κατασκευή τους θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 αλλά και με τα υπόλοιπα πιστοποιητικά ποιότητας που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

3. Εκτέλεση έργου

Το έργο θα εκτελεσθεί καθ’ ολοκληρία εργολαβικώς με ειδικευμένα για κάθε εργασία συνεργεία.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη    15 – 11 - 2011

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

| Αθ. Λερίδου | Ζ.Φραγκίδου | Κ. Χατζηνώτα | Αστ. Αστεριάδης | Απ. Ιωαννίδης |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΙΔΗΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΜΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ |
| --- | --- |