Δ/ΝΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ         	ΕΡΓΟ:  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ		ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ

ΣΤΑΘΜΟ (πρώην κρατικός) «ΤΑ ΠΑΠΑΚΙΑ»

`Aρ. Μελέτης:          Α27 /12.07.2007

Προϋπολογισμός:    47 600,00  €

### Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην εκτέλεση των εργασιών για την «Διαμόρφωση χώρου βρεφικού τμήματος στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό (πρώην κρατικό) –ΤΑ ΠΑΠΑΚΙΑ-». Εξηγεί δε και συμπληρώνει τα σχέδια και τα υπόλοιπα στοιχεία της Αρχιτεκτονικής μελέτης.

Η τεχνική Περιγραφή δίνει τις γενικές κατευθύνσεις και τη μεθοδολογία με την οποία σχεδιάστηκε το παραπάνω έργο, και περιγράφει και αναλύει σε συνδυασμό με τα σχέδια, τις εργασίες, τον τρόπο κατασκευής και τα υλικά που χρησιμοποιούνται.

## 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της Μελέτης όπως προαναφέρθηκε είναι η εκτέλεση των εργασιών για την αλλαγή διαρρύθμισης σε τμήμα του υφιστάμενου κτιρίου του Παιδικού Σταθμού με σκοπό την δημιουργία βρεφικού τμήματος.

## 1.1  Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

Το κτίριο του Παιδικού Σταθμού είναι διώροφο και η μελέτη αφορά τη  διαμόρφωση  ισογείου τμήματος 125,00τμ στο οποίο σήμερα βρίσκεται μία αίθουσα και η τραπεζαρία του Παιδικού Σταθμού.

Οι δύο χώροι χωρίζονται με ξύλινο τοιχοπέτασμα και περιμετρικά των υπολοίπων τοιχοποιιών και υποστυλωμάτων σε ύψους περίπου 1,50μ υπάρχει ξύλινη επένδυση. Το δάπεδο είναι επιστρωμένο με πλαστικά πλακίδια και τα υπάρχοντα κουφώματα είναι ξύλινα.

## 2.1		ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

## 2.1.1	Αρχιτεκτονική οργάνωση

Η νέα μελέτη διαρρύθμισης προβλέπει τη διαμόρφωση χώρου 64,00τμ στον οποίο θα στεγαστούν η αίθουσα του βρεφικού τμήματος, ο χώρος ύπνου των βρεφών, δύο παιδικά WC και ο χώρος αλλαγής και προετοιμασίας γάλακτος.

Ο υπόλοιπος χώρος θα εξακολουθεί να φιλοξενεί την τραπεζαρία του Παιδικού Σταθμού και θα συντηρηθεί με τις απαιτούμενες εργασίες.

Η είσοδος στην αίθουσα των βρεφών γίνεται μέσω διαδρόμου-προθαλάμου  πλάτους 1,55μ., στον οποίο θα σταθμεύουν τα καρότσια των βρεφών και έχει απ΄ ευθείας ανεξάρτητη είσοδο-έξοδο σον αύλειο χώρο.

Στην τοιχοποιία μεταξύ της αίθουσας απασχόλησης των βρεφών και του χώρου ύπνου, τοποθετείται παράθυρο αλουμινίου για τον έλεγχό τους. Τα WC που δημιουργούνται είναι παιδικά και χρησιμοποιούνται για εκμάθηση των νηπίων. Για το λόγο αυτά τα παράπλευρα χωρίσματα θα φτάνουν στο ύψος του 1,60 μέτρου, το ίδιο και οι πόρτες τους.

## 2.1.2 	Βασικές επιλογές υλικών και τεχνικών κατασκευής

Η επιλογή των υλικών έγινε με κριτήριο την εναρμόνιση με τα υφιστάμενα, την αισθητική, την ποιότητα, την αντοχή και την εύκολη  συντήρηση τους.

Αποξηλώνονται οι ξύλινες επενδύσεις και τα επιχρίσματα πίσω από αυτές, τα δάπεδα και καθαιρείται το ξύλινο τοιχοπέτασμα. Γίνονται όλες οι απαιτούμενες προεργασίες των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και οι νέοι χώροι διαμορφώνονται με τοίχους γυψοσανίδας, ανθυγρής στους υγρούς χώρους.

Στο τοίχους των υγρών χώρων τοποθετούνται πλακίδια πορσελάνης μέχρι το ύψος 1,60 του μέτρου  και στο δάπεδο επιστρώνονται κεραμικά πλακίδια. Στα υπόλοιπα δάπεδα των αιθουσών και της τραπεζαρίας θα τοποθετηθεί δάπεδο linoleum. Θα εφαρμοστούν νέα επιχρίσματα εκεί όπου αποξηλώνονται και όπου χρειάζεται συντήρηση και όλες οι τοιχοποιίες θα χρωματιστούν σύμφωνα με το σχέδιο προμετρήσεων και το τιμολόγιο. Οι τελικοί χρωματισμοί θα επιλεγούν σε συνεννόηση με το εκπαιδευτικό προσωπικό του Παιδικού Σταθμού. Τα υπάρχοντα ξύλινα κουφώματα του χώρου  καθώς και οι δύο επιπλέον θύρες του Παιδικού Σταθμού από τον αύλειο χώρο θα συντηρηθούν και θα επαναελαιοχρωματιστούν.

### ANAΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

## 3.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι καθαιρέσεις γενικά διακρίνονται σε :

Καθαιρέσεις κτισμάτων

Καθαιρέσεις αόπλων και οπλισμένων σκυροδεμάτων

Αρχικά θα πραγματοποιηθούν οι κατεδαφίσεις που υποδεικνύονται στο αντίστοιχο σχέδιο και αφορούν την εσωτερική τοιχοποιία ξυλοπετάσματος, τις αποξηλώσεις των ξύλινων επενδύσεων και των επιχρισμάτων όπου απαιτούνται, με ή χωρίς την βοήθεια μηχανικών μέσων.

Θα γίνει αποκομιδή όλων των υλικών των προερχομένων από την κατεδάφιση και μεταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μακράν του έργου και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων αρχών.

Οι πάσης φύσεως καθαιρέσεις περιλαμβάνονται στις γενικές εκσκαφές.

## 3.2.	 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

## 3.2.1.	 Σκυρόδεμα C12/15

Σκυρόδεμα C12/15  θα χρησιμοποιηθεί για το γέμισμα και την εξομάλυνση της στάθμης όλων των εσωτερικών δαπέδων.

## 3.2.2.	Ξυλότυποι

Προβλέπονται την αρχιτεκτονική μελέτη για τον εγκιβωτισμό των πάσης φύσεως διαστρωμένων σκυροδεμάτων.  Θα κατασκευαστούν έτσι ώστε να φέρουν ασφαλώς το βάρος του σκυροδέματος με τον όποιο σιδηρά οπλισμό του, καθώς και οποιονδήποτε άλλων φορτίων κατά την διάρκεια της διάστρωσης.

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις προβλέψεις στον ξυλότυπο που απορρέουν από τις ανάγκες Η/Μ εγκαταστάσεων ή άλλων οικοδομικών εργασιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

## 3.3.	ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-. ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

## 3.3.1. Γενικά

Ελαφρά χωρίσματα είναι:

--	χωρίσματα από γυψοσανίδα διάφορων ειδών (μονή, διπλή, ανθυγρή, πυράντοχη κτλ) με σκελετό από αλουμίνιο ή ελαφρές γαλβανισμένες διατομές και πετάσματα από γυψοσανίδα.

## 3.3.2. Λειτουργικές Απαιτήσεις

Ο σκελετός των ελαφρών χωρισμάτων πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

απόλυτη σταθερότητα προσαρμογής

εύκολη αποσυναρμολόγηση του χωρίσματος χωρίς να καταστρέφεται ο τυχόν εμφανής σκελετός της ψευδοροφής

αποφυγή ηχογεφυρών

Τα χωρίσματα τοίχων γυψοσανίδας, αποτελούνται από δύο επιφάνειες γυψοσανίδας (μονής ή διπλής ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης) και διάκενο με μονωτικό υλικό (ορυκτοβάμβακας ή πετροβάμβακας). Στην περίπτωση διπλής γυψοσανίδας οι αρμοί του εξωτερικού πετάσματος δεν θα  βρίσκονται στην ίδια θέση με τους αρμούς του εσωτερικού πετάσματος αλλά θα είναι εναλλασσόμενοι. Τα πετάσματα που προσκομίζονται στο εργοτάξιο ενδείκνυται να έχουν το κατάλληλο ύψος, ώστε να καλύπτουν όλο το ύψος του προς κάλυψη χώρου χωρίς να απαιτείται αρμός.

## 3.4.	ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

## 3.4.1. Γενικά

Ως κονία, νοείται η συνδετική ύλη με φυσική ή βιομηχανική προέλευση που έχει συγκολλητικές ιδιότητες (π.χ. άσβεστος, τσιμέντο κτλ).

Ως κονίαμα, νοείται το μείγμα αδρανών, κονιών και νερού που χρησιμοποιείται ως συνδετικό υλικό στη δόμηση των τοιχοποιιών, στην παρασκευή επιχρισμάτων, στις αρμολογήσεις, στις πλακοστρώσεις κτλ.

Θα επιχριστούν οι επιφάνειες μετά την αποξήλωση των ξύλινων επενδύσεων και όπου χρειάζεται συντήρηση μετά τον καθαρισμό τους και την καθαίρεση των παλαιών επιχρισμάτων.

Όλες οι επιφάνειες που θα επιχριστούν θα καθαριστούν επιμελώς με συρμάτινη βούρτσα, θα απομακρυνθούν όλα τα σαθρά τμήματα και θα γίνουν τοπικές επισκευές με τσιμεντοκονία. Λίγο πριν την διάστρωση οι επιφάνειες θα διαβρεχτούν μέχρι κορεσμού.

Η αναλογία τσιμέντου-άμμου γενικά θα είναι 1:3 κατ' όγκο. Η άμμος θα είναι ποταμίσια καθαρή και θα έχει την κατάλληλη διαβάθμιση για το κάθε χέρι. Το τσιμέντο θα είναι τύπου PORTLAND κοινό ελληνικής προέλευσης. Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί θα έχει την καθαρότητα του πόσιμου και η ποσότητα του εξαρτάται από την επιθυμητή εργασιμότητα κατά περίπτωση, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 230 lt/m3. Αντί ασβέστη θα χρησιμοποιηθεί ειδικό πρόσμικτο αερακτικό, σε ποσοστό από 0.1%έως 0.2% επί του τσιμέντου, εξαρτώμενο από την ταυτόχρονη ύπαρξη και άλλων προσθετικών.

Η εργασία θα εκτελείται σε τρεις πάντα στρώσεις. Το πρώτο χέρι (πεταχτό), το δεύτερο χέρι (λάσπωμα), το οποίο πριν την πήξη του θα χαραχτεί για την καλύτερη πρόσφυση της επόμενης στρώσης, και το πάχος του οποίου θα είναι 15-20 χιλιοστά, και το τρίτο χέρι (τριφτό) που θα έχει πάχος 6-10 χιλιοστά και η τελική επιφάνεια του θα επεξεργαστεί με το τριβίδι.

Η κάθε μία στρώση θα συντηρείται με συνεχή διαβροχή ή με επίστρωση φύλλων λινάτσας μέχρι την τελική πήξη.

Η επιπεδότητα και η κατακορυφότητα των επιφανειών θα ελέγχεται με ράμματα. Αν γίνει χρήση οδηγών από άλλα υλικά, αυτά θα πρέπει να καθαιρούνται πριν την ολοκλήρωση της επίστρωσης. Οι ακμές και οι γωνίες θα είναι απόλυτα κατακόρυφες και ελαφρά αποτετμημένες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους τοίχους των χώρων υγιεινής που θα επενδυθούν με πλακίδια με κόλλα.

Τα επιχρίσματα θα πρέπει να έχουν ομοιοχρωμία, γι’αυτό οι σκαλωσιές που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τους δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τις επιφάνειες που θα επιχριστούν ούτε και να στηρίζονται σε τρύπες στους τοίχους.

## 3.4.2	Υλικά

## 3.4.2.1	Άμμος

Η άμμος που προέρχεται από θραύση, πρέπει να είναι προελεύσεως λατομείου της έγκρισης της Υπηρεσίας, κατάλληλη ανάλογα με τη χρήση του κονιάματος. Για τσιμεντοκονιάματα είναι προτιμότερο να είναι χαλαζιακή ή τουλάχιστον να προέρχεται από σκληρό ασβεστόλιθο. Πρέπει να έχει επίσης επαρκή μηχανική αντοχή και να μην αποσαθρώνεται.

## 3.4.2.2	Ασβέστης

Ο ασβέστης θα είναι της καλύτερης ποιότητας του τύπου που κυκλοφορεί στο εμπόριο, με περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου μαζί με οξείδιο του μαγνησίου μεγαλύτερη του 95%. Ο πολτός που προέρχεται από το σβήσιμο του ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόμβους ή στερεές ουσίες και να αποτελείται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από κολλοειδούς μορφής ασβέστη. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πολτού ασβέστη που έχει μετατραπεί σε ανθρακικό ασβέστιο. Γενικά για τον ασβέστη ισχύει το πρότυπο ΕΝ 459.

## 3.4.2.3	Τσιμέντο

α.	Το τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, Portland, καθαρό και θα πληροί τα αναφερόμενα στο άρθρο «Σκυροδέματα» και θα συμφωνεί με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 ή και το DIN 1164. Δεν θα χρησιμοποιείται τσιμέντο ηλικίας πέραν των 3 μηνών. Το τσιμέντο που χρησιμοποιείται θα είναι του ίδιου τύπου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.

## 3.4.2.4	Νερό

Για την κατασκευή των κονιαμάτων χρησιμοποιείται νερό που πληροί  το σχετικό πρότυπο ΕΛΟΤ 345. Το νερό γενικά πρέπει να είναι καθαρό, διαυγές, γλυκό και πόσιμο. .

## 3.4.3. Διαφοροποίηση επιχρισμάτων

## 3.4.3.1.  Εσωτερικά τριφτά επιχρίσματα με τσιμεντοασβεστοκονίαμα.

Εσωτερικά επιχρίσματα προβλέπονται σε όλους τους εσωτερικούς χώρους που απαιτείται όπως προαναφέρθηκε πλην των επιφανειών που θα επενδυθούν με πλακίδια πορσελάνης.  Θα κατασκευασθούν τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 150 Kg τσιμέντου σε τρεις στρώσεις. Το συνολικό πάχος της επίστρωσης θα είναι 2.0 - 2.5 εκατοστά.

## 3.4.3.2 Επιχρίσματα Ελαφρών Χωρισμάτων

Τα επιχρίσματα για τα ελαφρά χωρίσματα μπορεί να είναι τσιμεντοειδή επιχρίσματα με μεγάλη ρευστότητα ή ειδικά επιχρίσματα με οργανική βάση. Εφαρμόζονται με την παρεμβολή λεπτών μεταλλικών πλεγμάτων ή πλεγμάτων από υαλοΐνες για τη βελτίωση της πρόσφυσης και είναι πεταχτά ή τριφτά και εκτελούνται χειροκίνητα ή με μηχανή εκτόξευσης.

## 3,5.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

## 3,5.1.  Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης

Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής θα επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια, διαστάσεων 2020 εκ. τοποθετούμενα στο επίχρισμα με ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων, με αρμούς 1 χλστ. και αρμολογούμενα με το κατάλληλο υλικό αρμολόγησης. Η επένδυση θα φθάνει μέχρι το ύψος των 1,60 μέτρων.

## 3,6.	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

## 3,6.1.  Eπίστρωση με κεραμικά πλακίδια

Το δάπεδο του υγρών χώρων όπως φαίνεται στο σχέδιο προμετρήσεων επιστρώνεται με κεραμικά πλακίδια πρώτης ποιότητας.

Τα πλακίδια δαπέδου θα συγκολληθούν επάνω στο υπόστρωμα γκρο-μπετόν το οποίο θα διαστρωθεί με πολύ προσοχή έτσι ώστε να είναι πλήρως αλφαδιασμένο (μέγιστη ανεκτή απόκλιση 0.2%). Οι αρμοί σε όλα τα πλακίδια των δαπέδων θα είναι 5 χιλιοστά εκτός από αυτά των δαπέδων των χώρων υγιεινής που θα είναι 2 χιλιοστά. Η ευθυγραμμία και η ομοιομορφία στο πλάτος των αρμών θα εξασφαλίζονται με την τοποθέτηση πλαστικών σταυρών 5 και 2 χλστ αντίστοιχα.

Η συγκόλληση θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω στάδια:

Έλεγχος της επιπεδότητας του υποστρώματος γκρο-μπετόν.

Σχολαστικός καθαρισμός και πλύσιμο της επιφάνειας.

Διάστρωση διαλύματος κόλλας και νερού σε κατάλληλη αναλογία, κτένισμα με την αντίστοιχη κτένα (κτένα 1 εκατοστού για τα δάπεδα) και συγκόλληση των πλακιδίων. Όπου απαιτείται κοπή των πλακιδίων θα γίνεται προσεκτικά με τα κατάλληλα εργαλεία χωρίς ανωμαλίες.

Συγκόλληση των αντίστοιχων με τα πλακίδια ειδικών σοβατεπιών σε όλες τις ακμές πλην των χώρων υγιεινής.

Στους χώρους υγιεινής αντί για σοβατεπί θα χρησιμοποιηθεί ως πρώτο πλακίδιο παντού το πλακίδιο του δαπέδου.

Μετά το πλήρες στέγνωμα της κόλλας θα ακολουθήσει αρμολόγημα με κατάλληλο αρμοκονίαμα για όλα τα πλακίδια των δαπέδων των χώρων πλην αυτών των χώρων υγιεινής. Στους χώρους υγιεινής και στα δάπεδα και στους τοίχους, όπως επίσης και στα πλακίδια του πάγκου της κουζίνας για το αρμολόγημα θα χρησιμοποιηθεί εποξειδικό στεγανό υλικό. Μεταξύ πλακιδίων και ειδών υγιεινής οι αρμοί θα σφραγιστούν με σιλικονούχα μαστίχη βακτήριο-και μυκητοστατική. Μεταξύ πλακιδίων και κουφωμάτων οι αρμοί θα σφραγιστούν επίσης με σιλικονούχα μαστίχη.

## 3.6.2.   Λινοτάπητες -Linoleum

3.6.2.1.	 Με linoleum θα αντικατασταθεί  όλο το δάπεδο στο οποίο γίνεται η αποξήλωση των πλαστικών πλακιδίων εκτός των υγρών χώρων.

Γενικά ισχύουν οι προδιαγραφές ΕΝ 548 και ΕΝ 687.

3.6.2.2.	Ειδικότερα οι ελάχιστες απαιτούμενες ιδιότητες των δαπέδων από λινοτάπητες είναι οι ακόλουθες:

- πάχος 2,5 mm

- κατάταξη με βάση την αντίσταση κατά της φωτιάς (κατά DIN 4102-1) Β1

- αντίσταση έναντι τριβής ολίσθησης: μετά από 30 000 κυλίσεις δεν θα εμφανίζει ορατή φθορά

- αντιστατικά χαρακτηριστικά κατά ISO TR 6356

3.6.2.3.	Τα υλικά συγκολλήσεως, τα υλικά εξομάλυνσης του υποστρώματος, τα υλικά για την κάλυψη των αρμών (κορδόνια), οι οδηγοί διαμόρφωσης των περιθωρίων κτλ πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού της επίστρωσης. Στα πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία και οι αντοχές τους (πυραντοχή, σκληρότητα, αντοχή στη διάτρηση, υδατοαπορροφητικότητα κτλ).

## 3.6.3		Επίστρωση κατωφλιών  με μάρμαρο

Τα κατώφλια θα είναι από μάρμαρο σκληρό πάχους 3εκ.και απόχρωσης καθαρού λευκού ή με λίγα διακριτικά νερά στην απόχρωση του γκρι, επιλογής του επιβλέποντα μηχανικού του εργοδότη

Η τοποθέτηση των μαρμάρων θα γίνει με τσιμεντοκονίαμα 450 kgr τσιμέντου (1:3),  Τα μάρμαρα θα είναι Α’ διαλογής,  χωρίς ξένες επιβλαβείς προσμίξεις και ελαττώματα.

Τα μάρμαρα θα πρέπει να προέρχονται από καθαρούς ασβεστόλιθους και να είναι συμπαγή, χωρίς κομμούς, κηλίδες και υαλώδεις στρώσεις και απόλυτα κανονικού σχήματος. Θα έχουν ακριβείς διαστάσεις, με ακέραιες ακμές, επίπεδη και λεία επιφάνεια.

## 3.7.	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

## 3.7.1.Κουφώματα  αλουμινίου

Το κούφωμα που τοποθετείται στον εσωτερικό τοίχο γυψοσανίδας θα είναι κατασκευασμέν0 από διατομές αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος λευκού ή γκρι, με ανακλινόμενα, και συρόμενα μέρη.

Κατά την κατασκευή των αλουμινένιων κουφωμάτων, θα ληφθούν υπόψη  οι διαστολές και συστολές των κατασκευών, τα βέλη κάμψης, ο σεισμός, τα φορτία των υαλοπινάκων κ.λ.π., ώστε η κατασκευή να είναι ασφαλής, αθόρυβη (τριγμοί), απαραμόρφωτη και γενικά να είναι  άψογη από κάθε άποψη σε  οποιεσδήποτε συνθήκες.

Όλες οι συνδέσεις θα γίνουν με τα αντίστοιχα  ειδικά τεμάχια  και ισχυρή εποξειδική κόλλα δύο συστατικών ώστε να εξασφαλίζεται  το απαραμόρφωτο και η στεγανότητα όλων των πλαισίων.

Κινούμενα τμήματα διατομών αλουμινίου δεν θα εφάπτονται απ’ ευθείας μεταξύ τους, αλλά πάντοτε μέσω ειδικών παρεμβυσμάτων (βουρτσάκια κλπ.).

Η τοποθέτηση υαλοπινάκων, θα γίνει με την βοήθεια κλιπ αλουμινίου και νεοπρενίου, αποκλειομένου του P.V.C. κατάλληλου για τις διατομές των κουφωμάτων του έργου, και μελετημένης μορφής έτσι ώστε η εφαρμοζόμενη πίεση επί του υαλοπίνακα να μην είναι μικρότερη των 3 Kgr ανά τρέχον εκατοστόμετρο και να αποκλείεται το παρατηρούμενο «κρέμασμα» των νεοπρενίων.

Τα νεοπρένια στις άκρες τους (γωνίες) θα είναι κομμένα κατά γωνίες 45°, κολλημένα μεταξύ τους και όχι κολλημένα στα κλιπς ώστε να είναι ευχερής η απομάκρυνση των κλιπς, εάν παραστεί ανάγκη.

## 3.7.2.	Ψευτόκασες

Σε όλα τα κουφώματα αλουμινίου θα τοποθετηθούν ψευτόκασες πλήρεις (πλαίσιο) από κλειστές στραντζαριστές διατομές ανάλογες προς το μέγεθος του κουφώματος, πάχους τοιχωμάτων  τουλάχιστον 1,5 χλστ., ηλεκτροσυγκολλημένες  και χρωματισμένες με αντισκωρικό χρωμικού ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Τα κατωκάσια καθώς και τα περισσότερο εκτεθειμένα τμήματα των ψευτοκασών θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ.

Οι ψευτόκασες θα τοποθετηθούν κατά τον ενδεδειγμένο χρόνο, ώστε τα κενά μεταξύ ψευτοκασών και τοίχων να κλείνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εφόσον είναι ανάγκη  να σφραγίζονται με ειδικές μαστίχες. Η στήριξή τους θα γίνει  σε τρία τουλάχιστον σημεία σε κάθε κατακόρυφη πλευρά, και στις οριζόντιες αναλόγως του μήκους τους, με γαλβανισμένα στηρίγματα, βύσματα και βίδες. Οι ψευτόκασες δεν θα είναι  ορατές σε καμία περίπτωση. Εάν δεν καλύπτονται από άλλες διατομές θα επενδύονται με φύλλο αλουμινίου παχ. 0,6 χλστ.

## 3.7.3	Ξύλινα κουφώματα

## 3.7.3.1	Γενικά

Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (θυρών και παραθύρων. Η φυσική ή τεχνητή ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί, ανεξάρτητα από το είδος, πρέπει να είναι απόλυτα ξηρή, είτε φυσικά είτε τεχνητά. Δεν θα παρουσιάζει ρόζους, ρωγμές, στρεβλώσεις, ανώμαλους ή αραιούς δακτυλίους, έντονες χρωματικές διαφορές ή άλλα ελαττώματα.

Για εσωτερικά ξύλινα στοιχεία που δεν έρχονται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον:

3.7.3.2.	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με ξύλινη κάσσα.

Οι πόρτες θα γίνουν πρεσαριστές πάχους 45 χλστ. από ξυλεία Κεντρ. Ευρώπης.

3.7.3.2.1 Τα θυρόφυλλα θα αποτελούνται από σκελετό από μπόγια και τραβέρσες από Σουηδική ξυλεία, που δημιουργούν κάνναβο περίπου 10χ10. Αφού συνδεθεί ο σκελετός κολλιέται και στις δύο εξωτερικές επιφάνειες ένα φύλλο κόντρα πλακέ με συμπίεση. Τα θυρόφυλλα θα εφοδιασθούν με τις απαραίτητες κλειδαριές και πόμολα.

3.7.3.2.2. Οι κάσσες των παραπάνω θυρών θα είναι ξύλινες από Σουηδική ξυλεία όπως περιγράφεται στο παραπάνω άρθρο.

Όλες οι επιφάνειες των θυρόφυλλων και οι κάσσες τους θα βερνικωθούν με διαφανές βερνίκι ξύλου. (βλέπε άρθρο, Χρωματισμοί)

Η κάσσα στερεώνεται στον τοίχο με δύο τρόπους:

είτε με 3 ζεύγη τζινετιών (συνήθως λάμες πάxους 1,5 cm που απολήγουν σε χελιδονοουρά) σε κάθε κατακόρυφο σκέλος, τα οποία βιδώνονται στην κάσσα και κατά την τοποθέτηση της, πακτώνονται λοξά στον τοίχο με τσιμεντοκονίαμα

είτε με 6 τεμάχια καδρονιών(τάκοι) διατομής 5 cm x 5 cm, (3 ανά κατακόρυφο σκέλος) που πακτώνονται στον τοίχο με γυψοκονίαμα και η κάσσα καρφώνεται σε αυτούς με καρφοβελόνες. Οι κεφαλές βυθίζονται στο ξύλο, ώστε να μη διακρίνονται μετά το χρωματισμό.

Η κατακορυφότητα της κάσσας ελέγχεται με το νήμα της στάθμης και κατά το μέτωπο και κατά το πάχος του τοίχου.

## 3.8.	ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ

## 3.8.1.	Υαλοπίνακες διπλοί θερμομονωτικοί

Στο εσωτερικό κούφωμα μεταξύ της αίθουσας απασχόλησης των βρεφών και του χώρου ύπνου θα τοποθετηθούν υαλοπίνακες διπλοί θερμομονωτικοί που θα αποτελούνται από δύο διαφανείς υαλοπίνακες πάχους 5 mm με ενδιάμεσο κενό 8 mm., και τοποθέτηση περιμετρικά ειδικού μονωτικού προφίλ για την στήριξη των υαλοπινάκων και την εξασφάλιση της στεγανότητας από υδρατμούς και σκόνη

## 3.9	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

## 3	.9.1 Γενικά

Οι αποχρώσεις των εσωτερικών επιχρισμένων επιφανειών θα επιλεγούν από το υπεύθυνο προσωπικό του παιδικού σταθμού σε συνεννόηση με τον ανάδοχο.

Κατά την εκτέλεση των χρωματισμών θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προστατεύονται οι υπόλοιπες επιφάνειες του κτιρίου (δάπεδα, κουφώματα κτλ). Οι χρωματισμοί θα εκτελεστούν σε επιφάνειες τελείως ξηρές και καμία στρώση δεν θα εφαρμοστεί χωρίς να έχει στεγνώσει τελείως η προηγούμενη της.

## 3.9.2 Πλαστικά επί τοίχου

Οι εσωτερικές επιφάνειες θα χρωματιστούν με πλαστικό χρώμα χρώματος επιλογής του αναδόχου επάνω στο επίχρισμα αφού αυτές προετοιμαστούν ως εξής:

- λείανση της επιφάνειας των τοίχων από κάθε ανωμαλία με σπάτουλα

- ελαφρό τρίψιμο με υαλόχαρτο, καθαρισμός από τη σκόνη και τις σαθρές ουσίες και στοκάρισμα

- αστάρωμα με ειδικό αστάρι, σε 2 στρώσεις με τη χρήση πινέλου, ρολού ή βούρτσας

- ψιλοστοκάρισμα με καθαρό στόκο και επεξεργασία των ψιλοστοκαρισμένων επιφανειών με ειδική ψήκτρα (ξεσκονίστρα)

- εφαρμογή του πλαστικού χρώματος σε δύο στρώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα χρονικά διαστήματα μεταξύ της εφαρμογής του ασταριού και των 2 στρώσεων χρώματος.

## 3.9.3	Χρωματισμός Γυψοσανίδων

Ο χρωματισμός γυψοσανίδων γίνεται σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ακρυλικού ή βινυλικού χρώματος μετά το τρίψιμο των επιφανειών με υαλόχαρτο ή χόρτινη βούρτσα, τον καθαρισμό τους από τη σκόνη και το αστάρωμα με ειδικό υλικό που μονώνει την επιφάνεια της γυψοσανίδας και εξουδετερώνει τη μεγάλη απορροφητικότητα της.

## 3.9.4	Ελαιοχρωματισμοί

Τα ελαιοχρώματα είναι είτε τυποποιημένα βιομηχανικά προϊόντα είτε προϊόντα παρασκευασμένα  στο εργοτάξιο. Χρησιμοποιούνται για τον χρωματισμό ξύλινων, μεταλλικών και επιχρισμένων επιφανειών.

Για τους ελαιοχρωματισμούς, χρησιμοποιείται τυποποιημένο χρώμα σε μικρή ποσότητα ή συνδυασμός περισσοτέρων ελαιοχρωμάτων. Η ποσότητα του τερεβινθελαίου μειώνεται σημαντικά για το υλικό της τελευταίας στρώσης και συνήθως παραλείπεται τελείως, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Θεσσαλονίκη, ΙΟΥΛΙΟΣ 2007

| Οι Μελετητές της Δ/νσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων Λ. Τόπλη | Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών Κ. Μπελιμπασάκης | Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων Φ. Πολυμένη |
| --- | --- | --- |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ	1

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	1

1.1  Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης	1

2.1	 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ	1

2.1.1	Αρχιτεκτονική οργάνωση	1

2.1.2 	Βασικές επιλογές υλικών και τεχνικών κατασκευής	2

ANAΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	3

3.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ	3

3.2.	 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	3

3.2.1.	 Σκυρόδεμα C12/15	3

3.2.2.	Ξυλότυποι	3

3.3.	ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-. ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ	3

3.3.1. Γενικά	3

3.3.2. Λειτουργικές Απαιτήσεις	3

3.4.	ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	3

3.4.1. Γενικά	3

3.4.2	Υλικά	3

3.4.2.1	Άμμος	3

3.4.2.2	Ασβέστης	3

3.4.2.3	Τσιμέντο	3

3.4.2.4	Νερό	3

3.4.3. Διαφοροποίηση επιχρισμάτων	3

3.4.3.1.  Εσωτερικά τριφτά επιχρίσματα με τσιμεντοασβεστοκονίαμα.	3

3.4.3.2 Επιχρίσματα Ελαφρών Χωρισμάτων	3

3,5.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3

3,5.1.  Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης	3

3,6.	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	3

3,6.1.  Eπίστρωση με κεραμικά πλακίδια	3

3.6.2.   Λινοτάπητες -Linoleum	3

3.6.3	 Επίστρωση κατωφλιών  με μάρμαρο	3

3.7.	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ	3

3.7.1              .Κουφώματα  αλουμινίου	3

3.7.2.	Ψευτόκασες	3

3.7.3	Ξύλινα κουφώματα	3

3.7.3.1	Γενικά	3

3.8.	ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ	3

3.8.1.	Υαλοπίνακες διπλοί θερμομονωτικοί	3

3.9	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	3

3.9.1        Γενικά	3

3.9.2              Πλαστικά επί τοίχου	3

3.9.3	Χρωματισμός Γυψοσανίδων	3

3.9.4	Ελαιοχρωματισμοί	3