Δ/ΝΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ         	ΕΡΓΟ:  ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ		ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 11        ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

(ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ)

`Aρ. Μελέτης:          Α29 /07.08.2007

### Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην εκτέλεση των εργασιών για την «Πρόταση  εσωτερικών διαρρυθμίσεων κτιρίου Αρκαδιουπόλεως 11, με σκοπό τη λειτουργία του ως Δημοτικός Παιδικός Σταθμός, στην δικαιοδοσία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (πρώην κρατικοί)».

Εξηγεί δε και συμπληρώνει τα σχέδια και τα υπόλοιπα στοιχεία της Αρχιτεκτονικής μελέτης.

Η τεχνική Περιγραφή δίνει τις γενικές κατευθύνσεις και τη μεθοδολογία με την οποία σχεδιάστηκε το παραπάνω έργο, και περιγράφει και αναλύει σε συνδυασμό με τα σχέδια, τις εργασίες, τον τρόπο κατασκευής και τα υλικά που χρησιμοποιούνται.

## 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της Τεχνικής Περιγραφής είναι να επεξηγήσει την πρόταση των διαμορφώσεων που γίνονται στο πολυώροφο κτίριο της Αρκαδιουπόλεως 11 με σκοπό τη λειτουργία του ως Δημοτικός Παιδικός Σταθμός δυναμικότητας 60 νηπίων.

Παρακάτω γίνεται λεπτομερής αναφορά των διαμορφώσεων και των εργασιών που προτείνονται.

## 1.1  Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

Το κτίριο Αρκαδιουπόλεως 11 είναι ένα πολυώροφο κτίριο με υπόγειο, ισόγειο, πατάρι και τρεις ορόφους. Ο τρίτος όροφος βρίσκεται σε εσοχή.

Το κτίριο κατασκευάστηκε με χρήση Ποτοποιίας το 1980. Από το έτος 1988 μέχρι το 2004 το κτίριο ήταν μισθωμένο από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και στέγαζε Δημοτικό παιδικό σταθμό. Με την λήξη της μίσθωσης ο Δήμος αποκατάστησε το κτίριο εσωτερικά στην αρχική του κατάσταση  καθαιρώντας όλες τις εγκαταστάσεις (εσωτερικές διαμορφώσεις, γραφειακοί χώροι, wc) που αφορούσαν την χρήση του παιδικού σταθμού και συμπλήρωσε κάποια τμήματα δαπέδου με παρόμοια πλαστικά πλακίδια που είχαν καταστραφεί. Επίσης επισκεύασε κάποια εσωτερικά επιχρίσματα και τους εσωτερικούς χρωματισμούς.

Όπως αναφέρει και το  πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων η εξωτερική κατάσταση του κελύφους του κτιρίου χρήζει σημαντικών εργασίων αποκατάστασης. Αντικατάσταση των φθαρμένων επιχρισμάτων και συνολικό χρωματισμό, αντικατάσταση όλων των εξωτερικών κουφωμάτων, στεγάνωση των δωμάτων και έλεγχος και αποκατάσταση του συστήματος αποχέτευσης των ομβρίων.

Επίσης εσωτερικά θα πρέπει να επισκευαστούν οι υφιστάμενοι υγροί χώροι με την αντικατάσταση πλακιδίων, τον έλεγχο των υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση, αποχέτευση), αντικατάσταση των ειδών υγιεινής και αλλαγή των εσωτερικών κουφωμάτων.

## 2.1		ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

## 2.1.1	Αρχιτεκτονική οργάνωση

Η πρόταση διαμόρφωσης των χώρων του κτιρίου προσβλέπει στην δημιουργία ενός βρεφονηπιακού σταθμού δυναμικότητας 60 νηπίων. Αναλυτικά οι διαμορφώσεις που προτείνουμε είναι οι εξής:

ΙΣΟΓΕΙΟ –Σχέδιο Α1 κάτοψη ισογείου

Η είσοδος του παιδικού σταθμού βρίσκεται στο επίπεδο του ισογείου επί της οδού Αρκαδιουπόλεως και η πρόταση της Υπηρεσίας μας θεωρεί επιβεβλημένη τη διαμόρφωση της μέσα από κάποιο προστατευμένο ημιυπαίθριο χώρο.(1)  Στον ισόγειο τοποθετείται το γραφείο της διεύθυνσης, ο χώρος παραμονής των καροτσιών των νηπίων, το γραφείο προσωπικού που ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιείται και για άλλες χρήσεις (συναντήσεις γονέων με το εκπαιδευτικό προσωπικό, γιατρούς, ψυχολόγους), ο χώρος κυκλοφορίας και αναμονής και ο ανελκυστήρας.

Διαμορφώνεται μία μεγάλη αίθουσα που βρίσκεται σε επαφή με τον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων-εκδηλώσεων. Στόχος είναι να μπορεί ο εσωτερικός χώρος της αίθουσας με τον κατάλληλα διαμορφωμένο ακάλυπτο χώρο με τον οποίο είναι σε επαφή, να αντικαταστάσει στο ελάχιστο που μπορεί, τον υπαίθριο χώρο που απαιτείται να εξασφαλίζουν οι παιδικοί σταθμοί για τις ευαίσθητες ηλικίες των παιδιών που φιλοξενούν.

Το δάπεδο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων-εκδηλώσεων προτείνουμε να επιστρωθεί με δάπεδο ελαστικό ή  linoleum. (2)    Το δώμα του υπογείου που αποτελεί και τον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής προτείνουμε να διαμορφωθεί ως υπαίθριος χώρος εκτόνωσης των νηπίων, με επίστρωση ειδικού δαπέδου για παιδική χαρά, τοποθέτηση παιχνιδιών και πολύ πράσινο.

Τέλος διαμορφώνεται ένας χώρος υγιεινής ΑΜΕΑ και ένα wc κοινού.

ΠΑΤΑΡΙ –Σχέδιο Α2 κάτοψη παταριού

Στο πατάρι τοποθετείται η κουζίνα του παιδικού σταθμού στο σημείο που υπάρχουν ήδη οι υδραυλικές εγκαταστάσεις και ο χώρος τραπεζαρίας των νηπίων με την προτεινόμενη διάνοιξη μεταξύ τους επικοινωνία.

Τα υφιστάμενα wc(3)   επισκευάζονται και χρησιμοποιούνται από το προσωπικό.

Στο επίπεδο του παταριού υπάρχει κατασκευασμένο ένα επιπλέον τμήμα 15,05τμ. το οποίο δεν υπάρχει στην οικοδομική άδεια της οικοδομής και προτείνουμε η χρήση του να μην έχει καμία  σχέση με τα παιδιά παρά να χρησιμοποιείται ως βοηθητικός χώρος.

1ος ΟΡΟΦΟΣ –Σχέδιο Α2 κάτοψη 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

Στον πρώτο όροφο τοποθετείται το τμήμα των νηπίων ηλικίας από 3,5-5,5 ετών, δυναμικότητας 20 θέσεων και περιλαμβάνει:

- Αίθουσα απασχόλησης και δραστηριοτήτων

- Την ιματιοθήκη των νηπίων

- Γραφειακό χώρο εκπαιδευτικού προσωπικού

- Αίθουσα ύπνου με δυνατότητα ανάπτυξης 10 κρεβατιών(4), (5)

- Ήσυχη γωνιά

- 2 παιδικά wc

- Χώρος λουτρού

- Χώρος υγιεινής ΑΜΕΑ νηπίων

- Προθάλαμος χώρων υγιεινής και πρόχειρο πλύσιμο

Τα υφιστάμενα wc(3)   επισκευάζονται και χρησιμοποιούνται από το προσωπικό.

Ο χώρος του κλιμακοστάσιου διαμορφώνεται με τοίχο από υαλότουβλα και εσωτερικό κούφωμα αλουμινίου τόσο για την εξασφάλιση του απαραίτητου φωτισμού αλλά και την δημιουργία ευχάριστου χώρου. (6)

2ος ΟΡΟΦΟΣ –Σχέδιο Α3 κάτοψη 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

- Στον δεύτερο όροφο τοποθετείται η αίθουσα του νηπιαγωγείου(7)   δυναμικότητας 18 θέσεων με αυτόνομα wc και πρόχειρο πλύσιμο.

- Τοποθετείται το τμήμα των νηπίων ηλικίας από 1,5,3-5, ετών, δυναμικότητας 12 θέσεων και περιλαμβάνει:

- Αίθουσα απασχόλησης και δραστηριοτήτων

- Την ιματιοθήκη των νηπίων η οποία βρίσκεται στον χώρο του κλιμακοστασίου

- Γραφειακό χώρο εκπαιδευτικού προσωπικού

- Αίθουσα ύπνου με δυνατότητα ανάπτυξης 7 κρεβατιών(4), (5)

- 2 παιδικά wc

- Χώρος λουτρού

- Πρόχειρο πλύσιμο

Τα υφιστάμενα wc(3)   επισκευάζονται και χρησιμοποιούνται από το προσωπικό.

3ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΣΟΧΗ –Σχέδιο Α3 κάτοψη 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

Στον τρίτο όροφο αναπτύσσεται το τμήμα των βρεφών ηλικίας 2-18 μηνών δυναμικότητας 10 θέσεων και περιλαμβάνει:

- Αίθουσα απασχόλησης και δραστηριοτήτων

- Γραφειακό χώρο εκπαιδευτικού προσωπικού

- Αίθουσα ύπνου με δυνατότητα ανάπτυξης 9 κρεβατιών

- 1 παιδικό wc εκμάθησης

- wc εργαζομένων

- Χώρο λουτρού και αλλαγής

- Παρασκευή γάλακτος σε συγκεκριμένη θέση μέσα στον χώρο της αίθουσας.

- Οι νέοι χώροι υγιεινής διαμορφώνονται στην ίδια θέση των υφισταμένων με τις αναγκαίες τροποποιήσεις.

ΥΠΟΓΕΙΟ –Σχέδιο Α1 κάτοψη υπογείου

Ο χώρος του υπογείου χρησιμοποιείται ως βοηθητικός χώρος.

-	Στο τμήμα κάτω από τον διαμορφωμένο ακάλυπτο ως αυλή που έχει και την δυνατότητα φωτισμού και αερισμού μέσω φεγγιτών (8)  τοποθετούνται:

- Η αποθήκη των ακαθάρτων

- Πλυντήριο – στεγνωτήριο

- Η λινοθήκη

-	Ο υπόλοιπος χώρος θα χρησιμοποιείται ως αποθήκη υλικών, εξοπλισμού, ειδών καθαρισμού και πιθανόν κάποιων μηχανολογικών εγκαταστάσεων ή συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας (π.χ. δεξαμενής πυρόσβεσης) που θα χρειαστούν για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Παιδικού σταθμού. (9)

- Στο υπόγειο θα πρέπει να γίνουν επισκευαστικές εργασίες και να τοποθετηθεί δάπεδο όπως μωσαϊκό, πλακάκια, ή βιομηχανικό. (2)

## 2.1.2 	Παρατηρήσεις - Βασικές επιλογές υλικών και τεχνικών κατασκευής

(1) Όλες οι επεμβάσεις που θα γίνουν, τόσο στο κέλυφος του κτιρίου (υποχώρηση εισόδου για την δημιουργία ημιυπαίθριου χώρου, αλλαγή κουφωμάτων) όσο και στο εσωτερικό του με τις αναγκαίες διαμορφώσεις, θα πρέπει να καταγραφούν και να αποτελέσουν μελέτη τροποποίησης της οικοδομικής άδειας.

(2) Τα υφιστάμενα δάπεδα των χώρων δεν είναι τα ενδεδειγμένα για τ χρήση Παιδικού σταθμού, τόσο λόγω παλαιότητας, φθορών όσο και του υλικού τους. Σε όλους τους χώρους που δραστηριοποιούνται τα νήπια θα πρέπει να επιστρώνονται ενιαία ελαστικά δάπεδα (τύπου linoleum) διαφόρων χρωματικών συνδυασμών. Στους χώρους εισόδου, κυκλοφορίας, διοίκησης και στους υγρούς χώρους, κεραμικά πλακίδια και στους βοηθητικούς χώρους του υπογείου, κάποια από τις επιλογές που προαναφέρθηκαν και φαίνονται στα σχέδια.

(3) Τα υφιστάμενα WC παραμένουν στην θέση τους ως έχουν εκτός αυτού του 3ου ορόφου που ανακατασκευάζεται και οι εργασίες περιλαμβάνουν:

- Έλεγχο των υδραυλικών εγκαταστάσεων

- Αλλαγή των πορσελάνινων πλακιδίων επένδυσης και τοποθέτηση τους μέχρι το ύψος2,20μ.

- Επισκευή των επιχρισμάτων πάνω από το ύψος των 2,20μ και χρωματισμός.

- Αλλαγή των εσωτερικών κουφωμάτων και των ειδών υγιεινής.

(4) Τα παιδιά δεν είναι υποχρεωτικό να κοιμούνται όλα παρά μόνο αυτά που το επιθυμούν ή απαιτείται. Μπορεί δηλαδή τα προσφερόμενα κρεβατάκια να αντιστοιχούν σε λιγότερα νήπια απ’ όσα περιλαμβάνει ο αντίστοιχος τομέας.

(5) Θα πρέπει να είναι δυνατή η εποπτεία στους χώρους ύπνου, για τον λόγο αυτό τοποθετούνται εσωτερικά κουφώματα αλουμινίου με τις απαραίτητες ιδιότητες ασφάλειας και ηχομόνωσης.

(6) Η επιλογή των υλικών πρέπει να γίνεται με κριτήριο την ποιότητα, την αισθητική, την ασφάλεια, την αντοχή και την εύκολη  συντήρηση τους.

Γενικά τα υλικά και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στους χώρους πρέπει να είναι φωτεινά και  ευχάριστα για τις ηλικίες στις οποίες απευθύνονται

Το ίδιο ισχύει και για τον κινητό εξοπλισμό

(7) Σε περίπτωση που δεν λειτουργήσει Νηπιαγωγείο τότε η αίθουσα θα χρησιμοποιηθεί για τα νήπια των 3,5-5,5 ετών. Στην περίπτωση αυτή τα νήπια 1,5-3,5 ετών της διπλανής αίθουσας θα ανταλλάξουν το χώρο τους με τα νήπια του πρώτου ορόφου, θα καταλάβουν δηλαδή όλη την αίθουσα. Στον δεύτερο όροφο λοιπόν θα λειτουργεί αποκλειστικά το τμήμα των νηπίων από 3,5-5,5 ετών που θα αναπτύσσεται σε δύο αίθουσες.

Αν υπάρξει αυτή η εκδοχή τότε θα ήταν προτιμότερο τα νήπια να ανταλλάξουν μεταξύ τους όροφο, έτσι ώστε να υπάρχει ηλικιακή διαβάθμιση στο κτίριο. Όσο ψηλότερα δηλαδή στο κτίριο τόσο μικρότερη η ηλικία των νηπίων.

(8) Τα εξωτερικά κουφώματα του κτιρίου πρέπει να αλλαχθούν και να τοποθετηθούν νέα λαμβάνοντας υπόψη και τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις και λειτουργίες των χώρων.

(9) Η ενημέρωση των αρμόδιων φορέων ελέγχου όπως το Πολεοδομικό γραφείο της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης για την τροποποίηση της οικοδομικής άδειας, καθώς και η Πυροσβεστική για την χορήγηση του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την σύννομη λειτουργία του παιδικού σταθμού.

### ANAΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

## 3.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι καθαιρέσεις γενικά διακρίνονται σε :

Καθαιρέσεις κτισμάτων

Καθαιρέσεις αόπλων και οπλισμένων σκυροδεμάτων

Αρχικά θα πραγματοποιηθούν οι κατεδαφίσεις που υποδεικνύονται στο αντίστοιχο σχέδιο και αφορούν εσωτερικές τοιχοποιίες, τις αποξηλώσεις των επενδύσεων, επιστρώσεων και των επιχρισμάτων όπου απαιτούνται, με ή χωρίς την βοήθεια μηχανικών μέσων.

Θα γίνει αποκομιδή όλων των υλικών των προερχομένων από την κατεδάφιση και μεταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μακράν του έργου και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων αρχών.

Οι πάσης φύσεως καθαιρέσεις περιλαμβάνονται στις γενικές εκσκαφές.

## 3.2.	 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

## 3.2.1.	 Σκυρόδεμα C12/15

Σκυρόδεμα C12/15  θα χρησιμοποιηθεί για το γέμισμα και την εξομάλυνση της στάθμης όλων των εσωτερικών δαπέδων.

## 3.2.2.	Ξυλότυποι

Προβλέπονται την αρχιτεκτονική μελέτη για τον εγκιβωτισμό των πάσης φύσεως διαστρωμένων σκυροδεμάτων.  Θα κατασκευαστούν έτσι ώστε να φέρουν ασφαλώς το βάρος του σκυροδέματος με τον όποιο σιδηρά οπλισμό του, καθώς και οποιονδήποτε άλλων φορτίων κατά την διάρκεια της διάστρωσης.

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις προβλέψεις στον ξυλότυπο που απορρέουν από τις ανάγκες Η/Μ εγκαταστάσεων ή άλλων οικοδομικών εργασιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

## 3.3.	ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ -  ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ - ΥΑΛΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ

## 3.3.1. Γενικά

Ελαφρά χωρίσματα είναι:

--	χωρίσματα από γυψοσανίδα διάφορων ειδών (μονή, διπλή, ανθυγρή, πυράντοχη κτλ) με σκελετό από αλουμίνιο ή ελαφρές γαλβανισμένες διατομές και πετάσματα από γυψοσανίδα.

## 3.3.1.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις

Ο σκελετός των ελαφρών χωρισμάτων πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

απόλυτη σταθερότητα προσαρμογής

εύκολη αποσυναρμολόγηση του χωρίσματος χωρίς να καταστρέφεται ο τυχόν εμφανής σκελετός της ψευδοροφής

αποφυγή ηχογεφυρών

Τα χωρίσματα τοίχων γυψοσανίδας, αποτελούνται από δύο επιφάνειες γυψοσανίδας (μονής ή διπλής ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης) και διάκενο με μονωτικό υλικό (ορυκτοβάμβακας ή πετροβάμβακας). Στην περίπτωση διπλής γυψοσανίδας οι αρμοί του εξωτερικού πετάσματος δεν θα  βρίσκονται στην ίδια θέση με τους αρμούς του εσωτερικού πετάσματος αλλά θα είναι εναλλασσόμενοι. Τα πετάσματα που προσκομίζονται στο εργοτάξιο ενδείκνυται να έχουν το κατάλληλο ύψος, ώστε να καλύπτουν όλο το ύψος του προς κάλυψη χώρου χωρίς να απαιτείται αρμός.

Τα εσωτερικά χωρίσματα γυψοσανίδων μεταξύ των παιδικών wc θα φτάνιτν στο ύψος του 1,20μ.

## 3.3.2 Υαλολινθοδομές

α.	Η υαλοπλινθοδομή θα είναι ανεξάρτητη από τις παρακείμενες κατασκευές και δεν θα μεταφέρεται σε αυτή καμία φόρτιση της κατασκευής. Δομείται είτε με τη χρήση σιδηρών, ξύλινων ή πλαστικών πλαισίων, είτε με τσιμεντοκονίαμα 450 kg λευκού τσιμέντου.

β.	Οι υαλόπλινθοι δεν τοποθετούνται σε θερμοκρασίες μικρότερες των 4°C ή στην περίπτωση που αναμένονται τέτοιες θερμοκρασίες πριν την αρχική πήξη του κονιάματος, εκτός αν λαμβάνονται επαρκή μέτρα προστασίας κατά του παγετού. Ως επαρκή μέτρα προστασίας θεωρούνται η θέρμανση και η διατήρηση της θερμοκρασίας των υαλόπλινθων και του κονιάματος μεταξύ 4°C - 40°C. Μετά την ανέγερση η θερμοκρασία πρέπει να διατηρείται πάνω από 4°C τουλάχιστον για 72 h.

γ.	Γενικοί κανόνες καλής δόμησης υαλοπλινθοδομών είναι οι ακόλουθοι:

το πάχος των αρμών μεταξύ των τεμαχίων κυμαίνεται μεταξύ 1,2 cm – 3 cm και το πάχος των περιμετρικών αρμών μεταξύ 5 cm – 10 cm.

σε κάθε κατακόρυφη και οριζόντια ένωση τοποθετούνται 1-2 ράβδοι οπλισμού Φ8 και σε κάθε περιμετρική 3 ράβδοι.

οι ράβδοι του οπλισμού πρέπει να επικαλύπτονται τουλάχιστον κατά 15 mm από το τσιμεντοκονίαμα σύνδεσης

για τη στεγάνωση της κατασκευής χρησιμοποιείται μαστίχη σιλικόνης και ειδικά στεγανωτικά και συμπιεστά υλικά

στη βάση της υαλοπλινθοδομής πρέπει να διαμορφώνεται αρμός διαστολής 2 mm – 10 mm

στα κατακόρυφα τμήματα της περιμέτρου θα διαστρώνεται συμπιεστό υλικό πάχους 10 mm, ενώ στη στέψη του τοίχου θα έχει πάχος 10 mm – 20 mm

στις παράλληλες με τον τοίχο επαφές θα διαστρώνεται συμπιεστό υλικό πάχους 5 mm – 7 mm

στην περίπτωση καμπύλων επιφανειών με μια καμπυλότητα προβλέπονται κατακόρυφοι αρμοί διαστολής τουλάχιστον ανά 6 m, ενώ, αν σχηματίζονται περισσότερες, διαμορφώνεται αρμός διαστολής σε κάθε αλλαγή καμπύλης με ελάχιστο πλάτος 8 mm

στην περίπτωση υαλοπλινθοδομών από υαλόπλινθους πάχους 80 mm θα διαμορφώνονται αρμοί διαστολής ανά 20 m2 και σε αυτές από υαλόπλινθους πάχους 40 mm ανά 10 m2.

## 3.4.	ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

## 3.4.1. Γενικά

Ως κονία, νοείται η συνδετική ύλη με φυσική ή βιομηχανική προέλευση που έχει συγκολλητικές ιδιότητες (π.χ. άσβεστος, τσιμέντο κτλ).

Ως κονίαμα, νοείται το μείγμα αδρανών, κονιών και νερού που χρησιμοποιείται ως συνδετικό υλικό στη δόμηση των τοιχοποιιών, στην παρασκευή επιχρισμάτων, στις αρμολογήσεις, στις πλακοστρώσεις κτλ.

Θα επιχριστούν οι επιφάνειες όπου χρειάζεται συντήρηση μετά τον καθαρισμό τους και την καθαίρεση των παλαιών επιχρισμάτων.

Όλες οι επιφάνειες που θα επιχριστούν θα καθαριστούν επιμελώς με συρμάτινη βούρτσα, θα απομακρυνθούν όλα τα σαθρά τμήματα και θα γίνουν τοπικές επισκευές με τσιμεντοκονία. Λίγο πριν την διάστρωση οι επιφάνειες θα διαβρεχτούν μέχρι κορεσμού.

Η αναλογία τσιμέντου-άμμου γενικά θα είναι 1:3 κατ' όγκο. Η άμμος θα είναι ποταμίσια καθαρή και θα έχει την κατάλληλη διαβάθμιση για το κάθε χέρι. Το τσιμέντο θα είναι τύπου PORTLAND κοινό ελληνικής προέλευσης. Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί θα έχει την καθαρότητα του πόσιμου και η ποσότητα του εξαρτάται από την επιθυμητή εργασιμότητα κατά περίπτωση, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 230 lt/m3. Αντί ασβέστη θα χρησιμοποιηθεί ειδικό πρόσμικτο αερακτικό, σε ποσοστό από 0.1%έως 0.2% επί του τσιμέντου, εξαρτώμενο από την ταυτόχρονη ύπαρξη και άλλων προσθετικών.

Η εργασία θα εκτελείται σε τρεις πάντα στρώσεις. Το πρώτο χέρι (πεταχτό), το δεύτερο χέρι (λάσπωμα), το οποίο πριν την πήξη του θα χαραχτεί για την καλύτερη πρόσφυση της επόμενης στρώσης, και το πάχος του οποίου θα είναι 15-20 χιλιοστά, και το τρίτο χέρι (τριφτό) που θα έχει πάχος 6-10 χιλιοστά και η τελική επιφάνεια του θα επεξεργαστεί με το τριβίδι.

Η κάθε μία στρώση θα συντηρείται με συνεχή διαβροχή ή με επίστρωση φύλλων λινάτσας μέχρι την τελική πήξη.

Η επιπεδότητα και η κατακορυφότητα των επιφανειών θα ελέγχεται με ράμματα. Αν γίνει χρήση οδηγών από άλλα υλικά, αυτά θα πρέπει να καθαιρούνται πριν την ολοκλήρωση της επίστρωσης. Οι ακμές και οι γωνίες θα είναι απόλυτα κατακόρυφες και ελαφρά αποτετμημένες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους τοίχους των χώρων υγιεινής που θα επενδυθούν με πλακίδια με κόλλα.

Τα επιχρίσματα θα πρέπει να έχουν ομοιοχρωμία, γι’αυτό οι σκαλωσιές που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τους δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τις επιφάνειες που θα επιχριστούν ούτε και να στηρίζονται σε τρύπες στους τοίχους.

## 3.4.2	Υλικά

## 3.4.2.1	Άμμος

Η άμμος που προέρχεται από θραύση, πρέπει να είναι προελεύσεως λατομείου της έγκρισης της Υπηρεσίας, κατάλληλη ανάλογα με τη χρήση του κονιάματος. Για τσιμεντοκονιάματα είναι προτιμότερο να είναι χαλαζιακή ή τουλάχιστον να προέρχεται από σκληρό ασβεστόλιθο. Πρέπει να έχει επίσης επαρκή μηχανική αντοχή και να μην αποσαθρώνεται.

## 3.4.2.2	Ασβέστης

Ο ασβέστης θα είναι της καλύτερης ποιότητας του τύπου που κυκλοφορεί στο εμπόριο, με περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου μαζί με οξείδιο του μαγνησίου μεγαλύτερη του 95%. Ο πολτός που προέρχεται από το σβήσιμο του ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόμβους ή στερεές ουσίες και να αποτελείται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από κολλοειδούς μορφής ασβέστη. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πολτού ασβέστη που έχει μετατραπεί σε ανθρακικό ασβέστιο. Γενικά για τον ασβέστη ισχύει το πρότυπο ΕΝ 459.

## 3.4.2.3	Τσιμέντο

α.	Το τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, Portland, καθαρό και θα πληροί τα αναφερόμενα στο άρθρο «Σκυροδέματα» και θα συμφωνεί με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 ή και το DIN 1164. Δεν θα χρησιμοποιείται τσιμέντο ηλικίας πέραν των 3 μηνών. Το τσιμέντο που χρησιμοποιείται θα είναι του ίδιου τύπου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.

## 3.4.2.4	Νερό

Για την κατασκευή των κονιαμάτων χρησιμοποιείται νερό που πληροί  το σχετικό πρότυπο ΕΛΟΤ 345. Το νερό γενικά πρέπει να είναι καθαρό, διαυγές, γλυκό και πόσιμο. .

## 3.4.3. Διαφοροποίηση επιχρισμάτων

## 3.4.3.1.  Εσωτερικά τριφτά επιχρίσματα με τσιμεντοασβεστοκονίαμα.

Εσωτερικά επιχρίσματα προβλέπονται όπου απαιτείται τους εσωτερικούς χώρους πλην των επιφανειών που θα επενδυθούν με πλακίδια πορσελάνης.  Θα κατασκευασθούν τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 150 Kg τσιμέντου σε τρεις στρώσεις. Το συνολικό πάχος της επίστρωσης θα είναι 2.0 - 2.5 εκατοστά.

## 3.4.3.2 Επιχρίσματα Ελαφρών Χωρισμάτων

Τα επιχρίσματα για τα ελαφρά χωρίσματα μπορεί να είναι τσιμεντοειδή επιχρίσματα με μεγάλη ρευστότητα ή ειδικά επιχρίσματα με οργανική βάση. Εφαρμόζονται με την παρεμβολή λεπτών μεταλλικών πλεγμάτων ή πλεγμάτων από υαλοΐνες για τη βελτίωση της πρόσφυσης και είναι πεταχτά ή τριφτά και εκτελούνται χειροκίνητα ή με μηχανή εκτόξευσης.

## 3,5.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

## 3,5.1.  Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης

Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής θα επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια, διαστάσεων 2020 εκ. τοποθετούμενα στο επίχρισμα με ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων, με αρμούς 1 χλστ. και αρμολογούμενα με το κατάλληλο υλικό αρμολόγησης. Η επένδυση θα φθάνει μέχρι το ύψος των 2,00 μέτρων και στα παιδικά WC μέχρι 1,20μ όπου είναι και ο τοίχος γυψοσανίδας.

## 3,6.	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

## 3,6.1.  Eπίστρωση με κεραμικά πλακίδια

Το δάπεδο του υγρών χώρων και όπου αλλού αποφασιστεί  επιστρώνονται με κεραμικά πλακίδια πρώτης ποιότητας.

Τα πλακίδια δαπέδου θα συγκολληθούν επάνω στο υπόστρωμα γκρο-μπετόν το οποίο θα διαστρωθεί με πολύ προσοχή έτσι ώστε να είναι πλήρως αλφαδιασμένο (μέγιστη ανεκτή απόκλιση 0.2%). Οι αρμοί σε όλα τα πλακίδια των δαπέδων θα είναι 5 χιλιοστά εκτός από αυτά των δαπέδων των χώρων υγιεινής που θα είναι 2 χιλιοστά. Η ευθυγραμμία και η ομοιομορφία στο πλάτος των αρμών θα εξασφαλίζονται με την τοποθέτηση πλαστικών σταυρών 5 και 2 χλστ αντίστοιχα.

Η συγκόλληση θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω στάδια:

Έλεγχος της επιπεδότητας του υποστρώματος γκρο-μπετόν.

Σχολαστικός καθαρισμός και πλύσιμο της επιφάνειας.

Διάστρωση διαλύματος κόλλας και νερού σε κατάλληλη αναλογία, κτένισμα με την αντίστοιχη κτένα (κτένα 1 εκατοστού για τα δάπεδα) και συγκόλληση των πλακιδίων. Όπου απαιτείται κοπή των πλακιδίων θα γίνεται προσεκτικά με τα κατάλληλα εργαλεία χωρίς ανωμαλίες.

Συγκόλληση των αντίστοιχων με τα πλακίδια ειδικών σοβατεπιών σε όλες τις ακμές πλην των χώρων υγιεινής.

Στους χώρους υγιεινής αντί για σοβατεπί θα χρησιμοποιηθεί ως πρώτο πλακίδιο παντού το πλακίδιο του δαπέδου.

Μετά το πλήρες στέγνωμα της κόλλας θα ακολουθήσει αρμολόγημα με κατάλληλο αρμοκονίαμα για όλα τα πλακίδια των δαπέδων των χώρων πλην αυτών των χώρων υγιεινής. Στους χώρους υγιεινής και στα δάπεδα και στους τοίχους, όπως επίσης και στα πλακίδια του πάγκου της κουζίνας για το αρμολόγημα θα χρησιμοποιηθεί εποξειδικό στεγανό υλικό. Μεταξύ πλακιδίων και ειδών υγιεινής οι αρμοί θα σφραγιστούν με σιλικονούχα μαστίχη βακτήριο-και μυκητοστατική. Μεταξύ πλακιδίων και κουφωμάτων οι αρμοί θα σφραγιστούν επίσης με σιλικονούχα μαστίχη.

## 3.6.2.   Λινοτάπητες -Linoleum

3.6.2.1.	 Με linoleum ή άλλο ελαστικό δάπεδο προτείνονται να επιστρωθούν τα δάπεδα όπως φαίνονται στα σχέδια. Σωστό βέβαια θα ήταν να αντικατασταθούν όλα τα πλαστικά πλακίδια των δαπέδων όλου του κτιρίου.

Γενικά ισχύουν οι προδιαγραφές ΕΝ 548 και ΕΝ 687.

3.6.2.2.	Ειδικότερα οι ελάχιστες απαιτούμενες ιδιότητες των δαπέδων από λινοτάπητες είναι οι ακόλουθες:

- πάχος 2,5 mm

- κατάταξη με βάση την αντίσταση κατά της φωτιάς (κατά DIN 4102-1) Β1

- αντίσταση έναντι τριβής ολίσθησης: μετά από 30 000 κυλίσεις δεν θα εμφανίζει ορατή φθορά

- αντιστατικά χαρακτηριστικά κατά ISO TR 6356

3.6.2.3.	Τα υλικά συγκολλήσεως, τα υλικά εξομάλυνσης του υποστρώματος, τα υλικά για την κάλυψη των αρμών (κορδόνια), οι οδηγοί διαμόρφωσης των περιθωρίων κτλ πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού της επίστρωσης. Στα πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία και οι αντοχές τους (πυραντοχή, σκληρότητα, αντοχή στη διάτρηση, υδατοαπορροφητικότητα κτλ).

## 3.6.3		Επίστρωση κατωφλιών  με μάρμαρο

Τα κατώφλια θα είναι από μάρμαρο σκληρό πάχους 3εκ.και απόχρωσης καθαρού λευκού ή με λίγα διακριτικά νερά στην απόχρωση του γκρι, επιλογής του επιβλέποντα μηχανικού του εργοδότη

Η τοποθέτηση των μαρμάρων θα γίνει με τσιμεντοκονίαμα 450 kgr τσιμέντου (1:3),  Τα μάρμαρα θα είναι Α’ διαλογής,  χωρίς ξένες επιβλαβείς προσμίξεις και ελαττώματα.

Τα μάρμαρα θα πρέπει να προέρχονται από καθαρούς ασβεστόλιθους και να είναι συμπαγή, χωρίς κομμούς, κηλίδες και υαλώδεις στρώσεις και απόλυτα κανονικού σχήματος. Θα έχουν ακριβείς διαστάσεις, με ακέραιες ακμές, επίπεδη και λεία επιφάνεια.

## 3.7.	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

## 3.7.1.Κουφώματα  αλουμινίου

Το κούφωμα που τοποθετείται στον εσωτερικό τοίχο γυψοσανίδας θα είναι κατασκευασμένα από διατομές αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος λευκού ή γκρι, με ανακλινόμενα, και συρόμενα μέρη.

Κατά την κατασκευή των αλουμινένιων κουφωμάτων, θα ληφθούν υπόψη  οι διαστολές και συστολές των κατασκευών, τα βέλη κάμψης, ο σεισμός, τα φορτία των υαλοπινάκων κ.λ.π., ώστε η κατασκευή να είναι ασφαλής, αθόρυβη (τριγμοί), απαραμόρφωτη και γενικά να είναι  άψογη από κάθε άποψη σε  οποιεσδήποτε συνθήκες.

Όλες οι συνδέσεις θα γίνουν με τα αντίστοιχα  ειδικά τεμάχια  και ισχυρή εποξειδική κόλλα δύο συστατικών ώστε να εξασφαλίζεται  το απαραμόρφωτο και η στεγανότητα όλων των πλαισίων.

Κινούμενα τμήματα διατομών αλουμινίου δεν θα εφάπτονται απ’ ευθείας μεταξύ τους, αλλά πάντοτε μέσω ειδικών παρεμβυσμάτων (βουρτσάκια κλπ.).

Η τοποθέτηση υαλοπινάκων, θα γίνει με την βοήθεια κλιπ αλουμινίου και νεοπρενίου, αποκλειομένου του P.V.C. κατάλληλου για τις διατομές των κουφωμάτων του έργου, και μελετημένης μορφής έτσι ώστε η εφαρμοζόμενη πίεση επί του υαλοπίνακα να μην είναι μικρότερη των 3 Kgr ανά τρέχον εκατοστόμετρο και να αποκλείεται το παρατηρούμενο «κρέμασμα» των νεοπρενίων.

Τα νεοπρένια στις άκρες τους (γωνίες) θα είναι κομμένα κατά γωνίες 45°, κολλημένα μεταξύ τους και όχι κολλημένα στα κλιπς ώστε να είναι ευχερής η απομάκρυνση των κλιπς, εάν παραστεί ανάγκη.

3.7.2.	Ψευτόκασες

Σε όλα τα κουφώματα αλουμινίου θα τοποθετηθούν ψευτόκασες πλήρεις (πλαίσιο) από κλειστές στραντζαριστές διατομές ανάλογες προς το μέγεθος του κουφώματος, πάχους τοιχωμάτων  τουλάχιστον 1,5 χλστ., ηλεκτροσυγκολλημένες  και χρωματισμένες με αντισκωρικό χρωμικού ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Τα κατωκάσια καθώς και τα περισσότερο εκτεθειμένα τμήματα των ψευτοκασών θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ.

Οι ψευτόκασες θα τοποθετηθούν κατά τον ενδεδειγμένο χρόνο, ώστε τα κενά μεταξύ ψευτοκασών και τοίχων να κλείνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εφόσον είναι ανάγκη  να σφραγίζονται με ειδικές μαστίχες. Η στήριξή τους θα γίνει  σε τρία τουλάχιστον σημεία σε κάθε κατακόρυφη πλευρά, και στις οριζόντιες αναλόγως του μήκους τους, με γαλβανισμένα στηρίγματα, βύσματα και βίδες. Οι ψευτόκασες δεν θα είναι  ορατές σε καμία περίπτωση. Εάν δεν καλύπτονται από άλλες διατομές θα επενδύονται με φύλλο αλουμινίου παχ. 0,6 χλστ.

## 3.7.3	Ξύλινα κουφώματα

## 3.7.3.1	Γενικά

Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (θυρών και παραθύρων. Η φυσική ή τεχνητή ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί, ανεξάρτητα από το είδος, πρέπει να είναι απόλυτα ξηρή, είτε φυσικά είτε τεχνητά. Δεν θα παρουσιάζει ρόζους, ρωγμές, στρεβλώσεις, ανώμαλους ή αραιούς δακτυλίους, έντονες χρωματικές διαφορές ή άλλα ελαττώματα.

Για εσωτερικά ξύλινα στοιχεία που δεν έρχονται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον:

3.7.3.2.	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με ξύλινη κάσσα.

Οι πόρτες θα γίνουν πρεσαριστές πάχους 45 χλστ. από ξυλεία Κεντρ. Ευρώπης.

3.7.3.2.1 Τα θυρόφυλλα θα αποτελούνται από σκελετό από μπόγια και τραβέρσες από Σουηδική ξυλεία, που δημιουργούν κάνναβο περίπου 10χ10. Αφού συνδεθεί ο σκελετός κολλιέται και στις δύο εξωτερικές επιφάνειες ένα φύλλο κόντρα πλακέ με συμπίεση. Τα θυρόφυλλα θα εφοδιασθούν με τις απαραίτητες κλειδαριές και πόμολα.

3.7.3.2.2. Οι κάσσες των παραπάνω θυρών θα είναι ξύλινες από Σουηδική ξυλεία όπως περιγράφεται στο παραπάνω άρθρο.

Όλες οι επιφάνειες των θυρόφυλλων και οι κάσσες τους θα βερνικωθούν με διαφανές βερνίκι ξύλου. (βλέπε άρθρο, Χρωματισμοί)

Η κάσσα στερεώνεται στον τοίχο με δύο τρόπους:

είτε με 3 ζεύγη τζινετιών (συνήθως λάμες πάxους 1,5 cm που απολήγουν σε χελιδονοουρά) σε κάθε κατακόρυφο σκέλος, τα οποία βιδώνονται στην κάσσα και κατά την τοποθέτηση της, πακτώνονται λοξά στον τοίχο με τσιμεντοκονίαμα

είτε με 6 τεμάχια καδρονιών(τάκοι) διατομής 5 cm x 5 cm, (3 ανά κατακόρυφο σκέλος) που πακτώνονται στον τοίχο με γυψοκονίαμα και η κάσσα καρφώνεται σε αυτούς με καρφοβελόνες. Οι κεφαλές βυθίζονται στο ξύλο, ώστε να μη διακρίνονται μετά το χρωματισμό.

Η κατακορυφότητα της κάσσας ελέγχεται με το νήμα της στάθμης και κατά το μέτωπο και κατά το πάχος του τοίχου.

## 3.8.	ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ

## 3.8.1.	Υαλοπίνακες διπλοί θερμομονωτικοί

Στο εσωτερικό κούφωμα μεταξύ της αίθουσας απασχόλησης των βρεφών και του χώρου ύπνου θα τοποθετηθούν υαλοπίνακες διπλοί θερμομονωτικοί που θα αποτελούνται από δύο διαφανείς υαλοπίνακες πάχους 5 mm με ενδιάμεσο κενό 8 mm., και τοποθέτηση περιμετρικά ειδικού μονωτικού προφίλ για την στήριξη των υαλοπινάκων και την εξασφάλιση της στεγανότητας από υδρατμούς και σκόνη

## 3.9	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

## 3	.9.1 Γενικά

Οι αποχρώσεις των εσωτερικών επιχρισμένων επιφανειών θα επιλεγούν από το υπεύθυνο προσωπικό του παιδικού σταθμού σε συνεννόηση με τον ανάδοχο.

Κατά την εκτέλεση των χρωματισμών θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προστατεύονται οι υπόλοιπες επιφάνειες του κτιρίου (δάπεδα, κουφώματα κτλ). Οι χρωματισμοί θα εκτελεστούν σε επιφάνειες τελείως ξηρές και καμία στρώση δεν θα εφαρμοστεί χωρίς να έχει στεγνώσει τελείως η προηγούμενη της.

## 3.9.2 Πλαστικά επί τοίχου

Οι εσωτερικές επιφάνειες θα χρωματιστούν με πλαστικό χρώμα χρώματος επιλογής του αναδόχου επάνω στο επίχρισμα αφού αυτές προετοιμαστούν ως εξής:

- λείανση της επιφάνειας των τοίχων από κάθε ανωμαλία με σπάτουλα

- ελαφρό τρίψιμο με υαλόχαρτο, καθαρισμός από τη σκόνη και τις σαθρές ουσίες και στοκάρισμα

- αστάρωμα με ειδικό αστάρι, σε 2 στρώσεις με τη χρήση πινέλου, ρολού ή βούρτσας

- ψιλοστοκάρισμα με καθαρό στόκο και επεξεργασία των ψιλοστοκαρισμένων επιφανειών με ειδική ψήκτρα (ξεσκονίστρα)

- εφαρμογή του πλαστικού χρώματος σε δύο στρώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα χρονικά διαστήματα μεταξύ της εφαρμογής του ασταριού και των 2 στρώσεων χρώματος.

## 3.9.3	Χρωματισμός Γυψοσανίδων

Ο χρωματισμός γυψοσανίδων γίνεται σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ακρυλικού ή βινυλικού χρώματος μετά το τρίψιμο των επιφανειών με υαλόχαρτο ή χόρτινη βούρτσα, τον καθαρισμό τους από τη σκόνη και το αστάρωμα με ειδικό υλικό που μονώνει την επιφάνεια της γυψοσανίδας και εξουδετερώνει τη μεγάλη απορροφητικότητα της.

## 3.9.4	Ελαιοχρωματισμοί

Τα ελαιοχρώματα είναι είτε τυποποιημένα βιομηχανικά προϊόντα είτε προϊόντα παρασκευασμένα  στο εργοτάξιο. Χρησιμοποιούνται για τον χρωματισμό ξύλινων, μεταλλικών και επιχρισμένων επιφανειών.

Για τους ελαιοχρωματισμούς, χρησιμοποιείται τυποποιημένο χρώμα σε μικρή ποσότητα ή συνδυασμός περισσοτέρων ελαιοχρωμάτων. Η ποσότητα του τερεβινθελαίου μειώνεται σημαντικά για το υλικό της τελευταίας στρώσης και συνήθως παραλείπεται τελείως, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Θεσσαλονίκη, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007

| Οι Μελετητές της Δ/νσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων Λ. Τόπλη | Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών Κ. Μπελιμπασάκης | Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων κ.α.α.. Κ. Μπελιμπασάκης Φ. Πολυμένη |
| --- | --- | --- |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ	1

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	1

1.1  Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης	1

2.1	 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ	2

2.1.1	Αρχιτεκτονική οργάνωση	2

2.1.2 	Παρατηρήσεις - Βασικές επιλογές υλικών και τεχνικών κατασκευής	3

ANAΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	5

3.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ	5

3.2.	 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	5

3.2.1.	 Σκυρόδεμα C12/15	5

3.2.2.	Ξυλότυποι	5

3.3.	ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ -  ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ - ΥΑΛΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ	5

3.3.1. Γενικά	5

3.3.1.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις	5

3.3.2 Υαλολινθοδομές	6

3.4.	ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	6

3.4.1. Γενικά	6

3.4.2	Υλικά	7

3.4.2.1	Άμμος	7

3.4.2.2	Ασβέστης	7

3.4.2.3	Τσιμέντο	7

3.4.2.4	Νερό	7

3.4.3. Διαφοροποίηση επιχρισμάτων	7

3.4.3.1.  Εσωτερικά τριφτά επιχρίσματα με τσιμεντοασβεστοκονίαμα.	7

3.4.3.2 Επιχρίσματα Ελαφρών Χωρισμάτων	8

3,5.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8

3,5.1.  Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης	8

3,6.	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	8

3,6.1.  Eπίστρωση με κεραμικά πλακίδια	8

3.6.2.   Λινοτάπητες -Linoleum	8

3.6.3	 Επίστρωση κατωφλιών  με μάρμαρο	9

3.7.	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ	9

3.7.1.Κουφώματα  αλουμινίου	9

3.7.3	Ξύλινα κουφώματα	10

3.7.3.1	Γενικά	10

3.8.	ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ	10

3.8.1.	Υαλοπίνακες διπλοί θερμομονωτικοί	10

3.9	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	10

3	.9.1 Γενικά	10

3.9.2 Πλαστικά επί τοίχου	11

3.9.3	Χρωματισμός Γυψοσανίδων	11

3.9.4	Ελαιοχρωματισμοί	11